ПАМЯТКА СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" (ТР ТС 026/2012) от 15 июня 2012 года №33,  установлены требования по обязательным нормам снабжения судов, эксплуатирующихся на ВВП, ВП:

| Наименование | Маломерные суда до 6 м. | Маломерные суда от 6 м. до 12 м. | Маломерные суда от 12 м. до 20 м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнальные средства |  |  |  |
| Отличительные ходовые огни | 1* | 1 | 1 |
| Осветительный прибор (прожектор) | 1* (допускается электрофонарь) | 1 | 1 |
| Звукосигнальное устройство | 1 | 1 | 1 |
| Ракеты сигнала бедствия красного огня | - | 3 (для судов 2 класса) | 6 (для судов 1 класса) |
| Фальшфейер | - | 3 (для судов 2 класса) | 6 (для судов 1 класса) |
| * Примечание: Гребные лодки и моторные лодки с подвесными моторами мощностью до 30 л.с. (22,1 кВт) не подлежат обязательному оборудованию осветительными приборами, отличительными ходовыми огнями. В темное время суток эксплуатация маломерных судов без осветительных приборов и отличительных ходовых огней запрещена. |  |  |  |
| Спасательные средства |  |  |  |
| Спасательные жилеты | По числу людей находящихся на борту судна |  |  |
| Спасательный круг с линем 15 м. | 1 (допускается заменять спасательный круг спасательным кольцом с линем 15 м. или концом Александрова) | 1 | 2 |
| Спасательный круг с самозажигающимся буйком | - | - | 1 |
| Спасательный плот | - | - | 1 (для судов 1-2 класса) |
| Осушительные средства |  |  |  |
| Черпак или ручной (электрический) насос | 1 | - | - |
| Ручной или электрический насос | - | 1 | - |
| Ручной и электрический насос | - | - | 2 |
| Противопожарные средства |  |  |  |
| Огнетушитель | 1 (для моторных судов) | 1 | 1 |
| Якорное и швартовое устройство |  |  |  |
| Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) | 1 | 1 | 1 |

Примечание: Класс судна соответствует разряду бассейна, в котором разрешено плавание маломерному судну  – см. п.8 Судового билета (кс IV рIII, где р III – бассейн 3 разряда)

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА

Идентификационный номер наносится контрастным цветом на обоих бортах судна. Середина идентификационного знака должна находится на расстоянии ¼ длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр -150 мм., ширина -100 мм. Толщина линий -15-20 мм. При отсутствии возможности несения Государственного флага РФ на флагштоке, мачте или другом предмете рангоута судна, изображение Государственного флага РФ наносится на корпус судна за идентификационным номером судна. Размеры Государственного флага РФ - 300х200 мм.

| АН0001 | RUS10 Флаг РФ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1/4  длины корпуса

судна

| А Н 0 0 0 1 RUS 10 |  |
| --- | --- |