ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ»

Муниципальный заказчик:

Администрация Вешкельского сельского поселения Суоярвского муниципального района Республики Карелия

Муниципальный контракт:

№ 0106300001212000001 от 27.03.2012 г.

Генеральный план и правила землепользования и застройки Вешкельского сельского поселения Суоярвского муниципального района Республики Карелия

Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор	            		          	        А.И. Шарыгин

Главный архитектор проекта	            	                Л.И. Шарыгина

Москва 2012 г.

# Содержание

Содержание	2

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

Введение	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.1. Транспортно-географическое положение	9

1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения	9

1.3. Историческая справка	10

1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации	11

1.5. Природные условия и ресурсы развития территории	14

1.5.1. Климат	14

1.5.2. Рельеф и грунты	14

1.5.2. Гидрография	15

1.5.2. Растительность	15

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	16

2.1. Граница Вешкельского сельского поселения	16

2.2. Социально-экономическая ситуация	17

Население и демография	17

Развитие экономической базы и сферы занятости	22

2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	23

2.4. Земельный фонд и категории земель	24

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	29

3.1. Зонирование территории сельского поселения	29

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения	32

3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования	34

3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения	40

3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	48

3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения	51

3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	52

3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов	52

3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	54

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	54

3.1. Общие положения	54

3.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	55

3.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	58

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	61

4.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	61

4.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения	61

4.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения	62

4.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	62

4.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	64

4.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры	65

4.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	66

4.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	66

4.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	68

4.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	69

4.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	70

4.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	70

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	73

# СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №№ п/п | Наименование документа | Том / Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка | том 1 |
| 2 | Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования. Пояснительная записка | том 3 |
| 3 | Градостроительные регламенты. Благоустройство и дизайн среды поселения. Пояснительная записка | том 4 |
| 4 | Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Лист 1(I) | 1:50000 |
| 5 | Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. с. Вешкелица, п. Игнойла, д. Хаутаваара, д. Арькойла, д. Хюрсюля. Лист 2(I) | 1:10000 |
| 6 | Карта градостроительного зонирования. Лист 3(I) | 1:10000 |
| Обосновывающая часть |  |  |
| 7 | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка | том 2 |
| 8 | Cхема современного использования территории. Планировочные ограничения. Лист 1(II) | 1:50000 |
| 9 | Cхема современного использования территории с отображением инженерной инфраструктуры. с. Вешкелица, п. Игнойла, д. Хаутаваара, д. Арькойла, д. Хюрсюля. Лист 2(II) | 1:10000 |
| 10 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Лист 3(II) | 1:50000 |
| 11 | Демонстрационные материалы |  |

# Введение

«Генеральный план Вешкельского сельского поселения Суоярвского национального муниципального района (далее Генеральный план Вешкельского сельского поселения)» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный план Суоярвского сельского поселения разработан ООО «Институт региональной стратегии» по заказу администрации Вешкельского сельского поселения Суоярвского муниципального района Республики Карелия на основании № 0106300001212000001 от 27.03.2012 г., в соответствии с заданием, утвержденным главой администрации сельского поселения.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, подготовка проекта генерального плана Вешкельского сельского поселения является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности района: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения на расчётный период до 2030 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только, если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

В связи с этим, в генеральном плане необходимо выявление имеющихся в поселении территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества поселенческой среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

Целью территориального планирования развития Вешкельского сельского поселения - является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

К целям территориального планирования развития Вешкельского сельского поселения также относится согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности поселения и муниципального района, в состав которого оно входит, поселения и Республики Карелия, поселения и Российской Федерации, поселения и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу, учет интересов граждан.

Задачи территориального планирования развития Вешкельского сельского поселения - это планирование развития сельского поселения градостроительными средствами, включая установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое описание мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

Мероприятия по территориальному планированию развития поселения включают в себя:

- установление функциональных зон: общественно-деловых, жилых, рекреационных, производственных и коммунальных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования и иных функциональных зон;

- установление зон с особыми условиями использования территорий;

- предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

- предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления иных полномочий органов местного самоуправления поселения: муниципального жилищного строительства, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, организации мест захоронений, объектов ритуальных услуг, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, библиотечного обслуживания населения, организации досуга, культуры, физической культуры, массового отдыха и спорта;

- предложения по охране объектов культурного наследия: федерального, регионального и местного значения;

- предложения по охране окружающей среды: организации территорий лечебных местностей и курортов местного значения, соблюдению санитарно-защитных зон, охране водных объектов.

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое и табличное описание очередности мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

По срокам выполнения мероприятия по территориальному планированию развития поселения делятся на первоочередные и перспективные.

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, реализация которых предполагается в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом утверждения генерального плана поселения.

Перспективные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, планируемые на расчетный срок выполнения генерального плана поселения, после периода, отведенного на выполнение первоочередных мероприятий.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения Вешкельского сельского поселения градостроительными средствами.

Применительно к Вешкельскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- совершенствование социальной инфраструктуры системы поселения;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Проект Генерального плана Вешкельского сельского поселения основывается на следующих документах:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»;

- Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 г (утверждена постановлением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС);

- «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 сентября 2006 года N 284р-П);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в середине 2012 г.:

  - Схема территориального планирования Республики Карелия, утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102- П;

  - Материалы «Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района», ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2011 г.;

  - Лесной план Республики Карелия, утвержден распоряжением Главы Республики Карелия от 31 декабря 2008 года N 975-р;

  - «Схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия. Суоярвский район»

  - «Программа развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 2012-2015 годы», в стадии согласования в Правительство РК;

  - План мероприятий газификации Республики Карелия, утвержден Распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2006 года № 38р-П.

  - ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- сведения Государственного учреждения Республики Карелия «Управления автомобильных дорог Республики Карелия «Карелавтодор» о классификации дорог;

- материалы программ социально-экономического развития Суоярвского муниципального района;

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на населенные пункты М 1:2000

- цифровая картографическая основа М 1: 100 000.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

- 1.1. Транспортно-географическое положение

Территория Вешкельского сельского поселения расположена в южной части Суоярвского района Республики Карелия. Соседними для Вешкельского сельского поселения являются следующие поселения Суоярвского района: на севере – Найстенъярвское сельское поселение, на западе Суоярвское городское поселение, на юго-востоке – Петровское, Эссойльское, Ведлозерское и Кончезерское сельские поселения Пряжинского района Республики Карелия.

Центр сельского поселения – село Вешкелица в находится в 38 км к югу от ж.-д. станции Суоярви на линии Петрозаводск — Мурманск и в 97 км к северо-западу от областного центра – г. Петрозаводск.

В целом сельское поселение выгодно расположено в районе - почти рядом с райцентром. Связь с ним осуществляется по автомобильной дороге «Петрозаводск-Суоярви» А-133, проходящей по юго-восточной части сельского поселения с севера на юг. Эта дорога связывает сельское поселение с главными транспортными коридорами на территории России.

Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции г. Суоярви, откуда также производится автобусное сообщение с областным центром - г. Петрозаводск.

Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в райцентре Суоярви. Пассажирское сообщение осуществляется пригородными поездами, имеющие ежедневный график движения.

Вешкельское сельское поселение занимает территорию 170,1 га, на которой в пятнадцати населенных пунктах проживает более 0,680 тыс. человек. Поселение характеризуется значительными размерами территории, при средней плотности освоения ее селитебной части.

- 1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории сельского поселения значительное количество достопримечательностей.

- Таблица 1.

Список памятников истории и культуры Вешкельского сельского поселения

| № | Наименование | Датировка | Категория_охраны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дом жилой Григорьевых | (1920-е гг.) | д.Павшойла |
|  | Дом жилой Фомина | (1925 г.) | д.Павшойла |
|  | Дом жилой Дубининых | (1-я четв.ХХв.) | д.Павшойла |
|  | Часовня Вознесения | (сер.ХIХ в.) | д.Павшойла |
|  | Часовня | (2-я пол.ХYШ в.) | д.Hинисельга |
|  | Дом жилой Исакова | (к.ХIХ-н.ХХв.) | д.Харитгора |
|  | Дом жилой Захарова | (1926-1928 гг.) | д.Хаутоваара |
|  | Дом жилой Малышина | (н.ХХ в.) | д.Хаутоваара |
|  | Двор скотный | (1920-е гг.) | д.Хаутоваара |
|  | Памятники истории |  |  |
|  | Братская могила советских воинов | (июль 1944 г.) | п.Вешкелица |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в годы ВОВ | (1941-1945 гг.) | п.Хаутаваара |
|  | Выявленные объекты истории |  |  |
|  | Культовая роща | (ХIХ-н.ХХ вв.) | д.Инжунаволок |
|  | Памятники археологии |  |  |
|  | Стоянки "Инжунаволок I-Ш" | (Ш-Iтыс.до н.э.) | близ дер. Инжунавол на берегах оз.Сямозера |
|  | Исторические поселения |  |  |
|  | Деревня Харит-Гора | (XVIII в.) | в 2,5 км от п.Вешкелица |
|  | Деревня Кашалиламба | (2-я пол.XIX в.) | в 6 км от п.Вешкелица |
|  | Деревня Павшойла | (XVIII в.) | в 10 км от п.Вешкелица |

- Таблица 1а.

Государственные региональные ландшафтные памятники природы

| Название | Площадь,га, | Местонахождение | Дата учреждения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее течение реки Шуя | 10 000 | Суоярвский муниципальный район | 22.03.2012 г. | Перспективная для создания ООПТ регионального значения |

- 1.3. Историческая справка

В Суоярвском районе практически нет коренных жителей. В годы финской кампании (1939-1940 гг.) население покинуло родные места и ушло в Финляндию. Вешкелица, пожалуй, единственное истинно карельское село в Суоярвском районе. Поселение было основано не позднее XVII века.

На счет возникновения имени села существует несколько версий. Во-первых, вполне логично предположить, что название «Вешкелица» произошло от вешек, обозначавших санный путь по озерам, вдоль которых карелы строили свои деревни. В XV в. из Олонецкого до Линдозерского погоста (Кондопожский район) проходил большой зимний торговый путь. По этому пути вывозилась также дань (оброк) Великому Новгороду. Шел этот путь вдоль западного Сямозерья. Он обозначен на исторических картах. Пролегал он и по озерам, поэтому без дорожных ориентиров никак нельзя было обойтись.

В музейной комнате Вешкелицы имеется два подлинных документа, датированных 1841 и 1842 годами. В одном из них упоминается селение Вешкелица, а в другом — Вешкельский приход. Позже краевед Шамшин, по документам госархива внимательно изучив карту западной части Российской империи (составитель Губерт, 1908 г.), на которой отмечены все города и деревни Олонецкой и Архангельской губерний, нашел на ней Вешкельский погост.

А еще «векша» означает «белка». Известно, что в XIV-XVI вв. карелы платили дань Великому Новгороду, а затем и Русскому государству беличьими шкурками, которые высоко ценились на внутреннем и внешнем рынке. Пунктами сбора и вывоза этой дани были погосты. Это обозначает, что село являлось административным и церковным центром всех деревень в округе.

Село Вешкелица является групповой системой населенных мест (гнездом деревень), состоявшей в прошлом из двух десятков средне- и малодворных крестьянских поселений. К настоящему времени в центральной части села отдельные поселения слились в единую территорию жилой застройки, на окраинах планировка села сохранила первоначальный характер.

Интересен природный ландшафт Вешкелицы — село расположено на берегах семи небольших озер (Кирикиярви, Маткаярви, Ковераярви и др.). Рельеф местности – с крутыми береговыми склонами и холмами с большими перепадами высот, уникальная природа предопределила в высшей степени живописный характер поселения. Композиционной доминантой сельской застройки в прошлом была Георгиевская церковь (ныне утрачена). Жилая застройка Вешкелицы представлена, в основном, традиционными домами усадебного типа, где достаточно много домов постройки начала ХХ века, несколько домов – конца XIX века. Центральная часть села застроена современными многоквартирными домами, искажающими его исторический облик.

Экономика села развивается за счет пушного звероводства. В 1980-х годах из неперспективной деревни Кангозеро в село Вешкелица была перевезена часовня Георгия Победоносца (памятник народного творчества XVII века). Из традиционных жилых домов большой интерес представляет дом Сорокина (конец XIX века).

### 1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Вешкельского сельского поселения, являются:

- Схема территориального планирования Республики Карелия, разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2007 г.,

- Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района, разрабатываемая авторским коллективом института РосНИПИУрбанистика в настоящее время.

Проектные решения Схемы территориального планирования Республики Карелия являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год;

- исходный год – 01.01.2006 г.

В основе Схемы лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в  развитии систем расселения Республики Карелия связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Дальнейшее развитие населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г. В случае уменьшения потребности мест в общеобразовательных учреждений, в связи с трансформацией возрастного состава детей и снижением их численности, по ряду населенных мест (в том числе по Вешкельскому поселению) возможно высвобождение помещений и зданий, которые могут использованием в других целях - дома престарелых, дома ребенка, центры кустарных промыслов и ремесел, частные врачебные учреждения и т.д.

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития Республики Карелия, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:

- систем водоснабжения и водоотведения,

- развитие электрических сетей в сельской местности,

- сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,

- телекоммуникациями.

2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,

- реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство.

Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.

В Республики Карелия действует Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2006-2010 годы". Основные мероприятия этой программы положены в основу проектных решений Схемы на первый этап ее реализации.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Республики Карелия, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству и стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В 2012 г. утверждена Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района, разработанная авторским коллективом института РосНИПИ Урбанистика.

В основе Схемы лежат эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, развитие рекреационных функций, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Суоярвского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

На перспективу предусматривается повышение качества жизни за счет реализации проектных предложений по развитию общественной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории.

С целью реальной возможности такого решения выделяются наиболее значимые приоритеты развития:

- Благосостояние;

- Здоровье;

- Образование;

- Духовное развитие молодежи.

Проектом предусмотрено:

- улучшение жилищных условий (рост жилищной обеспеченности с 24,1 м²/чел. до 27 м²/чел.);

- рост уровня благоустройства жилищного фонда (обеспеченность жилищного фонда:

- водопроводом с 47,3% до 85%,

- канализацией с 46,7% до 80%,

- центральным отоплением с 46,1% до 75%,

- горячим водоснабжением с 34,2% до 75%,

- газом с 65,1% до 80%,

- ванными (душ) с 40,1% до 65%);

- улучшение экологической ситуации в районе;

- улучшение обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектом определены центры туристической активности (в том числе в Вешкельское поселение), где должны быть сконцентрированы финансовые вложения для достижения максимальной эффективности этой отрасли со строительством турбаз, малых гостиниц, коттеджей, и, соответственно, с повышением качества предоставляемых услуг.

Приоритетное размещение нового жилищного строительства предусматривается в Вешкельском поселении. Проектом необходимо произвести:

- реконструкцию и развитие существующих сетей,

- разработку технологии очистки воды,

- прокладку новых сетей и строительство очистных сооружений,

- организацию централизованной системы водоотведения.

Также на первую очередь предусматривается строительство горно-перерабатывающего комплекса в д. Хаутаваара и организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Анализ основных проектных положений Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района Республики Карелия, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству, стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу, а также программам развития района. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории Вешкельского поселения.

### 1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

### 1.5.1. Климат

Зима (ноябрь - март) умеренно холодная, с преобладанием пасмурной погоды. Характерны устойчивые морозы от -5, -10° С днём, до -8, -15° С (миним. - 46°) ночью, 2-3 раза в месяц бывают кратковременные оттепели, во время которых температура воздуха поднимается до 0° С, а иногда до 2-4° С. Осадки выпадают часто (15-20 дней с осадками в месяц), в виде снега; толщина снежного покрова в марте достигает 45-55 см. В период декабрь-февраль ежемесячно по 4-7 дней с метелями, вызывающими заносы на дорогах. Грунты зимой промерзают на глубину 40-80 см (макс на 1 м).

Весна (апрель - начало июня) с прохладной, преимущественно пасмурной погодой. До конца мая по ночам возможны заморозки. Снежный покров полностью сходит к началу мая. Осадки выпадают, главным образом, в виде моросящих дождей, но в апреле возможны снегопады.

Лето (начало июня - август) умеренно-тёплое, дождливое. Преобладающая температура днём от 16 до 18° С, ночью от 8 до 12° С (в августе на почве возможны заморозки до -3° С). Осадки выпадают часто, в виде обильных но кратковременных дождей, иногда (3-4 раза в месяц) с грозами. Ежемесячно 2-3 дня с туманом. В июне появляются комары, а в августе – мошкара, укусы которой изнуряюще действуют на людей и животных. В период с конца мая до середины июля стоят «белые ночи», что позволяет более быстро ориентироваться на местности в ночное время.

Осень (сентябрь-октябрь) прохладная (с середины сентября по ночам обычны заморозки), с пасмурной погодой. Осадки выпадают часто, в виде затяжных моросящих дождей; в октябре начинаются снегопады. Ежемесячно 5-7 дней с туманом.

Ветры в течение года преимущественно юго-западные, западные и южные (зимой северные и северо-восточные); преобладающая скорость ветров 2-5 м/с, зимой во время метелей скорость достигает 10-15 м/с.

- 1.5.2. Рельеф и грунты

Территория представляет собой озёрно-лесистую, местами заболоченную равнину (преобладающие абс. высоты 150-250 м), труднопроходимую вне дорог для мехтранспорта. Для рельефа равнины характерно чередование холмистых участков и плоских гряд холмов (сельги) с обширными полого-волнистыми или плоскими низинами, болотистыми или занятыми озёрами. Высота холмов и сельг от 20 до 100 м, склоны у них пологие (до 10°), на отдельных участках – крутые (10-25°) и каменистые, иногда обрывистые (высота обрывов от 4 до 20 м) и скалистые. Реки, пересекая плоские озёрно-болотистые низины, текут в сравнительно широких (2-5 км) долинах, с пологими низкими склонами. Для холмистых участков равнины характерны неширокие (0,3-1,5 км) речные долины с пологими склонами, но на отдельных – крутыми и обрывистыми.

Грунты территории преимущественно песчаные и супесчаные с большим содержанием гравия, гальки и валунов, которые нередко выходят на поверхность в виде скоплений, затрудняющих движение мехтранспорта. Мощность грунтов от 0,5-2,5 м на склонах, до 6-15 м – в низинах. Под песками и супесями залегают скальные породы (граниты, сланцы, гнейсы), которые выходят на поверхность в обрывах и на крутых участках склонов холмов и сельг. На болотах грунт торфяной (мощностью 0,5-2 м, местами до 4 м), сильно размокающий во время снеготаяния и дождей.

Грунтовые воды повсеместно залегают близко от поверхности – на глубине от 0,5 до 3 м, а на склонах холмов и сельг – на глубине 10 м.

### 1.5.2. Гидрография

Река Шуя имеет ширину 50-100 м (в озёровидных расширениях русла – 200-500 м). Русло реки изобилует перекатами и порогами. Глубины на перекатах и порогах от 0,7 до 1,5 м, скорость течения 0,5-1 м/с, дно каменистое (или крупно-валунное), местами скальное. На плёсах глубина реки достигает 2-5 м, скорость течения 0,1-0,2 м/с; грунт дна песчано-галечниковый. Берега реки, как правило, низкие, пологие. Пойма луговая, большей частью двусторонняя, но узкая, на отдельных участках отсутствует.

Озёра в большинстве своём проточные и образуют с реками ряд значительных водных преград. Небольшие озёра имеют площадь 0,1-2 км. Глубина озёр 2-5 м, а крупных озёр до 10 м и более; дно песчаное или песчано-валунное, местами илистое. Берега озёр лесистые, сильно изрезанные, преимущественно низкие и пологие, только местами высокие (до 10-20 м) и крутые (15-250).

Режим. Река замерзает в конце ноября - начале декабря (на крупных перекатах и порогах река не замерзает совсем). Толщина льда к концу зимы (март) достигает 50-70 см. Вскрывается река в середине апреля, ледоход длится 6-12 дней. Наиболее высокие подъёмы уровня воды (на 1-2 м) бывают в начале мая. Спад талых вод происходит постепенно. Период летней межени август и сентябрь. В октябре и начале ноября на реке проходит осенний паводок, вызываемый дождями, он повышает уровень реки на 1 м. Период зимней межени длится с декабря по март. Озёра замерзают на 7-10 дней раньше рек и вскрываются на 1-2 недели позже; толщина льда на озёрах 0,6-0,8 м. Поверхность льда ровная, движение колёсного транспорта по льду возможно в течение 130-160 дней. Наиболее высокие уровни подъёма озёр (на 1-1,5м) бывают в конце мая. Озёра могут быть использованы в качестве ледовых взлётно-посадочных полос зимой и водных – летом.

Болота распространены, как небольшими массивамит площадью от 0,1 до 4 кв. км, так и крупными, достигающими площади 10-12 кв. км. Болота преимущественно моховые и мохово-травяные с кочковатой или грядовой поверхностью. Растительность на болотах представлена кустарником и низкорослым редколесьем. Глубина болот от 0,5 до 2,5 м (местами до 4 м). Замерзать болота начинают в конце ноября, к марту промерзают на глубину 0,3-0,5 м. Весной и осенью болота почти сплошь заливаются водой и становятся труднодоступными для всех видов транспорта. Зимой и летом условия проходимости болот улучшаются, по ним возможно движение транспорта, но после предварительной рекогносцировки пути.

### 1.5.2. Растительность

Преобладают хвойные (елово-сосновые и сосновые леса, но так же встречаются и смешанные (елово- и сосново-берёзовые) леса. Высота деревьев 15-25 м, толщина 0,2-0,4 м, расстояние между деревьями – 2-5 м. Подлесок редкий, кустарниковый и из подроста сосновых пород; высота подлеска 2-6 м. Лес местами заболочен и засорён валежником и буреломом. На территории ведутся значительные лесоразработки; вырубки зарастают смешанной порослью и кустарником. Просеки (ширина 2-4 м) прорублены в среднем через 2-8 км. Отдельные просеки для колёсных машин труднодоступны, вследствие заболоченности или наличия густых кустарников.

- 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

### 2.1. Граница Вешкельского сельского поселения

Вешкельское сельское поселение является муниципальным образованием, образованным в составе Суоярвского муниципального района.

Граница Вешкельского сельского поселения утверждена Законом Республики Карелия от 25.07.2011 N 1522-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Территория Вешкельского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Найстенъярвского сельского поселения, Петровского сельского поселения, Эссойльского сельского поселения, Суоярвского городского поселения, Ведлозерского сельского поселения. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Вешкельского сельского поселения проходят:

По смежеству с Найстенъярвским сельским поселением:

От т. 101 до т. 102 между кв. 189, 190, 191, 194 - 196 Суоёкского лесничества Суоярвского лесхоза и кв. 7, 8, 17, 18, 30 Хаутаваарского лесничества Суоярвского лесхоза до южного угла кв. 196.

От т. 102 до т. 29 между кв. 196, 193, 177 - 187, 165 Суоёкского лесничества Суоярвского лесхоза и кв. 11, 1 - 10, 142, 141 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза до восточного угла кв. 141.

По смежеству с Петровским сельским поселением:

От т. 29 до т. 30 между кв. 140 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза и кв. 186 Нелгомозерского лесничества Спасогубского лесхоза до северо-восточного угла кв. 140.

По смежеству с Эссойльским сельским поселением:

От т. 30 до т. 31 между кв. 3, 9, 17, 35, 53 Сямозерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 140, 144, 147, 152, 158 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 158.

От т. 31 до т. 32 между кв. 70, 69, 68 Сямозерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 158, 157, 156 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза до северо-западного угла кв. 68.

От т. 32 до т. 33 между кв. 68, 84, 101 Сямозерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 161, 163, 165 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-западного угла кв. 101.

От т. 33 до т. 34 по западной береговой линии озера Сямозеро в южном направлении (кв. 165, 164, 67, 76 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза) до юго-восточного угла кв. 76.

От т. 34 до т. 35 по западной береговой линии озера Сямозеро в южном направлении (кв. 87, 97, 107, 128 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза) до северо-западного угла кв. 2 Сямозерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза.

От т. 35 до т. 36 между кв. 2, 4 Сямозерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 128, 131 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза до западного угла кв. 4.

От т. 36 до т. 37 между кв. 6, 5 Сямозерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 131 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза до северо-западного угла кв. 5.

От т. 37 до т. 38 между кв. 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 Соддерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 131, 130, 127, 125, 124, 129, 139, 138, 137, 136, 134, 132 Вешкельского лесничества Суоярвского лесхоза до северо-западного угла кв. 6.

От т. 38 до т. 39 между кв. 6, 17 Соддерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 151, 164 Хаутаваарского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 164.

От т. 39 до т. 40 между кварталами 16, 32, 31, 49, 48 Соддерского лесничества Шуйско-Виданского лесхоза и кв. 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 168 Хаутаваарского лесничества Суоярвского лесхоза до северо-западного угла кв. 48.

По смежеству с Суоярвским городским поселением:

От т. 101 до т. 118 вниз по реке Шуя до южного угла кв. 256 Суоярвского лесничества Суоярвского лесхоза.

От т. 118 до т. 42 между кв. 115, 124, 132, 137, 142 Хаутаваарского лесничества Суоярвского лесхоза и кв. 202, 217, 243, 262 Пийтсиёкского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 262.

По смежеству с Ведлозерским сельским поселением:

От т. 42 до т. 41 между кв. 142, 152, 154, 165 Хаутаваарского лесничества Суоярвского лесхоза и кв. 141, 152, 154, 155, 20 Нялмозерского лесничества Пряжинского лесхоза до юго-западного угла кв. 165.

От т. 41 до т. 40 между кв. 165 - 167 Хаутаваарского лесничества Суоярвского лесхоза и кв. 29 - 31 Нялмозерского лесничества Пряжинского лесхоза до северного угла кв. 31.

### 2.2. Социально-экономическая ситуация

### Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

По статистическим данным Суоярвского района за 2007г. численность населения Вешкельского сельского поселения по населенным пунктам составляет:

- Таблица 2.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- |
| село Вешкелица | 0,630 |
| поселок Игнойла | 0,003 |
| деревня Хаутаваара | 0,027 |
| деревня Арькойла | 0,001 |
| деревня Хюрсюля | 0,001 |

По оценке администрации Вешкельского сельского поселения, численность постоянного населения Вешкельского сельского поселения на 01.01.2012 г. составила 564 человека. На 01.01.2006 г. численность населения составляла 616 чел.

Динамика численности населения представлена на рисунке ниже. За период с 2006 по 2012 численность Вешкельского сельского поселения в целом сократилась на 52 человека. Сокращение численности населения происходит за счет высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости.

Рисунок 1. Динамика численности населения Вешкельского поселения

В период с 2009 г по 20012 г. наблюдался рост численности населения. Увеличение численности населения связано с миграцией из населенных пунктов с экономически неблагоприятными условиями жизни и отсутствие возможностей населения решать свои жилищные и бытовые проблемы. В основном это люди пенсионного и трудоспособного возраста.

Возрастные группы населения в сельском поселении представлены следующим образом:

- доля населения в трудоспособном возрасте – 52,0 %;

- моложе трудоспособного возраста – 16,0 %;

- старше трудоспособного возраста – 32,0 %.

Преобладает население в трудоспособном возрасте. Прослеживается структура, называемая «старением нации» или «старением населения». В дальнейшем будет наблюдаться увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

Рисунок 2. Возрастная структура Вешкельского сельского поселения

При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и Республики Карелия, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.

Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Численность населения трудоспособного возраста в Вешкельском сельском поселении на 01. 01. 2012 г. составляла 292 человека. В экономике поселения занято 139 человек. Часть населения занята в личных подсобных хозяйствах, а также выезжает на работу за пределы поселения – 100 человек.

Основным работодателем на территории Вешкельского сельского поселения является лесопромышленный комплекс, предприятия торговли, также отмечается высокий уровень нагрузки на бюджетную систему поселения.

- Таблица 3.

Распределение численности, занятых в экономике по отраслям производства

| № | Наименование предприятия, организации | Численность, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Администрация поселения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Детский дом с.Вешкелица | 52 | 52 | 51 | 51 | 53 | 51 | 48 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Вешкельская средняя школа | 46 | 46 | 44 | 44 | 39 | 43 | 46 | 37 | 37 | 37 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт с.Вешкелица | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Филиал ОАО «Карелэнерго» Западно-Карельские электрические сети. Второй сетевой район мастерский сетевой участок № 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Сельская библиотека | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | МУ КДЦ с.Вешкелица «СУАРНА КЮЛЯ», преобразован в 2011 в МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | ОСП Петрозаводский почтамт Отделение почтовой связи № 174 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | ПЧ-35 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Дежурные по станции Застава | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ГУ РК «Суоярвский лесхоз» Вешкельское лесничество | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 12 | Игнольская ГЭС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | ООО Управляющая компания «Мастер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | ООО Вешкельоя» управляющая компания | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОАО «Запкареллес» | 15 | 15 | 14 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «Ареал» | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ООО «Эрмас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | МП ЖКХ | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | МУП «Теплоснабжение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | ООО «Радуга- магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | Суоярвское Райпо | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ЧП «Наташа» - магазин | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | ООО «Лада» - магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ООО «Гермес» - магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Фермерское хозяйство «Кашалиламба» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Фермерское хозяйство «Аграрное-ДМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Фермерское хозяйство «Телец» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО: | 183 | 183 | 178 | 177 | 196 | 187 | 173 | 150 | 140 | 139 |
| 20 | Работающие за пределами поселения | 35 |  |  |  | 81 | 85 | 73 | 102 | 102 | 100 |

Таким образом, структура занятости указывает на отсутствие крупных предприятий. Основная доля населения занята в бюджетных организациях.

По данным администрации поселения, уровень безработицы в 2012 году составил 6,7%.

- Таблица 4.

Численность безработных

| Период | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность трудоспособного населения, не занятого трудовой деятельностью и учёбой | 33 | 12 |  | 33 |  | 18 | 18 + 16 (работающих сезонно, по договорам) | 45 | 40 | 38 |

Расчет перспективной численности населения Вешкельского поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Республики Карелия, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики:

- рождаемость должна, при некотором росте в середине прогнозируемого периода (2016 год), приблизиться к современному уровню, а смертность несколько вырасти. В результате намечается небольшой рост естественной убыли. Наряду с этим намечается увеличение в несколько раз механического прироста;

- повышение смертности должно определять постарение населения, что приведет к сокращению женщин в репродуктивном возрасте и увеличению старших возрастов. Доля лиц младше трудоспособного возраста должна составить до 16,7 %, лиц в трудоспособном возрасте - до 53,5 %, а лиц старше трудоспособного возраста - до 29,9 %;

- в связи ухудшением возрастной структуры должен увеличиться на 34 % коэффициент демографической нагрузки, что может отрицательно сказаться на формировании общественных фондов, и особенно, пенсионного.

- Таблица 5.

Перспективная численность населения Вешкельского поселения

| Показатели | Численность населения на начало года, чел. |  |  | Прогнозные темпы роста (снижения) численности населения, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2012 г. | 2030 г. | 2007-2015 гг. | 20016-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вешкельское поселение | 616 | 564 | 660 | 97,0 | 100,9 |

По данному варианту прогноза предполагается увеличение численности населения на расчетный срок на 1%. Начиная с 2015 года, возможно, начало роста численности населения района, что будет происходить за счет превышения величины миграционного притока над показателями отрицательного естественного прироста.

За счет положительного сальдо миграции численность достигнет 660 человек. Иными словами, за семнадцать прогнозных лет население Вешкельского сельского поселения увеличится на 44 чел.

Численность населения на расчетный срок по населенным пунктам соответственно составит: 523 человек для села Вешкелица, 46 для поселка Игнойла, 35 для деревни Хаутаваара, 33 для деревни Арькойла, 23 для деревни Хюрсюля.

За расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах увеличится примерно на 14 чел. и составит к 2030 г. 402 чел. С 20 % в 2006 г. до 21 % к 2030 г. увеличится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 17 % в 2006 г. до 18 % к 2030 г.

- Таблица 6.

Показатели численности населения на перспективу

| Показатели | на 2007 г. | на 2016 г. | на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 616 | 608 | 660 |
| -моложе трудоспособного | 104/ 17% | 103/ 17% | 118/ 18% |
| -в трудоспособном | 388/ 63% | 376/ 62% | 402/ 61 % |
| -старше трудоспособного | 124/ 20% | 129/ 21% | 140/ 21% |

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции. За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2030 г. - 660 человек.

### Развитие экономической базы и сферы занятости

Отраслью специализации Вешкельского сельского поселения является сельское хозяйство, лесопереработка и энергетический комплекс. Игнольская ГЭС и ГУ РК «Суоярвский лесхоз» являются основными налогоплательщиками на территории поселения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения представлены тремя фермерскими хозяйствами: «Телец», «Кашалиламба», «Аграрное-ДМ».

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в личных хозяйствах населения (ЛПХ). В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

На территории Вешкельского сельского поселения расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время не использующиеся территории которых составляют 2,14 га.

Необходимо возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является мало освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 222,09 га или 0,34 % территории поселения (по РФ – 13 %).

В 1980-90-е годы на территории поселения имелись системы осушаемых земель на площади более 27531 га или 42,95 % территории поселения. В настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Магистральные, регулирующие и оградительные каналы заилены и закустарены на участках большой протяженности. Системы принадлежат району, необходимо проведение работ по регулированию водоприемников и увеличению их пропускной способности, воссозданию дамб и других сооружений.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

В д. Хаутаваара в соответствии со Схемой территориального планирования Суоярвского района предполагается строительство горноперерабатывающего комплекса. Проектом предусмотрены зоны перспективного производственного освоения на юго-западной окраине населенного пункта.

Необходимо искать пути концентрации земельных участков у людей и коллективов, эффективно использующих землю. Необходим механизм материальной компенсации стоимости доли при обороте земельных долей (продажа, передача в аренду с последующим выкупом). Оборот земельных долей – постоянный процесс, осуществляется по мере необходимости, однако должен создаваться приоритет работникам, работающим в сельхозпроизводстве на конкретной земельной территории.

### 2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здания сельской библиотеки (недейств.) в с. Вешкелица, пл. участка 0,36 га;

- здание администрации в с. Вешкелица, пл. участка 3,22 га;

- здание почты и МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» в с. Вешкелица, пл. участка 0,79 га;

- здание общественной бани (недейств.) в с. Вешкелица, пл. участка 32,81 га;

- одна остановка общественного транспорта;

- четыре кладбища, пл. участка 0, 94 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- МУЗ «Вешкельский детский дом» (недейств.), пл. участка 0,89 га;

- здание МОУ «Вешкельская СОШ», пл. участка 0,89 га;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения находятся объекты недвижимости в собственности Российской Федерации:

- ОАО «Корелэнерго» п/ст "Вешкелица" 35/10 кВ, пл. участка 0,08 га;

- ОАО «Корелэнерго» Игнойльская ГЭС, пл. участка 0,66 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства республиканского значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- межрегиональные воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межрегиональные автодороги вне границ населенных пунктов.

- 2.4. Земельный фонд и категории земель

Территория Вешкельского поселения пересекается в южной части участком дороги «Петрозаводск-Суоярви» А-133, от нее в радиальных направлениях отходят автодороги к ст. Хаутаваара и д. Игнойла.

Административный центр поселения - село Вешкелица пересекается автодорогой «Петрозаводск-Суоярви», проходящей с юго-востока на северо-запад и разделяющей территорию поселения на две неравные части.

Восточная и северная часть поселения занята разветвленной сетью озер, пересекающих территории населенных пунктов центра поселения, западная часть заболочена. Пойма реки Шуя проходит по западной границе поселения.

Наличие дороги регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса, объектов туризма и жилищного строительства.

Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, но увеличения численности населения не планируется.

Нуждается в значительной корректировке общая площадь земель в границах муниципального образования, так как по картографическим данным общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 64,08 тыс. га, по данным же Росстата она составляет 170,1 га. Данные Росстата по земельному фонду и категориям земель не обладают достаточной точностью и их необходимо привести в соответствии с реальным положением дел в сельском поселении.

- Таблица 7.

Распределение земель сельского поселения по категориям

| №№ п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га | В процентах от площади поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | 0,50 | 0,86 |
| 2 | в т.ч.: площадь приусадебных участков | 0,12 | 0,18 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 0,22 | 0,34 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 0,91 | 1,4 |
| 5 | Земли лесного фонда, всего | 58,71 | 91,6 |
| 6 | Земли водного фонда, всего | 3,74 | 5,8 |
| 7 | Земли запаса, всего | 0,00 | 0 |
| 8 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 64,08 | 100 |

По данным таблицы 5, земли ООПТ на территории сельского поселения отсутствуют.

- Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Вешкельского сельского поселения кроме села Вешкелица (площадь - 300,59 га) находится 4 населенных пункта: поселок Игнойла (31,01 га), д. Хаутаваара (147,02 га), д. Арькойла (8,493 га), д. Хюрсюля (17,32 га). Всего территория населенных пунктов составляет 504,54 га. Данные получены по результатам зонирования территории в соответствии с площадями, указанными в законе Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия». Требуется инвентаризация всех населенных пунктов для уточнения границ населенных пунктов с учётом современного зонирования их территории.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и пойма реки Шуя с притоками и сетью озер, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Территория Вешкельского поселения пересекается в южной части участком дороги «Петрозаводск-Суоярви» А-133, от нее в радиальных направлениях отходят автодороги к ст. Хаутаваара и д. Игнойла. Главные въезды на территории населенных пунктов Вешкельского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют в основном гравийные покрытия.

Село Вешкелица. Жилая зона села представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой многоквартирными одноэтажными и индивидуальными домами, в центральной части имеется участок пятиэтажной застройки. Территория села располагается в вдоль берегов многочисленных озер, в целом озеленена за счет прилегающих лесных массивов. Ценные лесные угодья и близость региональных автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие села как крупного агропромышленного центра, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Деревня Хаутаваара располагается вдоль региональных транспортных коридоров. Наличие дорог регионального значения, ценных лесных, месторождения строительного камня и водных угодий позволяет предложить дальнейшее его развитие как современного производственного центра с организацией современных методов переработки горных пород.

Поселок Игнойла располагается вдоль региональной дороги на берегу крупной реки Шуя. Наличие дороги регионального значения, ценных лесных, гидроэлектростанции и живописных водных угодий позволяет предложить дальнейшее его развитие как современного рекреационного центра.

Деревня Хюрсюля располагается вдоль озера Суриярви в лесной зоне. Наличие месторождения ценных металлов и водных угодий позволяет предложить дальнейшее его развитие как современного производственного центра с организацией современных методов переработки горных пород.

Южная часть деревни Арькойла полностью слилась с селом Вешкелица, и таким образом представляет поселок-спутник Вешкелица, что и определяет ее дальнейшее развитие.

В целях оптимизации административно-территориального устройства поселения за расчетный срок предусматривается объединение села Вешкелица и деревни Арькойла в один населенный пункт село Вешкелица.

Жилищное строительство в поселении ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. В селе Вешкелица предусматривается строительство новых жилых кварталов с расширения территории села. Предусматривается размещение резервных территорий под жилищное строительство деревнях Хаутаваара и Хюрсюля.

В целом, границы населенных пунктов упорядочиваются.

- Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, огородами и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Вешкельского сельского поселения занимают 222,09 га, что составляет около 0,34 % территории сельского поселения, причем более трех четвертей сельхоз земель составляют личные подсобные хозяйства.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории сельского поселения расположены участки земель, относящихся к данной категории. Непосредственно к землям транспорта относятся следующие участки под дорогами областного и федерального значения, площадью 819,5 га, и 91,0 га участки инженерно-транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов.

К категории земель специального назначения на территории Вешкельского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалок твердых бытовых отходов, площадью 0,98 га.

- Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь лесов Вешкельского поселения составляет 58711,33 га или 91,6 % площади поселения. Кроме того, 240,63 га лесных насаждений на землях населенных пунктов.

На одного жителя Вешкельского поселения приходится 89,32 га леса, что выше среднедушевого уровня по России – 0,2 га. Из общей площади лесов на долю естественных приходится около 100,0 %.

- Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд Вешкельского поселения представлен реками Шуя, Кивач и Коруд с их притоками. На территории поселения находятся озера: оз.Усмитсанъярви, оз. Сутилампи, оз. Пелдо, оз. Кивач, оз. Палват, оз. Онга-Мукса, оз. Верандукское, оз.Юлимейнсъярви, оз.КескЭименъярви, оз.Сунгатъярви, оз.Ялисмайнеярви, оз.Юж.Пертъярви, оз.Няльмозеро, оз. Кивиярви, оз. Маккойлаярви, оз. Ковераярви, оз. Сювяярви, оз. Койдулампи, оз. Чиечимюярви. Основу поверхностных вод составляет проточная система крупной реки Шуя (длина реки составляет около 194 км, площадь бассейна 10 000 км²).

Земли водного фонда на территории Вешкельского сельского поселения занимают 36859,9 га.

Имеется одна плотина, входящая в федеральную собственность. Состояние плотины удовлетворительное.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

- Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

К ним относятся: 16 памятников истории и культуры (в том числе один федерального значения).

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 3.1. Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Республики Карелия землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Вешкельского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Вешкельском сельском поселении.

- Таблица 8.

Существующие территориальные зоны в пределах сельского поселения

| Название зоны | Доля зоны от общей площади с. п. (в %) |
| --- | --- |
| Селитебная | 0,88 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,58 |
| Древесной растительности | 79,6 |
| Водных объектов | 18,8 |
| Прочие | 0,14 |

- Таблица 9.

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения. Существующее положение и проектные предложения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное |
| село Вешкелица |  |  |
| Жилая | 17,77 | 22,23 |
| Общественно-деловая | 1,51 | 2,18 |
| Производственная | 1,17 | 1,70 |
| Рекреационная | 0,03 | 1,67 |
| Прочие | 72,59 | 63,91 |
| Специального назначения | 0,25 | 0,31 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,69 | 8,01 |
| поселок Игнойла |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 12,5 | 12,5 |
| Жилая | 37,92 | 37,92 |
| Производственная | 0,27 | 2,40 |
| Озеленение общ. пользования | 0 | 0,2 |
| Прочие земли | 46,6 | 47,35 |
| деревня Хаутаваара |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 11,31 | 11,31 |
| Жилая | 34,34 | 34,34 |
| Производственная | 8,03 | 1,0 |
| Прочие земли | 46,33 | 45,33 |
| деревня Арькойла |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 11,71 | 10,48 |
| Жилая | 28,55 | 36,05 |
| Прочие земли | 59,74 | 53,47 |
| деревня Хюрсюля |  |  |
| Жилая | 44,89 | 44,89 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 13,23 | 13,23 |
| Прочие земли | 41,89 | 41,89 |

- Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из многоквартирной одно- и пятиэтажной застройки и малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа). Проектом предусматривается размещение жилых кварталов усадебной застройки в селе Вешкелица, а также размещение резервных территорий под жилищное строительство деревнях Хаутаваара и Хюрсюля.

- Общественно-деловые зоны

В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

Общественно-деловые зоны имеются только в селе Вешкелица. Существенно развиваются общественно-деловые зоны в селе Вешкелица и в деревни Хаутаваара.

- Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. Производственные зоны расширяются в селе Вешкелица, деревнях Хаутаваара и Хюрсюля.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

- Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

- 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Село Вешкелица

Архитектурно планировочная организация территории села выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана села является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены вдоль сети озер, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль озер.

Жилая зона села проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участках в западной и южной части населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

Въезд в село осуществляется по автодороге «Петрозаводск-Суоярви» А-133, проходящую через село, и представляют собой улицу с проезжей частью в центре и односторонней жилой застройкой многоквартирными домами.

Главная улица села соединяет общественный центр села с жилыми кварталами в южной части и разделяет поселок на две неравные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Ядром композиции является главная площадь села. Главная площадь застроена зданиями администрации, библиотеки и детского сада. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Проектом предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы искусств и детского сада в центральной части села.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет хозяйственные постройки, гаражи. Огороды дорезаются на близлежащих территориях.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители села.

Рекреационная зона села Вешкелица планируется внутри селитебной территории в центральной части села на берегу оз. Ковераярви. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

Улицы и дороги на территории села Вешкелица запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

общего пользования - парк, скверы, сады;

ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

- Деревня Хаутаваара

Архитектурно планировочная организация территории населенного пункта выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего его развития, а также характер благоустройства населенного пункта.

Жилищное строительство ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Рядом с населенным пунктом размещаются производственные зоны. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

В центральной части проектируется общественно-деловой центр, имеющий удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Улицы и дороги в селе частично имеют асфальтовое покрытие.

Территории озеленены в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- Поселок Игнойла

Проектом предусматривается размещение рекреационной зоны на берегу реки Шуя. Развитие рекреационной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Улицы и дороги в поселке частично имеют асфальтовое покрытие.

Территории озеленены в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- Деревня Хюрсюля

Рядом с населенным пунктом размещаются производственные зоны. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

На восточной окраине населенного пункта резервируются территории под жилищное строительство.

- Деревня Арькойла

В настоящее время деревня полностью слилась с селом Вешкелица и состоит из группы жилых домов. за расчетный срок предусматривается объединение села Вешкелица и деревни Арькойла в один населенный пункт.

- 3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 17).

- Таблица 10.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Республики Карелия | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия | Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства. Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Республики Карелия | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255 |
| Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли | Запрещение всех видов строительства Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- Подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- Подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- Подготовка проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- И иных зон, определенных законодательством;

А также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

- 3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона воздушных линий электропередач.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

| Наименование автодороги | Протяженность, км. | Категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъезд к ст. Хаутаваара | 2,7 | IV | 50 |
| Вешкелица-Игнойла | 12 |  |  |
| Транзитные дороги |  |  |  |
| Петрозаводск-Суоярви | 122,1 | III-V | 50 |

- линии электропередач ВЛ-220 (охранная зона 50 м);

- линии электропередач ВЛ-110 (охранная зона 50 м);

- линии электропередач ВЛ-35 (охранная зона 30 м). Устанавливается ГОСТ «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Также на территории Вешкельского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых не показываются в масштабе 1:10000.

- 3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

- Таблица 11.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свалка (1), скотомогильник (1) | с. Вешкелица (2) | 1 | 1 км |
|  | Фермерское хозяйство(мехдвор со складами) (2) | с. Вешкелица (2) | 4 | 100 м |
|  | Гаражи (2) | с. Вешкелица (2) | 5 | 50 м |
|  | Котельная (1) | с. Вешкелица | 5 | 50 м |
|  | Подстанция (1) | с. Вешкелица | 5 | 50 м |

Кроме этого, на территории с. Вешкелица находится участок бывшей зверофермы, территория которого нуждается в рекультивации.

- 3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

- 3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 года.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

- Таблица 12.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек

| Наименование водотока | Участки водотока, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| река Шуя | 194 | 100 |
| река Кивач | 13 | 100 |
| река Коруд | 13 | 100 |

Все озера и водохранилища на территории района должны иметь водоохранную зону шириной 50 м. Прибрежные защитные полосы для данных рек устанавливаются в размере 30 м.

- 3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия и ООПТ

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия и ООПТ;

- охранная зона объекта культурного наследия и ООПТ.

В настоящее время данные ограничения относительно указанных памятников не установлены документально.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

По состоянию на 31.12.2012 года природно-заповедный фонд в Республике Карелия включает в себя 142 ООПТ общей площадью 805,6 тыс. га, что составляет 4,5% от площади республики.

Из них ООПТ федерального значения - 7 объектов площадью 444 тыс. га (2,5 % от площади республики).

ООПТ регионального значения насчитывается 135 объектов общей площадью 361,6 тыс. га (2 % от площади республики), в том числе: 1 природный парк; 30 государственных природных заказников; 104 памятника природы.

На основании проведенного комплексного анализа экологических, социальных и экономических факторов сформированы два списка территорий, планируемых для создания ООПТ регионального значения:

- территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования придания им статуса ООПТ регионального значения;

- территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения.

Критериями включения территорий в перечень объектов регионального значения являются:

- территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования придания им статуса ООПТ регионального значения (материалы эколого-экономического обоснования создания ООПТ с полной характеристикой экологических, социальных и экономических факторов, границами, площадями, предлагаемым режимом особой охраны) и представлены в уполномоченный орган исполнительной власти для дальнейшей работы по созданию ООПТ регионального значения.

- территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения – к ним отнесены территории, имеющие первичные данные об уникальности данных территорий, выявлены единичные места обитания (произрастания) видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, однако обоснование придания статуса ООПТ, границы и площадь требуют уточнения.

На территории Вешкельского сельского поселения имеется одна территория, перспективная для создания на ней ООПТ:

- предполагаемое наименование: «Среднее течение реки Шуя»;

-	предполагаемая категория и профиль ООПТ: комплексный (ландшафтный) заказник;

- планируемое местоположение: Лесничество Соддерское 6-9, 16-21, 31, 38-41; Лесничество Хаутаваарское 95, 106, 115, 124, 132, 133, 137-139, 144-148, 160-164; Лесничество Пийтсийокское 171-173,199-202; Лесничество Суоярвское 246-248, 252-256;

- примерная площадь: 10 тыс. га.

В случае разработки материалов обоснования придания природоохранного статуса территории, включенной в список объектов, перспективных для создания ООПТ регионального значения, данные материалы направляются в уполномоченный орган исполнительной власти для дальнейшей работы по созданию ООПТ регионального значения. Уполномоченный орган исполнительной власти инициирует, в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, внесение изменений в Схему в части включения того или иного объекта в список территорий, имеющих материалы обоснования придания им статуса ООПТ регионального значения.

Решение о создании ООПТ регионального значения принимается при условии положительного согласования с органами местного самоуправления, на территории которых предполагается создание ООПТ, на основании материалов обоснования создания ООПТ, общественных обсуждений, а также положительного заключения государственной экологической экспертизы.

- 3.2.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

- 3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

Гидрологический режим и климатические условия Вешкельского сельского поселения благоприятны для развития внутриводного льда и шуги в осенне-зимний период и, как следствие этого, - формирования зажоров. Основными причинами их возникновения являются: ступенчатый профиль рек (чередование плесов и порогов), летне-осенние дождевые паводки и неустойчивый характер погодных условий. Шугообразование отмечается ежегодно, но наиболее интенсивное образование внутриводного льда и зажоров имеет место в условиях повышенной осенней водности.

На территории Вешкельского сельского поселения в поймах реки Шуя и реки Кивач находятся зоны подтопления паводком 1% обеспеченности, общая площадь зоны 3073 га. Подтопляемая территория относятся к участкам леса и землям сельскохозяйственного назначения. Используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

- 3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Обрушение берегов происходит на реке Шуя и оз. Сямозеро. Однако процессы абразии на данных водоемах протекают неинтенсивно, и не несут угрозы жилым и административным зданиям населенных пунктов.

Проектом предусматривается организация мониторинга экзогенных геологических процессов в с. Вешкелица.

- 3.3.10. Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельском поселении основная часть заболоченных территорий площадью 7735 га (около 12% территории поселения) имеется за границами населенных пунктов.

На территории поселения имеются системы осушаемых земель, но в настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

- 3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Вешкельского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Таблица 13.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Вешкельского сельского поселения

| Виды обслуживания | Повседневного пользования | Эпизодического пользования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центр поселения, населенные пункты | г. Суоярви | г. Петрозаводск, |
| Учреждения образования | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Спец. ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального проф. образования, средние спец. учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | ЦРБ, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкультурно-спортивные соружения | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спорт. школа олимп. резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, Сбербанк, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, центральный Сбербанк, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торговля и общественное питание | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункт общественного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пожарное депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

- 3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности.

В Вешкельском поселении детские дошкольные учреждения не представлены. На территории села действует МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом села Вешкелица». Генеральным планом предусмотрено строительство детского сада в селе Вешкелица. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиус обслуживания детских садов недостаточен даже для самого села Вешкелица, не говоря уже об остальных населенных пунктах данного поселения, где должны быть собственные детские сады. В поселке Игнойла, д. Хаутаваара, д. Хюрсюля суммарно емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 9 мест. В этой связи строительство собственных зданий детских садов нецелесообразно.

Генеральным планом предусмотрено строительство нового здания детского сада в селе Вешкелица и использование школьного автобуса для доставки детей в детский сад с. Вешкелица.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях: 40 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В Вешкельском сельском поселении имеется МОУ СОШ Суоярвского муниципального района «Вешкельская средняя общеобразовательная школа» емкостью 320 мест, обучающихся 74 человек в одну смену. Это превышает на расчетный срок потребность поселения (30 мест).

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Удаленность населенных пунктов поселения в пределах от 10 км до 16 км (д. Хюрсюля). Проектом предусматривается, что школьники остальных населенных пунктов поселения будут обучаться в селе Вешкелица, куда отвозятся школьным автобусом Суоярвского отдела образования.

В селе Вешкелица проектом предусмотрено в избыточных помещениях МОУ СОШ провести капитальный ремонт и приспособление под Школу искусств.

- 3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Сеть лечебно-профилактических учреждений сельского поселения представлена Вешкельским фельдшерско-акушерским пунктом, там же имеется аптечный пункт.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для остальных населенных пунктов не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Вешкельском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

- 3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении работает МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» на 200 зрительных мест.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Клубные помещения в остальных населенных пунктах поселения отсутствуют. В поселке Игнойла, д. Хаутаваара, д. Хюрсюля суммарно численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

Генеральным планом предусматривается строительство общественно-делового центра в д. Хаутаваара с клубными помещениями на 20 мест. Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в селе Вешкелица, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют. Генпланом предусматривается размещение филиала Вешкельской библиотеки во вновь строимом деловом центрев д. Хаутаваара.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

спортплощадка в Вешкельской средней школе;

спортплощадка у здания детского дома в с. Вешкелица.

Генеральным планом поселения предусматривается, благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Вешкелица, устройство спортивных площадок около общественно-делового центра в д. Хаутаваара. В селе Вешкелица предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

- 3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

- Таблица 14.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Административно-хозяйственное здание, ЖКО | Сбербанк | Отделение связи | Опорный пункт охраны общественного порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Вешкелица | Администрация | отделение | Отд. почтовой связи, пункт Интернет | Кабинет участкового |
| п. Игнойла, д. Хаутаваара, д. Хюрсюля | - | - | - | - |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В селе Вешкелица имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, отделение Сбербанка, пункт охраны общественного порядка.

Населенные пункты не имеют доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в селе Вешкелица. В селах имеются таксофоны. Из-за незначительной численности жителей населенных пунктов генеральным планом предлагается строительство общественно-делового центра в д. Хаутаваара.

- 3.4.6.Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

Всего на территории Вешкельского сельского поселения функционирует 4 магазина. Общая площадь торгового зала розничной торговли составляет 250 кв. м. Предприятия общественного питания в поселении не представлены.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В селе Вешкелица имеются магазины 250 м² площади торгового зала, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (70 м²). В остальных населенных пунктах торговых точек нет, а потребность в предприятиях торговли и общественного питания имеется (суммарно 10 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли не соответствуют нормативной.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается кафетерий и стол заказов в здании делового центра в д. Хаутаваара. Наряду с муниципальными возможно развитие сети предприятий общественного питания и торговли других форм собственности.

- 3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

В селе Вешкелица имеется недействующая баня на 50 мест, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (10 мест). Во всех остальных населенных пунктах Вешкельского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается следующее.

Приемные пункты прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания предусматриваются в составе делового центра в д. Хаутаваара.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Площадь жилого фонда по Вешкельскому сельскому поселению составляет 15,27 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 27,1 кв.м. на 1 человека, что несколько выше, чем в среднем по Республике (23,3 м2/чел.). По состоянию на 2007 г. в Вешкельском сельском поселении насчитывается 280 домохозяйств. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обеспеченность жилищного фонда Вешкельского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- электричеством 100%

- индивидуальным отоплением 69,6%

- центральным отоплением и водоснабжением 30,4%.

Таким образом, в настоящее время уровень благоустройства жилищного фонда достаточно низок. Жилфонд в санитарно-защитных зонах имеется в селе Вешкелица. В этой связи требуется разработка проектов санитарно-защитных зон фермерских хозяйств и участка МУП «Теплоснабжение».

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ОЦП "Социальное развитие села на 2005-2010 годы" (мероприятию «Развитие жилищного строительства в сельской местности») и Республиканской целевой программы «Жилище» на территории Суоярвского района действует механизм, позволяющий решать жилищные проблемы за счет бюджетных средств, выделяемых гражданам в виде безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья, собственных накоплений и с помощью ипотечных кредитов. Для улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, программа предусматривает строительство жилых домов для сельских жителей за счет:

- становления и развития кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

- привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе средств предприятий и организаций и средств населения.

В Вешкельском поселении очередь на получение жилья – 19 человек. сформированы списки льготных категорий:

- ветераны ВОВ и лица приравненные к ним – нет;

- дети-сироты – н/д;

- молодые семьи – 7.

В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой» генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- село Вешкелица. Три участка под новое компактное жилищное строительство площадью 4,47 га расположены в северной части населенного пункта.

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

- 3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

- 3.5.1. Электроснабжение

От ОРУ Игнольской ГЭС через линии ВЛЭП 35 кВ происходит электроснабжение всех населенных пунктов поселения. На территории поселения расположены 16 трансформаторных подстанций, в том числе : с. Вешкелица – 10, п.Игнойла – 1, д.Хюрсюдя – 1, д.Хаутаваара – 3, д.Арькойла – 1. В южной части поселения расположена п/ст "Вешкелица" 35/10 кВ. Протяженность электрических сетей – 152,33 км.

В центральной части сельского поселения проходят ВЛЭП 220 Петрозаводск-Суоярви и ВЛЭП 110 Ведлоозеро-Суоярви.

Населенные пункты в Вешкельском поселении полностью электрифицированы. Улицы в поселении не имеют уличного освещения.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

В 2013 году запланированы работы по освещению региональной автомобильной дороги «Петрозаводск-Суоярви» идентификационный номер 86 ОПР386К-10 проходящая через с.Вешкелица (бюджет РК). На расчетный срок предусматривается реконструкция п/ст №37С «Игнойла» с установкой двух трансформаторов по 6,3 МВА каждый.

- 3.5.2. Теплоснабжение

Отопление школы, объекты социальной сферы и среднеэтажная застройка в селе Вешкелица производится мазутом от котельной школы мощностью 3,96 Гкал в час.

Жилой фонд во всех населенных пунктах поселения индивидуально твердым топливом (дровами).

Снабжение населения топливом осуществляется через лесопункт в с. Вешкелица.

В ноябре 2012 года была запущена новая котельная на местном виде топлива торф/щепа.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 3.5.3. Газоснабжение

Газоснабжение в сельском поселении по состоянию на 01.01.2012 г. осуществляется сжиженным газом.

На расчетный срок планируется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газопроводов среднего и низкого давления. Строительство газопроводов позволит газифицировать домовладения в населенных пунктах поселения и перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 3.5.4. Водоснабжение

В Вешкельском поселении централизованный водопровод имеется только в с. Вешкелица. В остальных населенных пунктах поселения централизованного водопровода нет. В качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение осуществляется из одной башени Рожновского мощностью 0,8 тыс. куб. м в сутки. Длина одиночного протяжения водопроводов ø25÷100 мм составляет 3,12 км. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 40,0 литрам в сутки. В качестве источников водоснабжения на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села приняты подземные и поверхностные воды. Качество воды удовлетворительное.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Вешкельского поселения централизованной системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматривается капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Вешкелица и строительство водопроводных сетей и водозаборов в:

д.Хаутаваара протяженностью 1,84 км в центральной части НП.

В остальных населенных пунктах поселения строительство централизованной системы водоснабжения предусматривается за пределами расчетного срока.

- 3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Вешкельского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство очистных сооружений в с. Вешкелица и д.Хаутаваара.

- 3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят три автодороги общего пользования регионального значения четвертой категорий, обслуживаемые ДРСУ «Суоярви» по состоянию на 01.01.2012 г.:

- Таблица 15.

Перечень территориальных автомобильных дорог общего пользования на территории Вешкельского поселения

| № | Наименование автодороги | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
|  | Подъезд к ст. Хаутаваара | 2,7 |
|  | Вешкелица-Игнойла | 12 |
| Транзитные дороги |  |  |
|  | Петрозаводск-Суоярви | 122,1 |

Дороги регионального значения, проходящие через населенные пункты, имеют асфальтовое покрытие. Уличное освещение на них отсутствует. Пешеходные переходы не оборудованы.

Дороги местного значения имеют ширину проезжей части менее шести метров, что значительно затрудняет движение как легкового, так и общественного транспорта.

Имеется две открытые остановки пассажирского транспорта на территории поселения.

Пассажирское сообщение поселения с райцентром г. Суоярви осуществляется проходящими через него рейсовыми автобусами по пригородным и межрайонным маршрутам, четыре межрайонных маршрута с интервалом движения два раза в сутки.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. Отсутствует пассажирское сообщение в деревни Хюрсюля. На расчетный срок в Вешкельском сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет около 100 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках, в многоквартирных домах – в гаражах на придомовом участке.

Воздушный, трубопроводный и водный транспорт не представлен в поселении.

Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство существующих остановок пассажирского транспорта на территории Вешкельского поселения, устройство уличного освещения в с. Вешкелица и д.Хаутаваара.

В селе Вешкелица и ур. Инжунаволок проектом предусматривается размещение объектов придорожного сервиса. На территориях, прилегающих к автодорогам, предлагается размещение авторемонтных мастерских, кафе и т.д.

- 3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Вешкельское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станций в селе Вешкелица. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования и таксофоны.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования без наращивания номерной ёмкости АТС в селе Вешкелица.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Зоны вещания ОРТПЦ.

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ».

РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио».

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация ещё 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2016 году на цифровое вещание. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительное повышение качества телевизионного вещания.

- 3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль южного берега оз. Ковераярви. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории села Вешкелица расположен парк около здания МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс», включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.

На территории населенных пунктов Вешкельского поселения рекреационных зон нет. На берегу оз. Сямзеро расположены базы рыбака и охотника.

Проектом предусмотрено строительство базы отдыха в д. Лагиламба и устье р. Сярач, гостевого дома в д. Кашалиламба, обустроенной площадки для кемпинга в д. Игнойла и д. Нинисельга, дальнейшее обустройство причалов и пристаней в д. Инжунаволок. В деревнях Харитонова Гора и Павшойла расположены объекты культурного наследия. В целях их сохранения необходимо за счет средств арендаторов и будущих собственников выполнить проекты зон охраны ОКН, установить границы территорий объектов, проекты их реставрации и приспособления. Туристическое освоение  деревень Лухтансельга и Вехкусельга предполагается за расчетным сроком в связи со значительной их удаленностью от объектов инженерно-транспортной инфраструктуры поселения.

Населенные пункты Вешкельского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется. В зонах санитарных разрывов от производственных объектов запланировано озеленение специального назначения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- 3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории поселения находятся четыре кладбища общей площадью 0,94 га: три в селе Вешкелица и одно в д. Хаутаваара.

- Таблица 16.

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 4 | 0,94 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,43 | 100% |

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Вешкельского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается устройство автодороги с твердым покрытием до мест захоронения.

- 3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Вешкельском сельском поселении несанкционированное место сбора бытовых отходов расположено в северной части в села Вешкелица, в этом же месте расположен несанкционированный скотомогильник. В настоящее время ТБО вывозятся на районный полигон в г. Суоярви.

- Таблица 17.

Характеристики места сбора отходов на территории Вешкельского сельского поселения

| Место расположения | село Вешкелица |
| --- | --- |
| Площадь свалки, га | 2,0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Мощность свалки, тыс. м³ | - |
| Объем накопленных отходов, тыс. м³ | 8 |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 20 |

Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. В многоквартирной застройке организован плановый сбор и транспортировка отходов в селе Вешкелица.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) для всех населенных пунктов поселения.

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО в г. Суоярви.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах.

Генеральным планом предполагается организация санкционированного места сбора бытовых на участке в 1,8 км на юго-востоке от административного здания в селе Вешкелица. К указанному месту предусматривается устройство участка дорог с твердым покрытием.

Кроме этого, предусматривается закрытие несанкционированного скотомогильника в селе Вешкелица.

- 3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

Объекты обеспечения пожарной охраны на территории поселения не представлены. В целях обеспечения пожарной охраны в селе Вешкелица проектом предусмотрен капитальный ремонт существующего здания бани с размещением пожарного депо с круглосуточным дежурством. Под контролем пожарной части будет находятся территория в радиусе 32 километра.

Согласно нормам НПБ 101-95 радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Проектом предусматривается организация пожарных дружин в поселке Игнойла, д. Хаутаваара, д. Хюрсюля.

Общественные здания Вешкельского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Целью разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов территориального планирования Вешкельского сельского поселения является анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ нормативных документов РФ по ГО и ЧС, с использованием материалов «Плана основных мероприятий Суоярвского муниципального района в Республики Карелия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 г.».

- 3.1. Общие положения

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – нагативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной  ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

- 3.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

- Таблица 18.

Характеристика опасных гидрометеорологических явлений Вешкельского поселения

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | На всей территории поселения |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 °С и ниже | ежегодно | На всей территории поселения |
| 6 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | Ежегодно | р. Суна, р. Нива |
| 7 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 8 | Лесные пожары | Площадью менее 20 га | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

- обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные  катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

- Таблица 19.

Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

- Таблица 20.

Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| - Вещество | - Масса вещества, кг | - Пожар разлития |  |  | - Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | - Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Радиус пролива, м | - Площадь разлива, м2 | - Безопасное расстояние, м |  | - Радиус огненного шара, м | - Безопасное расстояние, м |
| - Бензин | - 15000 | - 11,1 | - 388,1 | - 29 | - 9000 | - 52,3 | - 275 |
| - Мазут | - 15000 | - 9,7 | - 295,57 | - 26 |  |  |  |

- Таблица 21.

Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| - Вещество | - Масса, кг | - Зона разрушения зданий, м |  |  |  | - Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Полные | - Сильные | - Средние | - Слабые | - 99% | - 50% | - 10% | - 1% |
| - Бензин | - 1500 | - 43 | - 53 | - 75,7 | - 147,5 | - 19,8 | - 51,9 | - 88,1 | - 135,8 |

2.Аварии на объектах электроснабжения

Аварии на электроэнергетических сетях представляют значительную опасность для населения поселения, так как способны привести к ЧС, обычно, из-за вторичных последствий или при условии наложения на них каких- либо опасных природных явлений (шквалов, налипания мокрого снега на провода). К особенно тяжелым последствиям приводят аварии на электроэнергетических сетях в зимнее время года. Характерны такие аварийные и чрезвычайные ситуации в особо холодные зимы из-за перегрузок энергосетей в связи с резким увеличением расхода энергии на обогрев. В Вешкельском поселении возможны аварии на плотине ГЭС.

4.Аварии в системах жилищно-коммунального хозяйства

К коммунальным системам жизнеобеспечения, техногенные происшествия на которых могут являться фактором возникновения ЧС, относятся объекты:

- котельные (один объект);

Показатели частоты реализации ЧС техногенного характера, в целом, показывают необязательность проведения мероприятий по уменьшению риска, но на объектах ЖКХ целесообразно проведение таких мероприятий.

- 3.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Вешкельского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Таблица 22.

Силы и средства звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Вешкельского поселения

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля. |  |  |  |  |  |
| 1. | Дежурно - диспетчерская служба администрации поселения | с. Вешкелица | 1/2 | 1час | 1 легковой автомобиль |
| II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1. Территориальная сводная команда |  |  |  |  |  |
| 1. | Филиал ОАО «Карелэнерго» Западно-Карельские электрические сети. Второй сетевой район мастерский сетевой участок № 6 | нештатные и общественные аварийно - спасательные формирования |  |  |  |
| 2. | Конлопожское ММП ЖКХ |  |  |  |  |
| 2. Силы охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Вешкелица | Дружина охраны общественного порядка | 1/10 чел. | 2 час. | 1 легковой автомобиль |

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства вышестоящих органов исполнительной власти.

- Таблица 23.

Силы и средства звена Суоярвского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Кондопога» | Химическая лаборатория по контролю сточных вод очистных сооружений ОАО «Кондопога» | 6 | 1 час | 1 лег.автом. |  |
| II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1. Силы и средства государственной противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Суоярви | ПЧ-42 | 1/6 чел. | постоянная |  | АЦ - 2 ед. |
| 2 | г. Суоярви | ОП ПЧ-42 | 1/5 чел. | постоянная |  | МТЗ с НШН-600- 1 ед. |
| 2. Выездные бригады скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МП «Суоярвская центральная районная больница» | ВБСМП | 2/6 чел. | постоянная | Легковой автомобиль-4 ед. |  |
| 3. Бригады специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МП «Суоярвская центральная районная больница» | Хирургическая бригада | 1/9 чел. | Днем – до 1,5 час Ночью – до 3 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1/6 чел. | Днем – до 2,5 час Ночью – до 4 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
| 4. Подразделения Министерства строительства РК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУП РК "Суоярвское ДРСУ" | КРВД и М | 1/30 чел. | 24 часа | техника - 7 ед. |  |
| 2. | ст. Суоярви | ВП-4006 | 1/22 чел. | 40 мин. | АТТ - 6 ед. |  |
| 5. Подразделения ОАО «Северо-Западный Телео» филиал «Электросвязь РК» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Суоярви | АВК-1 | 1/11 чел. | 2 час. | АТТ - 1 ед. |  |
| 6. Территориальная сводная команда механизации работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ОАО "Кондопога", (ответственная организация) | территориальная сводная команда | 1/122 чел. | 12 час. | АТТ - 18 ед. |  |
| 7. Силы охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Суоярвский отдел внутренних дел | Команда охран общественного порядка | 1/70 чел. | 2 час. | Автомобили ППС – 3 ед. |  |

- 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования Вешкельского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Вешкельского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 3 тома II «Анализ состояния территории Вешкельского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

- 4.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Граница Вешкельского сельского поселения утверждена Законом Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 24.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ села Вешкелица: - включение в границы населенного пункта участков жилищной застройки, общей площадью 2,68 га; | Первая очередь 2016 г. | Администрация поселения |

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

- 4.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Республики Карелия землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 25.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь 2012 г. | Администрация поселения |

- 4.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 4.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

организация освещения улиц.

- Таблица 26.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | Расчетный срок | Администрация поселения Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Энергетика |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреационных зон: - д. Хаутаваара. Около делового центра проектируемая зона культурно-массовых мероприятий. - село Вешкелица. Около здания МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» проектируемая зона культурно-массовых мероприятий. - д. Лагиламба и устье р. Сярач проектируемые базы отдыха. - д. Нинисельга. проектируемые оборудованные стоянки и кемпинги. | Расчетный срок 2016 г. Расчетный срок | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей и водозаборов в: д. Хаутаваара протяженностью 1,84 км в центральной части НП; Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Вешкелица Разработка программы обеспечения Вешкельского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | Расчетный срок 2016 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Вешкельского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация поселения |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в с. Вешкелица и д. Хаутаваара. | 2020 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5.3. | Строительство сетей водоотведения 2,8 км в с. Вешкелица | 2015 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 6. | Теплоснабжение |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей общей протяжённостью 1,1 км. | 2015 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 4.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 27.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части д. Хюрсюля | 2016 г. | Администрация поселения |
| 2. | Ремонт дорожного полотна |  |  |
| 2.1. | - п. Игнойла – . Хюрсюля, протяженность 8,4 км; - с. Вешкелица – д. Арькойла – д. Кашалиламба – ур. Инжунаволок протяженность 4,0 км; с. Вешкелица – ур. Харитонова Гора – д. Лагиламба – д. Вехкусельга – ур. Инжунаволок протяженность 12,0 км; | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 машино-мест Около школы в с. Вешкелица на 3 машино-места Около делового центра в д. Хаутаваара – на 2 машино-места | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны - Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в с. Вешкелица на 20 машино-мест и в Лагиламба и устье р. Сярач по 10 м/мест д. Нинисельга. проектируемые оборудованные стоянки и кемпинги по 10 м/мест | 2013-2020 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 2 остановок пассажирского транспорта | 2010-2015 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.2. | с. Вешкелица и ур. Инжунаволок размещение объектов придорожного сервиса. | 2016 г. | Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 4.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 28.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | Строительство 7 усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенных для ветеранов молодых семей | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.2.1. | село Вешкелица. Три участка под новое компактное жилищное строительство площадью 4,47 га | 2013–2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

- 4.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Всего на территории Вешкельского сельского поселения функционирует 4 магазина. Общая площадь торгового зала розничной торговли составляет 250 кв. м. Предприятия общественного питания в поселении не представлены.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В селе Вешкелица имеются магазины 250 м² площади торгового зала, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (70 м²). В остальных населенных пунктах торговых точек нет, а потребность в предприятиях торговли и общественного питания имеется (суммарно 10 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли не соответствуют нормативной.

В селе Вешкелица имеется недействующая баня на 50 мест, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (10 мест). Во всех остальных населенных пунктах Вешкельского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют.

- Таблица 29.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Приемный пункт прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания предусматривается в составе делового центра в д. Хаутаваара | 2016 -2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания. |  |  |  |
| 2. | Кафетерий и стол заказов в составе делового центра в д. Хаутаваара | 2020 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 4.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

В поселении работает МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс» на 200 зрительных мест.

Клубные помещения в остальных населенных пунктах поселения отсутствуют. В поселке Игнойла, д. Хаутаваара, д. Хюрсюля суммарно численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в селе Вешкелица, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

спортплощадка в Вешкельской средней школе;

спортплощадка у здания детского дома в с. Вешкелица.

- Таблица 30.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | Строительство общественно-делового центра в д. Хаутаваара с клубными помещениями на 20 мест | 2016 -2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Устройство филиала Вешкельской библиотеки в деловом центре д. Хаутаваара | 2020 г. | Администрация поселения |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация поселения |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Вешкелица, Устройство спортивных площадок около общественно-делового центра д. Хаутаваара | 2020 г. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) Администрация поселения |
| 4.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. Вешкелица | Расчетный срок | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) Администрация поселения |

- 4.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль южного берега оз. Ковераярви. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. На территории села Вешкелица расположен парк около здания МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс», включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

На территории населенных пунктов Вешкельского поселения рекреационных зон нет. На берегу оз. Сямзеро расположены базы рыбака и охотника.

Населенные пункты Вешкельского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется. В зонах санитарных разрывов от производственных объектов запланировано озеленение специального назначения.

- Таблица 31.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство рекреационной зоны вдоль оз. Ковераярви: - благоустройство пляжа; Зона для культурно-массовых мероприятий в центральном парке села Вешкелица Зона для культурно-массовых мероприятий в д. Хаутаваара - оборудование специальных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров |  | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |
| 1.2. | - строительство базы отдыха в д. Лагиламба - строительство базы отдыха устье р. Сярач - строительство гостевого дома в д. Кашалиламба - строительство обустроенных площадок для кемпинга д. Игнойла и д. Нинисельга дальнейшее обустройство причалов и пристаней в д. Инжунаволок |  | 2013-2030 гг. | Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |
| 1.3. | разработка и утверждение границы охранной зоны объектов и проектов приспособления под объекты инфраструктуры рекреации памятники истории и культуры в деревнях Харитонова Гора и Павшойла |  | 2013-2016 гг. | Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |

- 4.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Таблица 32.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов в с. Вешкелица | 2015 г. 2013 г. | Администрация поселения |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Все населенные пункты поселения, а также в д. Лагиламба, базе отдыха устье р. Сярач, гостевом доме в д. Кашалиламба, обустроенным площадкам для кемпинга д. Игнойла и д. Нинисельга | 2013 -2030 гг. | Администрация поселения |
| 2.2. | Проектируемая рекреационная зона вдоль берега оз. Ковераярви Зона для культурно-массовых мероприятий в центральном парке села Вешкелица Зона для культурно-массовых мероприятий в д. Хаутаваара | 2015 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 4.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории поселения находятся четыре кладбища общей площадью 0,94 га: три в селе Вешкелица и одно в д. Хаутаваара.

- Таблица 33.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующих кладбищ | 2013-2016 гг. | Администрация поселения |

- 4.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

К объектам и территориям негативных воздействий на окружающую среду отнесены:

- котельные;

- неорганизованная свалка бытового и строительного мусора площадью 0,5 га;

К объектам и территориям, подлежащим охране, отнесены:

- озеленённые территории общего пользования и специального назначения;

- водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы питьевого назначения;

- больницы и другие медицинские учреждения;

- детские дошкольные учреждения и школы;

- территории жилых кварталов.

Как объекты негативных воздействий, так и объекты, подлежащие охране, требуют соблюдения законодательно (нормативно) установленных требований к их эксплуатации и содержанию, в том числе организации технических, санитарных, защитных, охранных, буферных зон и разрывов, которые в той или иной степени регламентируют (ограничивают либо запрещают) градостроительную и хозяйственную деятельность. В компетенцию настоящего раздела входят зоны, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к использованию территории.

В проекте выделены 2 категории таких зон:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы производственных и коммунальных объектов;

- санитарно-защитная полоса водоводов питьевого назначения.

Границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов в графических материалах проекта показаны как ориентировочные в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

Границы санитарно-защитных полос водоводов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В границах поселения санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы имеют следующие объекты:

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свалка (1), скотомогильник (1) | с. Вешкелица (2) | 1 | 1 км |
|  | Фермерское хозяйство(мехдвор со складами) (2) | с. Вешкелица (2) | 4 | 100 м |
|  | Гаражи (2) | с. Вешкелица (2) | 5 | 50 м |
|  | Котельная (1) | с. Вешкелица | 5 | 50 м |
|  | Подстанция (1) | с. Вешкелица | 5 | 50 м |

Для реализации предлагаемых проектами планировки решений необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

- реконструкция системы водоснабжения и канализования населенных пунктов поселения (подробнее см. материалы разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение»);

-защита селитебных территорий от подтопления (подробнее см. раздел «Зона затопления паводком 1% обеспеченности»);

- ликвидация неорганизованной свалки мусора на площади 0,5 га (с. Вешкелица);

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельной (с. Вешкелица);

- формирование системы озеленённых территорий общего пользования - три участка суммарной площади 0,32 га (д. Лагиламба, д. Кашалиламба, д. Харитонова Гора);

- формирование системы озеленённых территорий специального назначения суммарной площади 0,95 га (с. Вешкелица);

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельной (с. Вешкелица).

- Таблица 34.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 64,08 / 64,08 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 0,50 / 0,55 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 0,22 / 0,22 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га | 0,81 / 1,10 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда, тыс. га | 58,75 / 58,75 |
| 1.6 | Площадь земель водного фонда, тыс. га | 36,86 / 36,86 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 564 / 660 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 5 / 5 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв.м | 27,1 / 32,0 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 1 / 1 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 0 / 1 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1 / 1 |
| 3.4 | Дом культуры, клуб | 1 / 2 |
| 3.5 | Библиотека | 2 / 4 |
| 3.6 | Спортивные сооружения всех типов | 2 / 3 |
| 3.7 | Отделения Сбербанка | 1 / 2 |
| 3.8 | Отделения связи | 1 / 1 |
| 3.9 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 2 |
| 3.10 | Кладбища | 4 / 4 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, км | 1392,1 / 1393,9 |
| 4.2 | В том числе: - федеральных | 32,1 / 32,1 |
| 4.3 | - территориальных и прочих дорог с покрытием | 99,4 / 101,2 |
| 4.4 | - территориальных и прочих дорог без покрытия | 1260,6 / 1260,6 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность линий электропередач 10 кВ, км | 11,4 / 35,3 |
| 5.2 | Протяженность линий электропередач 220 и 35 кВ, км | 161,3 / 208,8 |
| 5.3 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | 0 / 31,8 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 6.1 | Свалки ТБО | 1 / 0 |