ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛОЙМОЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУОЯРВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Состав проектных материалов:

I. Текстовая часть

Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Формат карты | Масштаб | Гриф Секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию и Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
| 1 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного и регионального значения и границ населенных пунктов Лоймольского сельского поселения | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 2 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п.Вегарус | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 3 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Лоймола | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 4 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Пийтсиеки | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 5 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п.Райконкоски | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 6 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы д. Кясняселькя | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 7 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Леппясюрья | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 8 | Карта функционального зонирования и границы п. Соанлахти | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 9 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Суйстамо | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 10 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы п. Толвоярви | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 11 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы ст. Леппясюрья | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 12 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы ст. Суйстамо | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лоймольском сельском поселении | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |

Оглавление

Введение	4

I. Программы социально-экономического развития Лоймольского сельского поселения	7

II. Анализ использования территории Лоймольского сельского поселения и возможные направления его развития	8

2.1. Анализ использования территории Лоймольского сельского поселения	8

2.2. Территории с особыми условиями использования	12

2.3. Возможные направления развития территории Лоймольского сельского поселения	26

III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Лоймольского сельского поселения	41

3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения	41

3.2. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения	43

3.3. Объекты местного значения в области теплоснабжения	47

3.4. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	49

IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Лоймольского сельского поселения объектов местного значения Суоярвского муниципального района	52

4.1. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области образования	52

4.2. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области утилизации твердых бытовых отходов	54

4.3. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области здравоохранения	56

4.4. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области газоснабжения	58

V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Лоймольского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия	60

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Лоймольского сельского поселения	60

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Лоймольского сельского поселения	62

5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории Лоймольского сельского поселения	64

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Лоймольского сельского поселения	66

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	66

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	70

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	72

VII. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Лоймольского сельского поселения	75

# Введение

- Общие сведения о Лоймольском сельском поселении Суоярвского муниципального района Республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Лоймольское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Суоярвский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | п. Суйстамо (относится к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325), д. Кясняселькя, п. Вегарус, п. Толвоярви, п. Леппясюрья, ст. Леппясюрья, п. Соанлахти, ст. Суйстамо, п. Лоймола, п. Райконкоски, п. Пийтсиеки |
| 4 | Административный центр | п. Лоймола |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Суоярви | 42 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г. Петрозаводска | 177 км |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения сельского поселения на 2012 год | 3758 чел |
| 2 | д. Кясняселькя | 3 чел |
| 3 | п. Вегарус | 254 чел |
| 4 | п. Толвоярви | 0 чел |
| 5 | п. Леппясюрья | 528 чел |
| 6 | ст. Леппясюрья | 43 чел |
| 7 | п. Соанлахти | 37 чел |
| 8 | п. Суйстамо | 140 чел |
| 9 | ст.Суйстамо | 15 чел |
| 10 | п. Лоймола | 968 чел |
| 11 | п. Райконкоски | 837 чел |
| 12 | п. Пийтсиеки | 933 чел |
| Территория |  |  |
| 1 | Площадь в существующих границах | 459308 га |
| Климат |  |  |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | -46 °С |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | +35 °С |
| 4 | Расчетные температуры для проектирования отопления | -29°С |
| 5 | Годовое количество осадков (мм) | 635 мм |
| 6 | Высота снежного покрова (см) | 80 см |
| 7 | Продолжительность безморозного периода | 88 дней |
| 8 | Продолжительность отопительного периода | 249 дней |
| 9 | Средняя скорость ветра | 5 м/сек |
| Рельеф |  |  |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 15-60 метров |

- Генеральный план Лоймольского сельского поселения

Генеральный план Лоймольского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Лоймольского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди (расчетного срока) до 2033 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного и регионального значения, функционального зонирования Лоймольского сельского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Лоймольского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного и регионального значения Лоймольского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Лоймольского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Лоймольского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Лоймольского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Лоймольского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Лоймольского сельского поселения.

# I. Программы социально-экономического развития Лоймольского сельского поселения

На территорию Лоймольского сельского поселения программ социально-экономического развития разработано не было.

На территории Лоймольского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Лоймольского сельского поселения и Суоярвского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Суоярвского муниципального района Республики Карелия;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IVЗС;

- Региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 25.09.2006 № 284р-П;

- Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 года № 329р-П;

- Предложениями Администрации Лоймольского сельского поселения.

# II. Анализ использования территории Лоймольского сельского поселения и возможные направления его развития

## 2.1. Анализ использования территории Лоймольского сельского поселения

В настоящее время Лоймольское сельское поселение занимает территорию площадью 459308 га. Анализ ее использования проведен посредством разделения территории поселения на функциональные зоны по видам использования. Площади территорий функциональных зон для населенных пунктов получены посредством измерения их границ на топографической основе М 1:2000.

Результаты анализа использования территории в границах населенных пунктов приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п.Кясняселькя |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 9,71 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 52,44 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 3,25 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 8,41 |
| Площадь п.Кясняселькя |  | 73,81 |
| п.Вегарус |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 18,18 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,1 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 17,58 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,1 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-3, П-4, П-5 | Производственная зона | 3,02 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 22,15 |
| Площадь п.Вегарус |  | 61,13 |
| п.Леппясюрья |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 35,14 |
| Ж-2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 1,19 |
|  | Итого: | 36,33 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 1,02 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-3, П-5 | Коммунально-складская зона | 2,7 |
| П-4, П-5 | Производственная зона | 12,66 |
|  | Итого: | 15,36 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 47,09 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного назначения в населенных пунктах | 34,42 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 26,91 |
| Площадь п.Леппясюрья |  | 161,13 |
| п.Пийтсиеки |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 54,37 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Общественно-деловая зона | 3,73 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 45,25 |
| Р-2 | Зона детских и спортивных площадок | 0,21 |
|  | Итого: | 45,46 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-4, П-5 | Коммунально-складская зона | 4,15 |
|  | Производственная зона | 16,25 |
|  | Итого: | 20,4 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 34,74 |
| Площадь п.Пийтсиеки |  | 161,7 |
| п. Лоймола |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 73,26 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Общественно-деловая зона | 3,41 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-3, П-4, П-5 | Производственная зона | 12,8 |
| П-3, П-5 | Коммунально-складская зона | 1,78 |
|  | Итого: | 14,58 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 133,01 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 13,98 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 2,0 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 58,97 |
| Площадь п.Лоймола |  | 299,21 |
| п. Райконкоски |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 59,85 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,98 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-3 | Производственная зона | 4,2 |
| П-3, П-5 | Коммунально-складская зона | 30,07 |
|  | Итого: | 34,27 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 76,45 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,77 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 42,54 |
| Площадь п.Райконкоски |  | 214,86 |
| п. Соанлахти |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 6,32 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 6,94 |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0,16 |
|  | Итого: | 7,10 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 20,36 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,58 |
| Площадь п.Соанлахти |  | 35,36 |
| п.Суйстамо |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 17,4 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях (населенных пунктах) | 25,04 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях (населенных пунктах) | 90,14 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,74 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 9,87 |
| Площадь п.Суйстамо |  | 143,19 |
| п Толвоярви |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1,02 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 17,5 |
| Р-2 | Зона детских и спортивных площадок | 0 |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0 |
|  | Итого: | 17,5 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 1,02 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,32 |
| Площадь п.Толвоярви |  | 23,86 |
| ст. Суйстамо |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 4,95 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,96 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 9,2 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 11,49 |
| Площадь ст. Суйстамо |  | 26,6 |
| ст. Леппясюрья |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 4,24 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,33 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 16,45 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-5 | Коммунально-складская зона | 0,52 |
| П-2 | Производственная зона | 3,97 |
|  | Итого: | 4,49 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,96 |
| Площадь ст. Лепясюрья |  | 30,47 |
| Всего по населенным пунктам Лоймольского с.п. |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 270,04 |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 17,4 |
| Ж-2 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1,19 |
|  | Итого: | 288,63 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 10,53 |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,74 |
|  | Итого: | 11,27 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-2, П-3, П-4, П-5 | Производственная зона | 40,8 |
| П-3, П-4, П-5 | Коммунально-складская зона | 51,32 |
|  | Итого: | 92,12 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 421,91 |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях (населенных пунктах) | 25,04 |
| Р-3 | Зона спортивных и детских площадок | 0,21 |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0,16 |
|  | Итого: | 447,32 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 2,87 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |
|  | Итого: | 2,87 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 73,03 |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях (населенных пунктах) | 90,14 |
|  | Итого: | 163,17 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 225,94 |
| Итого по населенным пунктам Лоймольского с.п.: |  | 1231,32 |

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Лоймольском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- особо охраняемые природные территории;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- объекты специального назначения:

- месторождения полезных ископаемых.

2.2.1. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Лоймольского сельского поселения  относятся  памятники истории,  выявленные объекты истории. Перечень объектов культурного наследия на территории Лоймольского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Исторические поселения |  |  |
| 1.1. | Деревня Суйстамо (XV в.) | в 16 км от п.Леппясюрья |  |
| 2 | Выявленные объекты архитектуры |  |  |
| 2.1. | Церковь (1898 г.) | д.Корписелькя | бывший населенный пункт |
| 2.2. | Амбар (2-я пол.ХIХв.) | д.Леппясюрья |  |
| 2.3. | Усадьба крестьянская Говора (1937 г.): | д.Леппясюрья |  |
| 2.4. | Усадьба крестьянская Макаровой (к.ХIХ-н.ХХвв.) | д.Леппясюрья |  |
| 2.5. | Хлев-сеновал (н.ХХ в.) | хутор в 1 км от д.Леппясюрья |  |
| 2.6. | Дом жилой Зуева (1-я треть ХХв.) | д.Суйстамо |  |
| 2.7. | Здание административное (1920-е гг.) | д.Суйстамо |  |
| 2.8. | Церковь Hикольская (сер.ХIХ в.) | д.Суйстамо |  |
| 2.9. | Хлев-сеновал Цыганова (н.ХХ в.) | д.Суйстамо |  |
| 3 | Памятники истории |  |  |
| 3.1. | Могилы (две) советских воинов (1939-1940 гг.) | ж/д ст.Колласйоки, 1км в сторону Суоярви, 500 м на юг |  |
| 3.2. | Братская могила советских воинов (1939-1940 гг.) | ж/д ст.Колласйоки, 250 м на юг, в 60 м от р.Колласйоки, левый берег |  |
| 3.3. | Братская могила советских воинов 1939-1940 гг. | ж/д ст.Колласйоки, 300 м на юг, 12 км от р.Колласйоки, пр.берег |  |
| 3.4. | Братская могила советских пограничников (7-9 июля 1941 г.,1975г. перезахор.) | п.Вегарус, 60 км северо-западнее |  |
| 3.5. | Братская могила советских пограничников (7-9 июля 1941 г.,1975г. перезахор.) | п.Толвоярви, 33 км северо-западнее (бывший хутор Карали) |  |
| 3.6. | Братская могила советских воинов июль 1944 г. | п.Лоймола, дорога на Вегарус,18 км, 5км по дороге на оз.Таваскайнен |  |
| 3.7. | Могила неизвестного советского воина (1939-1940 гг.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16,5км, 6,6км по лесной дороге на восток |  |
| 3.8. | Могила неизвестного советского воина (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16,5км, правая сторона |  |
| 3.9. | Могилы (три) советских воинов (1939-1940 гг.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16,5км, 550м на с-в,90м на юг |  |
| 3.10. | Братская могила советских воинов (1939-1940 гг.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16,5км, 13км на с-в, в 2,36км от оз.Матвейнлампи |  |
| 3.11. | Братская могила советских воинов (1939-1940 гг.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16,5км, 2,2км на с-в, 500м на север |  |
| 3.12. | Братская могила советских воинов (1939-1940 гг.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, от оз.Матвейнлампи |  |
| 3.13. | Братская могила советских воинов (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16 км, правая сторона |  |
| 3.14. | Братская могила советских воинов (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, дор. Лоймола- Колатсельга, 8,7 км |  |
| 3.15. | Братская могила советских воинов (1939-1940 гг.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16,5км, 2,2км на восток, 50м на юг |  |
| 3.16. | Братская могила советских воинов (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 16 км, левая сторона |  |
| 3.17. | Могилы (три) советских воинов (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 14 км, правая сторона |  |
| 3.18. | Кладбище медсанбата 310-й стрелковой дивизии (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, дорога Лоймола- Колатсельга, 17 км, правая сторона |  |
| 3.19. | Братская могила советских воинов (1939-1940 гг.) | п.Лоймола 1,2км от оз.Улисмайсенъярви |  |
| 3.20. | Кладбище советских воинов (десять братских могил) (1939-1940 гг., июль 1944 г.) | ж/д ст.Hяятяоя |  |
| 3.21. | Могила неизвестного советского летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | п.Райконкоски |  |
| 3.22. | Братская могила советских воинов, погибших в годы советско-финляндской и Великой Отечественной войн (1939,1944 гг.) | п.Пийтсиеки |  |
| 3.23. | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) | п.Лоймола |  |
| 3.24. | Могила Героя Советского Союза Колесова А.И (04.09.22 г.-03.05.78 г.) | п.Лоймола |  |
| 3.25. | Могилы (девять) советских воинов (июль 1944 г.) | п.Лоймола, 18-й км по дороге на Вегарус, 1 км по дороге на оз.Таваскайнен |  |
| 3.26. | Могила капитана Долгорукова 1904-1944 гг. | п.Лоймола, 18-й км по дороге на Вегарус, 200м по дороге на оз.Таваскайнен |  |
| 3.27. | Могилы (шесть) советских воинов(июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, 18-й км по дороге на Вегарус, 3 км по дороге на оз.Таваскайнен |  |
| 3.28. | Могилы (пять) советских воинов (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, 8-й км по дороге на Вегарус, правая сторона |  |
| 3.29. | Могила неизвестного советского воина (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, 18-й км по дороге на Вегарус 3,3 км по дороге на оз.Таваскайнен |  |
| 3.30. | Братская могила советских воинов(июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, 18-й км по дороге на Вегарус, 5 км по дороге на оз.Таваскайнен |  |
| 3.31. | Братская могила советских воинов и памятный знак на месте, где находился штаб 99-й стрелковой дивизии (июль-август 1944 г.) | п.Лоймола, 9-й км дороги на Колатсельгу |  |
| 3.32. | Братские могилы (три) советских воинов 13-18 июля 1944 г. | п.Лоймола, 7-й км дороги на Колатсельгу |  |
| 3.33. | Братская могила советских воинов (8 июля 1944г.) | п.Лоймола, 27-й км дороги на Колатсельгу |  |
| 3.34. | Могила лейтенанта Hежурина М.С. (1912-1944 гг.)и лейтенанта Царева П.П. (1915-1944 гг.) | п.Лоймола, 21-й км дороги на Колатсельгу |  |
| 3.35. | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) | п.Корписелькя | бывший населенный пункт |
| 3.36. | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) | п.Куолисмаа, воинское кладбище | бывший населенный пункт |
| 3.37. | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) | п.Куолисмаа, погранзастава | бывший населенный пункт |
| 3.38. | Братская могила советских воинов, погибших в годы советско-финляндской и Великой Отечественной войн (1939-1940 гг., 1941-1944 гг.) | п.Вегарус |  |
| 3.39. | Могила лейтенанта Идрисова H.И., повторившего подвиг А.Матросова 1941 г. | п.Вегарус |  |
| 3.40. | Могила неизвестного советского 1941 г. воина и памятный знак на месте где погиб Герой Советского Союза Тикиляйнен П.А. | п.Вегарус, 25 км дороги на оз.Толвоярви |  |
| 3.41. | Могила карельского рунопевца - Ивана Шемейкка (843-1911 гг.) | бывшая деревня. Муанто | бывший населенный пункт |
| 3.42. | Могила рунопевцев Ийвана и Пелагеи Хяркенен (1827-1905 гг. 1834-1899 гг.) | п.Суйстамо |  |
| 3.43. | Могила плакальщицы Платтонен М.А. (1843-1928 гг.) | п.Суйстамо, старое кладбище |  |
| 3.44. | Могила рунопевца Ийвана Онойла (1842-1924 гг.) | п.Суйстамо, старое кладбище |  |
| 4 | Выявленные объекты истории |  |  |
| 4.1. | Братская могила советских воинов (1944 г.) | п.Вегарус, дорога на п.Куолисмаа,30-й км; оз.Юляярви, 2,2 км по cтарой дороге на п.Толвоярви, лев.сторона |  |
| 4.2. | Братская могила советских воинов (1944 г.) | п.Вегарус, дорога на п.Куолисмаа, 30-й км; оз.Юляярви, 3,8 км по старой дороге на п.Толвоярви, прав.сторона |  |
| 4.3. | Братская могила советских воинов (1944 г.) | п.Вегарус, дорога на п.Куолисмаа, 30-й км; оз.Юляярви, 4,8 км по старой дороге на п.Толвоярви, лев.сторона |  |
| 4.4. | Могила неизвестного советского солдата (1944 г.) | п.Вегарус, дорога на Суоярви 7-й км, бывший хутор Вуонтели |  |
| 4.5. | Могилы советских воинов( две) (1944 г.) | п.Вегарус, дорога на п.Толвоярви, 11 км; 3 км на юг вдоль оз.Ягляярви,гражданское кладбище Пойосваара |  |
| 4.6. | Братская могила советских воинов (1944 г.) | п.Вегарус, дорога на п.Толвоярви, 17 км, левая сторона, у обочины дороги |  |
| 4.7. | Братская могила советских воинов (1939 г.) | п.Вегарус, дорога на п.Толвоярви 18 км, правая. сторона, 50 км от дороги |  |
| 4.8. | Братская могила советских воинов (1939- 1940 гг.) | п.Вегарус, дорога на п.Толвоярви, 24 км, левая сторона, 200 м от дороги |  |
| 4.9. | Могила неизвестного советского летчика (1941 - 1944 гг.; нач.1970-х гг. перезахор.) | п.Корписелькя,13-й км по дороге на Вяртсиля, левая сторона у оз.Сювялампи | бывший населенный пункт |
| 4.10. | Могила рядового Куделина (1944 г.) | п.Куолисмаа, 6-я погранзастава, 1 км к северу по дороге на 5-ю заставу, левая сторона | бывший населенный пункт |
| 4.11. | Братская могила советских воинов 1944 г. | п.Куолисмаа, 6-я застава 2-й км на урочище Куолисмаа, южная окраина | бывший населенный пункт |
| 4.12. | Братская могила советских воинов- -ряд.Болдин В.П. и18 воинов (1941 - 1944 гг.) | п.Куолисмаа, 6-я застава, 2,3 км на урочище Куолисмаа,северная окраина | бывший населенный пункт |
| 4.13. | Братская могила советских воинов - танкистов (1944 г.) | п.Куолисмаа, 6-я застава, 4-й км по дор. на хутор Мериенахо, Танковое болото | бывший населенный пункт |
| 4.14. | Братская могила советских воинов- - капитан Журавлев и два воина (1944 г.) | п.Куолисмаа, 6-я застава, хутор Мериенахо, в 14 км на запад от п.Куолисмаа | бывший населенный пункт |
| 4.15. | Братская могила советских (1939- 1940 гг.) | п.Куолисмаа, 12 км к воинов северу, 5-я застава(п.Песола) | бывший населенный пункт |
| 4.16. | Братская могила советских воинов (3 могилы) (1944 г.) | п.Куолисмаа, 12 км к северу, 5-я застава(п.Песола),5 км на запад, бывший хут.Лонгонваара | бывший населенный пункт |
| 4.17. | Братская могила советских воинов (1944 г.) | п.Куолисмаа, 12 км к северу 5-я застава (п.Песола),3 км на запад; 0,6 км к востоку от погранзнака № 261 | бывший населенный пункт |
| 4.18. | Братская могила советских воинов (1939- 1940 г.г.) | п.Кясняселькя, шоссе на г.Питкяранта,18-й км, левая сторона,70 м к югу от дороги |  |
| 4.19. | Могилы советских воинов (минеров) (1944 - 1945 г.г.) | п.Лоймола,урочище Старая Лоймола в 1,5 км к сев.- зап.от п.Лоймола, в 100 м от берега оз.Лоймоланъярви |  |
| 4.20. | Братская могила 38 комсомольцев- добровольцев, погибших 9 марта 1940 г | п.Корпиярви | бывший населенный пункт |
| 4.21. | Могилы финских воинов (1939-1940 гг.) | ж/д ст.Колласйоки, 100 м к югу, в 12 м от р.Колласйоки, левый берег | бывший населенный пункт |
| 4.22. | Братская могила советских воинов (1939-1940 г.) | п.Кясняселькя, 22-й км дороги на Питкяранту, правая сторона |  |
| 4.23. | Братская могила советских воинов (1939-1940 г.) | п.Кясняселькя, 22-й км дороги на Питкяранту, левая сторона |  |
| 4.24. | Братская могила советских воинов (1939-1940 г.) | п.Кясняселькя, 22,4 км дороги на Питкяранту, у оз.Лаваярви |  |
| 4.25. | Братская могила советских воинов (9 марта 1940 г.) | п.Пийтсиёки, в 23 км от поселка, оз.Корпиярви |  |
| 4.26. | Кладбище финских воинов и граждан (1939-1944 гг., 1918 г.) | п.Соанлахти |  |
| 4.27. | Кладбище финских воинов (1939-1944 гг.) | п.Суйстамо |  |
| 4.28. | Кладбище финских граждан (1939-1944 гг.) | п.Суйстамо |  |
| 4.29. | Братская могила советских воинов (1939- 1940 г.г., 1986 - 1987 г.г.- перезахор.) | п.Леппясюрья, ул.Строительная, близ д.28 |  |
| 4.30. | Могила рядовых Белокрылова М.Я. и Ларькина С.М. (1944 г.) | п.Толвоярви, 5 км по дороге на Карали (9-я застава), левая сторона |  |
| 4.31. | Комплекс захоронений советских воинов (1939-1940 г.г.,1941-1944 г.г.) | п.Толвоярви, в 1 км к северу по дороге на Ягляярви |  |

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. До момента утверждения в установленном порядке проектов зон охраны объектов культурного наследия использование территории объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с Министерством Культуры Республики Карелия.

На территориях выявленных  историческим поселений государственной охране подлежат, согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана, проекта охранных зон в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного населенного пункта.

2.2.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”. Перечень водных объектов общего пользования на территории Лоймольского сельского поселения и установленных для них зон охраны приведен в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р. Уксунйоки | 200 | * | 20 |
| 2 | оз. Корпиярви | 50 | 50 | 5 |
| 3 | оз. Иля-Мизлунъярви | 50 | 50 | 5 |
| 4 | оз. Ала-Мизлунъярви | 50 | 50 | 5 |
| 5 | оз. Мутанен | 50 | 50 | 5 |
| 6 | оз. Колосенъярви | 50 | 50 | 5 |
| 7 | оз. Хиденселькя | 50 | 50 | 5 |
| 8 | оз. Виксинселькя | 50 | 50 | 5 |
| 9 | оз. Соитинъярви | 50 | 50 | 5 |
| 10 | оз. Пастаярви | 50 | 50 | 5 |
| 11 | оз. Мунтанъярви | 50 | 50 | 5 |
| 12 | оз. Пинисъярви | 50 | 50 | 5 |
| 13 | оз. Мюсюслампи | 50 | 50 | 5 |
| 14 | оз. Пертинъярви | 50 | 50 | 5 |
| 15 | оз. Соанъярви | 50 | 50 | 5 |
| 16 | оз.Куйккаярви | 50 | 50 | 5 |
| 17 | оз. Суриярви | 50 | 50 | 5 |
| 18 | оз. Хирвасъярви | 50 | 50 | 5 |
| 19 | оз. Ала-Толваярви | 50 | 50 | 5 |
| 20 | оз. Толвоярви | 50 | 50 | 5 |
| 21 | оз.Юлятолвоярви | 50 | 50 | 5 |
| 22 | оз. Сариярви | 50 | 50 | 5 |
| 23 | оз. Кивиярви | 50 | 50 | 5 |
| 24 | оз. Сяюняярви | 50 | 50 | 5 |
| 25 | оз. Корпиярви | 50 | 50 | 5 |
| 26 | оз. Виексинкиярви | 50 | 50 | 5 |
| 27 | оз. Сабасенъярви | 50 | 50 | 5 |
| 28 | оз. Хийсиярви | 50 | 50 | 5 |
| 29 | оз. Таваскаинен | 50 | 50 | 5 |
| 30 | оз. Суриярви | 50 | 50 | 5 |
| 31 | оз. Муаннонъярви | 50 | 50 | 5 |
| 32 | оз. Куйккаярви | 50 | 50 | 5 |
| 33 | оз. Соанъярви | 50 | 50 | 5 |
| 34 | оз. Салменъярви | 200 | 200 | 20 |
| 35 | оз. Уксиярви | 200 | 200 | 20 |
| 36 | оз. Сури-Котарярви | 50 | 50 | 5 |
| 37 | оз. Лоймоланъярви | 50 | 50 | 5 |
| 38 | оз. Сариярви | 50 | 50 | 5 |
| 39 | оз. Корпиярви | 50 | 50 | 5 |
| 40 | оз. Валкамаярви | 50 | 50 | 5 |
| 41 | оз. Танковое | 50 | 50 | 5 |
| 42 | оз. Кариярви | 50 | 50 | 5 |
| 43 | оз. Хисъярви | 50 | 50 | 5 |
| 44 | оз. Вуортанаярви | 50 | 50 | 5 |
| 45 | оз. Пюхяярви | 50 | 50 | 5 |
| 46 | оз. Сяксъярви | 50 | 50 | 5 |
| 47 | оз. Пиени-Ретсуярви | 50 | 50 | 5 |
| 48 | оз. Сури-Ретсуярви | 50 | 50 | 5 |
| 49 | оз. Кяснясенъярви | 50 | 50 | 5 |
| 50 | оз. Ладожское | 200 | 200 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.2.3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В настоящее время на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского муниципального района находятся следующие ООПТ регионального значения:

- государственный (ландшафтный) природный заказник «Толвоярви» расположенный в кварталах 51-58, 69-77, 101-107, 113-118, 123-127, 131-134 Толвоярвского лесничества, в кварталах 16-18,29-32,42, 55, 68-70, 81-84 Вегарусского лесничества, площадью 41900 га; утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 06.04.1995 г. № 253. На территории природного заказника запрещается: сплошная рубка леса (кроме заподсоченных насаждений), разработка полезных ископаемых, лесоосушительная мелиорация, торфоразработка, применение ядохимикатов, весенняя охота, устройство туристических стоянок в сезон размножения животных с середины апреля до середины июня);

-частично геологический памятник природы «Уксинская озовая гряда», расположенный в Питкярантском районе в кварталах 8 (17, 27, 31,32,33,37); 25 (6-7, 11, 24, 26-29, 31, 36); 46 (10, 12, 13) Кивиойского лесничества; в Суоярвском районе в кварталах 112-114, 140-141, 159 Кяснясельгского лесничества, площадью в Питкярантском лесничестве 130,4 га, в Суоярвском районе 1115 га; утвержденный постановлением Совета Министров КАССР от 20.07.1984г. №276 (с внесенными изменениями постановлением Правительства Республики Карелия от 19.03.2004г. № 27-П). На территории памятника природы запрещается: проведение горных выработок; строительство капитальных сооружений, рубка леса, разведение костров;

- болотный памятник природы «Болото Сулансуо» расположенный в кварталах 168 (30), 175 (6), 197 (3,10) Райконкосского лесничества; площадью 125,1 га, охранная зона 200 м, 165 га; утвержденный постановлением Совета Министров КАССР от 24.05.1989г. №147 (с внесенными изменениями постановлением Правительства Республики Карелия от 29.06.2009 г. № 145-П). На территории памятника природы запрещается: проведение всех видов рубок за исключением рубок, проводимых  в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий; проведение мелиоративных работ; выемка и перемещение грунта, разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа; проведение взрывных работ; строительство зданий и сооружений, дорог, за исключением дорог противопожарного назначения, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций; предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; применение химических удобрений и ядохимикатов; размещение отходов; проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально отведенных для этого мест; разведение костров вне оборудованных кострищ; заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия;

- геологический памятник природы «Мыс Кинтсиниеми», расположенный в квартале 52 Вяртсильского лесничества (в соответствии с материалами лесоустройства расположен в квартале 75 Суйстамского лесничества), площадью 50 га; утвержденный постановлением Совета Министров КАССР от 20.07.1984г. №276 (с внесенными изменениями постановлением Правительства Республики Карелия от 19.03.2004г. № 27-П). На территории памятника природы запрещается: выемка и перемещение грунта; строительство; разведение костров; несанкционированный сбор образцов пород; содержащих окаменелые останки древних водорослей; взрывные работы; геолого-изыскательные работы.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Карелия на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского муниципального района планируется создание следующих ООПТ регионального значения:

- комплексного (ландшафтного) заказника «Малонарушенные леса - Суйстама» (Суйстамское лесничество, квартала 14-21, 39-44, 63-65, 88;  Толвоярвское лесничество, квартал 204), примерной площадью 4,0 тыс.га;

- расширение действующего ландшафтного заказника «Толвоярви» (Вегарусское лесничество, квартала 43-45, 56-58), примерной площадью 5,4 тыс.га.

2.2.4. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Размер охранных зон линий электропередач приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и охранные зоны (ОЗ), их размер, приведены в таблице 2.2.4.1

Таблица 2.2.4.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кладбище | п. Вегарус | 50 м | СЗЗ |
| 2 | КОС | п. Леппясюрья | 100 м | СЗЗ |
| 3 | Пожарная часть | п. Леппясюрья | - |  |
| 4 | Пекарня | п. Леппясюрья | 50 м | СЗЗ |
| 5 | Очистная станция | п. Леппясюрья | - |  |
| 6 | Кладбище | п. Лоймола | 50 м | СЗЗ |
| 7 | «Кареллес» | п. Лоймола | 100 м | СЗЗ |
| 8 | Трансформаторная подстанция | п. Лоймола | 20 м | ОЗ |
| 9 | Котельная | п. Лоймола | - |  |
| 10 | Электроподстанция | п. Пийтсиеки | - |  |
| 11 | «Карелинвест» | п. Пийтсиеки | - |  |
| 12 | Кладбище | п. Райконкоски | 50 м | СЗЗ |
| 13 | Склад ГСМ | п. Райконкоски | 100 м | СЗЗ |
| 14 | Карьер по добыче щебня | п. Райконкоски | 100 м | СЗЗ |
| 15 | Гараж «Кареллес» | п. Райконкоски | - |  |
| 16 | Склад леса | п. Райконкоски | 100 м | СЗЗ |
| 17 | Котельная | п. Райконкоски | - |  |
| 18 | Разгрузка сыпучих материалов «Карелприродресурс» | ст. Леппясюрья | 300 м | СЗЗ |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водозабор на озере Финкино | около п. Леппясюрья | не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летно-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км; - в обе стороны по берегу на 3 км; - от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500м. | - совпадает с границами ворого пояса охраны |

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения

2) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,   навозохранилищ,   силосных   траншей,   животноводческих   и   птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота,  а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами  гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) Выявление  объектов,  загрязняющих  источники  водоснабжения,  с  разработкой конкретных    водоохранных    мероприятий,    обеспеченных    источниками    финансирования, подрядными  организациями  и  согласованных  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются  по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.2.6. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения, расположенным на территории Лоймольского сельского поселения относятся кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, информация по ним приведена в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кладбище | п.Вегарус | 0,095 |  |
| 2 | Кладбище | п.Лоймола | 2 |  |
| 3 | Кладбище | п.Райконкоски | 0,77 |  |
| 4 | Кладбище | около п. Соанлахти | н/д |  |
| 5 | Кладбище | около п. Суйстамо | н/д |  |
| 6 | Кладбище | около ст.Суйстамо | н/д |  |
| 7 | Свалка ТБО | около п. Лоймола | н/д |  |
| 8 | Кладбище | около п. Лоймола | н/д |  |
| 9 | Кладбище | около п. Лоймола | н/д |  |
| 10 | Кладбище | около п. Лоймола | н/д |  |

    - Месторождения полезных ископаемых

Согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального закона от 21 февраля 1992 года № 27-ФЗ «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Месторождения и проявления полезных ископаемых на территории Лоймольского сельского поселения приведены в таблице 2.2.7.1

Таблица 2.2.7.1.

| п/п | Название | Полезное ископаемое | Состояние недропользования | Недропользователь | Запасы (тыс. т, тыс. м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забал. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Райконкоски | долерит | добыча | ООО «Карелприродресурс» | 504 | 7667 | н/д |
| 2 | Райконкоски-1 | долерит | добыча | ООО «Карелприродресурс» | В стадии геологического изучения |  |  |
| 3 | Леппясюрья | гранит | совмещенная | ООО «Карелприродресурс» | 5354 | 18671 | н/д |
| 4 | Пийтсиеки-1 | гранит | совмещенная | ООО «Карелинвест» | 14867 | 8801 | н/д |
| 5 | Суйстамо | строительные камни | подготовлено к освоению | ООО «Леппясюрья» | 7915 | 41513 | н/д |
| 6 | Лоймольский | гранит | подготовлено к освоению | ООО «гранит-Суоярви» | 15667,3 | 15987,1 | н/д |
| 7 | Пийтсиеки-2 | строительные камни | подготовлено к освоению | ООО «Карелинвест» | В стадии геологического изучения |  |  |

## 2.3. Возможные направления развития территории Лоймольского сельского поселения

Границы Лоймольского сельского поселения настоящим проектом не изменяются, однако есть необходимость в корректировке черты некоторых населенных пунктов.

Площади территорий сложившихся и проектируемых функциональных зон населенных пунктов Лоймольского сельского поселения отображены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по населенным пунктам Лоймольского с.п. |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 270,04 | 502,59 |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 17,4 | 64,74 |
| Ж-2 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1,19 | 1,19 |
|  | Итого: | 288,63 | 568,52 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 10,53 | 18,7 |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,74 | 0,74 |
|  | Итого: | 11,27 | 18,84 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-2, П-3, П-4, П-5 | Производственная зона | 40,8 | 59,15 |
| П-3, П-4, П-5 | Коммунально-складская зона | 51,32 | 51,32 |
|  | Итого: | 92,12 | 110,47 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 421,91 | 271,71 |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях (населенных пунктах) | 25,04 | 5,9 |
| Р-3 | Зона спортивных и детских площадок | 0,21 | 4,14 |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0,16 | 90,86 |
| Р-5К | Зона рекреационно-туристических объектов в исторических поселениях (населенных пнктах) | 0 | 5 |
|  | Итого: | 447,32 | 377,61 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 2,87 | 2,87 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 88,24 |
|  | Итого: | 2,87 | 91,11 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 73,03 | 67,41 |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях (населенных пунктах) | 90,14 | 37,48 |
|  | Итого: | 163,17 | 104,89 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 225,94 | 321,03 |
| Итого по населенным пунктам Лоймольского с.п.: |  | 1231,32 | 1592,87 |

Поселок Вегарус

В поселке Вегарус сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница  населенного пункта упорядочивается за счет сложившейся коммунально-складской зоны, расположенной в западной части населенного пункта.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках с  развитием в северо-западном и юго-западном направлениях. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. В проектируемой жилой застройке выделяется три участка для предприятий бытового обслуживания и торговли, а также участок для детской и спортивной площадки.

Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой в поселке увеличится на 15,39 га.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в северной части поселка и представлена магазином. В западной, южной и центральной частях населенного пункта в проектируемой жилой застройке предусматриваются три участка для развития общественно-деловой зоны.

Производственная зона

В западной части поселка расположены коммунально-складские зоны 4 и 5 класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами 100 и 50 м, а также участок без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему лесные массивы и берег реки Айтойоки.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Вегарус показаны в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Поселок Вегарус |  |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 18,18 | 33,57 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,1 | 0,37 |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 17,58 | 2,19 |  |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 0,17 |  |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0 | 0,32 |  |
|  | Итого: | 17,58 | 2,68 |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,1 | 0,1 |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 0,29 |  |
|  | Итого: | 0,1 | 0,39 |  |
| Производственные зоны |  |  |  |  |
| П-3, П-4, П-5 | Производственная зона | 3,02 | 3,57 |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 22,15 | 21,35 |  |
| Площадь п.Вегарус |  | 61,13 | 61,93 |  |

Поселок Лоймола

Настоящим генеральным планом предусматривается увеличение территории населенного пункта за счет территорий, расположенных в северо-западной части от существующей границы вдоль берега озера Лоймоланъярви. В существующей границе сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон.

Жилая зона

Сложившаяся жилая зона сохраняется. Новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой застройке с соблюдением проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках в центральной части поселка. Она представлена магазином, клубом, школой, поликлиникой, железнодорожной станцией. Также общественно деловая зона сохраняется на участках ранее занятых общественной застройкой. В юго-западной части поселка в проектируемой жилой застройке предусматриваются два участка для развития общественно-деловой зоны; в северо-западной части в проектируемой застройке также предполагаются четыре участка для предприятий торгового и бытового обслуживания.

Производственная зона

В северной части поселка расположена производственная зона 4 и 5 класса опасности  с соответствующей санитарно-защитной зоной 100 и 50 м и зона без класса опасности.

Также на территории населенного пункта расположена коммунально-складская зона 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м и несколько зон без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные плозадки, зеленые участки в границе поселка, прилегающие к ней территории и берега озер.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Лоймола показаны в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Лоймола |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 73,26 | 96,74 |
| Зоны общественно-деловой застройки |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 3,41 | 5,29 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3,П-4, | Производственная зона | 12,8 | 12,8 |
| П-5 |  |  |  |
| П-3, П-5 | Коммунально-складская зона | 1,78 | 1,78 |
|  | Итого: | 14,58 | 14,58 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 133,01 | 159,43 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 1,43 |
|  | Итого: | 133,01 | 160,86 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 13,98 | 13,98 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 2 | 2 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 29,76 |
|  | Итого: | 2 | 31,76 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 58,97 | 100,02 |
| Площадь п.Лоймола |  | 299,21 | 423,23 |

Поселок Пийтсиеки

В поселке Пийтсиеки сохраняется сложившееся функциональное зонирование, планировочная структура с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница поселка увеличивается за счет включения сложившейся жилой застройки на севере населенного пункта.

Жилая зона

Сложившаяся жилая зона сохраняется, для ее дальнейшего развития могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки, а также территории на севере поселка с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках в центральной и южной  частях поселка. Представлена администрацией, библиотекой, домом культуры, магазинами, ФАПом, школой, железнодорожной станцией. Также общественно деловая зона сохраняется на участках ранее занятых общественной застройкой. В северной части поселка в проектируемой жилой застройке предусматриваются три участка для развития общественно-деловой зоны.

Производственная зона

Производственная зона сохраняется на сложившемся участке в юго-западной части поселка и представлена производством ООО «Карелинвест». Также в юго-западной части населенного пункта расположена коммунально-складская зона без класса опасности, представленная электроподстанцией.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к ней территории и берег озера Питсойнъярви.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Пийтсиеки показаны в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Пийтсиеки |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 57,37 | 78,36 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 3,73 | 4,21 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 45,25 | 18,95 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,21 | 0,38 |
|  | Итого: | 45,46 | 19,33 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 5,31 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-4-П-5 | Коммунально-складская зона | 16,25 | 16,25 |
|  | Производственная зона | 4,15 | 4,15 |
|  | Итого: | 20,4 | 20,4 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 34,74 | 35,04 |
| Площадь п.Пийтсиеки |  | 161,7 | 162,65 |

Поселок Райконкоски

В поселке Райконкоски сохраняется сложившееся функциональное зонирование, планировочная структура с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница поселка увеличивается за счет включения сложившейся жилой застройки в центральной и юго-восточной частях поселка.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны, а также территории на юго-востоке поселка с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка расположена в восточной части населенного пункта и представлена магазином, клубом, медпунктом, школой, железнодорожной станцией.

Производственная зона

В западной части населенного пункта расположена производственная зона 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м представленная карьером по добыче камня.

Также на территории поселка, в южной  его части, расположена коммунально-складская зона 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м. В южной, северной и восточной частях расположены коммунально-складские зоны без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, прилегающие к нему территории, а также берега озер и реки.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Райконкоски показаны в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Райконкоски |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 59,85 | 101,71 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,98 | 1,21 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3,П-5 | Коммунально-складская зона | 30,07 | 30,07 |
| П-3 | Производственная зона | 4,2 | 4,2 |
|  | Итого: | 34,27 | 34,27 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 76,45 | 17,21 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 0,26 |
|  | Итого: | 76,45 | 17,47 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,77 | 0,77 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 25,01 |
|  | Итого: | 0,77 | 25,78 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 42,54 | 54,81 |
| Площадь п.Райконкоски |  | 214,86 | 235,25 |

Деревня Кясняселькя

Населенный пункт состоит и 5 частей, расположенных вдоль озера Кяснясенярви. В деревне Кясняселькя сохраняется сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура, с развитием существующих функциональных зон. Так как для развития жилой застройки на расчетный срок территории в существующих границах недостаточно, данным проектом предусматривается включение в границу деревни территории между двумя северными частями населенного пункта,  в результате – объединение этих двух частей в одну границу. Также предусматривается упорядочивание границы  центральной части за счет сложившихся жилой и  рекреационной зон.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на существующих участках с  небольшим развитием в юго-восточном направлении в центральной части населенного пункта и в южном направлении в северной части. Также новое строительство возможно на незанятых участках в сложившейся жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 32,1 га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в деревне отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, а также прилегающие к ней территории и берег озера Кяснясенярви.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Кясняселькя показаны в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д.Кясняселькя |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 9,71 | 41,81 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 52,44 | 24,73 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,25 | 3,25 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 8,41 | 18,12 |
| Площадь д.Кясняселькя |  | 73,81 | 87,91 |

Поселок Леппясюрья

В поселке Леппясюрья сохраняется сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура, с развитием существующих функциональных зон. Граница населенного пункта упорядочивается за счет включения проектируемой жилой застройки в северо-западной части населенного пункта.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках, новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центральной части поселка и представлена представлена администрацией, средней общеобразовательной школой, магазином. На расчетный срок остается без изменений.

Производственная зона

Производственная зона расположена в центральной и южной частях поселка. В центральной части представлена пекарней, производственная зона 5 класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м. На юге поселка расположена производственная зона 5 класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м и территория без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Леппясюрья показаны в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Леппясюрья |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 35,14 | 67 |
| Ж-2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 1,19 | 1,19 |
|  | Итого: | 36,33 | 55,19 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 1,02 | 1,35 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 47,09 | 29,54 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 0,63 |
|  | Итого: | 47,09 | 26,67 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3, П-5 | Коммунально-складская зона | 2,7 | 2,7 |
| П-4, П-5 | Производственная зона | 12,66 | 12,66 |
|  | Итого: | 15,36 | 15,36 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 34,42 | 34,42 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 2,19 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 26,91 | 29,25 |
| Площадь п.Леппясюрья |  | 161,13 | 180,93 |

Поселок Соанлахти

Граница поселка Соанлахти не изменяется, сложившаяся планировочная структура функциональное зонирование сохраняются.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны с учетом проектируемых красных линий. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 4,6 га.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в поселке отсутствует и не предполагается.

Производственная зона

Производственная зона в поселке отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Соанлахти показаны в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Соанлахти |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 6,32 | 10,92 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 6,94 | 6,94 |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0,16 | 0,16 |
|  | Итого: | 7,1 | 7,1 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 20,36 | 15,76 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,58 | 1,58 |
| Площадь п.Соанлахти |  | 35,36 | 35,36 |

Поселок Суйстамо

Поселок Суйстамо относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана, проекта охранных зон в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного населенного пункта.

Специальные функциональные зоны для исторического поселения п.Суйстамо выделяются только на территорию поселка в существующих границах без учета его расширения.

В связи со строительством автодороги Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск, предполагается увеличение спроса на участки для жилищного строительства со стороны жителей соседнего региона, поэтому по предложению администрации Лоймольского сельского поселения, данным генеральным планом предусматривается включение в границу населенного пункта территорий,  расположенных к югу от существующей границы до озера Суйстамонъярви.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центральной части поселка и представлена церковью, ФАПом, магазином. С учетом планируемого расширения населенного пункта выделяется участок для формирования общественного центра поселка, а также участки для предприятий и учреждений обслуживания в проектируемой жилой застройке.

Производственная зона

В настоящее время производственная зона в поселке отсутствует. Проектом выделяется участок для создания производственной зоны 3,4,5 классов опасности в северо-восточной части поселка.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории и берег озера Суйстамонъярви.

Территории к югу от сложившейся застройки до озера Суйстамонъярви предусмотрены в качестве зоны для рекреационно-туристических объектов.

Для детализации решений генерального плана на новых участках застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное назначение проектируемых участков.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Суйстамо показаны в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Суйстамо |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 17,4 | 64,74 |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 0 | 5,87 |
|  | Итого: | 17,4 | 70,61 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях (населенных пунктах) | 25,04 | 10,9 |
| Р-1 | Зеленая зона | 0 | 94,6 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 0,4 |
|  | Итого: | 25,04 | 105,9 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях (населенных пунктах) | 90,14 | 37,48 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,74 | 0,74 |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0 | 3,82 |
|  | Итого: | 0,74 | 4,56 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 4,01 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-2,П-3, П-4,П-5 | Производственная зона | 0 | 17,8 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 9,87 | 33,54 |
| Площадь п. Суйстамо |  | 143,19 | 273,9 |

Поселок Толвоярви

Граница поселка Толвоярви упорядочивается за счет включения сложившейся жилой застройки в южной части населенного пункта.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны с учетом проектируемых красных линий, таким образом, площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой может увеличится на 11,09 га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

В центральной части поселка предусмотрено два участка для предприятий бытового обслуживания и торговли.

Производственная зона

Производственная зона в поселке отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, а также прилегающие зеленые территории и берег озера Толвоярви.

Площади существующих и проектируемых функциональных зон поселка Толвоярви показаны в таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Толвоярви |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1,02 | 12,11 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0 | 0,16 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 17,5 | 0 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 0,23 |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0 | 4,78 |
|  | Итого: | 17,5 | 5,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 1,02 | 0 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 0,11 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,32 | 6,85 |
| Площадь п. Толвоярви |  | 23,86 | 24,24 |

Станция Суйстамо

В настоящее время развитие населенного пункта в существующих границах ограничено железной дорогой и ее санитарно-защитной зоной.  Для развития населенного пункта, согласно предложениям Администрации Лоймольского сельского поселения, в его черту включаются территории западнее сложившейся застройки на берегу озера Суйстамонъярви.

Жилая зона

Для развития жилой застройки предусмотрен участок на берегу озера Суйстамонъярви общей площадью 37,8 га.  В проектируемой жилой застройки предусмотрены зеленые зоны, участки для детских и спортивных площадок и предприятий торговли и обслуживания населения. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центре восточной части населенного пункта и представлена железнодорожной станцией. Также в западной части станции в проектируемой жилой застройке предусматриваются участки для предприятий бытового обслуживания и торговли.

Производственная зона

Производственная зона в населенном пункте отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе населенного пункта, а также прилегающие к ней территории и берега озер.

Для детализации решений генерального плана на новых участках застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное назначение проектируемых участков.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон станции Суйстамо показаны в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст. Суйстамо |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 4,95 | 42,75 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,96 | 1,36 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 9,2 | 3,72 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 0,24 |
|  | Итого: | 9,2 | 3,96 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 12,26 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 11,49 | 16,67 |
| Площадь ст. Суйстамо |  | 26,6 | 77 |

Станция Леппясюрья

Населенный пункт состоит из двух частей, расположенных к северу и к югу от железной дороги. Граница станции Леппясюрья не изменяется, сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура сохраняются.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны с учетом проектируемых красных линий, а также территории к северу и к западу от существующей застройки. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 7,54 га.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центральной и в южной частях населенного пункта. Сохраняется на расчетный срок без изменений.

Производственная зона

Производственная зона расположена на юге северной части населенного пункта и  представлена предприятием «Карелприродресурс», территорией по разгрузке сыпучих материалов. Производственная зона 3 класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые прилегающие территории, а также берег озера Саркаярви.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон станции Леппясюрья показаны в таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст. Леппясюрья |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 4,24 | 11,78 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,33 | 0,33 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 16,45 | 0 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-5 | Коммунально-складская зона | 0,52 | 0,52 |
| П-2 | Производственная зона | 3,97 | 3,97 |
|  | Итого: | 4,49 | 4,49 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 9,3 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,96 | 4,57 |
| Площадь ст. Лепясюрья |  | 30,47 | 30,47 |

# III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Лоймольского сельского поселения

Создание и размещение объектов местного значения Лоймольского сельского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Лоймольского сельского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования Лоймольского сельского поселения.

## 3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

|  | Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения Таблица 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация централизованной системы водоотведения (строительство КОС, напорно-самотечной системы коллекторов). | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Увеличение качества очистки сточных вод | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечение централизованным водоснабжением (строительство водозаборов, ВОС, сетей водоснабжения) | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Увеличение качества водоснабжения населения, уменьшение потерь в сетях | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |  |

### 3.2. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

В соответствии с п.п.5 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 5 п.1 статьи 9,  к вопросам местного значения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Лоймольского сельского поселения.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения  определены в соответствии с предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Лоймольского сельского поселения, а также в другие целевые программы после 2020 года.

Перечень планируемых объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и  информация о них приведена в таблице  3.2.1.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий |  | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Лоймольского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Суоярвского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Леппясюрья | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 2 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Пийтсиеки | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 3 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Толвоярви | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 4 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Вегарус | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 5 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | ст.Леппясюрья | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 6 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 7 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | п.Райконкоски | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 8 |  | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий автодорог (отсыпка и планировка) с устройством водоотвода | п. Райконкоски ул.Первомайская | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Муниципальная целевая программа ""Развитие дорожного хозяйства Суоярвского муниципального района на 2012- 2014 годы" |
| 9 |  | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий автодорог (отсыпка и планировка) с устройством водоотвода | п.Лоймола ул.Колесова, ул.Карьерная | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Муниципальная целевая программа ""Развитие дорожного хозяйства Суоярвского муниципального района на 2012- 2014 годы" |
| 10 |  | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий автодорог (отсыпка и планировка с обустройством подходов к ж/д переезду) | п.Лоймола ул.Карьерная | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Муниципальная целевая программа ""Развитие дорожного хозяйства Суоярвского муниципального района на 2012- 2014 годы" |
| 11 |  | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий автодорог (отсыпка и планировка) с устройством водоотвода | п.Леппясюрья ул.Строительная | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Муниципальная целевая программа ""Развитие дорожного хозяйства Суоярвского муниципального района на 2012- 2014 годы" |
| 12 |  | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий автодорог (отсыпка и планировка) с устройством водоотвода | п.Пийтсиёки ул.Советская, ул. Пионерская | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Муниципальная целевая программа ""Развитие дорожного хозяйства Суоярвского муниципального района на 2012- 2014 годы" |
| 13 |  | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий автодорог (отсыпка и планировка) | п.Вегарус ул.Победы, ул.Октябрьская, ул.Набережная, Заречная | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Муниципальная целевая программа ""Развитие дорожного хозяйства Суоярвского муниципального района на 2012- 2014 годы" |
| 14 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | п. Суйстамо | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 15 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | ст. Суйстамо | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 16 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | д. Кясняселькя | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Реконструкция моста в п.Райконкоски (расширение, устройство проходов для пешеходов) | п. Райконкоски | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Муниципальная целевая программа ""Развитие дорожного хозяйства Суоярвского муниципального района на 2012- 2014 годы" |

## 3.3. Объекты местного значения в области теплоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация теплоснабжения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения и их размещение на первую очередь определены на основании Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Лоймольского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов теплоснабжения местного значения и  информация о них приведена в таблице 3.3.1.

|  |  | Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения Таблица 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | II очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Реконструкция котельных с переводом на природный газ | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением сетей; необходимость реконструкции вызвана ветхим состоянием существующих сетей | Увеличение эффективности системы теплоснабжения города, утилизация, отходов деревообработки. | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |  |

### 3.4. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

В соответствии с п.п.14 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится создание условий для развития  на территории Лоймольского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и спорта и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями администрации Лоймольского поселения, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Лоймольского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 3.4.1.

Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 3.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Лоймольского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Лоймольского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детских и спортивных площадок | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 2 | Строительство детских и спортивных площадок | п.Пийтсиеки | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 3 | Строительство детских и спортивных площадок | п.Толвоярви | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 4 | Строительство детских и спортивных площадок | п.Вегарус | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 5 | Строительство детских и спортивных площадок | п.Райконкоски | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 6 | Строительство детских и спортивных площадок | п. Суйстамо | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |
| 7 | Строительство детских и спортивных площадок | ст. Суйстамо | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

# IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Лоймольского сельского поселения объектов местного значения Суоярвского муниципального района

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области образования

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения  в области образования и их размещение определены в соответствии с предложения Муниципальной целевой Программы « Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах».

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Суоярвского муниципального района на территории

Лоймольского сельского поселения в области образования

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Суоярвского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Суоярвского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство гаража под школьный автобус в Лоймольская СОШ | п. Лоймола | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Муниципальная целевая Программа « Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах» |

### 4.2. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с п.п.14 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского  поселения  в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Суоярвского муниципального района на территории

Лоймольского сельского поселения в области в области утилизации твердых отходов

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Суоярвского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Суоярвского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Переоборудование свалок ТБО в полигоны | п. Лоймола | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |

### 4.3. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области здравоохранения

В соответствии с п.п.12 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  создание условий для оказания медицинской помощи населению в границах муниципального района.

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области здравоохранения определены на основании Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 4.3.1.

Объекты местного значения  Суоярвского муниципального района на территории

Лоймольского сельского поселения в области здравоохранения

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Суоярвского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Суоярвского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция амбулатории | п. Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |

### 4.4. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области газоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений.

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения  в области газоснабжения определены на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Лоймольского сельского поселения в области газоснабжения и  информация о них приведена в таблице 4.4.1.

Размер санитарно-защитных зон от газопроводов приведен в соответствии с приложением 1 к п. 2.7 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Объекты местного значения  Суоярвского муниципального района на территории

Лоймольского сельского поселения в области газоснабжения

Таблица 4.4.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Суоярвского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Суоярвского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов-отводов к п. Ляппясюрья Ø110мм | п. Ляппясюрья | Ø110мм, рабочее давление 0,54МПа Санитарно-защитная зона - 100 м | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 2 | Строительство газопроводов-отводов к ст. Ляппясюрья Ø63мм | ст. Ляппясюрья | Ø63мм, рабочее давление 0,54МПа Санитарно-защитная зона - 100 м | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 3 | Строительство газопроводов-отводов к п. Райконкоски Ø110мм | п. Райконкоски | Ø110мм, рабочее давление 0,57МПа Санитарно-защитная зона - 100 м | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

# V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Лоймольского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Лоймольского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Лоймольского сельского поселения

ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карелии. Согласно генеральной схеме на территории Лоймольского сельского поселения предполагается строительство газопроводов-отводов Ø273мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) на г.Суоярви;

Использование природного газа  во всех отраслях хозяйства Лоймольского сельского поселения улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку. Появится возможность постепенно перевести потребителей сжиженного газа на природный газ.

Перечень планируемых объектов газоснабжения регионального значения и  информация о них приведена в таблице 5.1.1.

Размер санитарно-защитных зон от газопроводов приведен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на

территории Лоймольского сельского поселения

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов-отводов Ø273мм к г.Суоярви с сооружением газораспределительных станций (ГРС) через п.Лоймола и п.Пийтсиеки | Суоярвский район– Лоймольское с.п. | Ø273мм, рабочее давление 1,08 – 0,89МПа Санитарно-защитная зона - 100 м | Размещение газопровода позволит обеспечить газовым топливом население и предприятия соответствующих муниципальных образований, точное размещение определяется посредством разработки проекта | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Лоймольского сельского поселения

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Развитие сетевого хозяйства Республики Карелия на территории Лоймольского сельского поселения на первую очередь определено в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года.

Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения на территории Лоймольского сельского поселения и  информация о них приведена в таблице 5.3.1. Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

| Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Лоймольского сельского поселения Таблица 5.2.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лоймола – Суоярви (Л-132) с заменой опор и провода | Суоярвский район – Суоярвское г.п., Лоймольское с.п. | ВЛ 110кВ, протяженность 42,5 км Охранная зона – 20 м | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Республики Карелия |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории Лоймольского сельского поселения

Планируемые объекты связи регионального значения и их размещение определены на основании инвестиционных планов ОАО «Северо-Западный Телеком» и представляют собой оптико-волоконные линии связи, которые будут прокладываться вдоль автодорог между муниципальными образованиями Республики Карелия вместо устаревших существующих линий связи.

Перечень планируемых объектов связи регионального значения на территории Лоймольского сельского поселения и информация о них приведена в таблице 5.3.1.

Охранная зона линий связи принята в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденных постановлением Правительства РК от 07.10.2008 N 210-П (ред. от 01.11.2010).

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории

Лоймольского сельского поселения

Таблица 5.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Питкяранта - Соуярви - Поросозеро - Суккозеро - Муезерский - Ледмозеро – Юшкозеро | Питкярантский район – Питкярантское г.п.; Соуярвский район – Лоймольское с.п., Суоярвское г.п., Найстеньярвское с.п.; Муезерский район – Поросозерское с.п., Суккозерское с.п., Пенингское с.п., Воломское с.п., Муезерское г.п. – Ледмозерское с.п.; Калевальский район – Боровское с.п., Юшкозерское с.п. | Охранная зона линий связи – 1 м по обе стороны от крайних кабелей | Линейный объект | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Лоймольского сельского поселения

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защине населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 “О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

4.  Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 “Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.

5. Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия».

6. Постановление Правительства Республики Карелия «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» от 6.07.2006г. № 96-П.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий”, ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Суоярвского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Лоймольского сельского поселения приведены в таблице 6.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Лоймольского сельского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Последствия* | Мероприятия по минимизации ущерба* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность* | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические процессы - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | ежегодно | на всей территории сельского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | ежегодно | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 1-2 года | на всей территории сельского поселения |  |  |
| 4 | Сильный гололед | толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Сильный мороз | Температура -45 оС и ниже | 1 раз в 25 лет | на всей территории сельского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | ежегодно | на всей территории сельского поселения | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории сельского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Суоярвского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Так как потенциально опасные объекты на Лоймольского сельского поселения отсутствуют, то приводятся данные только по авариям на транспорте при перевозке опасных грузов.

6.2.1.Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Лоймольского сельского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются  сжижений углеводородный газ. СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40 шт.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Лоймольского сельского поселения приведен в таблице 6.2.1.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | - нарушение правил дорожного движения; - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; - недостаточное освещение дорог; - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | нет данных | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты | - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; - регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

6.2.2.Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

В настоящее время на территории Лоймольского сельского поселения трубопроводный транспорт отсутствует, однако, ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карели. Согласно генеральной схеме на территории Лоймольского сельского поселения предполагается строительство межпоселковых газопроводов к п.Лоймола, п. Пийтсиеки, п.Райоконкоски, п.Леппясюрья, ст.Леппясюрья. Поэтому возможен риск возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемом газопроводе отводе и межпоселковых газопроводах.

Характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных происшествий на проектируемом межпоселковом газопроводе приведены в таблице 6.2.2.1.

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм | Радиус зоны поражения | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 63 | нет данных | - разрушение зданий; - расстекление; - поражение людей; - возникновение пожара; - загрязнение обширных территорий; - ухудшение экологической обстановки | - строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил; - применение современных средств защиты от коррозии; - подземная прокладка газопровода; - создание защитной лесополосы; - периодические проверки технического состояния газопровода. |
|  | 110 |  |  |  |
|  | 273 |  |  |  |

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Суоярвского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

6.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Лоймольском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в п. Лоймола. В п. Пийтсиеки и п.Леппясюрья,  имеются добровольные пожарные дружины.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также НАСФ, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Лоймольского сельского поселения приведен в таблице 6.3.1.1.

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» | Пожарная часть ПЧ-74 | 5 | АЦ-40(131) – 1 ед., |
| 2 | МУЗ «Центральная районная больница» | БСМП | 10 | скорая помощь – 2 ед. |
|  | Итого за группировку |  | 15 | 3 |

Сведения о добровольных пожарных дружинах приведены в таблице 6.3.1.2.

Таблица 6.3.1.2.

| № п/п | Наименование добровольных формирований | Расположение | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | Добровольная пожарная дружина | п. Леппясюрья | 1 | АЦ-30(66) – 1 ед., |
| 2 | Добровольная пожарная дружина | п. Пийтсиеки | 2 | мотопомпа – 1 ед., |
|  | Итого |  | 3 | 2 |

6.3.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

# VII. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Лоймольского сельского поселения

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение |  |  |  | № кадастрового квартала/ земельного участка |  |  |  | Существующая категория земель |  | Категория, к которой планируется отнести земельный участок |  |  |  | Цели планируемого использования |  |  |  |  | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |
| п.Пийтсиеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В северной части |  |  |  | 10:16:0070302:30 |  |  |  | Земли сельхоз- назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория сложившейся жилой застройки |  |  |  |  | 0,95 га |
|  | Итого по п. Пийтсиеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 га |
| п. Райконкоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №1 | В центральной части |  |  |  | 10:16:0080305 |  |  |  | Земли гослесфонда (квартал №132 Райконкосского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  |  | 20,39 га |
|  | Итого по п. Райконкоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,39га |
| д. Кясняселькя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | №1 | В северной части |  |  |  | 10:16:0070304 |  |  |  | Земли сельхоз- назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  |  | 0,19 га |
| 4 | №2 | В северной части |  |  |  | 10:16:0070304 |  |  |  | Земли сельхоз- назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  |  | 0,12 га |
| 5 | №3 | В северо-западной части |  |  |  | 10:16:0070304 |  |  |  | Земли сельхоз- назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  |  | 4.05 га |
| 6 | №4 | В северо-восточной части |  |  |  | 10:16:0070304 |  |  |  | Земли гослесфонда (квартал №124 Кяснясельгского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой рекреационной застройки |  |  |  |  | 4 га |
| 7 | №5 | В восточной части |  |  |  | 10:16:0070304 |  |  |  | Земли гослесфонда (квартал №124 Кяснясельгского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  |  | 2,5 га |
| 8 | №6 | В восточной части |  |  |  | 10:16:0070304 |  |  |  | Земли гослесфонда (квартал №124 Кяснясельгского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  |  | 1,5 га |
| 9 | №7 | В восточной части |  |  |  | 10:16:0070304 |  |  |  | Земли гослесфонда (квартал №123 Кяснясельгского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | Территория проектируемой рекреационной застройки |  |  |  |  | 1,74 |
|  | Итого по д. Кясняселькя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,1га |
| п. Суйстамо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | №1 | В северной части |  |  | 10:16:0060604 |  |  |  |  | Земли гослесфонда (кварталы №259, Суйстамского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  | 10,6 |
| 11 | №2 | В северо-западной части |  |  | 10:16:0060604 |  |  |  |  | Земли гослесфонда (кварталы №258,259 Суйстамского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  | 0,9 |
| 12 | №3 | В юго-западной части |  |  | 10:16:0060604 |  |  |  |  | Земли гослесфонда (кварталы №259,260,261285, Суйстамского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  | 119,21 |
|  | Итого по п. Суйстамо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,71 |
| п.Толвоярви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | №1 | В южной части |  |  | 10:16:0070302 |  |  |  |  | Земли сельхоз- назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  |  | 0,38 |
|  | Итого по п.Толвоярви: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| п.Вегарус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | №1 | В западной части |  |  | 10:16:0030202 |  |  |  |  | Земли сельхоз- назначения |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория сложившейся производственной застройки |  |  |  | 0,8 |
|  | Итого по п. Вегарус: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 га |
| ст.Суйстамо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | №1 | В западной части |  |  |  |  | 10:16:0060604 |  |  | Земли гослесфонда (квартал №285 Суйстамского лесничества) |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  | 50,4 |
|  | Итого по ст.Суйстамо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,4 |
| п.Леппясюрья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | №1 |  | В северо-западной части |  |  |  |  | 10:16:0060605 |  | Земли сельхоз- назначения |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  | 19,8 |
|  | Итого по п.Леппясюрья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 |
| п.Лоймола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | №1 |  |  | В северо-западной части |  |  |  |  | 10:16:0080302 |  | Земли гослесфонда (квартал №160 Лоймольского лесничества) |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |  |  | Территория проектируемой жилой, общественной, рекреационной застройки | 123,59 |
| Итого по населенным пунктам Лоймольского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,12 га |