20 июня 2017 года состоялось заседание Межведомственной комиссии, на которой присутствовали представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к новому отопительному сезону 2017-2018 гг. Суоярвского района:

По информации руководителя ООО «ТСО-Суоярви» ведутся работы по промывке и опрессовки котельных и тепловых сетей Суоярвского района. В период с 26 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. проведены  следующие мероприятия по подготовке к ОЗП на котельных г. Суоярви и Суоярвского района:

1. п. Лахколампи

1. Снятие старого насоса марки «К 80-50»

2. Установка нового насоса марки «К 65-50»

3. Замена подшипников на насосе № 2 Ø 309

4. Ревизия оборудования
2. п. Найстеньярви

1. Замена трубы Ø 76 мм 12 пм по ул. Мира д. 12

3. п. Поросозеро котельная «ПСХ»

1.  Промывка и опрессовка теплообменника ГВС № 1

2. Промывка и опрессовка теплообменника ГВС № 2

3. Очистка подпиточного бака 20 м3

4. Разборка мотор-редуктора ворошителя котла № 1.

5. Закрытие теплотрассы на ул. Антикайнена от ТК-20 до уТ-26 протяженностью 70 м

6. Промывка тепловой сети от котельной до УТ-11 313 пм.

7. Запитка теплотрассы микрорайона "ЛДК". Очистка лотка от грязи и демонтаж трубы на подаче ГВС Ø 57 протяженностью 27 метров от ТК-23 до ТК-24. Вывоз отходов лесопиления.

8. Промывка системы ГВС от микрор-на ЛДК

4. п. Поросозеро котельная «Больничная»

1. Очистка теплотрассы от деревьев

2. Подготовка и проведение г/и котельной «Больничная»

5. п. Тойвола

1. Ремонт входных ворот на котельной

II.  г. Суоярви

1. ВСЕ КОТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА:

- Очистка котлов, газоходов, боровов.

- Котельная «ЦРБ»

- Проведение промывки котлов и теплосети

- Проведение гидравлических испытаний котлов и теплосети

- Демонтаж и монтаж неисправного насоса

- Ревизия насосов. Установка насоса № 2 марка "К-90"

- Котельная «Химлесхоз»

- Проведение промывки котлов и теплосети

- Проведение гидравлических испытаний котлов и теплосети

- Обмуровка газоходов

- Изоляция теплотрассы по ул. Карьерной, д.6 и 6а, труба Ø 57 длина 15 м

- Тепловые сети от котельной «Питэр Пит»

- Выполняется промывка центральной магистральной сети

- Замена ж/б плит (3х80) покрытия теплотрассы возле дома №35 по ул. Ленина

- Для возможности отдельного перекрытия участка по ул. Ленина была выполнена переврезка участка трубопровода  Ø 159 мм длиной 4 пм

- Котельная «Сувилахти»

- Земельные работы. Замена обратного трубопровода Ø 100 длиной 10 м. от котельной в сторону ул. Тикиляйнена

- Котельная «Гагарина»

- Замена 2-х подшипников двигателя (309 и 310)

- Ревизия электродвигателя 15 КВт с заменой подшипников - 2 шт. Ø 309 мм

- Котельная «Модуль»

- Проведение промывки котлов и теплосети

- Проведение гидравлических испытаний котлов и теплосети

- Котельная «Стройуправление»

- Проведение промывки котлов и теплосети

- Проведение гидравлических испытаний котлов и теплосети

- Котельная «РУС»

- Проведение промывки котлов и теплосети

- Проведение гидравлических испытаний котлов и теплосети

- Замена 2-х подшипников насоса (307)

- Переборка электродвигателя 15 КВт с заменой подшипников - 2 шт. Ø 309 мм

- Замена задвижки Ду - 100 на котле № 1.

- Ревизия электродвигателя 15 КВт с заменой подшипников - 2 шт. Ø 309 мм

С 1 июля в п. Найстенъярви будет проводится подготовка котельных к новому отопительному сезону: ревизия оборудования, очистка котлов. Большие работу также будут проводиться в п. Леппясюрья по замене арматуры. В п. Лоймола полностью заменены задвижки. В. п. Райконкоски необходима замена около 30 п.м. теплотрассы. Также планируется замена насосов на котельной в п. Пийтсиеки. В п. Райконкоски  планируется переход бани на электроснабжение; закрытие котельной на ул. Гагарина в г. Суоярви;. Замена теплотрассы на ул. Кайманова в г. Суоярви.

Управляющей компанией ООО «Водоканал» согласованы графики промывки и опрессовки МКД в г. Суоярви. На сегодняшний день промыто и опрессовано 2 МКД. Паспорта готовности жилых домов заполняются. Существует протечка в п. Поросозеро, которую устраняют. В 2 домах в п. Леппясюрья слабый напор воды. Устранять данную проблему планируется на следующей недели. Ведутся работы по ремонту кровель в поселках района.

По информации начальника Суоярвского газового участка Сысака С.И. выполняются планы-графики по внутриквартирному газовому оборудованию МКД г. Суоярви. Запланировано: 361 квартира: проверено: 346 квартир. Появились перебои с газом, нет выездов по населенным пунктам, т.к. поставки газа осуществляются с г. Петрозаводска. С 1 апреля 2017 прошла реорганизация предприятия. На сегодняшний день очередь на газ составляет 138 человек. Среднее время ожидания 1 месяц.