Обстоятельства несчастных случаев с тяжелыми последствиями

на производстве, произошедших в 1 полугодии 2017 года, и расследованных по состоянию на 01.07.2017 года.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ:

| №п/п | Дата происшествия несч/сл. | Место происшествия. Вид деятельности, ОКВЭД | Профессия (должность) пострадавшего | # Обстоятельства и причины несчастного случая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.05.2017г. | г. Сортавала - ОКВЭД-16.10.1 - Деревообработка | Ф. Рабочий Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (КОС) | В конце рабочей смены произошло затупление пилы на одной из КОС, по предположению комиссии оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке (КОС) (далее – оператор) Ф. решил продолжить работу без замены режущего инструмента. Для снижения усилия в продвижении доски он снял защитные кожухи в нарушение инструкции по охране труда. Обрабатываемая доска застряла в КОС. В нарушение требований инструкции по охране труда Ф., не остановив станок и не оповестив непосредственного руководителя решил самостоятельно изъять застрявшую доску проталкивая ее ударами по вальцам станка. В результате доску выбросило назад и она ударила Ф. в живот. В результате удара Ф. получил травмы не совместимые с жизнью и умер в больнице, куда был доставлен на скорой. Вид происшествия: контактный удар движущимся предметом (доской). Причины, вызвавшие несчастный случай: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении порядка обучения работника, нарушение погибшим требований безопасности и порядка производства работ. |

ТЯЖЕЛЫЕ  НЕСЧАСТНЫЕ  СЛУЧАИ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ:

| №п/п | Дата происшествия. Несч/сл. | Место происшествия Вид деятельности ОКВЭД | Профессия (должность) пострадавшего | # Обстоятельства и причины несчастного случая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | # 5 |
| 1 | 10.02.2017г. | г. Кондопога ОКВЭД – 21.12. Целлюлозно-бумажная промышленность | Б. Рабочий Стропальщик | Б. в составе звена приступил к строповке еловых балансов для выгрузки их из сортиментовоза. После того, как он и его напарник надели стропы на гак крюковой подвески крана, Б. дал команду к подъему пачки. Его напараник произвел натяжку стропов. Б.увидел, что один из стропов зажал увязочную ленту (репер). Ударом ноги по лапке замкового механизма он отстегнул репер и в этот момент крюк, установленный на конце ленты ударил Б. в область правого глаза. В результате чего Б. получил травму глаза. Вид происшествия: контактный удар движущимся предметом (крюком увязочной ленты). Причины, вызвавшие несчастный случай: нарушении пострадавшим требований безопасности, а именно применение опасного приема, неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении должного контроля со стороны должностных лиц за состоянием условий труда на рабочих местах |
| 2 | 02.03.2017г. | г.Петрозаводск ОКВЭД – 84.24. Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | К. Работник по найму Контролер | Контроллер К. по заданию непосредственного руководителя пошел на обход территории, т.к. послышался лай служебной собаки и необходимо было проверить целостность периметра ограждения охраняемого объекта. К. спустился по лестнице. Он поскользнулся и упал на правую ногу. В результате падения получил закрытый перелом лодыжек голени правой ноги. Вид происшествия: Падение на скользкой поверхности одного уровня, покрытой снегом. Причины, вызвавшие несчастный случай: неудовлетворительное техническое состояние территории, неприменение пострадавшим СИЗ, ввиду невыдачи их работодателем, неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении должного контроля со стороны должностных лиц за состоянием условий труда на рабочих местах |
| 3 | 28.03.2017г. | г. Костомукша Добыча железных руд открытым способом ОКВЭД-13.10.2. | Ч. Рабочий Помощник машиниста тепловоза | Во время выполнения маневровых работ помощник машиниста Ч., находясь на специальной подножке вагона, решил переложить рацию из одной руки в другую, не удержался и упал с вагона на колею железнодорожного пути. В результате пострадавший получил сочетанную травму: перелом 3-го ребра, перелом оскольчатый тела лопатки без смещения., ушиб нежней доли легкого. Вид происшествия: Падение при разности уровней высот Причины, вызвавшие несчастный случай: неосторожность пострадавшего. |
| 4 | 28.03. 2017 г. | п. Чупа, Лоухский район Рыболовство ОКВЭД – 05.01.11 | А. Рабочий матрос | Случай произошел в Норвежских территориальных водах - информации по обстоятельствам и причинам - отсутствует. |
| 5 | 07.05. 2017г. | г. Петрозаводск ОКВЭД -41.20. Строительство жилых и нежилых зданий | Я. Рабочий, слесарь-ремонтник | 07.05.2017 года в 6 час. 10 мин. Я. был вызван в котельную, т.к. под звездочку (шестеренку) скребкового механизма транспортера попала коряга, создавшая угрозу нормальной работы оборудования. Оператор котельной, вызвавший Я. Заверила его, что транспортер остановлен и выключен. Для извлечения коряги Я. залез внутрь транспортера. Вместе с тем, транспортер оказался не выключен, и пришел в действие автоматически. В результате Я. затянуло в транспортер. Лом, которым он вытаскивал корягу заклинило в транспортере, в результате чего транспортер остановился, а Я. смог выбраться из транспортера самостоятельно, однако получил тяжелые травмы: отрыв тонкой кишки, разрыв брызжеек ободочной кишки, забрюшинную гематому, переломы предплечья. Вид происшествия: Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними). Причины, вызвавшие несчастный случай: нарушение технологического процесса. Недостатки в организации и проведении обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ. Нарушение работником требований охраны труда. |
| 6 | 03.06.2017г. | г. Сегежа ОКВЭД – 20.10.1 Обработка древесины и производство изделий из дерева | С. Рабочий Транспортировщик 4 разряда | При движении траверсной тележки от сушильной камеры №2 в сторону сушильной камеры №5 С. Почувствовал сильный удар колесных пар траверсной тележки о ж/д пути, пот которым она передвигается. От этого удара верхняя половина штабеля досок, нагруженных на траверсную тележку, «съехала» вперед по ходу движения тележки. С целью приведения штабеля досок в порядок и дальнейшей его обработки С. получил задание перекатить тележку сначала на улицу для перебора штабеля вилочным погрузчиком. На улице верхняя часть штабеля был снята с тележки, а нижняя часть подровнена вилочным погрузчиком. С. по заданию непосредственного руководителя повел тележку в остывочное помещение цеха. Проезжая через ворота остывочного С. цеха почувствовал сильный удар в бедро, т.к. одна из досок из нижней части штабеля зацепилась за технологическое ограждение и пробила кабину, травмировав С. В результате С. получил открытый перелом бедра. Вид происшествия: Контактный удар движущимся предметом. Причины, вызвавшие несчастный случай: Недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в необеспечении должного контроля со стороны работодателя за безопасностью производства работ. Конструктивные недостатки оборудования.. |