УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов

муниципального образования «Суоярвский район»

от ____________________ № __________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования 
«Суоярвский район» 
Республики Карелия

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования 
«Суоярвский район» 
Республики Карелия

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель                                         Н.К. Деянова

2019 год

Содержание

Общие положения	4

I. Основная часть	5

1.	Термины и определения										         5

2.	Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Суоярвского района											         5

3.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения					         6

- 1) Объекты теплоснабжения	6

- 2) Объекты водоснабжения	7

- 3) Объекты водоотведения	8

- 4) Объекты электроснабжения	10

- 5) Объекты газоснабжения	11

- 6) Автомобильные дороги	12

- 7) Объекты образования	14

- 8) Объекты здравоохранения	16

- 9) Объекты физической культуры и массового спорта	18

- 10) Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры	18

- 11) Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	21

- 12) Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания	22

- 13) Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	25

- 14) Объекты и места захоронения (погребения)	25

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	27

1	Краткая характеристика муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности												       27

2	Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования												       28

3	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования									       29

4	Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения											        31

- 1)	Объекты теплоснабжения	31

- 2)	Объекты водоснабжения	31

- 3)	Объекты водоотведения	31

- 4)	Объекты электроснабжения	31

- 5)	Объекты газоснабжения	32

- 6)	Автомобильные дороги	32

- 7)	Объекты образования	32

- 8)	Объекты здравоохранения	33

- 9)	Объекты физической культуры и массового спорта	33

- 10) Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры	33

- 11) Объекты для хранения транспортных средств	34

- 12) Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания	34

- 13) Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	34

- 14) Объекты и места захоронения (погребения)	34

5	Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования						        34

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	38

# Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия (далее - Суоярвский район) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, нормативными правовыми актами Суоярвского района, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанных в частях 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Суоярвского района (далее – нормативы) разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

3. Нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Суоярвского района; планов и программ комплексного социально-экономического развития Суоярвского района; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Суоярвского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Суоярвского района.

5. Нормативы включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанных в частях 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Суоярвского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Суоярвского района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

# I. Основная часть

## Термины и определения

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон о МСУ);

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия;

- Схема территориального планирования Муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия.

## Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Суоярвского района

Нормативы разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (включая людей с ограниченными возможностями здоровья) при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, а также определения новых требований и расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Нормативы направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Республики Карелия и Суоярвского района;

3) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

### Объекты теплоснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии при этажности здания, Вт/куб. м*С | Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, кв. м |  |  |  | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 50 |  |  |  | 0,579 |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 0,517 |  |  | 0,558 |  | - |  | - |  |
|  |  | 150 |  |  |  | 0,455 |  |  | 0,496 |  | 0,538 |  | - |  |
|  |  | 250 |  |  |  | 0,414 |  |  | 0,434 |  | 0,455 |  | 0,476 |  |
|  |  | 400 |  |  |  | 0,372 |  |  | 0,372 |  | 0,393 |  | 0,414 |  |
|  |  | 600 |  |  |  | 0,359 |  |  | 0,359 |  | 0,359 |  | 0,372 |  |
|  |  | 1000 и более |  |  |  | 0,336 |  |  | 0,336 |  | 0,336 |  | 0,336 |  |
|  |  | Для многоквартирных жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4, 5 | 6, 7 |  | 8, 9 |  | 10, 11 |  | 12 и выше |
|  |  | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 |  | 0,359 | 0,336 |  | 0,319 |  | 0,301 |  | 0,290 |
|  |  | Общественные, кроме перечисленных ниже | 0,487 | 0,440 | 0,417 |  | 0,371 | 0,359 |  | 0,342 |  | 0,324 |  | 0,311 |
|  |  | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 |  | 0,359 | 0,348 |  | 0,336 |  | 0,324 |  | 0,311 |
|  |  | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 |  | 0,232 | 0,232 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 |  | 0,313 | 0,278 |  | 0,255 |  | 0,232 |  | 0,232 |
|  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га | Тепловая производительность котельной, Гкал/ч (МВт) |  |  | Размеры земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | твердое топливо |  |  |  |  | прочее топливо |  |  |  |  |
|  |  | до 5 |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | от 5 до 10 (от 6 до 12) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | от 10 до 50 (от 12 до 58) |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | от 50 до 100 (от 58 до 116) |  |  | 3 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | от 100 до 200 (от 16 до 233) |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | от 200 до 400 (от 233 до 466) |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания 1. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению. Показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий следует принимать по данной таблице. 2. При промежуточных значениях отапливаемой площади малоэтажного жилого одноквартирного здания в интервале 50 – 1000 м значения нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объекты водоснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для сельских поселений |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Застройка многоквартирным и жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн |  | 125 |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением, с ваннами и местными водонагревателями |  | 160 |
|  |  |  | с централизованным горячим водоснабжением |  | 220 |
|  |  | Застройка индивидуальными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн |  | 160 |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением, с ваннами и местными водонагревателями |  | 230 |
|  |  |  | с централизованным горячим водоснабжением |  | 280 |
|  |  | Без централизованного водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 30 |
|  | Размеры земельных участков для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. |  | Размер земельного участка, га |  |
|  |  | до 0,8 |  | 1 |  |
|  |  | от 0,8 до 12 |  | 2 |  |
|  |  | от 12 до 32 |  | 3 |  |
|  |  | от 32 до 80 |  | 4 |  |
|  |  | от 80 до 125 |  | 6 |  |
|  |  | от 125 до 250 |  | 12 |  |
|  |  | от 250 до 400 |  | 18 |  |
|  |  | от 400 до 800 |  | 24 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |
| Примечания 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и технологическим данным. 2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |  |  |  |  |  |

### Объекты водоотведения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для сельских поселений |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Равно удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению |  |  |  |  |
|  | Ориентировочные размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |  |
|  |  |  | Очистных сооружений | Иловых площадок |  | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  | до 0,7 | 0,5 | 0,2 |  | - |
|  |  | от 0,7 до 17 | 4 | 3 |  | 3 |
|  |  | от 17 до 40 | 6 | 9 |  | 6 |
|  |  | от 40 до 130 | 12 | 25 |  | 20 |
|  |  | от 130 до 175 | 14 | 30 |  | 30 |
|  |  | от 175 до 280 | 18 | 55 |  | - |
|  |  | свыше 280 | следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Республики Карелия |  |  |  |
|  | Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий | Наименование объекта | Размер участка, м |  | Расстояние до жилых и общественных зданий, м |  |
|  |  | Очистные сооружения поверхностных сточных вод | В зависимости от производительности и типа сооружения |  | в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
|  |  | Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10x10 |  | 20 |  |
|  |  | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20x20 |  | не менее 15 (от оси коллекторов) |  |
|  | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации | В зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |

### Объекты электроснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность централизованным электроснабжением,% |  |  | 100 |
|  | Площадь земельных участков для размещения объектов электроснабжения, кв. м, не более | понизительные подстанции напряжением 35 кВ и менее |  | 5000 |
|  |  | переключательные пункты напряжением 35 кВ и менее |  |  |
|  |  | мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА |  | 50 |
|  |  | комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА |  |  |
|  |  | комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА |  | 80 |
|  |  | подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА |  | 150 |
|  |  | распределительные пункты наружной установки |  | 250 |
|  |  | распределительные пункты закрытого типа |  | 200 |
|  |  | секционирующие пункты |  | 80 |
|  | Ширина полос земель для электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно, м | одноцепные и двухцепные линии напряжением | 20 кВ | 8 |
|  |  |  | 35 кВ | 11 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
|  |  | Для сельских поселений |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | *Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/чел. в год | Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами |  | 950 |
|  |  | Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 1350 |
|  | *Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч | Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами |  | 4100 |
|  |  | Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| *Укрупненные показатели. Примечания 1. Значения удельных электрических нагрузок и часов использования максимума электрической нагрузки приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 2. При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 3. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей. 6. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330. |  |  |  |  |

### Объекты газоснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района и сельских поселений |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % | 100 |  |  |
|  | Удельный расход природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. | в месяц |  | 12,79 |
|  |  | в год |  | 153,48 |
|  | Площадь земельных участков для размещения объектов газоснабжения | газонаполнительные пункты и промежуточные склады баллонов, га |  | 0,6 |
|  |  | газонаполнительные станции в зависимости от производительности, га | 10 т/год | 6 |
|  |  |  | 20 т/год | 7 |
|  |  |  | 40 т/год | 8 |
|  |  | пункты редуцирования газа, кв. м |  | от 4 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания Ширина полос земель для магистральных подземных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры указанных трубопроводов согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» |  |  |  |  |

### Автомобильные дороги

Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов (автомобильные дороги систем расселения)

| Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, ед. |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наибольшая ширина земляного полотна, м |  |
|  | Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скоростного движения | 150 | 3,75 | 4-8 |  | 1000 | 30 | 65 |  |
|  | основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 120 | 3,75 | 4-6 |  | 600 | 50 | 50 |  |
|  | основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 100 | 3,75 | 2-4 |  | 400 | 60 | 40 |  |
|  | Дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузового движения | 70 | 4,0 | 2 |  | 250 | 70 | 20 |  |
|  | парковые | 50 | 3,0 | 2 |  | 175 | 80 | 15 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не более, м |  |  |  | от объектов массового посещения |  |  |  | 2500 |
|  |  |  |  |  | от зон массового отдыха и спорта |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  | от жилых домов |  |  |  | 1500 |
| Примечания 1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона. 2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов. 3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Улицы и дороги в населенных пунктах

| Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улицы и дороги в сельских населенных пунктах | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м |  | Наибольший продольный уклон, %0 | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |  |
|  | Основные улицы | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 |  | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |  |
|  | Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 |  | 80 | 600 | 250 | 1,5 |  |
|  | Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 |  | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |  |
|  | Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 |  | 80 | 600 | 200 | - |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не более, м |  |  |  |  | от объектов массового посещения |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  | от зон массового отдыха и спорта |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | в районах индивидуальной усадебной застройки |  |  |  |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  | от прочих объектов |  |  |  |  | 500 |
| Примечания 1. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. 2. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объекты образования

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | *удельная на 1 тыс. чел. общей численности населения вместимость, место | 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | минимальная удельная на 1 место площадь групповой площадки для детей ясельного возраста, кв. м | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - | вместимость, место |  |  |  |  |  | площадь |
|  | минимальная удельная на 1 место площадь территории для размещения объекта в зависимости от его вместимости, кв. м | до 100 |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | свыше 100 |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | свыше 500 (в комплексе организаций) |  |  |  |  |  | 33 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания населения, м | сельские населенные пункты |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | г. Суоярви при малоэтажной застройке |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Суоярви при средне- и многоэтажной застройке |  |  |  |  | 300 |  |
| Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 чел. следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 15% - в условиях реконструкции; на 10% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | охват детей общим образованием, % | в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием (I - IX классы) |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием (X - XI классы) |  |  |  |  | 90 |  |
|  | удельная на 1 тыс. чел. общей численности населения вместимость объектов общего образования, место | начальное и основное |  |  |  |  | 99 |  |
|  |  | среднее |  |  |  |  | 46 |  |
|  | Доля обучающихся в 1 смену от общего количества школьников, % |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | - | вместимость, место | площадь |  |  | вместимость, место | площадь |  |
|  | минимальная удельная на 1 место площадь территории для размещения объекта в зависимости от его вместимости, кв. м | от 40 до 400 | 50 |  |  | от 800 до 1100 | 33 |  |
|  |  | от 400 до 500 | 60 |  |  | от 1100 до 1500 | 21 |  |
|  |  | от 500 до 600 | 50 |  |  | от 1500 до 2000 | 17 |  |
|  |  | от 600 до 800 | 40 |  |  | от 2000 | 16 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | пешеходная доступность, м | жилая застройка г. Суоярви |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | зона застройки многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными многоквартирными, блокированными жилыми домами сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зона застройки индивидуальными жилыми домами сельского населенного пункта |  | для учащихся 1 ступени обучения |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | для учащихся 2 - 3 ступени обучения |  |  | 750 |  |
|  | транспортная доступность (в одну сторону), мин | для учащихся 1 ступени обучения |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | для учащихся 2 - 3 ступени обучения |  | г. Суоярви |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | сельский населенный пункт |  |  | 30 |  |
| Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого уровня транспортной доступности, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции. 3. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | охват детей дополнительным образованием по видам объектов, % от учащихся общеобразовательных организаций | дворец (дом) творчества школьников |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  | станция юных техников |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  |  | станция юных натуралистов |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  | станция юных туристов |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  | детско-юношеская спортивная школа |  |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  | детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа |  |  |  |  |  | 2,7 |
|  | размер земельного участка для размещения объекта | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | пешеходная доступность, м | зона застройки многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными многоквартирными, блокированными жилыми домами |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | зона застройки индивидуальными жилыми домами сельского населенного пункта |  |  | для учащихся 1 ступени обучения |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  | для учащихся 2 - 3 ступени обучения |  |  | 700 |
|  | транспортная доступность (в одну сторону), мин | зона застройки многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными многоквартирными, блокированными жилыми домами |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |  |  | 15 |

### Объекты здравоохранения

| Тип расчетного показателя |  | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для муниципального района |  |  |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Уровень обеспеченности на 1000 чел., койка | 13,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | *Размер земельного участка в зависимости от вместимости стационара, кв. м/койку | Вместимость, коек | Площадь |  | Вместимость, коек | Площадь |  |
|  |  |  | 50 - 100 | 300 |  | 500 - 600 | 100 |  |
|  |  |  | 150 - 300 | 200 - 150 |  | 600 - 800 | 100 - 80 |  |
|  |  |  | 300 - 400 | 150 |  | 800 - 1000 | 80 - 60 |  |
|  |  |  | 400 - 500 | 150 - 100 |  | св. 1000 | 60 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | г. Суоярви |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  | сельский населенный пункт |  |  | 30 |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Уровень обеспеченности на 1000 чел., посещений в смену | 18,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Радиус обслуживания, м | г. Суоярви |  |  | 200 |  |  |
|  |  | Транспортная доступность, мин | сельский населенный пункт |  |  | 30 |  |  |
| Станции (подстанции), выдвижные пункты скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня мощности объекта |  | Уровень обеспеченности на 1000 чел., автомобиль |  | станция (подстанция) |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | выдвижной пункт |  |  | 0,2 |
|  | Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  | Размер земельного участка |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  | Транспортная доступность, мин |  | станция (подстанция) |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | выдвижной пункт |  |  | 30 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года), раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Уровень обеспеченности на 1 ребенка до года | молочные кухни |  | 4 порции в сутки |  |  |  |
|  |  |  | раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  | 0,3 кв. м |
|  |  | Размер земельного участка | молочные кухни |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |  |
|  |  |  | раздаточные пункты молочных кухонь |  | встроенные |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Радиус обслуживания раздаточных пунктов молочных кухонь, м | г. Суоярви при малоэтажной застройке |  |  |  |  | 800 м |
|  |  |  | г. Суоярви при средне- и многоэтажной застройке |  |  |  |  | 500 м |
| *На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. Примечание Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объекты физической культуры и массового спорта

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь на 1000 чел., кв. м | плоскостные сооружения | 1950 (крытые – 30 %, открытые – 70 %) |
|  |  | *пол физкультурно-спортивных залов | 350 |
|  |  | *зеркало воды плавательных бассейнов | 75 |
|  | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | плоскостные сооружения | 2000 |
|  |  | плавательные бассейны |  |
|  | Радиус обслуживания, м | физкультурно-спортивные залы | 1500 |
| *Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |  |

### Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района и поселений |  |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | межпоселенческая библиотека | г. Суоярви | 1 |
|  |  | детская библиотека |  |  |
|  |  | общедоступная библиотека с детским отделением |  |  |
|  |  |  | административный центр поселения |  |
|  |  | точка доступа к полнотектстовым информационным ресурсам |  |  |
|  |  | филиал общедоступной библиотеки с детским отделением | населенный пункт сельского поселения (исходя из обеспечения транспортной доступности) | 1 на 1 тыс. чел. |
|  | Количество единиц хранения на 1 тыс. жителей | межпоселенческая библиотека и детская библиотека | г. Суоярви | 4 |
|  |  |  | Муниципальный район | 0,14 |
|  |  | общедоступная библиотека с детским отделением (включая филиалы) | Вешкельское поселение | 7,5 |
|  |  |  | Лоймольское поселение | 6 |
|  |  |  | Наяйстенъярвское поселение | 5 |
|  |  |  | Поросозёррвское поселение | 5 |
|  | Площадь земельного участка, кв. м/1 тыс. ед. хранения | межпоселенческая библиотека |  | 27 |
|  |  | детская библиотека |  | 36 |
|  |  | юношеская библиотека |  | 38 |
|  |  | общедоступная библиотека с детским отделением (либо филиал) |  | По заданию на проектирование |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | межпоселенческая библиотека |  | 30 |
|  |  | детская библиотека |  |  |
|  |  | юношеская библиотека |  |  |
|  |  | общедоступная библиотека с детским отделением (либо филиал) |  |  |
|  |  | точка доступа к полнотектстовым информационным ресурсам |  |  |
|  | Пешеходная доступность, м | межпоселенческая библиотека |  | 2000 |
|  |  | детская библиотека |  |  |
|  |  | юношеская библиотека |  |  |
|  | Пешеходная доступность, мин. | общедоступная библиотека с детским отделением (либо филиал) |  | 15 |
|  |  | точка доступа к полнотектстовым информационным ресурсам |  |  |
| Музеи |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | тематический музей | г. Суоярви | 1 |
|  |  | краеведческий музей |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | тематический музей (для всего населения) |  | 60 |
|  |  | краеведческий музей (для населения городского поселения) |  | 30 |
| Концертные организации |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | концертный творческий коллектив | г. Суоярви | 1 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | для населения городского поселения |  | 30 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | центр культурного развития | г. Суоярви | 1 |
|  |  | передвижной многофункциональный культурный центр |  |  |
|  |  | дом культуры | административный центр поселения |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | учреждение клубного типа |  | 30 |
| Кинотеатры (кинозалы) |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | кинозал | г. Суоярви | 1 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | кинозал |  | 30 |
| Примечания 1. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов. К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся: - фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом; - фонды Президентской библиотеки. 2. Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона. 3. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п. |  |  |  |  |

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для сельских поселений |  |
| Стоянки и парковки для хранения автотранспортных средств в зонах многоквартирной жилой застройки |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Число машино-мест для хранения легковых автомобилей в зонах многоквартирной жилой застройки на 1 квартиру в зависимости от типа жилого дома по уровню комфорта, ед. | *Бизнес-класс | 2,0 |
|  |  | *Эконом-класс | 1,2 |
|  |  | Муниципальный | 1,0 |
|  |  | Специализированный | 0,7 |
|  |  | г. Суоярви при малоэтажной застройке | 800 |
|  |  | г. Суоярви при средне- и многоэтажной застройке | 500 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность стоянок для хранения легковых автомобилей населения, м | районы нового строительство | 800 |
|  |  | районы реконструкции | 1000 |
|  | Расстояние пешеходного подхода к стоянкам для временного хранения автотранспортных средств, м | от входов в жилые дома | 100 |
| * В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения легковых автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета 1,0 машино-место на 1 квартиру. Примечание 1. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5; - мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28; - мопеды и велосипеды – 0,1. 2. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрарайонами. 3. Для индивидуальной жилой застройки размещение мест для хранения легковых автомобилей обеспечивается в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома. 4. Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности – 50 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование. |  |  |  |
| Приобъектные стоянки для временного хранения автотранспортных средств |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на приобъектных стоянках для временного хранения автотранспортных средств | Принимать по таблице 1.3.1 Приложения 1 РНГП Республики Карелия |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние пешеходного подхода к приобъектным стоянкам для временного хранения автотранспортных средств, м | от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
|  |  | от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  |  | от входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
| Примечание 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. .2 Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов речных портов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 3. Расположение мест для парковки личного транспорта инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей». |  |  |  |

### Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района и поселений |  |  |  |  |
| Магазины, торговые центры |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Торговая площадь магазинов на 1000 чел, кв. м | г. Суоярви | всего |  |  | 280 |
|  |  |  | в районе (микрорайоне) жилой застройки |  |  | 100 |
|  |  | сельский населенный пункт | всего |  |  | 300 |
|  | *в том числе, магазинов продовольственных товаров | г. Суоярви | всего |  |  | 100 |
|  |  |  | в районе (микрорайоне) жилой застройки |  |  | 70 |
|  |  | сельский населенный пункт | всего |  |  | 100 |
|  | в том числе, магазинов непродовольственных товаров | г. Суоярви | всего |  |  | 180 |
|  |  |  | в районе (микрорайоне) жилой застройки |  |  | 30 |
|  |  | сельский населенный пункт | всего |  |  | 200 |
|  | Площадь земельного участка магазина на 100 кв. м торговой площади, га | г. Суоярви сельский населенный пункт | Торговая площадь, кв. м |  | Удельная площадь земельного участка, га |  |
|  |  |  | до 250 |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 250 - 650 |  | 0,06 - 0,04 |  |
|  |  |  | 650 - 1500 |  | 0,06 - 0,04 |  |
|  |  |  | 1500 - 3500 |  | 0,04 - 0,02 |  |
|  |  |  | св. 3500 |  | 0,02 |  |
|  | Площадь земельного участка торгового центра, га | г. Суоярви | Число обслуживаемого населения, тыс. чел. |  | Площадь земельного участка объекта, га |  |
|  |  |  | 4 - 6 |  | 0,4 - 0,6 |  |
|  |  |  | 6 - 10 |  | 0,6 - 0,8 |  |
|  |  |  | 10 - 15 |  | 0,8 - 1,1 |  |
|  |  |  | 15 - 20 |  | 1,1 - 1,3 |  |
|  |  | сельский населенный пункт | до 1 |  | 0,1 - 0,2 |  |
|  |  |  | 1 - 3 |  | 0,2 - 0,4 |  |
|  |  |  | 3 - 4 |  | 0,4 – 0,6 |  |
|  |  |  | 4 - 6 |  | 0,6 - 1,0 |  |
|  |  |  | 6 - 10 |  | 1,0 - 1,2 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | сельский населенный пункт | 2000 |  |  |  |
|  |  | г. Суоярви при малоэтажной застройке | 800 |  |  |  |
|  |  | г. Суоярви при средне- и многоэтажной застройке | 500 |  |  |  |
|  | Транспортная доступность торгового центра, м | Не нормируется |  |  |  |  |
| Рыночные комплексы |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Торговая площадь на 1000 чел, кв. м | административный центр поселения | 24 |  |  |  |
|  | Площадь земельного участка магазина на 1 кв. м торговой площади, кв. м |  | Торговая площадь, кв. м |  | Удельная площадь земельного участка, кв. м |  |
|  |  |  | до 600 |  | 14 |  |
|  |  |  | св. 3000 |  | 7 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество посадочных мест на 1000 чел, кв. м | г. Суоярви | всего |  |  | 40 |
|  |  |  | В районе (микрорайоне) жилой застройки |  |  | 10 |
|  |  | сельский населенный пункт | всего |  |  | 40 |
|  | Площадь земельного участка на 100 посадочных мест, га | г. Суоярви сельский населенный пункт | Число мест, ед. | Удельная площадь земельного участка, га |  |  |
|  |  |  | до 50 | 0,25 - 0,2 |  |  |
|  |  |  | 50 - 150 | 0,2 - 0,15 |  |  |
|  |  |  | св. 150 | 0,1 |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | сельский населенный пункт |  |  |  | 2000 |
|  |  | г. Суоярви при малоэтажной застройке |  |  |  | 800 |
|  |  | г. Суоярви при средне- и многоэтажной застройке |  |  |  | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество рабочих мест на 1000 чел, ед. | г. Суоярви | всего |  |  | 9 |
|  |  |  | В районе (микрорайоне) жилой застройки |  |  | 2 |
|  |  | сельский населенный пункт | всего |  |  | 7 |
|  | Площадь земельного участка предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест, га | г. Суоярви сельский населенный пункт | Число мест, ед. | Удельная площадь земельного участка, га |  |  |
|  |  |  | 10 - 50 | 0,1 - 0,2 |  |  |
|  |  |  | 50 - 150 | 0,05 - 0,08 |  |  |
|  |  |  | св. 150 | 0,03 - 0,04 |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | сельский населенный пункт |  |  |  | 2000 |
|  |  | г. Суоярви при малоэтажной застройке |  |  |  | 800 |
|  |  | г. Суоярви при средне- и многоэтажной застройке |  |  |  | 500 |
| * В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 чел. |  |  |  |  |  |  |

### Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района и сельских поселений |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы накопления коммунальных отходов на 1 чел. в год | жидкие, л | из выгребов (при отсутствии канализации) |  | 2200 - 3850 |
|  |  | твердые от жилых зданий, кг | общее количество (с учетом общественных зданий) |  | 308 - 330 |
|  |  |  | от жилой застройки, оборудованной водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  | 209 - 248 |
|  |  |  | от прочей жилой застройки |  | 330 - 495 |
|  |  | смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков, кг |  |  | 5,5 - 16,5 |
|  | Площадь земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, га | Предприятие по промышленной переработке коммунальных отходов в зависимости от мощности (удельная площадь на 1 тыс. т перерабатываемых отходов в год) |  | до 100 тыс. т в год | 0,05 |
|  |  |  |  | 100 и более тыс. т в год | 0,04 |
|  |  | участки компостирования отходов |  |  | 0,5 - 1,0 |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  |  | 0,02 - 0,05 |
|  |  | поля ассенизации |  |  | 2,0 - 4,0 |
|  |  | сливные станции |  |  | 0,2 |
|  |  | мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04 |
|  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |
|  |  | площади участка для складирования снега |  |  | 0,5 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Минимально допустимое расстояние от скотомогильников (биотермических ям), с учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны, до: | жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов), м |  |  | 1000 |
|  |  | скотопрогонов и пастбищ, м |  |  | 200 |
|  |  | автомобильных, железных дорог, м |  |  | 300 |

### Объекты и места захоронения (погребения)

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района и сельских поселений |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь земельного участка кладбища на 1000 чел., га | *кладбище традиционного захоронения | 0,24 |
|  |  | кладбище урновых захоронений после кремации | 0,02 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| *Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. |  |  |  |

# II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

## Краткая характеристика муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности

Общие сведения о муниципальном образовании приведены в нижеследующей Таблице.

Общие сведения о муниципальном образовании

| Наименование | Муниципальное образование «Суоярвский район» Республики Карелия | Закон Республики Карелия от 01.12.2004 № 825-ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия» Устав Муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Республики Карелия – муниципальный район |  |
| Административный центр муниципального образования | г. Суоярви |  |
| Краткие наименования | МО «Суоярвский район» |  |
| Численность населения на 01.01.2018 г., чел. | 15867 (8920 - городское население 6947 - сельское население) | Паспорт муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2019) |
| Площадь территории муниципального образования, га | 1371372 |  |

В состав территории муниципального образования Суоярвский район входят территории 1-го городского и 4-х сельских поселений. Общие сведения о поселениях и входящих в их состав населенных пунктах приведены в нижеследующей Таблице.

Сведения о поселениях и населенных пунктах

| Муниципальное образование/Населенный пункт | Статус | Численность населения, чел. | Площадь территории, га | Группа населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение |  | 8920 | 118100 |  |
| Суоярвское |  | 8920 | 118100 |  |
| Суоярви | город, АЦР, АЦП | 8920 |  | Малый городской |
| Сельские поселения |  | 6947 | 1253272 |  |
| Вешкельское |  | 478 | 64618 |  |
| Вешкелица | село, АЦП | 446 |  | Средний |
| Игнойла | посёлок | 3 |  | Малый 2 |
| Хаутаваара | деревня | 27 |  |  |
| Арькойла |  | 1 |  |  |
| Хюрсюля |  | 1 |  |  |
| Лоймольское |  | 1867 | 459308 |  |
| Лоймола | поселок, АЦП | 501 |  | Средний |
| Суйстамо | поселок | 63 |  |  |
| Пийтсиёки |  | 484 |  | Средний |
| Леппясюрья |  | 273 |  |  |
| Соанлахти |  | 23 |  | Малый 2 |
| Райконкоски |  | 444 |  | Средний |
| Вегарус |  | 55 |  | Малый 1 |
| Толвоярви |  | 0 |  | Малый 2 |
| Кясняселькя | деревня | 6 |  |  |
| Леппясюрья | станция | 14 |  |  |
| Суйстамо |  | 4 |  |  |
| Наяйстенъярвское |  | 2188 | 235800 |  |
| Найстеъярви | поселок, АЦП | 980 |  | Средний |
| Лахколампи | поселок | 704 |  |  |
| Тойвола |  | 216 |  |  |
| Суоёки |  | 223 |  |  |
| Турханваара |  | 19 |  | Малый 2 |
| Леппяниэми |  | 46 |  |  |
| Поросозерское |  | 2414 | 493546 |  |
| Поросозеро | поселок, АЦП | 2283 |  | Большой |
| Гумарино | поселок | 129 |  | Малый 1 |
| Костомукса |  | 2 |  | Малый 2 |
| Совдозеро | деревня | 0 |  |  |

АЦР - административный центр района.

АЦП - административный центр поселения.

г. Суоярви - городской населенный пункт. Прочие населенные пункты – сельские.

Статус согласно Закону Республики Карелия от 01.12.2004 № 825-ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия»».

Численность населения на 01.01.2018 г.:

- поселения, г. Суоярви – фактические данные согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2019);

- населенные пункты сельских поселений – оценка по данным Паспорта муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2019) и Регламентных таблиц «Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов по состоянию на 1 января 2013 г. (Росстат, 2013).

Площадь территории согласно Паспорту муниципального образования за 2017 г., (Росстат, 2019);

Группа населенных пунктов согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: Малый городской – до 10,0 тыс. чел.; Малый 2 – до 0,05 тыс. чел.; Малый 1 – св. 0,05 до 0,2 тыс. чел.; Средний – св. 0,2 до 1,0 тыс. чел.; Большой – св. 1,0 до 3,0 тыс. чел.

## Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования

Характеристики демографического состава населения на территории муниципального образования приведены в нижеследующей Таблице.

Демографический состав населения

| Категория населения | Суоярвский район | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население | 15867 | 8920 | 6947 |
| Женщины | 8655 | 4913 | 3742 |
| Мужчины | 7212 | 4007 | 3205 |
| Население в возрасте от 0 до 15 лет, всего | 3113 | 1860 | 1253 |
| Женщины | 1549 | 930 | 619 |
| Мужчины | 1564 | 930 | 634 |
| Население в возрасте от 15 лет до указанного, всего | 9205 | 5388 | 3817 |
| Женщины (до 59 лет) | 4354 | 2688 | 1666 |
| Мужчины (до 64 лет) | 4851 | 2700 | 2151 |
| Население в возрасте от указанного и выше, всего | 3549 | 1672 | 1877 |
| Женщины (от 60 лет) | 2752 | 1295 | 1457 |
| Мужчины (от 65 лет) | 797 | 377 | 420 |

Численность и демографический состав населения согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2019).

Общий коэффициент рождаемости и Общий коэффициент смертности на 01.01.2018 г. согласно Паспорту муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2019) – 8,7 и 16,7 промилле, соответственно.

Схемой территориального планирования муниципального образования прогнозировалась численность населения муниципального района на 2030 гг., тыс. чел – 21,8 (Городского населения - 11,5. Сельского населения – 10.3).

Фактически сокращение численности населения с 2012 г. по 2018 г. составило 2,35 тыс. чел. (ок. 400 чел. в год), что не позволяет говорить о росте численности населения.

Характеристики плотности населения на территории муниципального образования, городского и сельских поселений по данным Паспорта муниципального образования за 2017, 2018 гг., (Росстат, 2019), документов территориального планирования района и поселений приведены в нижеследующей Таблице.

Плотность населения

| Наименование | Суоярвский район | Городское поселение | Сельские поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 15867 | 8920 | 6947 |
| Площадь территории, тыс. га | 1371,4 | 118,1 | 1253,3 |
| Плотность населения, чел. на га | 0,012 | 0,076 | 0,006 |
| *Площадь территории, населенных пунктов, тыс. га | 3,67 | - | - |
| Плотность населения на территории, населенных пунктов, чел. на га | 4,32 | - | - |

*Согласно Схеме территориального планирования Суоярвского района.

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых приведен в нижеследующей Таблице.

Перечень действующих муниципальных программ Суоярвского района
в сфере социально-экономического развития

| *Муниципальная программа Суоярвского района | Постановление Администрации Суоярвского района от |
| --- | --- |
| Муниципальная комплексная программа «Молодежь Суоярвского района на 2016-2020 годы» | 29.06.2015 № 475 |
| Муниципальная комплексная программа «Развитие физической культуры и спорта в «Суоярвском районе» на 2016-2020 гг.» | 29.06.2015 № 474 |
| Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2017-2020 годы | 05.07.2017 № 307 |
| Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Суоярвского района на 2018-2023 годы» | 30.03.2018 № 215 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе на 2018-2020 г.г.» | 15.03.2017 № 139 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Суоярвского района на 2018-2020 г.г.» | 15.03.2017 № 140 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 30.03.2018 № 217а |
| Муниципальная комплексная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | 24.11.2015 № 745 |

*Приведены программы, положения которых могут оказать влияние на расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Суоярвского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Суоярвского района.

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей Таблице.

*Перечень документов территориального планирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 №2325-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 №166-р |
| Схема территориального планирования Республики Карелия (СТП Республики Карелия) | Постановление Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-п |
| Схема территориального планирования муниципального образования «Суоярвский муниципальный район» Республики Карелия | Решение Совета муниципального образования «Суоярвский район» от 04.04.2012 № 246 |

*Дополнительно на территории поселений распространяется действие Генеральных планов Поселений.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей Таблице.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия (РНГП Республики Карелия) | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25.04.2016 № 111 |

## Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

### Объекты теплоснабжения

Согласно пункту 4 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района, относится организация в границах сельских поселений теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий принята по таблицам 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах приняты по таблице 12.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты водоснабжения

Согласно пункту 4 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района, относится организация водоснабжения населения в границах сельских поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды приняты согласно пункту 12.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты водоотведения

Согласно пункту 4 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района, относится организация водоотведения населения в границах сельских поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению.

Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений приняты по таблице 12.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты электроснабжения

Согласно пункту 4 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района электроснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также согласно пункту 4 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация электроснабжения населения в границах сельских поселений.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно пунктам 1.2.1, 1.4.1 РНГП Республики Карелия и Приложению Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты газоснабжения

Согласно пункту 4 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также согласно пункту 4 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района, относится организация газоснабжения населения в границах сельских поселений.

Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения принят согласно пункту 1.4.1 РНГП Республики Карелия.

Удельный расход природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд принят согласно пункту 1.2.1 РНГП Республики Карелия.

Размеры земельных участков для размещения объектов газоснабжения приняты согласно пункту 1.4.1 РНГП Республики Карелия и пунктам 12.28 - 12.30 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Автомобильные дороги

Согласно пункту 5 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также согласно пункту 5 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.

Расчетные показатели автомобильных дорог вне границ населенных пунктов приняты согласно Приложению Е СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные показатели автомобильных дорог и улиц в населенных пунктах приняты по таблицам 11.3, 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта принята согласно пункту 1.2.2, пункту 1.4.2 РНГП Республики Карелия и пункту 11.24 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты образования

Согласно пункту 11 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Расчетные показатели минимально допустимой удельной вместимости образовательных организаций приняты согласно пункту 1.2.1 РНГП Республики Карелия.

Размеры земельных участков для размещения образовательных организаций приняты согласно пункту 1.2.1 РНГП Республики Карелия и Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Радиус обслуживания населения дошкольными образовательными организациями принят по таблице 10.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательными организациями приняты согласно пункту 1.2.2 РНГП Республики Карелия и по таблицам 10.1, 10.2 и 10.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты здравоохранения

Согласно пункту 12 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Расчетные показатели обеспеченности и территориальной доступности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, и размеры их земельных участков приняты согласно пунктам 1.1.1 и 1.1.2 РНГП Республики Карелия.

Расчетные показатели обеспеченности и территориальной доступности станций (подстанций), выдвижных пунктов скорой медицинской помощи и молочных кухонь (раздаточных пунктов молочных кухонь) приняты согласно пункту по таблице 10.1 и согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно пункту 26 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

Показатели обеспеченности и территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта и размеры их приняты согласно пунктам 1.2.1 и 1.2.2 РНГП Республики Карелия.

### Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры

Согласно пункту 19 и 19.1 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относятся организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, а также создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также согласно пункту 11 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений.

Показатели обеспеченности объектами библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры, а также территориальной доступности таких объектов приняты согласно пунктам 1.2.1, 1.2.2 РНГП Республики Карелия и Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948).

### Объекты для хранения транспортных средств

Согласно пункту 5 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в сельских поселениях.

Показатели обеспеченности с Объекты для хранения транспортных средств, а также территориальной доступности таких объектов приняты согласно Приложению 1 РНГП Республики Карелия и пунктами 11.31 - 11.36 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Согласно пункту 18 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах муниципального района создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Показатели обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также площади земельных участков таких объектов приняты согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания приняты по таблице 10.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Согласно пункту 14 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района, а также согласно пункту 18 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях.

Показатели обеспеченности объектами утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, а также их территориальной доступности приняты согласно пунктам 1.2.1, 1.2.2 РНГП Республики Карелия.

### Объекты и места захоронения (погребения)

Согласно пункту 17 части 1 статьи 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района относится содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг, а также согласно пункту 22 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях.

Показатели обеспеченности кладбищами приняты согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

## Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативные правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8.06.2016 № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»

Приказ Министерства труда Российской Федерации от 5.05.2016 № 219 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн)

Нормативные правовые акты Республики Карелия

Закон Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия»

Закон Республики Карелия от 06.06.2005 № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия»

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-89* «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция»

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Строительные нормы (СН)

СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,38 - 750 кВ»

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

Руководящие документы (РД)

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

# III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования

Действие нормативов распространяется на всю территорию Суоярвского района, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Суоярвского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Суоярвского района.

Состав нормативов установлен согласно пункту 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации статьям 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 181 Закона Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», Уставу Муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Суоярвского района для населения Суоярвского района, установленные нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Суоярвского района для населения Суоярвского района, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Суоярвского района, установленные нормативами, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Суоярвского района для населения Суоярвского района, установленных региональным нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Суоярвского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Суоярвского района, установленные в нормативах, применяются при подготовке Схемы территориального планирования Суоярвского района, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в его состав поселений, документации по планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Суоярвского района и входящих в его состав поселений законодательства о градостроительной деятельности.

В процессе подготовки Схемы территориального планирования Суоярвского района, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в его состав поселений, необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения Суоярвского района и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов, расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения объектов местного значения Суоярвского района, а также расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Суоярвского района, и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Суоярвского района следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения Суоярвского района, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Суоярвского района, и расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность такой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах такой территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения Суоярвского района, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в нормативах, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Суоярвского района в Схеме территориального планирования Суоярвского района, Генеральных планах входящих в его состав поселений (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения Суоярвского района и параметров соответствующих земельных участков в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Суоярвского района в целях подготовки Схемы территориального планирования Суоярвского района, Генеральных планов входящих в его состав поселений, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Республики Карелия, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке нормативов и на которые дается ссылка в нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.