УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов

муниципального образования «Суоярвский район»

от ____________________ № __________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования

«Лоймольское сельское поселение»
Суоярвского района Республики Карелия

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования

«Лоймольское сельское поселение»
Суоярвского района Республики Карелия

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель                                                                    Н.К. Деянова

2019 год

Содержание

Общие положения	4

I. Основная часть	5

1.	Термины и определения	5

2.	Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Лоймольского СП	5

3.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	6

1)	Объекты теплоснабжения	6

2)	Объекты водоснабжения	7

3)	Объекты водоотведения	8

4)	Объекты электроснабжения	10

5)	Объекты газоснабжения	10

6)	Автомобильные дороги	11

7)	Объекты благоустройства территории	12

8)	Объекты физической культуры и массового спорта	14

9)	Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания	14

10)	Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры	15

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	16

1	Краткая характеристика муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности	16

2	Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования	17

3	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	18

4	Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения	19

1)	Объекты теплоснабжения	19

2)	Объекты водоснабжения	19

3)	Объекты водоотведения	19

4)	Объекты электроснабжения	19

5)	Объекты газоснабжения	19

6)	Автомобильные дороги	20

7)	Объекты благоустройства территории	20

8)	Объекты физической культуры и массового спорта	20

9)	Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания	21

10)	Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры	21

5	Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования	21

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	24

# Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Лоймольское сельское поселение» (далее - Лоймольское СП) муниципального образования «Суоярвский район» (далее - Суоярвского района) Республики Карелия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, нормативными правовыми актами Лоймольского СП и Суоярвского района, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Лоймольского сельского поселения муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия (далее – нормативы) разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

3. Нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Лоймольского СП; планов и программ комплексного социально-экономического развития Лоймольского СП; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Нормативы включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения Лоймольского СП и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Лоймольского СП);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

# I. Основная часть

## Термины и определения

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон о МСУ);

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия;

- Генеральный план Лоймольского СП;

- Правили землепользования и застройки Лоймольского СП.

## Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Лоймольского СП

Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Республики Карелия, Суоярвского района и Лоймольского СП, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Республики Карелия, Суоярвского района и Лоймольского СП.

Нормативы направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Республики Карелия, Суоярвского района и Лоймольского СП;

3) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

### Объекты теплоснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии при этажности здания, Вт/куб. м*С | Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, кв. м |  |  |  | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 50 |  |  |  | 0,579 |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 0,517 |  |  | 0,558 |  | - |  | - |  |
|  |  | 150 |  |  |  | 0,455 |  |  | 0,496 |  | 0,538 |  | - |  |
|  |  | 250 |  |  |  | 0,414 |  |  | 0,434 |  | 0,455 |  | 0,476 |  |
|  |  | 400 |  |  |  | 0,372 |  |  | 0,372 |  | 0,393 |  | 0,414 |  |
|  |  | 600 |  |  |  | 0,359 |  |  | 0,359 |  | 0,359 |  | 0,372 |  |
|  |  | 1000 и более |  |  |  | 0,336 |  |  | 0,336 |  | 0,336 |  | 0,336 |  |
|  |  | Для многоквартирных жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4, 5 | 6, 7 |  | 8, 9 |  | 10, 11 |  | 12 и выше |
|  |  | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 |  | 0,359 | 0,336 |  | 0,319 |  | 0,301 |  | 0,290 |
|  |  | Общественные, кроме перечисленных ниже | 0,487 | 0,440 | 0,417 |  | 0,371 | 0,359 |  | 0,342 |  | 0,324 |  | 0,311 |
|  |  | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 |  | 0,359 | 0,348 |  | 0,336 |  | 0,324 |  | 0,311 |
|  |  | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 |  | 0,232 | 0,232 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 |  | 0,313 | 0,278 |  | 0,255 |  | 0,232 |  | 0,232 |
|  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га | Тепловая производительность котельной, Гкал/ч (МВт) |  |  | Размеры земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | твердое топливо |  |  |  |  | прочее топливо |  |  |  |  |
|  |  | до 5 |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | от 5 до 10 (от 6 до 12) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | от 10 до 50 (от 12 до 58) |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | от 50 до 100 (от 58 до 116) |  |  | 3 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | от 100 до 200 (от 16 до 233) |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | от 200 до 400 (от 233 до 466) |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания 1. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению. Показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий следует принимать по данной таблице. 2. При промежуточных значениях отапливаемой площади малоэтажного жилого одноквартирного здания в интервале 50 – 1000 м значения нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объекты водоснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Застройка многоквартирным и жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн |  | 125 |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением, с ваннами и местными водонагревателями |  | 160 |
|  |  |  | с централизованным горячим водоснабжением |  | 220 |
|  |  | Застройка индивидуальными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн |  | 160 |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением, с ваннами и местными водонагревателями |  | 230 |
|  |  |  | с централизованным горячим водоснабжением |  | 280 |
|  |  | Без централизованного водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 30 |
|  | Размеры земельных участков для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. |  | Размер земельного участка, га |  |
|  |  | до 0,8 |  | 1 |  |
|  |  | от 0,8 до 12 |  | 2 |  |
|  |  | от 12 до 32 |  | 3 |  |
|  |  | от 32 до 80 |  | 4 |  |
|  |  | от 80 до 125 |  | 6 |  |
|  |  | от 125 до 250 |  | 12 |  |
|  |  | от 250 до 400 |  | 18 |  |
|  |  | от 400 до 800 |  | 24 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |
| Примечания 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и технологическим данным. 2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |  |  |  |  |  |

### Объекты водоотведения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Равно удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению |  |  |  |  |
|  | Ориентировочные размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |  |
|  |  |  | Очистных сооружений | Иловых площадок |  | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  | до 0,7 | 0,5 | 0,2 |  | - |
|  |  | от 0,7 до 17 | 4 | 3 |  | 3 |
|  |  | от 17 до 40 | 6 | 9 |  | 6 |
|  |  | от 40 до 130 | 12 | 25 |  | 20 |
|  |  | от 130 до 175 | 14 | 30 |  | 30 |
|  |  | от 175 до 280 | 18 | 55 |  | - |
|  |  | свыше 280 | следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Республики Карелия |  |  |  |
|  | Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий | Наименование объекта | Размер участка, м |  | Расстояние до жилых и общественных зданий, м |  |
|  |  | Очистные сооружения поверхностных сточных вод | В зависимости от производительности и типа сооружения |  | в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
|  |  | Внутриквартальная канализационная насосная станция | 10x10 |  | 20 |  |
|  |  | Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20x20 |  | не менее 15 (от оси коллекторов) |  |
|  | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации | В зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |

### Объекты электроснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для сельских поселений |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | *Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/чел. в год | Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами | 950 |
|  |  | Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 |
|  | *Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч | Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами | 4100 |
|  |  | Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) | 4400 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| *Укрупненные показатели. Примечания 1. Значения удельных электрических нагрузок и часов использования максимума электрической нагрузки приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 2. При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 3. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей. 6. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330. |  |  |  |

### Объекты газоснабжения

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для муниципального района и сельских поселений |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % | 100 |  |  |
|  | Удельный расход природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. | в месяц |  | 12,79 |
|  |  | в год |  | 153,48 |
|  | Площадь земельных участков для размещения объектов газоснабжения | газонаполнительные пункты и промежуточные склады баллонов, га |  | 0,6 |
|  |  | газонаполнительные станции в зависимости от производительности, га | 10 т/год | 6 |
|  |  |  | 20 т/год | 7 |
|  |  |  | 40 т/год | 8 |
|  |  | пункты редуцирования газа, кв. м |  | от 4 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания Ширина полос земель для магистральных подземных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры указанных трубопроводов согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» |  |  |  |  |

### Автомобильные дороги

| Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Улицы и дороги в сельских населенных пунктах | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м |  | Наибольший продольный уклон, %0 | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |  |
|  | Основные улицы | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 |  | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |  |
|  | Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 |  | 80 | 600 | 250 | 1,5 |  |
|  | Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 |  | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |  |
|  | Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 |  | 80 | 600 | 200 | - |  |
|  | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не более, м |  |  |  |  | от объектов массового посещения |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  | от зон массового отдыха и спорта |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | в районах индивидуальной усадебной застройки |  |  |  |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  | от прочих объектов |  |  |  |  | 500 |
| Примечания 1. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. 2. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объекты благоустройства территории

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 чел. | населенный пункт | 12 |
|  | Площадь озелененных территорий общего пользования в населенном пункте, га | сады жилых зон | 1,5 |
|  |  | скверы | 0,25 |
|  | Минимальная площадь зеленых зон, га | парк планировочного района | 10 |
|  |  | сад жилой зоны | 3 |
|  |  | сквер | ***0,5 |
|  | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м | размещаемого по оси улицы | 18 |
|  |  | размещаемого с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой | 10 |
|  | Общая площадь площадок дворового благоустройства, % | доля площади площадок дворового благоустройства в общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны | 10 |
|  | Удельная площадь площадок дворового благоустройства, кв. м на 1 чел. | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
|  |  | для отдыха взрослого населения | 0,1 |
|  |  | для занятий физкультурой | 2 |
|  |  | *для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
|  |  | для стоянки автомобилей | 1,6 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность | **стоянок для хранения легковых автомобилей населения, м | 800 |
|  |  | парков планировочных районов, мин. | 15 (1200 м) |
|  |  | садов, скверов и бульваров | 10 (650 м) |
|  | Транспортная доступность, мин | парков (на общественном транспорте без учета времени ожидания транспорта) | 15 |
| *Допускается уменьшать удельную площадь площадок для хозяйственных целей при многоэтажной застройке выше, но не более чем на 50 %. **Пешеходная доступность площадок для стоянки автомобилей в районах реконструкции - 1000 м. *** Допускается уменьшать в условиях реконструкции до 0,1. Примечания - Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать, м, не менее – 30. - Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 - для отдыха взрослого населения - 10 - для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик; наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок; наибольшие значения принимаются для площадок для настольного тенниса) – от 10 до 40 - для хозяйственных целей - 20 - для выгула собак – 40 - для стоянки автомобилей – согласно нижеследующей таблице Объекты, до которых определяется расстояние; Минимальное расстояние, м. Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест. 10 и менее; 11 - 50; 50 - 100; 101 - 300; *Свыше 300. Фасады жилых зданий и торцы с окнами; 10; 15; 25; 35; 50. Торцы жилых зданий без окон; 10; 15; 25; 35. Общественные здания; 50. Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок; 25; 50; 50. Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки); По расчету. *Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок общей вместимостью более 300 машино-мест. |

### Объекты физической культуры и массового спорта

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола крытого спортивного сооружения на 1000 чел., кв. м | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне (по месту жительства) | 70 |
|  | Площадь земельных участков (территории) спортивных сооружений на 1000 чел., га | плоскостные спортивные сооружения (стадион, спортивная площадка) | 0,7 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне (по месту жительства) | 500 |
|  |  | физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Примечания - При расчете обеспеченности населения поселения объектами физической культуры и массового спорта следует учитывать сооружения регионального значения, местного значения муниципального района и поселения. - Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. - Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35 %, спортивные залы – 50 %. |  |  |  |

### Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Торговая площадь магазинов на 1000 чел, кв. м | магазины, торговые центры |  | 300 |
|  |  | *в том числе | магазины продовольственных товаров | 100 |
|  |  |  | магазины продовольственных товаров | 200 |
|  |  | рыночные комплексы |  | 24 |
|  | Количество посадочных мест на 1000 чел, кв. м | предприятия общественного питания |  | 40 |
|  | Количество рабочих мест на 1000 чел, ед. | предприятия бытового обслуживания |  | 7 |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | магазины, торговые центры |  | 2000 |
|  |  | предприятия общественного питания |  |  |
|  |  | предприятия бытового обслуживания |  |  |
| * В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 чел. |  |  |  |  |

### Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры

| Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | дом культуры | административный центр поселения | 1 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | учреждение клубного типа |  | 30 |

# II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

## Краткая характеристика муниципального образования, как объекта градостроительной деятельности

Общие сведения о муниципальном образовании приведены в нижеследующей Таблице.

Общие сведения о муниципальном образовании

| Наименование | Лоймольское сельское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» Закон Республики Карелия от 01.12.2004 № 825-ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия» Устав муниципального образования «Лоймольское сельское поселение» Суоярвского района Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Суоярвского района Республики Карелия (сельское поселение) |  |
| Административный центр муниципального образования | п. Лоймола |  |
| Численность населения на 01.01.2018 г., чел. | 1867 (сельское население) | Паспорт муниципального образования за 2016 - 2018 гг., (Росстат, 2019) |
| Площадь территории муниципального образования, га | 459308 |  |

В составе Лоймольского СП 11 сельских населенных пунктов, общие сведения о которых приведены в нижеследующей Таблице.

Сведения о поселении и населенных пунктах

| Населенный пункт | *Статус | **Численность населения на 01.01.2018, чел. | ***Группа населенных пунктов | ****Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоймольское сельское поселение |  | 1867 |  | 459308 |
| Населенные пункты |  | 1867 |  | 1231,4 |
| Лоймола | поселок АЦП | 501 | Средний сельский (от 0,2 до 1 тыс. чел.) | 299,2 |
| Суйстамо | поселок | 63 | Малый сельский (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) | 143,2 |
| Пийтсиёки |  | 484 | Средний сельский (от 0,2 до 1 тыс. чел.) | 161,7 |
| Леппясюрья |  | 273 |  | 161,1 |
| Соанлахти |  | 23 | Малый сельский (до 0,05 тыс. чел.) | 35,4 |
| Райконкоски |  | 444 | Средний сельский (от 0,2 до 1 тыс. чел.) | 214,9 |
| Вегарус |  | 55 | Малый сельский (от 0,05 до 0,2 тыс. чел.) | 61,1 |
| Толвоярви |  | 0 | Малый сельский (до 0,05 тыс. чел.) | 23,9 |
| Кясняселькя | деревня | 6 |  | 73,8 |
| Леппясюрья | станция | 14 |  | 30,5 |
| Суйстамо |  | 4 |  | 26,6 |

АЦП  – административный центр поселения.

* Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

** Оценка по данным Паспорта муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2019) и Регламентных таблиц «Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов по состоянию на 1 января 2013 г. (Росстат, 2013).

*** Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

**** Генеральный план муниципального образования.

## Социально-демографический состав и плотность населения на территории муниципального образования

Характеристики демографического состава населения на территории муниципального образования согласно Паспорту муниципального образования на 2018 г., (Росстат, 2019) и в соответствии с демографическим составом Пермского муниципального района согласно Паспорту муниципального образования на 2018 г., (Росстат, 2019) приведены в нижеследующей Таблице.

Демографический состав населения (фактический 1.01.2018 г.)

| Категория населения | Численность, чел. |
| --- | --- |
| Все население | 1867 |
| Женщины | 1014 |
| Мужчины | 853 |
| Население в возрасте от 0 до 15 лет, всего | 348 |
| Женщины | 175 |
| Мужчины | 173 |
| Население в возрасте от 15 лет до указанного, всего | 1015 |
| Женщины (до 59 лет) | 447 |
| Мужчины (до 64 лет) | 568 |
| Население в возрасте от указанного и выше, всего | 504 |
| Женщины (от 60 лет) | 392 |
| Мужчины (от 65 лет) | 112 |

Сведения о плотности населения на территории муниципального образования приведены в нижеследующей таблице.

Плотность населения на территории поселении и населенных пунктов

| Населенный пункт | *Численность населения на 01.01.2018, чел. | **Площадь территории, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- |
| Лоймольское сельское поселение | 1867 | 459308 | 0,004 |
| Населенные пункты | 1867 | 1231,4 | 1,5 |
| Лоймола | 501 | 299,2 | 1,7 |
| Суйстамо | 63 | 143,2 | 0,4 |
| Пийтсиёки | 484 | 161,7 | 3,0 |
| Леппясюрья | 273 | 161,1 | 1,7 |
| Соанлахти | 23 | 35,4 | 0,6 |
| Райконкоски | 444 | 214,9 | 2,1 |
| Вегарус | 55 | 61,1 | 0,9 |
| Толвоярви | 0 | 23,9 | 0,0 |
| Кясняселькя | 6 | 73,8 | 0,1 |
| Леппясюрья | 14 | 30,5 | 0,5 |
| Суйстамо | 4 | 26,6 | 0,2 |

* Оценка по данным Паспорта муниципального образования за 2018 г., (Росстат, 2019) и Регламентных таблиц «Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов по состоянию на 1 января 2013 г. (Росстат, 2013).

** Генеральный план муниципального образования.

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется на основе муниципальных программ Суоярвского района.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей Таблице.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 №2325-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 №166-р |
| Схема территориального планирования Республики Карелия (СТП Республики Карелия) | Постановление Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-п |
| Схема территориального планирования муниципального образования «Суоярвский муниципальный район» Республики Карелия | Решение Совета муниципального образования «Суоярвский район» от 04.04.2012 № 246 |
| Генеральный план Лоймольского сельского поселения Суоярвского муниципального района Республики Карелия | Решение депутатов Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия от 18.11.2013 № 18 |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей Таблице.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию муниципального образования

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия (РНГП Республики Карелия) | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25.04.2016 № 111 |

*Подготовлен проект Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия (МНГП Суоярвского района).

## Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения

### Объекты теплоснабжения

Согласно пункту 4 части 1 части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения муниципального района.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно пункту 1 раздела 3 МНГП Суоярвского района согласно таблицам 13, 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и таблице 12.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты водоснабжения

Согласно пункту 4 части 1 части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения муниципального района.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно пункту 2 раздела 3 МНГП Суоярвского района согласно таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и пункту 12.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты водоотведения

Согласно пункту 4 части 1 части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ организация в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения муниципального района.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно пункту 3 раздела 3 МНГП Суоярвского района согласно таблице 12.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты электроснабжения

Согласно пункту 4 части 1 части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения муниципального района.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно пункту 5 раздела 3 МНГП Суоярвского района согласно пунктам 1.2.1, 1.4.1 РНГП Республики Карелия и Приложению Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»

### Объекты газоснабжения

Согласно пункту 4 части 1 части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения муниципального района.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно пункту 5 раздела 3 МНГП Суоярвского района согласно пунктам 1.2.1, 1.4.1 РНГП Республики Карелия и пунктам 12.28 - 12.30 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Автомобильные дороги

Согласно пункту 5 части 1, части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов относится к вопросам местного значения муниципального района. Согласно пункту 5 части статьи 15 Закона о МСУ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, относится к вопросам местного значения муниципального района.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно Приложению Е СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты благоустройства территории

Согласно пункту 19 части 1 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального образования относятся утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Показатели площади озелененных территорий общего пользования в населенном пункте приняты согласно разделу 1.4.1 РНГП Республики Карелия.

Прочие расчетные показатели объектов благоустройства территории приняты согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» для:

- озелененных территорий общего пользования - по таблице 9.2;

- зеленых зон - согласно пункту 9.13;

- бульваров - согласно пункту 9.5;

- площадок дворового благоустройства - согласно пунктам 7.5 и 11.32.

Пешеходная и транспортная доступность: объектов благоустройства принята согласно разделу 1.4.2 РНГП Республики Карелия; стоянок для хранения легковых автомобилей населения согласно пункту 11.32 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Минимальные расстояния площадок от окон жилых и общественных зданий приняты согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и таблице 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно пункту 14 части 1 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального образования относятся обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно Приложению Д и таблице 10.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Согласно пункту 10 части 1 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального образования относятся создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно Приложению Д и таблице 10.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры

Согласно пункту 11 части 1 части 3 и части 4 статьи 14 Закона о МСУ организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относится к вопросам местного значения муниципального района

Согласно пункту 12 части 1 статьи 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального образования относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приняты согласно МНГП Суоярвского района, в том числе: показатели обеспеченности объектами библиотечного обслуживания населения, организаций досуга и культуры, а также территориальной доступности таких объектов приняты согласно Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 
№ Р-948).

## Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативные правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8.06.2016 № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»

Приказ Министерства труда Российской Федерации от 5.05.2016 № 219 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн)

Нормативные правовые акты Республики Карелия

Закон Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия»

Закон Республики Карелия от 06.06.2005 № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия»

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-89* «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция»

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные»

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Строительные нормы (СН)

СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,38 - 750 кВ»

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»

Руководящие документы (РД)

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

# III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования

Действие нормативов распространяется на всю территорию Лоймольского СП, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Лоймольского СП и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Лоймольского СП.

Состав нормативов установлен согласно пункту 1 части 5 статьи 23, частям 4 и 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 181 Закона Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», Уставу муниципального образования Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Лоймольского СП для населения Лоймольского СП, установленные нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения для населения сельского поселения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Лоймольского СП, установленные нормативами, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения сельского поселения, установленных региональным нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Лоймольского СП и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Лоймольского СП, установленные в нормативах, применяются при подготовке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Лоймольского СП, документации по планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Лоймольского СП законодательства о градостроительной деятельности.

В процессе подготовки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Лоймольского СП необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения Лоймольского СП и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов, расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения объектов местного значения Лоймольского СП, а также расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Лоймольского СП, и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Лоймольского СП следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения Лоймольского СП, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения Лоймольского СП, и расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность такой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах такой территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения Лоймольского СП, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в нормативах, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Лоймольского СП в Генеральном плане Лоймольского СП (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения Лоймольского СП и параметров соответствующих земельных участков в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности чел.овека.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Лоймольского СП в целях подготовки Генерального плана Лоймольского СП, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Республики Карелия и Суоярвского района, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке нормативов и на которые дается ссылка в нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.