РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

###### СОВЕТ ЛОЙМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII сессия                                                                                     II созыв

###### Р Е Ш Е Н И Е

03 декабря 2012 года                                                                                                            № 192

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Лоймольское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Совет Лоймольского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схемы теплоснабжения муниципального образования «Лоймольского сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Лоймольского сельского поселения».

Глава Лоймольского сельского поселения                                                    Е.В.Шимановская

Приложение к

Решению Совета Лоймольского сельского поселения № 192от  03.12.2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  «Лоймольское сельское поселение» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи  схемы теплоснабжения:

1.  Схема определяет:

1.1. Основные направления развития системы  теплоснабжения   Лоймольского сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

1.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующего источника  теплоснабжения.

1.3. Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы  теплоснабжения Лоймольского сельского поселения, предусмотренных схемами, осуществляются в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Суоярвского муниципального района и Лоймольского сельского поселения.

2. Основные направления и принципы развития системы  теплоснабжения  Лоймольского сельского поселения.

Основными направлениями развития системы  теплоснабжения   Лоймольского сельского поселения  являются:

2.1. Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения.

2.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

3. Перспективные тепловые нагрузки Лоймольского сельского поселения.

Оценка прироста тепловых нагрузок по Лоймольскому сельскому поселению.

3.1. При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Лоймольского сельского поселения по периодам до 2020 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Лоймольского сельского поселения, которые предполагается предусмотреть Генеральным планом Лоймольского сельского поселения;

-  данные о выданных разрешениях на подключения к котельной;

-  данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

-  прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

3.2. Планируемый прирост тепловых нагрузок по Лоймольскому сельскому поселению в период до 2020 года указан в таблице 1.

Таблица № 1

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лоймольское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Суммарная тепловая нагрузка, в то числе | Гкал\час | 3211 | 3211 | 3211 |
| 1.2. | Подключенная тепловая нагрузка по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал\час | 1,757 | 1,757 | 1,757 |
| 1.3. | Прирост тепловой нагрузки по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал\час |  |  |  |

4. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения

Основные мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения:

4.1.   В  период   до   01.11.2011  года:

- установка  нового котла в п.Леппясюрья на твердом виде топлива (дрова).

В период до 31.12.2012 г.:

- установка нового котла в п.Лоймола в котельной «Школа» на твердом виде топлива (дрова)

5. Развитие тепловых сетей на территории  Лоймольского сельского поселения

Мероприятия по реконструкции и ремонту тепловых сетей Лоймольского сельского поселения,   указаны в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Общая протяженность трубопровода | Протяженность реконструированного (отремонтированного) трубопровода | Протяженность подлежащего реконструкции (ремонту) | Сталь протяженность диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса котельной п.Леппясюрья | 1046 м. | 0 | 1046 м. | Ø 76 мм. |
| 2 | Теплотрасса котельной «Клуб» п.Пийтсиеки | 381 м. | 0 | 381 м | Ø 76 мм. |
| 3 | Теплотрасса котельной «Школа» п.Пийтсиеки | 357 м. | 0 | 357 м. | Ø 76 мм |
| 4 | Теплотрасса котельной «Школа» п.Лоймола | 41 м. | 0 | 41 м. | Ø 76 мм |
| 5 | Теплотрасса котельной «Баня» п.Лоймола | 544,5 м | 0 | 544,5 | Ø 76 мм |
| 6 | Теплотрасса котельной «Школа» п.Райконкоски | 270 м. | 40 м. | 230 м. | Ø 76 мм |
| 7 | Теплотрасса котельной «Баня» п.Пийтсиеки | 826 м. | 154 м. | 672 м. | Ø76 мм |

5.1. Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников  теплоснабжения.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников  теплоснабжения  и тепловых сетей, реконструкция которых необходимы для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного  теплоснабжения  потребителей.

Оценка объема капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения   Лоймольского сельского поселения по  периодам  до 2020 года указана в таблице 3.

Таблица № 3

| № | Наименование | Капитальные вложения млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012- 2020 годы |  |
|  |  | Источник теплоснабжения | Тепловые сети |
| 1 | Котельная п.Леппясюрья | 0,5 | 1,1 |
| 2 | Котельная «Школа» п.Пийтсиеки | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Котельная «Клуб» п.Пийтсиеки | 0,6 | 0,4 |
| 4 | Котельная «Баня» п.Лоймола | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Котельная «Школа» п.Лоймола | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Котельная «Баня» п.Райконкоски | 0,5 | 0,7 |
| 7 | Котельная «Школа» п.Райконкоски. | 0,5 | 0,3 |
|  | всего | 3,4 | 3,7 |

III . Графическая часть

Схема теплоснабжения в границах в МО «Лоймольское сельское поселение»  (приложение № 1)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование «Лоймольское сельское поселение»  входит в состав Суоярвского муниципального района.

Общая площадь земель муниципального образования «Лоймольское сельское  поселение» на 01.01.2012 г. –  5, 332 тыс км2.

В состав  Лоймольского сельского поселения входят 11 населенных пунктов: деревня Кясняселька, поселки Вегарус, Пийтсиёки, Лоймола, Райконкоски, Леппясюрья, Суйстамо, Соанлахти, станции Леппясюрья, Суйстамо, п.Толвоярви..

Административным центром поселения является  п.Лоймола.

Численность населения Лоймольского сельского поселения на 01.01.2012 – 2461 человек.

2. Сведения о котельной.

Централизованное теплоснабжение – п.Леппясюрья, п.Райконкоски, п.Лоймола, п.Пийтсиеки. Индивидуальное теплоснабжение – деревня Кясняселька, поселки Вегарус, Пийтсиёки, Лоймола, Райконкоски, Леппясюрья, Суйстамо, Соанлахти, станции Леппясюрья, Суйстамо. В настоящее время теплоснабжающей организацией в Лоймольском сельском поселении является муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение».

3. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять подземно с использованием теплозащитных материалов.