Утвержден постановлением

администрации

муниципального образования

« Суоярвский район»

от 21.03.2016 г. № 139

Паспорт подпрограммы   «Энергосбережение  и энергоэффективность муниципальных образовательных организаций Суоярвского района»

| Исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район», МУ « Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района (далее - ОО) |
| Основание для разработки Подпрограммы | 1.Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Распоряжение администрации муниципального образования «Суоярвский район» «О разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» № 100 от 02.04.2010г. 3. Постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» «Об утверждении требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций и учреждений с участием муниципального образования «Суоярвский район» № 199 от 04.05.2010 г. 4. Постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» №326 от 16.04.2013 «Об утверждении плана-графика капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений на 2013-2017годы за счет бюджета муниципального образования «Суоярвский район». |
| Цель Подпрограммы | Создание эффективной системы энергосбережения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных образовательных организациях Суоярвского района Повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов. |
| Задача Подпрограммы | 1. Обеспечение системы мероприятий по энергосбережению и утеплению зданий образовательных организаций Суоярвского района, а именно: - ремонт систем энергоснабжения; -замена оконных блоков на окна из ПВХ, -замена дверных блоков; - приобретение и замена водонагревателей; - замена светильников, ламп: - освещение территории; - ремонт пола; - ремонт фасада и др. |
| Конечные результаты | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению энергосбережения и укреплению материально-технической базы образовательных организаций, что обусловит повышение качества образовательного процесса. |
| Целевые индикаторы | Сокращение потребления и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов на 30%. |
| Этапы и сроки реализации | Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 годы включительно без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение, источники | Объем денежных средств на реализацию муниципальной комплексной Программы «Энергосбережение и энергоэффективность» на 2015-2017 годы, устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете Суоярвского района на соответствующий год, в том числе: 2015г. - 567 227,92 рублей; 2016 г. - 296,7 тыс. рублей; 2017 г. - 11 224 тыс. рублей. |

1.Обоснование необходимости энергосбережения и разработки  Программы

В связи с ежегодным ростом цен на энергоресурсы, отсутствием  приборов учета ТЭР и  нерациональным потреблением тепло-водо-энергоресурсов,  значительно увеличивается доля расходов из бюджета на содержание образовательных организаций. Поэтому необходимость проведения мероприятий по экономии тепло-водо-энергоресурсов остается актуальной.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Основной  целью повышения эффективности ТЭР  является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов за счет утепления зданий и элементов зданий.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Основными направлениями повышения энергоэффективности потребления является выполнение  мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстроокупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей  образовательных организаций.

Приоритетное направление Программы основано на необходимости решения следующих проблем:

- ремонт систем энергоснабжения;

-замена оконных блоков на окна из ПВХ,

-замена дверных блоков;

- приобретение и замена водонагревателей;

- замена светильников, лам:

- освещение территории;

- ремонт пола;

- ремонт фасада и др.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в образовательных организациях является необходимым условием развития учреждения в ближайшие годы.

2.Текущее состояние теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Финансирование образовательных организаций Суоярвского района в части тепло-, водо-, электроснабжения осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Суоярвский район».

В 2014г. оплата за тепло-, водо-, электроснабжение образовательных организаций обошлась бюджету района всего в  24 559,216 тыс. руб., из них:

- за  электроэнергию -   1 631 132,87  кВт/ч на сумму 11 526,154 тыс. руб.;

- за отопление  - 8010,75 Гкал  на сумму 22 219,375 тыс. руб.;

- за водопотребление  2580,51 куб.м., на сумму  813,687 тыс. руб.

В образовательных организациях проведена инвентаризация установленных приборов учета этепло-водо-энергоресурсов. На 01.01.2015 г. в образовательных организациях установлены следующие приборы учета тепло-водо-энергоресурсов:

| № | ОО | э/э |  | тепло |  | ХВС |  | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | необходимо | установлено | необходимо | установлено | необходимо | установлено | необходимо | установлено |
| 1 | МОУ «Вешкельская СОШ» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | МОУ «Кайпинская ООШ» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | МОУ Лахколампинская СОШ» | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | МОУ «Суоярвская СОШ» | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | МОУ «Леппясюрьская ООШ» | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | МОУ Лоймольская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | МОУ Найстенъярвская СОШ | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | МОУ Пийтсиёкская ООШ | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | МОУ Поросозерская СОШ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | МОУ Поросозерская СОШ (ул. Школьная, 15, 15а, Больничная, 14а) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | МОУ «Райконкосская ООШ» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | МОУ «Суоёкская НОШ» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ДЮСШ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ДШИ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | «Детский дом | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ДОУ №1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ДОУ №2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ДОУ №5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ДОУ №7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ДОУ №26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 59 | 59 | 25 | 8 | 21 | 18 | 1 | 1 |

Список образовательных организаций, в которых не установлены приборы учета на 01.01.2015г

|  | ОО | Тепло | ХВС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Поросозерская СОШ» | 3 | 2 |  |
| 2 | МОУ «Вешкельская СОШ» | 1 |  |  |
| 3 | МОУ «Кайпинская ООШ» | 1 |  |  |
| 4 | МОУ Лахколампинская СОШ» | 1 |  |  |
| 5 | МОУ «Суоярвская СОШ» | 1 |  |  |
| 6 | МОУ Найстенъярвская СОШ | 1 | 1 |  |
| 7 | МОУ Пийтсиёкская ООШ | 2 |  |  |
| 8 | МОУ «Райконкосская ООШ» | 1 |  |  |
| 9 | ДШИ | 2 |  |  |
| 10 | «Детский дом | 1 |  |  |
| 11 | ДОУ №1 | 1 |  |  |
| 12 | ДОУ №2 | 1 |  |  |
| 13 | ДОУ №7 | 1 |  |  |
| 14 | ДОУ №26 | 1 |  |  |
|  | Итого: | 18 | 3 | 0 |

Счетчики тепла:

- необходимо – 4 (100%) Потребление тепла в час  Qmax: более 0,2

- установлено – 8 (32%);

- требуется установить – 17(68%), МОУ «Суоярвская СОШ» - 1, МОУ «Кайпинская ООШ» -1, МОУ «Вешкельская СОШ» - 1, МОУ Пийтсиекская ООШ – 2, МОУ «Райконкосская ООШ» – 1, МОУ Лахколампинская СОШ (п. Тойвола) – 1, МОУ «Поросозерская СОШ» – 3 (ул. Школьная, 15, 15, ул. Больничная д.14а), МДОУ 1,2,7,26 - 4, ДШИ – 2, Д.дом – 1.

Счетчики холодной  воды:

- необходимо – 21 (100%);

- установлено – 18 (85,7%);

- требуется установить – 3 (14,3%) МОУ «Поросозерская  СОШ» - 2 (ул. Школьная, д.15, ул. Больничная, д.14а), МОУ Найстеньярвская  СОШ– 1 (кухня д/с).

Счетчики горячей  воды:

- необходимо – 1 (100%);

- установлено – 1 (100%);

- требуется установить – 0.

Счетчики электроэнергии:

- необходимо – 59 (100%);

- установлено – 59 (100%);

- требуется установить – 0.

В образовательных организациях Суоярвского района проведена установка оконных блоков в следующих образовательных организациях за счет средств местного республиканского бюджетов:МОУ «Суоярвская СОШ», МОУ Лахколампинская СОШ, МОУ «Поросозерская СОШ», МОУ Найстеньярвская СОШ, Школа искусств, ДЮСШ)

В результате проведенных в 2011-2012г.г. энергетических обследований зданий образовательных организаций Суоярвского района, было выявлено, что в основном в зданиях установлены старые оконные конструкции в деревянные рамы. В связи с конструктивными особенностями, длительным сроком эксплуатации, отсутствием должного технического обслуживания оконных конструкций присутствуют повышенные потери тепловой энергии через остекление зданий, что приводит к перерасходу тепловой энергии на отопление здания, а также несоответствию фактических параметров микроклимата в помещениях условиям комфортности. Значительная величина потерь через остекление объясняется относительно большой площадью и низким тепловым сопротивлением остекления. Относительно большая площадь остекления обусловлена проектными характеристиками здания и необходима для поддержания естественного освещения в помещениях.

24  из 32 зданий образовательных организаций (75%) построены более 30 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм. 100% износа имеют 6 зданий (18,75%). Более 50% - 18 зданий (56,25%).

В образовательных организациях проведены комиссионные обследования оконных и дверных проемов, кровель. По результатам обследований составлены акты на капитальные ремонты окон и дверей, в связи с тем, что в створках окон имеются щели, рамы остекления физически устарели, имеются повреждения стекол. В результате присутствуют дополнительные тепловые потери инфильтрацией и теплопроводностью через остекление и щели, т.е. часть тепловой энергии, расходуемой на отопление зданий, попадает на улицу. У старых деревянных окон сопротивление теплопередачи не превышает 0,33 м 2 °С/Вт (СНиП II-3-79*, таблица 6*). В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ No262 от 28.05.10г. с 2011 года сопротивление теплопередачи окон должно быть не менее 0,56-0,8 м2×°С/Вт. Для снижения расхода тепловой энергии на отопление здания предлагается заменить устаревшее остекление в деревянных рамах на современное двойное остекление из ПВХ с сопротивление теплопередачи окон более 0,56 м 2×°С/В.   Но не только воздухопроницаемость окна влияет на микроклимат. Даже герметичное окно может быть холодным, если оно промерзает, т.е. имеет плохую теплоизоляцию или, другими словами, недостаточное сопротивление теплопередаче. На теплоизоляцию влияют такие параметры, как толщина оконного профиля, количество камер в нем (для ПВХ) и в стеклопакете.

3.Основные цели Программы.

Программой определены основные цели  и пути их достижения:

- Снижение теплопотерь за счет замены окон, дверей, ремонта фасадо,замены электрооборудования и др.

Перечень планируемых  технических мероприятий предусматривает:

-повышение эффективности использования ТЭР и создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих мероприятий в ОУ.

4.Контроль за ходом реализации  Программы

Общий контроль  за  реализацией Программы осуществляет администрация  муниципального образования  «Суоярвский район».

Ответственные за реализацию программы являются руководители муниципальных образовательных организаций Суоярвского района

5. Прогноз ожидаемого  социального и экономического эффекта.

В образовательных организациях необходимо провести следующие мероприятия:

- ремонт систем энергоснабжения;

-замена оконных блоков на окна из ПВХ,

-замена дверных блоков;

- приобретение и замена водонагревателей;

- замена светильников, лам:

- освещение территории;

- ремонт пола;

- ремонт фасада и др.

Одним из способов снижения потерь тепловой энергии на отопление является дополнительное утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий, чердачных перекрытий, наружных дверей и пр.). Повышение уровня теплозащиты ограждающих конструкций приводит к уменьшению так называемых трансмиссионных потерь тепловой энергии. Чем меньше потери теплоты в здании, тем меньшее количество тепловой энергии требуется подвести к зданию от источника теплоснабжения для компенсации трансмиссионных потерь тепловой энергии в нем (при обеспечении нормативных показателей микроклимата). Таким образом, утепление приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление. На этом принципе основан экономический эффект, достигаемый при внедрении данного энергосберегающего мероприятия.

В решении проблем энергосбережения, а также для повышения комфортности зданий немаловажную роль играет утепление ограждающих конструкций зданий: наружных стен, перекрытий, покрытия и т.д. Применительно к существующим зданиям, проще снизить их энергопотребление за счет утепления покрытия (кровли) при ремонте. Новые нормы (изм. N 3) СНиП II-3-79* 'Строительная теплотехника' значительно повысили требования к величине термического сопротивления покрытий и перекрытий, в соответствии с которыми, новое строительство, модернизация и капитальный ремонт зданий не могут осуществляться без применения эффективных теплоизоляционных материалов.

Применение тепловой изоляции при устройстве мастичных и рулонных кровель для плоских покрытий снаружи здания в какой-то мере позволяет снизить затраты на отопление помещений за счет снижения теплового потока вследствие увеличения термического сопротивления одного из ограждающих конструкций - покрытия. Кроме того, тепловая изоляция для плоских железобетонных покрытий:

- защищает покрытие от воздействий переменных температур наружного воздуха;

- выравнивает температурные колебания основного массива покрытия, благодаря чему исключается появление трещин, вследствие неравномерных температурных колебаний;

- сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, что исключает отсыревание бетонного или железобетонного массива покрытия;

- формируется более благоприятный микроклимат помещения за счет повышения температуры внутренней поверхности покрытия (потолка) и уменьшения перепада температур внутреннего воздуха и поверхности потолка, в том числе и чердачных помещений.

В  зданиях площадь окон составляет, ориентировочно, 20-35% от площади стен.  Конструкции окон и дверей, являются одним из основных элементов ограждающих свето-прозрачных конструкций. Они оказывают прямое влияние на создание необходимого климата, уюта, обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях, показатели единовременных затрат, формирование архитектурного облика здания в целом и снижение эксплутационных расходов.

Из всех видов ограждающих конструкций, окна и двери показывают наибольшее значение теплопотерь в зданиях и наименьшее значение сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию. В холодный период времени тепловые потери через окна могут достигать 40% от общих тепловых потерь здания. В связи с этим совершенствование конструкций окон и дверей, повышение их теплотехнических характеристик, качественно проведенный монтаж по ГОСТ – дает реальную возможность значительно снизить потери тепла, а значит и сэкономить на обогреве помещения без ущерба для комфорта. Существуют строительные Нормы и правила Российской Федерации (СНиП 23-02-2003) где можно ознакомиться с показателями тепло и звукоизоляции зданий.

Замена деревянных  окон на энергосберегающие, например, пластиковые.
 позволяет сократить потери тепла более чем на 30-40%. Такой эффект достигается за счёт нескольких конструктивных особенностей пластиковых окон. Прежде всего, ПВХ-профили, из которых собираются рамы и створки, имеют до 4-5 воздушных камер, что повышает термосопротивление конструкции. Вместо одиночных стёкол в пластиковых окнах используются стеклопакеты, состоящие из 2-3 стёкол, герметично склеенных в единый блок с образованием воздушных камер.

|  | Обычное окно | Энергосберегающее окно PROPLEX |
| --- | --- | --- |
| Срок службы | 40 лет (ВСН 58-88 (р)) | 60 лет |
| Расчётный период (срок эксплуатации энергосберегающих окон PROPLEX) | 60 лет |  |
| Стоимость окна с указанными параметрами за расчётный период (с учётом монтажа) | стоимость окон 1,5 * 5000 руб. = 7500 руб. стоимость монтажа 1,5 * 3000 руб. = 4500 руб. | 12 000 руб. (с учетом монтажа) |
| Приведённое сопротивление теплопередаче (для Москвы) | 0,38 м2°C/Вт (СНиП 23-01-99) | 0,75 м2°C/Вт |
| Теплопотери и затраты на тепло для Москвы за сезон (Теплопотери = разница температур внутри и снаружи * площадь окна * длительность отопительного сезона / коэффициент сопротивления теплопередаче) | 28,6°C * 1,63 м2 * 213 суток / 0,38 м2°C/Вт = 627 кВт-час = 0,54 Гкал 0,54 Гкал * 1400 руб./Гкал = 756 руб. | 28,6°C * 1,63 м2 * 213 суток / 0,75 м2°C/Вт = 318 кВт-час = 0,27 Гкал 0,27 Гкал * 1400 руб./Гкал = 378 руб. |
| Экономия за расчётный период |  | (756 руб./год * 60 лет + 12 000 руб.) – (378 руб./год * 60 лет + 12 000 руб.) = 2680 руб. |
| Средняя экономия в год |  | 22 680 руб. / 60 лет = 378 руб./год |
| Примерный срок окупаемости дополнительных затрат на установку энергосберегающего окна |  | 10 лет |
| Чистая экономия на каждый вложенный рубль за весь срок эксплуатации |  | 22680 / 12000 = 1,9 руб. |

Люминесцентная лампа
Срок их эксплуатации составляет в среднем 8 тысяч часов (при ежедневной трёхчасовой эксплуатации это равно 7,3 годам), т.е. ламп накаливания за то же время необходимо 8 шт. Чтобы обеспечить такую же освещённость, какую даёт 60-ваттная лампа накаливания, нужна люминесцентная лампа мощностью 11 Вт, средняя стоимость которой составляет 150 руб.

|  | Лампа накаливания | Люминесцентная лампа |
| --- | --- | --- |
| Расчётный период | 8000 часов |  |
| Стоимость ламп за расчётный период | 8 * 15 руб. = 120 руб. | 150 руб. |
| Энергопотребление и затраты на электроэнергию за расчётный период | 60 Вт * 8000 ч = 480 кВт-ч 480 кВт-ч * 2,8 руб./кВт-ч = 1344 руб. | 11 Вт * 8000 ч = 88 кВт-ч 88 кВт-ч * 2,8 руб./кВт-ч = 264,4 руб. |
| Экономия за расчётный период |  | (120 руб. + 1344 руб.) – (150 руб. + 264,4 руб.) = 1049,6 руб. |
| Средняя экономия в год |  | 1049,6 руб. / 7,3 лет = 143,8 руб./год |
| Примерный срок окупаемости |  | 1 год |
| Чистая экономия на каждый вложенный рубль за весь срок эксплуатации |  | 1049,6 / 150 = 7 руб. |

6. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовать в один этап.

Целевые показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности

в образовательных организациях Суоярвского района в соответствии с 261-ФЗ

| № | Показатели | Фактический расход за 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Плановое снижение за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановое годовое потребления электроэнергии, кВт ч | 1 631 132,87 | 1582198,88 | 1534732,92 | 1488690,94 | 142441,94 кВт.ч |
| 2 | Плановое годовое потребления тепловой энергии, Гкал | 8010,75 | 7770,42 | 7537,31 | 7311,19 | 699,56 Гкал |
| 3 | Плановое годовое потребления воды, куб. м. | 2580,51 | 2503,09 | 2427,99 | 2355,15 | 225,36 куб.м. |

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности" на 2015-2017г.г.

| № | Образовательная организация | Мероприятия по энергосбережению | Сумма финансирования ( тыс. руб.) | Год, в том числе (тыс. руб.) |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель в ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |
| 1 | МОУ «Вешкельская СОШ» | Замена оконных блоков в спортзале | 200 |  |  | 200 |  | ОО |
|  |  | Ремонт фасада | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 2 | МОУ «Кайпинская ООШ» | Ремонт пола | 200 |  |  | 200 |  | ОО |
|  |  | Ремонт кровли | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 3 | МОУ «Леппясюрьская ООШ» | Замена дверей | 100 |  |  | 100 |  | ОО |
|  |  | Замена окон | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 4 | МОУ Лоймольская СОШ | Освещение территории | 50 |  |  | 50 |  | ОО |
|  |  | Замена дверей | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 6 | МОУ Пийтсиекская ООШ | Ремонт системы энергоснабжения | 200 |  |  | 200 |  | ОО |
|  |  | Ремонт спортзала | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 7 | МОУ «Поросозерская СОШ» | Замена оконных блоков (Школьная, 15) | 500 |  |  | 500 |  | ОО |
|  |  | Повторная окраска фасада | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | 1900 |  |  | 1900 |  |  |
|  |  | Замена светильников, ламп | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 8 | МОУ «Райконкосская ООШ» | Замена оконных блоков | 100 |  |  | 100 |  | ОО |
|  |  | Ремонт кровли с заменой накопительного бака | 1450 |  |  | 1450 |  |  |
|  |  | Замена светильников, ламп | 200 |  |  | 200 |  | ОО |
|  |  | Приобретение водонагревателей | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 9 | МОУ «Суоёкская НОШ» | Замена окон | 50 | 50 |  |  |  | ОО |
|  |  | Ремонт кровли | 200 |  |  | 200 |  |  |
|  |  | Замена светильников | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 10 | МОУ «Суоярвская СОШ» | Поверка теплосчетчика, замена светильников, ламп | 80,2 |  | 80,2 |  |  | ОО |
| 11 | МОУ Найстеньярвская СОШ | Косметический ремонт пищеблока | 10 |  | 10 |  |  | ОО |
|  |  | Установка раковин, канализации кранов | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Установка бойлера, сливов | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Устройство новых складских помещений (гвозди, саморезы..) | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Устранение протекания кровли (ДВП, герметик, монтажная пена) | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Замена электрического счетчика, установка автомата | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Приобретение гигрометров для измерения влажности воздуха | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Приобретение электронных весов | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Приобретение ламп дневные (320 шт,) и светильников | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Ремонт потолков: в кабинетах химии, истории, русском язык, коридорах | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Покраска стен, полов в классах, коридорах | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Замена стекол в коридорах, классах | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Детская школа искусств | Замена светильников | 25 |  | 25 |  |  | ОО |
| 13 | МДОУ №1 «Ёлочка» | Замена составных стекол и замена окон | 40 |  |  | 40 |  | ОО |
|  |  | Ремонт кровли | 1600 |  |  | 1600 |  |  |
|  |  | Замена дверей | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение водонагревателей | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 14 | МДОУ №2 «Березка» | Замена оконных блоков | 1400 | 166 |  | 1234 |  | ОО |
|  |  | Приобретение водонагревателей | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Ремонт фасада | 1550 |  |  | 1550 |  |  |
| 15 | МДОУ №5 «Радуга» | Замена дверей на путях эвакуации в музыкальном зале | 50 | 50 |  |  |  | ОО |
| 16 | МДОУ №26 п. Поросозеро | Ремонт системы электроснабжения | 106 | 106 |  |  |  | ОО |
| 17 | ДЮСШ | Грамоты (израсходованы) | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 567 227,92 | 296,7 | 11224 |  |  |