ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НАСТЕНЬЯРВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУОЯРВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Оглавление

Введение	3

I. Программы социально-экономического развития Настенъярвского сельского поселения	6

II. Анализ использования территории Настенъярвского сельского поселения и возможные направления его развития	7

2.1. Анализ использования территории Настенъярвского сельского поселения	7

2.2. Территории с особыми условиями использования	8

2.3. Возможные направления развития территории Настенъярвского сельского поселения	25

III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Настенъярвского сельского поселения	40

3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения	40

3.2. Объекты местного значения в области теплоснабжения	42

IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Настенъярвского сельского поселения объектов местного значения Суоярвского муниципального района	44

4.1. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения в области образования	44

4.2. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения в области здравоохранения	46

V. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Настенъярвского сельского поселения	48

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	48

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	52

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	54

VI. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Настенъярвского сельского поселения	56

# Введение

- Общие сведения о Настеньярвском сельском поселении Суоярвского муниципального района Республики Карелия

| Наименование | Найстенъярвское сельское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Суоярвского муниципального района Республики Карелия |  |
| Административный центр поселения | поселок Найстенъярви |  |
| Административный центр района | город Суоярви |  |
| Географические координаты | 62°18' с.ш. - 32°40'' в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра района, км | *30,5 | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Численность населения на 01.01.2022 г., тыс. чел. | 1931 | Техническое задание |
| Площадь территории поселения, га | 237342 | Согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-001/2022-132489185 |

*	по автомобильной дороге

| Наименование населенного пункта | Статус | Численность населения на 01.01.2022 г., тыс. чел. | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Найстенъярви | Поселок, Административный центр Найстенъярвского сельского поселения | 1191 | 62°18'12'' с.ш. - 32°40'52'' в.д. |
| Лахколампи | поселок | 857 | 62°25'55'' с.ш. - 32°38'11'' в.д. |
| Тойвола | поселок | 263 | 62°19'30'' с.ш. - 32°36'19'' в.д. |
| Суоёки | поселок | 271 | 62°11'59'' с.ш. - 32°36'53'' в.д. |
| Турханваара | поселок | 23 | 62°15'33'' с.ш. - 32°24'37'' в.д. |
| Леппяниэми | поселок | 56 | 62°12'27'' с.ш. - 32°26'58'' в.д. |
| Основание/ Источник | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813- ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» | Федеральная служба государственной статистики. Дата обращения: 26 апреля 2022. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |

- Генеральный план Настенъярвского сельского поселения

Генеральный план Настенъярвского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Настенъярвского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2042 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного и регионального значения, функционального зонирования Настенъярвского сельского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Настенъярвского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного и регионального значения Настенъярвского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Настенъярвского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Настенъярвского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Настенъярвского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Настенъярвского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Настенъярвского сельского поселения.

# I. Программы социально-экономического развития Настенъярвского сельского поселения

На территории Настенъярвского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Настенъярвского сельского поселения и Суоярвского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Суоярвского муниципального района Республики Карелия (УИН 8665000002020301201901232) ;

- Предложениями Администрации Настеньярвского сельского поселения.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Найстенъярвского сельского поселения на 2014-2024

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Найстенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия на 2017-2022 годы и на период до 2030 года

# II. Анализ использования территории Настенъярвского сельского поселения и возможные направления его развития

## 2.1. Анализ использования территории Настенъярвского сельского поселения

В настоящее время Настеньярвское сельское поселение занимает территорию площадью 237342 га. Анализ ее использования проведен посредством разделения территории поселения на функциональные зоны по видам использования. Площади территорий населенных пунктов измерены в соответствии с координатами согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-001/2022-132489185.

Результаты анализа использования территории в границах населенных пунктов приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поселок Найстенъярви |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Жилая зона | 39,44 |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 88,78 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД | Зона общественно-деловой застройки | 6,95 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р | Зеленая зона | 77,63 |
| Производственные зоны |  |  |
| П | Производственная зона | 44,86 |
| Прочие территории |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, гаражи. | 41,24 |
| Площадь поселока Найстенъярви |  | 298,9 |
| Поселок Лахколампи |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Жилая зона | 27,46 |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 84,8 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД | Зона общественно-деловой застройки | 19,43 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р | Зеленая зона | 52,57 |
| Производственные зоны |  |  |
| П | Производственная зона | 62,95 |
| Прочие территории |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, гаражи. | 22,93 |
| Площадь поселока Лахколампи |  |  |
| Поселок Леппяниэми |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж | Жилая зона | 47,96 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД | Зона общественно-деловой застройки | 0,13 |
| Площадь поселока Леппяниэми |  | 48,09 |
| Поселок Суоёки |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж | Жилая зона | 33,05 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД | Общественно-деловая зона | 11,3 |
| Зоны сельхоз назначения |  |  |
| Сх-1 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 24,33 |
| Производственные зоны |  |  |
| П | Производственная зона | 15,58 |
| Площадь поселока Суоёки |  | 84,26 |
| Поселок Тойвола |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж | Жилая зона | 38,78 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД | Общественно-деловая зона | 4,74 |
| Производственные зоны |  |  |
| П | Производственная зона | 5,51 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р | Зеленая зона | 46,79 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 21,35 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| Сп-1 | Объекты Министерства Обороны | 0,73 |
| Прочие территории |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, гаражи. | 1,08 |
| Площадь поселока Тойвола |  | 118,98 |
| Поселок Турханваара |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Жилая зона | 88,11 |
| Площадь поселока Турханваара |  | 88,11 |

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Лоймольском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- особо охраняемые природные территории;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- объекты специального назначения:

- месторождения полезных ископаемых.

2.2.1. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Настенъярвского сельского поселения  относятся  памятники истории,  выявленные объекты истории. Перечень объектов культурного наследия на территории Настенъярвского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Памятники (регионального значения) |  |  |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | пос.Найстенъярви |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны июль 1944 г. | п.Лахколампи |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | п.Тойвола |  |

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. До момента утверждения в установленном порядке проектов зон охраны объектов культурного наследия использование территории объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с Министерством Культуры Республики Карелия.

На территориях выявленных  исторических поселений государственной охране подлежат, согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана, проекта охранных зон в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного населенного пункта.

2.2.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В настоящее время на территории Настенъярвского сельского поселения Суоярвского муниципального района нет ООПТ регионального и местного значения.

2.2.3. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Размер охранных зон линий электропередач приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения

2) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,   навозохранилищ,   силосных   траншей,   животноводческих   и   птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота,  а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами  гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения:

1) Выявление  объектов,  загрязняющих  источники  водоснабжения,  с  разработкой конкретных    водоохранных    мероприятий,    обеспеченных    источниками    финансирования, подрядными  организациями  и  согласованных  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора.

2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются  по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.2.5. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения, расположенным на территории Настенъярвского сельского поселения относятся кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов.

    - Месторождения полезных ископаемых

Согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального закона от 21 февраля 1992 года № 27-ФЗ «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

## 2.3. Возможные направления развития территории Настенъярвского сельского поселения

Границы Настенъярвского сельского поселения настоящим проектом изменяются, поскольку населенный пункт Вегарус на данный момент частично входив в СП, так-же есть необходимость в установке границ некоторых населенных пунктов.

Площади территорий сложившихся и проектируемых функциональных зон населенных пунктов Настенъярвского сельского поселения отображены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по населенным пунктам Настенъярвского с.п. |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Жилая зона | 274,8 |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 173,58 |
|  | Итого: | 448,38 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД | Зона общественно-деловой застройки | 42,55 |
|  | Итого: | 42,55 |
| Производственные зоны |  |  |
| П | Производственная зона | 128,9 |
|  | Итого: | 128,9 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р | Зеленая зона | 176,99 |
|  | Итого: | 176,99 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| Сп-1 | Объекты МО | 0,73 |
| Сп-2 | Зона кладбищ | 0 |
|  | Итого: | 0,73 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 45,68 |
|  | Итого: | 45,68 |
| Прочие территории |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 65,25 |
| Итого по населенным пунктам Настенъярвского с.п.: |  | 65,25 |

Поселок Вегарус

В поселке Вегарус сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница  населенного пункта упорядочивается за счет сложившейся коммунально-складской зоны, расположенной в западной части населенного пункта.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках с  развитием в северо-западном и юго-западном направлениях. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. В проектируемой жилой застройке выделяется три участка для предприятий бытового обслуживания и торговли, а также участок для детской и спортивной площадки.

Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой в поселке увеличится на 15,39 га.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в северной части поселка и представлена магазином. В западной, южной и центральной частях населенного пункта в проектируемой жилой застройке предусматриваются три участка для развития общественно-деловой зоны.

Производственная зона

В западной части поселка расположены коммунально-складские зоны 4 и 5 класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами 100 и 50 м, а также участок без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему лесные массивы и берег реки Айтойоки.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Вегарус показаны в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Поселок Вегарус |  |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж | Жилая зона | 33,57 | 53,03 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,37 | 0,41 |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р | Зеленая зона | 2,19 | 6,15 |  |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,17 | 0 |  |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0,32 | 0 |  |
|  | Итого: | 2,68 | 6,15 |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,1 | 0 |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0,29 | 0 |  |
|  | Итого: | 0,39 | 0 |  |
| Производственные зоны |  |  |  |  |
| П-3, П-4, П-5, П | Производственная зона | 3,57 | 7,25 |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 21,35 | 0 |  |
| И | Инженерные объекты |  | 0,01 |  |
| Площадь п.Вегарус |  | 61,13 | 66,85 |  |

Поселок Лоймола

Настоящим генеральным планом не предусматривается значительных изменений в использовании территории поселка, сохранена сложившаяся планировочная структура и  функциональные зоны, с их упорядочиванием и развитием. Граница населенного пункта не изменяется.

Жилая зона

Сложившаяся жилая зона сохраняется. Новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой застройке с соблюдением проектируемых красных линий. Площадь, занятая жилой застройкой увеличится на 13,31 га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках в центральной части поселка. Она представлена магазином, клубом, школой, поликлиникой, железнодорожной станцией. Также общественно деловая зона сохраняется на участках ранее занятых общественной застройкой. В юго-западной части поселка в проектируемой жилой застройке предусматриваются два участка для развития общественно-деловой зоны.

Производственная зона

В северной части поселка расположена производственная зона 4 и 5 класса опасности  с соответствующей санитарно-защитной зоной 100 и 50 м и зона без класса опасности.

Также на территории населенного пункта расположена коммунально-складская зона 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м и несколько зон без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые участки в границе поселка, прилегающие к ней территории и берега озер.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Лоймола показаны в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Лоймола |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона |  | 187,74 |
| Зоны общественно-деловой застройки |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки |  | 3,5 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3,П-4, | Производственная зона |  | 18,65 |
| П-5, П |  |  |  |
| П-3, П-5 | Коммунально-складская зона | 1,78 | 0 |
|  | Итого: | 14,58 | 18,65 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона |  | 86,30 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок |  | 0 |
|  | Итого: |  | 86,30 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования |  | 0,18 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ |  | 2,7 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |  |
|  | Итого: |  | 2,7 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 12,69 |
| Площадь п.Лоймола |  |  | 311,76 |

Поселок Пийтсиеки

В поселке Пийтсиеки сохраняется сложившееся функциональное зонирование, планировочная структура с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница поселка увеличивается за счет включения сложившейся жилой застройки на севере населенного пункта.

Жилая зона

Сложившаяся жилая зона сохраняется, для ее дальнейшего развития могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки, а также территории на севере поселка с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках в центральной и южной  частях поселка. Представлена администрацией, библиотекой, домом культуры, магазинами, ФАПом, школой, железнодорожной станцией. Также общественно деловая зона сохраняется на участках ранее занятых общественной застройкой. В северной части поселка в проектируемой жилой застройке предусматриваются три участка для развития общественно-деловой зоны.

Производственная зона

Производственная зона сохраняется на сложившемся участке в юго-западной части поселка и представлена производством ООО «Карелинвест». Также в юго-западной части населенного пункта расположена коммунально-складская зона без класса опасности, представленная электроподстанцией.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к ней территории и берег озера Питсойнъярви.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Пийтсиеки показаны в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Пийтсиеки |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона |  | 158,44 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки |  | 2,2 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона |  | 25,82 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,21 |  |
|  | Итого: | 0,21 | 25,82 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения |  | 0 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-4-П-5, П | Коммунально-складская зона | 16,25 | 0 |
|  | Производственная зона | 4,15 | 32,9 |
|  | Итого: | 20,4 | 32,9 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях |  | 34,74 |
| И | Инженерные строения |  | 0,23 |
| Площадь п.Пийтсиеки |  |  | 219,59 |

Поселок Райконкоски

В поселке Райконкоски сохраняется сложившееся функциональное зонирование, планировочная структура с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница поселка увеличивается за счет включения сложившейся жилой застройки в центральной и юго-восточной частях поселка.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны, а также территории на юго-востоке поселка с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка расположена в восточной части населенного пункта и представлена магазином, клубом, медпунктом, школой, железнодорожной станцией.

Производственная зона

В западной части населенного пункта расположена производственная зона 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м представленная карьером по добыче камня.

Также на территории поселка, в южной  его части, расположена коммунально-складская зона 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 м. В южной, северной и восточной частях расположены коммунально-складские зоны без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, прилегающие к нему территории, а также берега озер и реки.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Райконкоски показаны в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Райконкоски |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона |  | 159,26 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки |  | 1,31 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3,П-5 | Коммунально-складская зона | 30,07 |  |
| П-3, П | Производственная зона | 4,2 | 23,37 |
|  | Итого: | 34,27 | 23,37 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона |  | 35,36 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 35,36 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| Сп-2 | Зона кладбищ |  | 1,14 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 1,14 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т (АГ) | Индивидуальные гаражи |  | 0,003 |
| Площадь п.Райконкоски |  |  | 220,443 |

Деревня Кясняселькя

Населенный пункт состоит из 5 частей, расположенных вдоль озера Кяснясенъярви. Так как для развития жилой застройки на расчетный срок территории в существующих границах недостаточно, данным проектом предусматривается включение в границу деревни территории между двумя северными частями населенного пункта,  в результате – объединение этих двух частей в одну границу. Также предусматривается упорядочивание границы  центральной части за счет сложившихся жилой и  рекреационной зон.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на существующих участках с  небольшим развитием в юго-восточном направлении в центральной части населенного пункта и в южном направлении в северной части. Также новое строительство возможно на незанятых участках в сложившейся жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 32,1 га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2х этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в деревне отсутствует.

Производственная зона

Производственная зона в деревне отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, а также прилегающие к ней территории и берег озера Кяснясенярви.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Кясняселькя показаны в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д.Кясняселькя |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона | 41,81 | 5,23 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона | 24,73 | 0 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,25 | 130,26 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 18,12 | 0,86 |
| Площадь д.Кясняселькя |  | 87,91 | 136,35 |

Поселок Леппясюрья

В поселке Леппясюрья сохраняется сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура, с развитием существующих функциональных зон. Граница населенного пункта не изменяется.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках, новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центральной части поселка и представлена представлена администрацией, средней общеобразовательной школой, магазином. На расчетный срок остается без изменений.

Производственная зона

Производственная зона расположена в центральной и южной частях поселка. В центральной части представлена пекарней, производственная зона 5 класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м. На юге поселка расположена производственная зона 5 класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м и территория без класса опасности.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Леппясюрья показаны в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Леппясюрья |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона | 54 | 106,88 |
| Ж-2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 1,19 | 0,8 |
|  | Итого: | 55,19 | 107,68 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 1,35 | 2,96 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона | 26,04 | 31,26 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,63 | 0 |
|  | Итого: | 26,67 | 31,26 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3, П-5 | Коммунально-складская зона | 2,7 | 0 |
| П-4, П-5, П | Производственная зона | 12,66 | 16,63 |
|  | Итого: | 15,36 | 16,63 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 34,42 | 35,06 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 0 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 25,95 | 0 |
| И | Инженерные строения |  | 0,16 |
| Площадь п.Леппясюрья |  | 161,13 | 193,75 |

Поселок Соанлахти

Граница поселка Соанлахти не изменяется, сложившаяся планировочная структура функциональное зонирование сохраняются.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны с учетом проектируемых красных линий. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 4,6 га.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в поселке отсутствует и не предполагается.

Производственная зона

Производственная зона в поселке отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Соанлахти показаны в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Соанлахти |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона | 10,92 | 15,13 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона | 6,94 | 0,09 |
| Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | 0,16 | 0 |
|  | Итого: | 7,1 | 0,09 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | 15,76 | 6,82 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,58 | 0 |
| И | Инженерные объекты |  | 0,03 |
| Площадь п.Соанлахти |  | 35,36 | 22,7 |

Поселок Суйстамо

Поселок Суйстамо относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана, проекта охранных зон в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного населенного пункта.

Специальные функциональные зоны для исторического поселения п.Суйстамо выделяются только на территорию поселка в существующих границах без учета его расширения.

В связи со строительством автодороги Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск, предполагается увеличение спроса на участки для жилищного строительства со стороны жителей соседнего региона, поэтому по предложению администрации Настенъярвского сельского поселения, данным генеральным планом предусматривается включение в границу населенного пункта территорий,  расположенных к югу от существующей границы до озера Суйстамонъярви.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны с учетом проектируемых красных линий, а также территории к югу от сложившейся застройки до озера Суйстамонъярви. Таким образом, площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 248,34 га. На территории проектируемой жилой застройки предусматриваются участки для детских и спортивных площадок, а также для предприятий и учреждений обслуживания. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центральной части поселка и представлена церковью, ФАПом, магазином. С учетом планируемого расширения населенного пункта выделяется участок для формирования общественного центра поселка, а также участки для предприятий и учреждений обслуживания в проектируемой жилой застройке.

Производственная зона

В настоящее время производственная зона в поселке отсутствует. Проектом выделяется участок для создания производственной зоны 3,4,5 классов опасности в северо-восточной части поселка.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе поселка, а также прилегающие к нему территории и берег озера Суйстамонъярви.

Для детализации решений генерального плана на новых участках застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное назначение проектируемых участков.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Суйстамо показаны в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Суйстамо |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Жилая зона в исторических поселениях (населенных пунктах) | 17,4 | 0 |
| Ж | Жилая зона | 0 | 28,79 |
|  | Итого: | 17,4 | 28,79 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| РК | Зеленая зона в исторических поселениях (населенных пунктах) | 8,9 | 0 |
| Р | Зеленая зона | 26,8 | 7,46 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 1,1 | 0 |
|  | Итого: | 36,8 | 7,46 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях (населенных пунктах) | 37,48 | 0 |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 0 | 218,34 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях (населенных пунктах) | 0,74 | 0 |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 4,52 | 1,16 |
|  | Итого: | 5,26 | 1,16 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 4,01 | 0 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-2,П-3, П-4,П-5, П | Производственная зона | 17,8 | 0,29 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 47,39 | 0,93 |
| Площадь п. Суйстамо |  | 143,19 | 256,33 |

Станция Суйстамо

В настоящее время развитие населенного пункта в существующих границах ограничено железной дорогой и ее санитарно-защитной зоной.  Для развития населенного пункта, согласно предложениям Администрации Настенъярвского сельского поселения, в его черту включаются территории западнее сложившейся застройки на берегу озера Суйстамонъярви.

Жилая зона

Для развития жилой застройки предусмотрен участок на берегу озера Суйстамонъярви общей площадью 93,7га.  В проектируемой жилой застройки предусмотрены зеленые зоны, участки для детских и спортивных площадок и предприятий торговли и обслуживания населения. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центре восточной части населенного пункта и представлена железнодорожной станцией. Также в западной части станции в проектируемой жилой застройке предусматривается участок для предприятий бытового обслуживания и торговли.

Производственная зона

Производственная зона в населенном пункте отсутствует.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе населенного пункта, а также прилегающие к ней территории и берега озер.

Для детализации решений генерального плана на новых участках застройки необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий, при разработке которых может быть уточнено функциональное назначение проектируемых участков.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон станции Суйстамо показаны в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст. Суйстамо |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона | 79,35 | 3,05 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 1,36 | 0 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона | 3,72 | 26,17 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,24 | 0 |
|  | Итого: | 3,96 | 26,17 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 14,16 | 0 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 21,47 | 6,73 |
| Площадь ст. Суйстамо |  | 120,3 | 35,95 |

Станция Леппясюрья

Населенный пункт состоит из двух частей, расположенных к северу и к югу от железной дороги. Граница станции Леппясюрья не изменяется, сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура сохраняются.

Жилая зона

Для развития жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой зоны с учетом проектируемых красных линий, а также территории к северу и к западу от существующей застройки. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 7,54 га.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка расположена в центральной и в южной частях населенного пункта. Сохраняется на расчетный срок без изменений.

Производственная зона

Производственная зона расположена на юге северной части населенного пункта и  представлена предприятием «Карелприродресурс», территорией по разгрузке сыпучих материалов. Производственная зона 3 класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые прилегающие территории, а также берег озера Саркаярви.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон станции Леппясюрья показаны в таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12.

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст. Леппясюрья |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж | Жилая зона | 11,78 | 26,71 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,33 | 0 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р | Зеленая зона | 16,45 | 0 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-5 | Коммунально-складская зона | 0,52 | 0 |
| П-2 | Производственная зона | 3,97 | 0 |
| П | Производственная зона | 0 | 2,69 |
|  | Итого: | 4,49 | 2,69 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 9,3 | 0 |
| Сп-1 | Зона специального назначения | 0 | 0,29 |
| Прочие территории |  |  |  |
| Т | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,57 | 0,55 |
| Площадь ст. Лепясюрья |  | 30,47 | 30,24 |

# III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Настенъярвского сельского поселения

Создание и размещение объектов местного значения Настенъярвского сельского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Настенъярвского сельского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования Настенъярвского сельского поселения.

## 3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

|  | Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения Таблица 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация централизованной системы водоотведения (строительство КОС, напорно-самотечной системы коллекторов). | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Увеличение качества очистки сточных вод | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечение централизованным водоснабжением (строительство водозаборов, ВОС, сетей водоснабжения) | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Увеличение качества водоснабжения населения, уменьшение потерь в сетях | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |  |

## 3.2. Объекты местного значения в области теплоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация теплоснабжения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения и их размещение на первую очередь определены на основании Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Настенъярвского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов теплоснабжения местного значения и  информация о них приведена в таблице 3.3.1.

|  |  | Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения Таблица 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | I очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Реконструкция котельных с переводом на природный газ | п.Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением сетей; необходимость реконструкции вызвана ветхим состоянием существующих сетей | Увеличение эффективности системы теплоснабжения города, утилизация, отходов деревообработки. | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |  |

# IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Настенъярвского сельского поселения объектов местного значения Суоярвского муниципального района

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения в области образования

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения  в области образования и их размещение определены в соответствии с предложения Муниципальной целевой Программы « Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах».

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения в области образования и информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Суоярвского муниципального района на территории

Настенъярвского сельского поселения в области образования

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Суоярвского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Суоярвского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство гаража под школьный автобус в Лоймольская СОШ | п. Лоймола | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Муниципальная целевая Программа « Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах» |

### 4.2. Объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения в области здравоохранения

В соответствии с п.п.12 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  создание условий для оказания медицинской помощи населению в границах муниципального района.

Планируемые объекты местного значения Суоярвского муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения в области здравоохранения определены на основании Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Настенъярвского сельского поселения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 4.3.1.

Объекты местного значения  Суоярвского муниципального района на территории

Настенъярвского сельского поселения в области здравоохранения

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Суоярвского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Суоярвского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция амбулатории | п. Лоймола | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района |

# V. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Настенъярвского сельского поселения

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 “О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

4.  Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 “Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.

5. Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия».

6. Постановление Правительства Республики Карелия «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» от 6.07.2006г. № 96-П.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий”, ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Суоярвского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Настенъярвского сельского поселения приведены в таблице 6.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Настенъярвского сельского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Последствия* | Мероприятия по минимизации ущерба* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность* | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические процессы - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | ежегодно | на всей территории сельского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | ежегодно | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 1-2 года | на всей территории сельского поселения |  |  |
| 4 | Сильный гололед | толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Сильный мороз | Температура -45 оС и ниже | 1 раз в 25 лет | на всей территории сельского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | ежегодно | на всей территории сельского поселения | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории сельского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Суоярвского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  Настенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Так как потенциально опасные объекты на Настенъярвского сельского поселения отсутствуют, то приводятся данные только по авариям на транспорте при перевозке опасных грузов.

6.2.1.Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Настенъярвского сельского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются  сжижений углеводородный газ. СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40 шт.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Настенъярвского сельского поселения приведен в таблице 6.2.1.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.1.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | - нарушение правил дорожного движения; - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; - недостаточное освещение дорог; - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | нет данных | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты | - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; - регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Суоярвского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории Настенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

6.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Лоймольском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в п. Лоймола. В п. Пийтсиеки и п.Леппясюрья,  имеются добровольные пожарные дружины.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также НАСФ, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Настенъярвского сельского поселения приведен в таблице 6.3.1.1.

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» | Пожарная часть ПЧ-74 | 5 | АЦ-40(131) – 1 ед., |
| 2 | МУЗ «Центральная районная больница» | БСМП | 10 | скорая помощь – 2 ед. |
|  | Итого за группировку |  | 15 | 3 |

Сведения о добровольных пожарных дружинах приведены в таблице 6.3.1.2.

Таблица 6.3.1.2.

| № п/п | Наименование добровольных формирований | Расположение | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | Добровольная пожарная дружина | п. Леппясюрья | 1 | АЦ-30(66) – 1 ед., |
| 2 | Добровольная пожарная дружина | п. Пийтсиеки | 2 | мотопомпа – 1 ед., |
|  | Итого |  | 3 | 2 |

6.3.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

# VI. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Настенъярвского сельского поселения

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение |  | № кадастрового квартала/ земельного участка |  | Существующая категория земель | Категория, к которой планируется отнести земельный участок |  | Цели планируемого использования |  |  | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| п.Пийтсиеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В северной части |  | б/н |  | Земли лесфонда | Земли населенных пунктов |  | Территория сложившейся жилой застройки |  |  | 1,762 га |
|  | Итого по п. Пийтсиеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,762 га |
| д. Кясняселькя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | №1 | В северной части |  | 10:16:0070304 |  | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  | 0,19 га |
| 4 | №2 | В северной части |  | 10:16:0070304 |  | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  | 0,12 га |
| 5 | №3 | В северо-западной части |  | 10:16:0070304 |  | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  | 4.05 га |
| 6 | №4 | В северо-восточной части |  | 10:16:0070304 |  | Земли гослесфонда (квартал №124 Кяснясельгского лесничества) | Земли населенных пунктов |  | Территория проектируемой рекреационной застройки |  |  | 4 га |
| 7 | №5 | В восточной части |  | 10:16:0070304 |  | Земли гослесфонда (квартал №124 Кяснясельгского лесничества) | Земли населенных пунктов |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  | 2,5 га |
| 8 | №6 | В восточной части |  | 10:16:0070304 |  | Земли гослесфонда (квартал №124 Кяснясельгского лесничества) | Земли населенных пунктов |  | Территория проектируемой жилой застройки |  |  | 1,5 га |
| 9 | №7 | В восточной части |  | 10:16:0070304 |  | Земли гослесфонда (квартал №123 Кяснясельгского лесничества) | Земли населенных пунктов |  | Территория проектируемой рекреационной застройки |  |  | 1,74 |
|  | Итого по д. Кясняселькя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,1га |
| п. Суйстамо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | №1 | В южной части | 10:16:0060604 |  |  | Земли гослесфонда (кварталы №259,260,261285,274 Суйстамского лесничества) | Земли населенных пунктов |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  | 272,56 |
|  | Итого по п. Суйстамо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,56 |
| п.Толвоярви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | №1 | В южной части | 10:16:0070302 |  |  | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов |  |  | Территория проектируемой жилой застройки |  | 0,38 |
|  | Итого по п.Толвоярви: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| п.Вегарус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | №1 | В западной части | 10:16:0030202 |  |  | Земли сельхоз- назначения | Земли населенных пунктов |  |  | Территория сложившейся производственной застройки |  | 0,8 |
|  | Итого по п. Вегарус: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 га |
| ст.Суйстамо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | №1 | В западной части |  |  | 10:16:0060604 | Земли гослесфонда (квартал №285 Суйстамского лесничества) |  | Земли населенных пунктов |  |  | Территория проектируемой жилой застройки | 93,7 |
|  | Итого по ст.Суйстамо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,7 |
| Итого по населенным пунктам Настенъярвского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,88 га |