СЕТЬ ЭФИРНОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ ФИЛИАЛА РТРС

«РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»

Базовая составляющая региональной сети эфирного телерадиовещания «Радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ) Республики Карелия»  - семь существующих цехов нашего филиала, обеспечивающих эфирную трансляцию аналоговых телерадиопрограмм и цифровых телепрограмм в стандарте DVB-T2 в соответствии с нижеследующей таблицей.

| Передающий объект | СВ | УКВ/FM | ТВ (аналог) | ТВ (DVB-T2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех УКВ г. Петрозаводск |  | × | × | × |
| Цех радиовещания и радиосвязи (п. Педасельга) | × |  |  |  |
| Цех УКВ г. Медвежъегорск |  | × | × | × |
| Цех УКВ г. Сортавала |  | × | × | × |
| Цех УКВ п. Надвоицы |  | × | × | × |
| Цех УКВ п. Муезерский |  | × | × | × |
| Цех УКВ п. Найстенъярви |  | × | × | × |

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» на территории нашего региона ведется строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ).

В соответствии с проектом строительства сети ЦЭТВ в 2013г. введены в работу передающие цифровые комплексы на двенадцати существующих объектах «РТПЦ Республики Карелия».

| № | Населённый пункт | Номер ТВ канала (ТВК) | Частота, МГц | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Пиндуши Медвежьегорского района | 30 | 546 | 2,00 |
| 2 | п. Муезерский | 28 | 530 | 2,00 |
| 3 | п. Надвоицы | 25 | 506 | 2,00 |
| 4 | п. Найстенъярви | 52 | 711 | 2,00 |
| 5 | г. Петрозаводск | 25 | 506 | 2,00 |
| 6 | г. Сортавала | 22 | 482 | 1,00 |
| 7 | п. Вяртсиля Сортавальского района | 52 | 711 | 0,10 |
| 8 | п. Кривой Порог Кемского района | 23 | 490 | 0,05 |
| 9 | г. Питкяранта | 22 | 482 | 0,25 |
| 10 | д. Погранкондуши Питкярантского района | 37 | 602 | 0,10 |
| 11 | п. Рускеала Сортавальского района | 22 | 482 | 0,25 |
| 12 | п. Элисенваара Лахденпохского района | 22 | 482 | 1,00 |

Кроме того, продолжается строительство 35 телевизионных ретрансляторов в диапазоне мощностей от 0,05 до 2 кВт для обеспечения максимально эффективного покрытия цифровым телевещанием территории Республики Карелия.

В соответствии с принятыми правительственными решениями о внедрении в Российской Федерации нового цифрового стандарта DVB-T2  все строящиеся объекты  цифрового телевещания будут запускаться в работу в стандарте DVB-T2.