МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

НОРМАТИВЫ  ДОПУСТИМОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПО БАССЕЙНАМ РЕК КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду установленных нормативов  допустимого  воздействия по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

Санкт- Петербург 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	4

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации	6

3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности	8

4. Достижение цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности	9

5. Возможные виды воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности	10

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации	11

7. Социально-экономическая характеристика	15

8. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности	16

9. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.	18

10. Краткое содержание программ мониторинга	19

11. Материалы общественных обсуждений, проводимых по результатам разработки проекта НДВ по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)	20

# Введение

Основным нормативным документом, регламентирующим процедуру проведения оценки воздействия на окружающую среду, является Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное  приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 (далее – Положение).  Положение разработано во исполнение ФЗ от 23.11.95 г. №174 «Об экологической экспертизе» и регламентирует процесс проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и подготовки соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки обосновывающей документации по объектам государственной экологической экспертизы.. В соответсвии с Положением оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Целью выполнения работы является оценка экологических последствий достижения установленных нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

# 1. Общие сведения

Нормативы допустимого воздействия (НДВ) по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) разработаны согласно Государственному контракту № 18/11-200 от 18.07.2011 г.

Заказчик: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Невско-Ладожское БВУ), адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.26, телефон 3233736, факс 3287671.

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ»), адрес: 199053, г. Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д.23, телефон 3233517, факс 3231028.

Контактное лицо:  Шалыгин Андрей Ленович, вед.н.с. ФГБУ «ГГИ».

Объект: «Нормативы допустимого воздействия (НДВ) по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

Место реализации: Республика Карелия, водохозяйственный участок 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая бассейн оз. Лексозеро).

Характеристика обосновывающей документации:

Разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты выполнена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Водный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ, и Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 № 5-П);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 881 «О порядке утверждения  нормативов допустимого воздействия на водные объекты»;

- Приказ  МПР  России «Об утверждении границ бассейновых округов» от 11.10.2007 г. № 265;

- Приказ  МПР  России «Об утверждении Методики гидрографического районирования территории Российской Федерации» от 25.04.2007 г. № 112;

- Приказ  МПР  России «Об утверждении методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации» от 25.04.2007 г. № 111;

- Приказ Федерального агентства водных ресурсов  «Об утверждении количества водохозяйственных участков и их границ по Балтийскому бассейновому округу» от  31.07.2008 г.  № 161;

В качестве методической основы установления НДВ использовались «Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» [10], утвержденные Приказом МПР РФ № 328 от 12.12.2007 г. (зарегистрированы в Минюсте РФ 23.01.2008г рег. № 10974).

# 2. Пояснительная записка по обосновывающей документации

В качестве обосновывающей документации для разработки проекта НДВ по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) использовались следующие материалы:

- Результаты режимных наблюдений СЗ УГМС за 1985-1989  и 2006-2008 гг. для пункта наблюдения р. Лендерка – пос. Лендеры;

- База данных по годовому и месячному стоку рек рассматриваемой территории за период с начала наблюдений по 2004 г. включительно и дополненная по годовому стоку по ряду гидрометрических створов данными по 2008 г.;

- Ряды данных, полученных по наблюдениям в створе ГНС СЗ УГМС за 2006-2008 гг.;

- Данные срочных наблюдений в створе ГНС за период 1985-1989 гг., опубликованные в гидрохимических ежегодниках СЗ УГМС (Ежегодные данные о качестве поверхностных вод за 1985-1989 гг.);

- Материалы Невско-Ладожского БВУ по величинам забора и сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты (2 ТП-водхоз);

- Данные суточного мониторинга радиационной обстановки Карельского ЦГМС СЗ УГМС и Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия;

- Материалы органов исполнительной власти Республики Карелия и МО «Муезерский муниципальный район», «Суоярвский муниципальный район»;

- другие материалы.

Анализ и обработка всех материалов, обосновывающих расчёты нормативов допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных ресурсов, по химическим, взвешенным и микробиологическим веществам, а также  по привносу тепла, радиоактивных веществ позволили получить необходимые для расчётов следующие исходные данные:

- водохозяйственное (в/х) районирование бассейна (откорректированное и дополненное с учетом результатов в/х районирования территории РФ);

- абиотические (гидрологическая, гидроморфологическая и гидрохимическая) и биотические (микробиологическая, гидробиологическая, паразитологическая) характеристики водных объектов;

- ретроспективный анализ качества поверхностных вод водных объектов бассейна по данным мониторинга;

- определение региональных фоновых показателей качества вод;

- обоснование нормативов (целевых показателей) качества вод;

- характеристика хозяйственной и иной деятельности на водных объектах и их водосборной площади;

- характеристика источников воздействия на поверхностные водные объекты в пределах рассматриваемых территорий.

# 3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Основными целями и задачами разработки НДВ являлись:

- определение условий, обеспечивающих устойчивое функционирование  сложившихся  экосистем в бассейне на основе сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия  в  результате хозяйственной  деятельности;

- сохранение и улучшение состояния экологических систем в пределах водных объектов и их участков;

- сведение к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в экологической системе;

- обеспечение  устойчивого и безопасного водопользования в процессе социально-экономического развития территорий.

Утвержденные в установленном порядке нормативы допустимого воздействия на водные объекты необходимы при решении вопросов, связанных с:

- разработкой схем комплексного использования и охраны водных объектов, водохозяйственных балансов, планированием водохозяйственных и водоохранных мероприятий;

- установлением и корректировкой нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей;

- осуществлением государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;

- оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке предпроектной и проектной документации;

- размещением, проектированием, строительством и реконструкцией хозяйственных и иных объектов, оказывающих влияние на состояние водных объектов;

- решением других вопросов в области использования и охраны водных объектов.

# 4. Достижение цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Нормативы допустимого воздействия обеспечат:

- установление безопасных уровней содержания загрязняющих веществ, а также других показателей, характеризующих воздействие на водные объекты, с учетом природно-климатических особенностей водных объектов данного региона и сложившейся в результате хозяйственной деятельности природно-техногенной обстановки;

- уменьшение поступления в поверхностные и подземные водные объекты загрязняющих веществ (химических, взвешенных и микробиологических) от точечных  и диффузных источников загрязнения по расчётным и водохозяйственным участкам, а также водным объектам и бассейну в целом.

# 5. Возможные виды воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Хозяйственная деятельность, чье воздействие на водные объекты подлежит нормированию, и нормируемые виды воздействия представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Виды хозяйственной деятельности в бассейнах рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) и связанные с ними нормируемые виды воздействия

| Виды использования водных объектов | Нормируемые виды воздействий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изъятие водных ресурсов | привнос химических и взвешен-ных веществ | привнос микроорганиз-мов | привнос тепла |
| Водоснабжение питьевое и хозяйственно-питьевое | + |  |  |  |
| Сброс сточных или дренажных вод |  | + | + | + |
| Рекреация |  | + | + |  |
| Рыболовство и охота |  | + | + |  |
| Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе строительство | + | + |  |  |

# 6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации

Территория бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположена в западной части средней Карелии и вытянута с севера на юг вдоль Государственной границы Российской Федерации с Финляндией (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – Карта схема бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

С запада территория ограничена Государственной границей Российской Федерации с Финляндией, с северо-востока - Западно-Карельской возвышенностью (Беломорско-Балтийским водоразделом), с востока и юго-востока – водоразделом с бассейном Онежского озера, с юга - водоразделом с бассейном Ладожского озера. Площадь бассейна 8900 км2. В административном отношении территория расположена частично в двух муниципальных районах Республики Карелия – Муезерском и Суоярвском.

В бассейн входит один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро).

Гидрография бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) характеризуется значительным количеством рек, болот и озер. Характерны быстрые порожистые реки, текущие практически во всех направлениях. Территория также изобилует большими и малыми озерами и родниками. Все водные объекты имеют сток в оз. Сайма на территории Финляндии, из которого воды возвращаются на российскую территорию по р. Вуокса.

Искусственные или существенно модифицированные водные объекты на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) отсутствуют, все водные объекты относятся к категории естественных.

Крупнейшая водная система рассматриваемой территории - Лексозерско-Лендерская - представляет собой непрерывную цепь озер (Ровкульское – Бол. Ровкульское – Торосозеро – Лексозеро - Каргиозеро – Сула – Лендерское – Куйккаселькя), соединенных короткими водотоками. Замыкает водную систему река Лендерка, пересекающая Государственную границу Российской Федерации с Финляндией.

Река Лендерка (Лиекса-йоки, Лиексаёки), длина реки 41 км, впадает в озеро Пиэлинен, площадь водосбора 4890 км2.

Река Сула, длина реки 21 км, вытекает из Лексозера и впадает в озеро Сула, площадь водосбора 3760 км2.

В распределении озер по территории района обнаруживается определенная закономерность: они располагаются последовательными цепочками в направлении с северо-запада на юго-восток.  Озерные котловины большей частью имеют вытянутую форму, причем длинная ось озер также ориентирована с северо-запада на юго-восток, что объясняется происхождением озерных котловин, развитых в трещинах и сбросах.

Большую роль в образовании и последующем переформировании озерных котловин сыграло четвертичное оледенение. Тектонические котловины озер носят ярко выраженные следы  эрозионной деятельности ледника. Озера обычно состоят из одного узкого длинного плеса и большого количества узких губ и заливов. Наличие глубоко вдающихся  в озеро мысов и многочисленных островов  придает озерному ландшафту шхерный характер.

Рельеф дна озер чрезвычайно неровный. Области больших глубин, часто в виде узких желобов, чередуются с подводными повышениями или мелями (луды). Нередко береговые возвышенности (сельги), подходя к озеру, продолжаются далее под водой. Глубины озер колеблются от 10 до 100 м. Грунт дна преимущественно каменистый, гравелистый или песчаный.

Наряду с озерами тектонического происхождения в рассматриваемом районе встречается много ледниковых озер. К их числу относятся запрудные озера, т.е. водоемы, образованные в результате преграждения стока поверхностных вод естественными плотинами – ледниковыми конечно-моренными грядами. Типичным запрудным озером является, например, Сайма и озера центрального плато Финляндии, образованные моренной грядой Сальпауселькя.

Многие озера района относятся к числу небольших болотных водоемов, называемых лампи или ламбины. Эти озера имеют низкие торфяные берега, вязкое дно и незначительные глубины.

Всего на территории расположено более 170 озер (Ресурсы поверхностных вод..., 1972), общей площадью 1066 км2.  Площадь озер составляет 11% от общей площади изучаемого района. Площадь зеркала половины всех озер находится в пределах от 1 до 10 км2,  менее 1 км2  - 40%.

Площадь зеркала двух самых крупных озер бассейна - Лексозеро и Тулос - равна 166 и 96 км2 соответственно, а их общая площадь составляет 25% от суммарной площади зеркала озер. Еще одно крупное озеро Пюхя-ярви площадью 226 км2 расположено на границе России и Финляндии, причем бóльшая часть его акватории находится на территории Финляндии.

Лексозеро (Лекша, Льекша, Ребольское озеро) — крупное озеро на северо-западе Западно-Карельской возвышенности в Карелии, в бассейне реки Лендерки. Площадь водосбора озера 3280 км2, площадь зеркала 166 км2. Объем чаши озера 1408 млн.м3. Средняя глубина озера 8,5 м, наибольшая 34,2 м.

Котловина озера хорошо выражена. Преобладающая высота склонов 50 м, наибольшая  65 м. Склоны умеренно-крутые, в юго-восточной части пологие, заболоченные. Берега озера невысокие, каменистые и песчано-каменистые, местами встречаются песчаные пляжи. Берега озера сильно изрезаны, много заливов и островов.  Островов на озере насчитывается более 100, крупнейшие из них: Киватсар (2,47 км²), Гуселиншуари.

Питание озера смешанное с преобладанием снегового. Амплитуда колебания уровня воды средняя 1,0 м, наибольшая 1,4 м. В озеро впадает несколько рек, вытекает река Сула. На северо-западном берегу расположен посёлок Реболы.

Озеро Лендерское – котловина озера ледникового происхождения, склоны пологие и на расстоянии 1,0-1,5 км от берега неизменно сливаются с окружающей местностью. Берега наибольшей частью низкие, каменистые и песчано-каменистые, местами заболоченные. На озере имеется 8 островов общей площадью 0,4 км2.

Дно озера ровное. Подводные береговые склоны, а также склоны впадины пологие, без ясно выраженных неровностей. До глубины 1-2,5 м расположены песчаные и каменистые грунты, ниже залегают илы серо-зеленой окраски. Иногда в них встречаются включения руды. Водная растительность довольно хорошо развита. Общая площадь надводных зарослей 0,2 км2, подводных 0,1 км2, преобладают тростниково-камышовые заросли. Площадь озера 9,9 км2, объем водной массы 25,8 млн.м3. Средняя глубина озера 2,6 м, наибольшая  8,0 м. Средняя годовая амплитуда колебания уровня около 1 м, наибольшая 1,3 м.

# 7. Социально-экономическая характеристика

Муезерский район расположен на северо-западе Республики Карелия, его территория - 17660 км2, численность населения - (по данным Всероссийской переписи 2010 г.) - 12,2 тысяч человек. В экономике района представлена лесная промышленность. На территории ВХУ 01.05.00.001 расположены частично 2 из 7-и сельских поселений района – Лендерское и Ребольское. Из объектов экономики здесь расположено ОАО "Лендерский леспромхоз".

Территория Суоярвского района 13731 км2. Численность населения на 1 января 2009 года – 21,3 тыс. человек. Промышленность района развивается на основе использования лесных ресурсов. В 2001 году доля лесопромышленного комплекса в общем объеме промышленности составила 97,8%. На территории ВХУ 01.05.00.001 частично расположены 2 из 4-х сельских поселений района – Поросозерское и Лоймольское. Территория малонаселенная, практически вся расположена в пограничной зоне границы РФ с Финляндией. Объекты экономики не зарегистрированы.

На территории Муезерского района Республики Карелия планируется создание Национального парка "Туулос" площадью около 40 тыс. га, на которой находится одноименное живописное озеро. Площадь озера - 99 км2, протяжённость - свыше 40 км. Многочисленные острова соединяются в цепи, местами образуют гряды с крутыми склонами.

Национальный парк "Койтайоки-Толвоярви" расположен на западе Суоярвского района Республики Карелия. Он состоит из двух охраняемых территорий - "Койтайоки" и "Толвоярви". Оба района по своей природе являются типичными для суровой Карелии. На территории парка расположены 160 озер, покрывающие около 10% его общей площади.

# 8. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

В разработанном проекте СКИОВО бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) развития какой-либо хозяйственной и иной деятельности не предусматривается.

В соответствии с частью 1 статьи 35 Водного кодекса РФ поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

При нормировании допустимых антропогенных воздействий на водные объекты учитываются: источники воздействия и их специфика, определяемая отраслью промышленности, и такие характеристики воздействия, как локализация, уровень, продолжительность, периодичность и другие.

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ в последние годы изменяется незначительно и соответствует классу загрязнения 3«а», то есть качество вод в реке Лендерка удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

Следует отметить, что качество поверхностных вод рассматриваемой территории обусловлено, в основном, естественными причинами. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии. Превышение ПДК для таких ингредиентов, как ХПК, железо общее и медь обусловлено, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе. Таким образом, наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Поэтому в данном случае необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu.

Поступление загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты от различных источников воздействия происходит двумя путями:

- посредством сосредоточенных сбросов, осуществляемых с использованием инженерных сооружений (трубопроводы, выпуски, каналы и т.п.);

- с рассредоточенным поверхностным ливневым и талым стоком с  загрязненных территорий, входящих в зоны влияния промышленных, сельскохозяйственных, жилых и других объектов.

По степени локализации воздействия сосредоточенные сбросы являются точечным воздействием, имеющим пространственную характеристику в виде координат выпуска. Поверхностный сток с загрязненной территории, напротив, является диффузным воздействием, характеризующимся площадью загрязнения и поступающим в водные объекты на отрезке береговой линии.

По степени локализации воздействия источники негативного воздействия разделяются следующим образом:

а) источники, осуществляющие точечное воздействие - выпуски сточных вод лесопромышленных и жилищно-коммунальных объектов экономики;

б) источники, осуществляющие диффузное воздействие:

- неканализованные территории населенных пунктов;

- земли лесного фонда;

- автомобильные дороги;

- свалки, полигоны размещения отходов.

Уровень воздействия оценивается вкладом отдельных источников в общую нагрузку на водный объект по конкретному виду воздействия. Нормированию в первую очередь подлежат источники, оказывающие наибольшее негативное воздействие на водный объект.

Основными источниками воздействия являются предприятия лесной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

По продолжительности воздействия следует отметить, что негативное воздействие на реки Карелии бассейна Балтийского моря осуществляется продолжительное время.

По периодичности воздействия  источники точечного воздействия (сосредоточенные сбросы сточных вод) характеризуются равномерностью поступления, в то время как диффузное воздействие осуществляется неравномерно в течение года и зависит от сезонных поступлений осадков с учетом накопления загрязнения в снежном покрове.

# 9. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

В проекте НДВ по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)  меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности  не предусматриваются,  т.к. положенные в основу расчётов нормативные значения концентраций загрязняющих веществ (Снр) по всем показателям загрязнения не превышают предельно допустимых концентраций, установленных для  водоёмов рыбохозяйственного (ПДКр/х) и хозяйственно-питьевого (ПДКх/п) использования.

# 10. Краткое содержание программ мониторинга

Программы мониторинга по основным характеристикам водных объектов в проекте НДВ по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не разрабатывались согласно «Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты». Их разработка осуществлена в проекте «Схема комплексного использования и охраны водных объектов Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)»

# 11. Материалы общественных обсуждений, проводимых по результатам разработки проекта НДВ по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

Общественные обсуждения материалов проекта НДВ по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) проводились в муниципальных образованиях Республики Карелия, на территории которых расположен рассматриваемый водохозяйственный участок:

- МО «Муезерский муниципальный район»;

- МО «Суоярвский муниципальный район».

Сведения о проведении общественных обсуждений опубликованы в средствах массовой информации:

- Российская газета № 191 (5864) от  21.08.2012 г.

- Официальный сайт Невско-Ладожского БВУ: http://www.nord-west-water.ru/

- Официальный сайт Муезерского муниципального района: http://www.muezersky.ru/

- Официальный сайт Суоярвского муниципального района: http://www.suojarvi.ru/

Протоколы и списки  участников общественных слушаний, а также копии публикаций в печати об их проведении приложены в полном объёме к сопроводительному письму о передаче проекта НДВ по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) на государственную экологическую экспертизу в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному ФО.