МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

НОРМАТИВЫ  ДОПУСТИМОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПО БАССЕЙНАМ РЕК КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

Сводный том НДВ

Санкт-Петербург

2012

Карта-схема бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

Водохозяйственное районирование бассейна

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы |  |  |  | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний |  | нижний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Утверждаю

Руководитель Федерального

агентства водных ресурсов

___________________________

"__" ____________ 201_ г.

Норматив(ы) допустимого воздействия

на Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро

(наименование водного объекта или

водохозяйственного участка)

- Водный объект:

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ВХУ | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро |  |
| Код водохозяйственного участка | 01.05.00.001 |  |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | № опорной точки; Широта; Долгота. град; мин; сек; град; мин; сек. 34; 62; 25; 27; 31; 3; 10. 53; 64; 37; 4; 30; 9; 2. 2050; 64; 36; 7; 30; 25; 41. 36; 63; 35; 56; 31; 51; 23. 2059; 63; 29; 24; 31; 53; 49. 1038; 62; 45; 27; 32; 1; 50. 35; 62; 10; 11; 31; 39; 21. |
| Приоритетные виды использования (отметить X) | Х | Особо охраняемые природные территории ж |
|  | Х | Источники питьевого (коммунально-бытового) водоснабжения |
|  |  | Промышленность |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

По изъятию водных ресурсов:

| Водохозяйственный участок | Единицы измерения | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | 1*106 м3 | - | 316 |

По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Норматив качества | Единицы измерения | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | Не более 1000 КОЕ/100 мл | млрд.КОЕ в год | 12920000 |
| Общие колиформные бактерии | Не более 500 КОЕ/100 мл | млрд.КОЕ в год | 6460000 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Не более 100 КОЕ/100 мл | млрд.КОЕ в год | 1292000 |
| Колифаги | Не более 10 БОЕ/100 мл | млрд.БОЕ в год | 129200 |
| Патогенные | отсутствие |  |  |

По привносу тепла:

| Показатель | Единицы измерения | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Объем в год | 0С * тыс.м3 в год | 1250000 |

По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Устанавливаемые НДВ для ВХУ код 01.05.00.001 (Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро) для года 50% обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ингредиенты | Норматив Сн, мг/л | Единицы измерения | Зимняя межень | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Год |
| Взвешенные вещества | 0,35 | т | 271 | 372 | 202 | 845 |
| ХПК | 25,9 | т | 2055 | 2753 | 1457 | 6265 |
| БПК5 | 2,00 | т | 1772 | 2656 | 1390 | 5818 |
| Азот аммонийный | 0,40 | т | 391 | 618 | 317 | 1326 |
| Азот нитритный | 0,02 | т | 19,4 | 29,4 | 15,3 | 64,1 |
| Фосфор минеральный | 0,15 | т | 151 | 231 | 119 | 501 |
| Железо общее | 0,22 | т | 30,5 | 50,4 | 19,3 | 100 |
| Медь | 0,003 | т | 0,68 | 1,04 | 0,54 | 2,25 |
| Свинец | 0,006 | т | 4,10 | 6,26 | 3,23 | 13,6 |
| Кадмий | 0,001 | т | 0,62 | 0,94 | 0,48 | 2,04 |
| Нефтепродукты | 0,05 | т | 44,7 | 66,4 | 36,9 | 148 |
| СПАВ | 0,10 | т | 100 | 153 | 79,2 | 333 |

| Устанавливаемые НДВ для ВХУ код 01.05.00.001 (Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро) для года 75% обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ингредиенты | Норматив Сн, мг/л | Единицы измерения | Зимняя межень | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Год |
| Взвешенные вещества | 0,35 | т | 218 | 314 | 146 | 677 |
| ХПК | 25,9 | т | 1650 | 2318 | 1055 | 5023 |
| БПК5 | 2,00 | т | 1423 | 2236 | 1006 | 4666 |
| Азот аммонийный | 0,40 | т | 314 | 520 | 230 | 1064 |
| Азот нитритный | 0,02 | т | 15,6 | 24,7 | 11,1 | 51,4 |
| Фосфор минеральный | 0,15 | т | 122 | 194 | 86 | 402 |
| Железо общее | 0,22 | т | 24,5 | 42,4 | 14,0 | 80,9 |
| Медь | 0,003 | т | 0,55 | 0,87 | 0,39 | 1,81 |
| Свинец | 0,006 | т | 3,29 | 5,27 | 2,34 | 10,9 |
| Кадмий | 0,001 | т | 0,49 | 0,79 | 0,35 | 1,64 |
| Нефтепродукты | 0,05 | т | 35,9 | 55,9 | 26,7 | 119 |
| СПАВ | 0,10 | т | 80,7 | 129 | 57,3 | 267 |

| Устанавливаемые НДВ для ВХУ код 01.05.00.001 (Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро) для года 95% обеспеченности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ингредиенты | Норматив Сн, мг/л | Единицы измерения | Зимняя межень | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Год |
| Взвешенные вещества | 0,35 | т | 145 | 252 | 112 | 510 |
| ХПК | 25,9 | т | 1103 | 1861 | 811 | 3775 |
| БПК5 | 2,00 | т | 951 | 1795 | 774 | 3520 |
| Азот аммонийный | 0,40 | т | 210 | 417 | 177 | 804 |
| Азот нитритный | 0,02 | т | 10,4 | 19,8 | 8,54 | 38,8 |
| Фосфор минеральный | 0,15 | т | 81,2 | 156 | 66,4 | 304 |
| Железо общее | 0,22 | т | 16,4 | 34,0 | 10,8 | 61,1 |
| Медь | 0,003 | т | 0,36 | 0,70 | 0,30 | 1,36 |
| Свинец | 0,006 | т | 2,20 | 4,23 | 1,80 | 8,23 |
| Кадмий | 0,001 | т | 0,33 | 0,63 | 0,27 | 1,23 |
| Нефтепродукты | 0,05 | т | 24,0 | 44,9 | 20,5 | 89,4 |
| СПАВ | 0,10 | т | 53,9 | 104 | 44,1 | 202 |

| Устанавливаемые НДВ для ВХУ код 01.05.00.001 (Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро) для условного года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ингредиенты | Норматив Сн, мг/л | Единицы измерения | Зимняя межень | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Год |
| Взвешенные вещества | 0,35 | т | 145 | 372 | 112 | 630 |
| ХПК | 25,9 | т | 1103 | 2753 | 811 | 4667 |
| БПК5 | 2,00 | т | 951 | 2656 | 774 | 4381 |
| Азот аммонийный | 0,40 | т | 210 | 618 | 177 | 1004 |
| Азот нитритный | 0,02 | т | 10,4 | 29,4 | 8,54 | 48,3 |
| Фосфор минеральный | 0,15 | т | 81,2 | 231 | 66,4 | 378 |
| Железо общее | 0,22 | т | 16,4 | 50,4 | 10,8 | 77,5 |
| Медь | 0,003 | т | 0,36 | 1,04 | 0,30 | 1,70 |
| Свинец | 0,006 | т | 2,20 | 6,26 | 1,80 | 10,3 |
| Кадмий | 0,001 | т | 0,33 | 0,94 | 0,27 | 1,54 |
| Нефтепродукты | 0,05 | т | 24,0 | 66,4 | 20,5 | 111 |
| СПАВ | 0,10 | т | 53,9 | 153 | 44,1 | 251 |

3.  Срок  действия  норматива(ов)  допустимого  воздействия на водные объекты:

до "__" ____________ 20__ г.