МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

НОРМАТИВЫ  ДОПУСТИМОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПО БАССЕЙНАМ РЕК КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

Пояснительная записка к Сводному тому НДВ

Санкт-Петербург ,  2012 г.

Список исполнителей

| Научный руководитель | гл. н.с., д.г.н. |  | В.Ю.Георгиевский |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственные исполнители | вед.н.с., к.г.н. |  | А.Л. Шалыгин |
|  | зав.лаб.качества вод, д.г.н. |  | Б.Г.Скакальский |
| Исполнители | с.н.с. |  | Т.Э. Литова |
|  | инженер-программист |  | Т.Г. Молчанова |
|  | вед.инженер |  | Г.Н.Агапова |
|  | вед.инженер |  | Т.И.Владимирова |
|  | вед.инженер |  | О.М.Кузнецова |
|  | вед.инженер |  | Н.И.Чистякова |
|  | инженер |  | В.В.Бычкова |
|  | инженер |  | Н.В. Волкова |
|  | инженер |  | С.А Журавлев |
|  | инженер |  | А.Д.Журавлева |

РЕФЕРАТ

Проект НДВ  в 2-х книгах:

Книга 1 – Сводный том НДВ:  7  стр., рис. 1 , табл. 9, источников нет, приложений нет;

Книга 2 - Пояснительная записка:  66  стр., рис. 4 , табл. 18, источников 23, приложений 2.

РЕКИ КАРЕЛИИ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ЗАБОР (ИЗЪЯТИЕ) ВОДЫ, ПРИВНОС ХИМИЧЕСКИХ И ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МИКРООРГАНИЗМОВ, ТЕПЛА

Объектом разработки являются бассейны рек Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01 05 00).

Основная цель работы – разработка проекта нормативов допустимого воздействия по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро.

Разработка НДВ проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты», утвержденными Приказом МПР России от 12 декабря 2007 г. №328.

Основными целями и задачами разработки НДВ являлись:

- определение условий, обеспечивающих устойчивое функционирование  сложившихся  экосистем в бассейнах на основе сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия  в  результате хозяйственной  деятельности;

- сохранение и улучшение состояния экологических систем в пределах водных объектов и их участков;

- сведение к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в экологической системе;

- обеспечение  устойчивого и безопасного водопользования в процессе социально-экономического развития территорий.

Проект НДВ бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00) включает следующие книги:

- Сводный том НДВ;

- Пояснительная записка к Сводному тому НДВ с приложениями.

Разработанные нормативы допустимого воздействия предназначены для обеспечения устойчивого и безопасного водопользования в процессе социально-экономического развития рассматриваемой территории.

Содержание

Определения	6

Обозначения и сокращения	8

Введение	10

1. Краткая физико-географическая характеристика территории	11

1.1 Общие сведения	11

1.2  Рельеф и ландшафты	11

1.3  Гидрографическая характеристика бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря	13

1.3.1 Общая характеристика	13

1.3.2 Водотоки	13

1.3.3  Водоемы	13

1.4 Общая характеристика качества поверхностных вод Карелии	15

1.4.1 Гидрохимическая изученность бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря	16

1.4.2 Оценка динамики качества вод	17

1.4.3 Анализ результатов мониторинга водных объектов по абиотическим показателям	18

1.5 Водохозяйственное районирование	20

1.5.1 Основные положения методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации	20

1.5.2 Водохозяйственный участок 01.05.00.001	21

2. Расчёты характеристик стока	27

3.	Методика и расчёт нормативов допустимого изъятия стока из водных объектов..	29

4. Оценка региональных фоновых характеристик (Ссф) по химическим и взвешенным веществам	32

4.1 Определение приоритетных показателей	33

4.2 Годовые значения характеристик регионального фона	34

4.3 Сезонные значения регионального фона	36

5. Расчет нормативов допустимого воздействия по привносу в водные объекты химических и взвешенных веществ	37

5.1 Общая схема расчета НДВХИМ	37

5.2 Обоснование нормативов качества Сн	39

5.3 Обоснование и расчет НДВ по привносу химических и взвешенных веществ	42

6. Расчет нормативов допустимого воздействия по привносу микроорганизмов (НДВмикроб)	44

6.1 Общая схема расчета	44

6.2 Результаты расчетов	44

7. Расчет норматива допустимого воздействия по привносу тепла (НДВтепл) в водные объекты	46

8. Привнос радиоактивных веществ	48

9. Допустимое воздействие по привносу воды	50

9. Допустимое воздействие по привносу воды	50

10. Использование акватории водных объектов для строительства и размещения причалов, плавучих платформ, искусственных островов и других сооружений	51

11. Изменение водного режима при использовании водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых	52

Заключение	53

Список использованных источников	54

Приложение А.  Основные гидрографические характеристики водных объектов	56

Приложение Б. Результаты гидрологических расчетов	66

Определения

В проекте НДВ рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) использованы следующие термины и их определения:

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы(ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водоохранная зона  - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.65);

водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом (ВК РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст.1);

водохозяйственное районирование территории Российской Федерации - деление гидрографических единиц на водохозяйственные участки (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32)

водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования водного объекта (водопользования) (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

гидрографическая единица - речной бассейн и подбассейн реки, впадающей в главную реку речного бассейна (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32);

государственный мониторинг водных объектов - система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.30);

государственный водный реестр - систематизированный свод документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.31);

использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро (ВК РФ, федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1);

социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1);

сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водохозяйственный участок – часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и другие параметры использования водных объектов (водопользования), выделенная в соответствии с водохозяйственным районированием территории Российской Федерации;

граничный расчетный створ – расчетный створ ограничивающий расчетный водохозяйственный подучасток;

нормативы допустимого воздействия на водные объекты  - предельные размеры вредных воздействий на окружающую среду, устанавливаемые для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (природопользователей), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

индикаторные показатели качества воды - определяют уровень загрязнённости водных объектов и лимитируют возможность их хозяйственного использования.

Обозначения и сокращения

В проекте НДВ рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) использованы следующие сокращения и их обозначения:

| БД | База данных |
| --- | --- |
| ВК РФ | Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ) |
| ВХУ | Водохозяйственный участок |
| ГВР | Государственный водный реестр |
| ГИС | Географическая информационная система |
| ГСН Росгидромета | Государственная система наблюдений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| ГУП СПб «Водоканал» | Государственное унитарное предприятие Санкт-Петербурга «Водоканал» |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЕТР | Европейская территория России |
| ЗВ | Загрязняющие вещества |
| ИЗВ | Индекс загрязненности вод |
| ИП | Индикаторные показатели качества вода |
| ЛО | Ленинградская область |
| Минприроды России | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
| НДВ | Нормативы допустимого воздействия |
| НДВБАК | Нормативы допустимого воздействия по привносу микроорганизмов |
| НДВИЗ | Норматив допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов |
| НДВТЕПЛ | Норматив допустимого воздействия по привносу тепла |
| НДВХИМ | Нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ |
| Невско-Ладожское БВУ | Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов |
| ОКБ | Общие колиформные бактерии |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| РАН | Российская академия наук |
| Росводресурсы | Федеральное агентство водных ресурсов |
| Росгидромет | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| Росприроднадзор | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования |
| РФ | Российская Федерация |
| с/х | сельскохозяйственный |
| СЗУГМС | Северо-Западное межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| СКИОВО | Схема комплексного использования и охраны водных объектов |
| СПб | Санкт-Петербург |
| ТКБ | Термотолерантные колиформные бактерии |
| УГМС | Межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| УКИЗВ | Удельный комбинаторный индекс загрязнения вод |
| ФГБУ «ГГИ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный гидрологический институт» |
| ФГБУ «ГХИ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный гидрохимический институт» |
| ЦГМС (ЦГМС-Р) | Центр (областной, краевой, республиканский) по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (с региональными функциями) |

Введение

Проект НДВ бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00) разработан в 2011-2012 гг. в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») по заказу Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Невско-Ладожского БВУ).  Работа проводилась в соответствии с Государственным контрактом № 18/11-200 от 17 июля 2011 г.: (С-11-16) «Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)».

Разработка НДВ проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты, утвержденными  Приказом МПР России от 12.12.2007 г. №328.

Основными целями и задачами разработки НДВ являются:

- определение условий, обеспечивающих устойчивое функционирование  сложившихся  экосистем в бассейне на основе сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия  в  результате хозяйственной  деятельности;

- сохранение и улучшение состояния экологических систем в пределах водных объектов и их участков;

- сведение к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в экологической системе;

- обеспечение  устойчивого и безопасного водопользования в процессе социально-экономического развития территорий.

Проект НДВ бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00) включает следующие книги:

- Сводный том НДВ;

- Пояснительная записка к Сводному тому НДВ с приложениями.

1. Краткая физико-географическая характеристика территории

## 1.1 Общие сведения

Территория бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположена в западной части средней Карелии и вытянута с севера на юг вдоль Государственной границы Российской Федерации с Финляндией (рисунок 1.1). С запада территория ограничена Государственной границей Российской Федерации с Финляндией, с северо-востока - Западно-Карельской возвышенностью (Беломорско-Балтийским водоразделом), с востока и юго-востока – водоразделом с бассейном Онежского озера, с юга - водоразделом с бассейном Ладожского озера. Площадь бассейна 8900 км2. В административном отношении территория расположена частично в двух муниципальных районах Республики Карелия – Муезерском и Суоярвском.

В бассейн входит один водохозяйственный участок 01.05.00.001 (Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро).

## 1.2  Рельеф и ландшафты

Рельеф первоначально сформирован тектоникой, а в последующем сильно видоизменен эрозией и аккумуляцией, связанными с четвертичным оледенением.

В результате тектонических процессов возникли характерные для района разломы земной коры и ступенчатые сбросы, идущие в двух   взаимно перпендикулярных  направлениях: с северо-запада на юго-восток и с юго-запада на северо-восток. Следы оледенения проявляются в ледниковых формах рельефа, представленных вытянутыми с северо–запада  на юго-восток моренными грядами, озами, друмлинами. Большая часть территории представляет собой холмистую равнину с высотами до 200 м. В западной части, на границе с Финляндией, располагается моренная гряда Маанселькя, являющая водоразделом между бассейнами Балтийского и Белого морей; ее высоты достигают 400-600 м.

В геологическом отношении район является частью Балтийского кристаллического щита. Он сложен в своей основе наиболее древними образованиями земной коры архейскими гранитами, сиенитами, слюдистыми сланцами, диабазами, амфиболитами и другими массивно-кристаллическими породами. С поверхности эти породы прикрыты ледниковыми отложениями: моренными супесями, суглинками, песками. Эти отложения не отличаются большой мощностью, поэтому коренные породы часто выходят на поверхность. Русла рек врезаются в неглубоко  залегающие коренные породы или прокладывают свое ложе среди валунных нагромождений, что придает им порожистый характер.

Рельеф территории характеризуется значительной пересеченностью, значительным количеством болот и озер. Здесь развит типичный только для Карелии сельговый рельеф - невысокие гряды северо-западного простирания чередуются с болотистыми низинами и многочисленными озерными котловинами. Характерны ландшафты Карельской провинции лесной зоны Фенноскандии (еловые леса в сочетании со сфагновыми болотами).

Территория покрыта  преимущественно сосновыми лесами (70%).

Рисунок 1.1 – Бассейны рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов)

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

## 1.3  Гидрографическая характеристика бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря

### 1.3.1 Общая характеристика

Гидрография бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) характеризуется значительным количеством рек, болот и озер. Характерны быстрые порожистые реки, текущие практически во всех направлениях. Территория также изобилует большими и малыми озерами и родниками. Все водные объекты имеют сток в оз. Сайма на территории Финляндии, из которого воды возвращаются на российскую территорию по р. Вуокса. Исходя из информации Института окружающей среды Финляндии (Бассейн реки Вуокси, 2007) о том, что «Верховье реки [Вуокси] находится в Российской Федерации…», именно здесь расположены истоки р. Вуоксы.

Крупнейшая водная система рассматриваемой территории - Лексозерско-Лендерская - представляет собой непрерывную цепь озер (Ровкульское – Бол. Ровкульское – Торосозеро – Лексозеро - Каргиозеро – Сула – Лендерское – Куйккаселькя), соединенных короткими водотоками. Замыкает водную систему река Лендерка, пересекающая Государственную границу Российской Федерации с Финляндией.

Искусственные или существенно модифицированные водные объекты на территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) отсутствуют, все водные объекты относятся к категории естественных.

### 1.3.2 Водотоки

Перечень водотоков, протекающих по рассматриваемой территории, и их основных характеристик приведен в таблице А.1 Приложения А (по данным Государственного водного реестра).

### 1.3.3  Водоемы

В распределении озер по территории района обнаруживается определенная закономерность: они располагаются последовательными цепочками в направлении с северо-запада на юго-восток.  Озерные котловины большей частью имеют вытянутую форму, причем длинная ось озер также ориентирована с северо-запада на юго-восток, что объясняется происхождением озерных котловин, развитых в трещинах и сбросах.

Большую роль в образовании и последующем переформировании озерных котловин сыграло четвертичное оледенение. Тектонические котловины озер носят ярко выраженные следы  эрозионной деятельности ледника. Озера обычно состоят из одного узкого длинного плеса и большого количества узких губ и заливов. Наличие глубоко вдающихся  в озеро мысов и многочисленных островов  придает озерному ландшафту шхерный характер.

Рельеф дна озер чрезвычайно неровный. Области больших глубин, часто в виде узких желобов, чередуются с подводными повышениями или мелями (луды). Нередко береговые возвышенности (сельги), подходя к озеру, продолжаются далее под водой. Глубины озер колеблются от 10 до 100 м. Грунт дна преимущественно каменистый, гравелистый или песчаный.

Наряду с озерами тектонического происхождения в рассматриваемом районе встречается много ледниковых озер. К их числу относятся запрудные озера, т.е. водоемы, образованные в результате преграждения стока поверхностных вод естественными плотинами – ледниковыми конечно-моренными грядами. Типичным запрудным озером является, например, Сайма и озера центрального плато Финляндии, образованные моренной грядой Сальпауселькя.

Многие озера района относятся к числу небольших болотных водоемов, называемых лампи или ламбины. Эти озера имеют низкие торфяные берега, вязкое дно и незначительные глубины.

Всего на территории расположено более 170 озер (Ресурсы поверхностных вод..., 1972), общей площадью 1066 км2.  Площадь озер составляет 11% от общей площади изучаемого района. В таблице 1.1 приведено распределение количества озер по градациям площади зеркала. Площадь зеркала половины всех озер находится в пределах от 1 до 10 км2,  менее 1 км2  - 40%. Перечень водоемов, расположенных на рассматриваемой территории, и их основных характеристик приведен в таблице А.2 Приложения А (по данным Государственного водного реестра).

Таблица 1.1 -  Распределение количества озер по градациям площади зеркала (в % от общего количества)

| Общее количество озер | Градации площади зеркала, км2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 1 | 1-10 | 10-100 | Более 100 |
| 175 | 69 | 90 | 13 | 2 |
|  | 40% | 51% | 8% | 1% |

Площадь зеркала двух самых крупных озер бассейна - Лексозеро и Тулос - равна 166 и 96 км2 соответственно, а их общая площадь составляет 25% от суммарной площади зеркала озер.

Лексозеро (Лекша, Льекша, Ребольское озеро) — крупное озеро на северо-западе Западно-Карельской возвышенности в Карелии, в бассейне реки Лендерки. Площадь водосбора озера 3280 км2, площадь зеркала 166 км2. Объем чаши озера 1408 млн.м3. Средняя глубина озера 8,5 м, наибольшая 34,2 м. Котловина озера хорошо выражена. Преобладающая высота склонов 50 м, наибольшая  65 м. Склоны умеренно-крутые, в юго-восточной части пологие, заболоченные. Берега озера невысокие, каменистые и песчано-каменистые, местами встречаются песчаные пляжи. Берега озера сильно изрезаны, много заливов и островов. Островов на озере насчитывается более 100, крупнейшие из них: Киватсар (2,47 км²), Гуселиншуари.

Питание озера смешанное с преобладанием снегового. Амплитуда колебания уровня воды средняя 1,0 м, наибольшая 1,4 м. В озеро впадает несколько рек, вытекает река Сула. На северо-западном берегу расположен посёлок Реболы.

Озеро Тулос располагается на территории Муезерского района вблизи российско-финляндской границы. Это типичное для северотаежной Карелии глубокое олиготрофное озеро площадью 95 км2 в денудационно-тектоническом холмисто-грядовом ландшафте. Озеро имеет изрезанную береговую линию с узкими заливами, на нем более 140 островов, что придает ему большую живописность. Из озера вытекает красивая порожистая река Тула (Лужма). В озере обитает 14 видов рыб, среди них такие ценные виды как кумжа, сиги, хариус, ряпушка. Высокие берега озера и многочисленные острова покрыты сосновыми лесами, часть которых по западному берегу вдоль государственной границы являются старовозрастными коренными без явных признаков рубок. Озеро находится за линией пограничных инженерно-технических сооружений, постоянного населения на этой территории нет.

Озеро Лендерское – котловина озера ледникового происхождения, склоны пологие и на расстоянии 1,0-1,5 км от берега неизменно сливаются с окружающей местностью. Берега наибольшей частью низкие, каменистые и песчано-каменистые местами заболоченные. На озере имеется 8 островов общей площадью 0,4 км2.

Дно озера ровное. Подводные береговые склоны, а также склоны впадины пологие, без ясно выраженных неровностей. До глубины 1-2,5 м расположены песчаные и каменистые грунты, ниже залегают илы серо-зеленой окраски. Иногда в них встречаются включения руды. Водная растительность довольно хорошо развита. Общая площадь надводных зарослей 0,2 км2, подводных 0,1 км2, преобладают тростниково- камышовые заросли. Площадь озера 9,9 км2, объем водной массы 25,8 млн.м3. Средняя глубина озера 2,6 м, наибольшая  8,0 м. Средняя годовая амплитуда колебания уровня около 1 м, наибольшая 1,3 м.

## 1.4 Общая характеристика качества поверхностных вод Карелии

Геологические и климатические особенности Карелии обусловливают специфический  «карельский» тип поверхностных вод, которые по своему составу могут приближаться к атмосферным осадкам, к водам центра России или болотным водам. В связи с этим наблюдается широкая вариабельность основных параметров природных вод: рН – от 4,2 до 7,5, сумма ионов – от 5 до 200 мг/л, цветность от 5 до 300 град. Поверхностные воды Карелии формируются в условиях труднорастворимых коренных пород Балтийского щита и хорошо промытых четвертичных отложений. Региональное распространение характерно для гидрокарбонатных  кальциевых вод (Водные ресурсы…, 2006), которые образуются в результате углекислотного выветривания силикатных и алюмосиликатных пород.

С рельефом местности связана ее заболоченность, обусловливающая  специфический  состав вод с присутствием значительных количеств гумусовых веществ. Гумусовые вещества имеют большое значение для формирования вод Карелии. Они наряду с кислородом придают воде  свойства агрессивности к горным породам, не только карбонатным, но и изверженным.

В целом наиболее характерными особенностями поверхностных вод Карелии являются их низкая минерализация, преобладание гидрокарбонатов и кальция в ионном составе, содержание значительных количеств органического вещества гумусовой природы.

В книге (Водные ресурсы…, 2006) приведены средние показатели, характеризующие качество поверхностных вод Карелии. Величина минерализации составляет 22 мг/л. Среди катионов преобладает кальций. Наибольшая вариабельность содержания отмечается для кальция, наименьшая для калия, концентрации которого наименьшие по сравнению с другими катионами, составляя 0,2-1,4 мг/л. Во всех водах щелочноземельные металлы превалируют над щелочными.

Среди анионов наименьшее содержание отмечено для хлоридов (0,4-1,9 мг/л), что обусловлено их морским происхождением. Их средняя концентрация в поверхностных  водах приблизительно в 2 раза больше чем в атмосферных осадках. Достаточно низкая вариабельность содержания отмечается и для сульфатов (0,5-8 мг/л). В поверхностных  водах Карелии сульфаты большей частью имеют атмосферное происхождение, но в тоже время они могут быть и «минералогического» происхождения за счет их поступления из серосодержащих пород.

Из всех компонентов ионного состава наибольшая изменчивость характерна для гидрокарбонатов (от их отсутствия до 200 мг/л) и анионов органических кислот (>0,01÷0,4 ммоль-экв/л). Увеличение минерализации воды обусловлено, главным образом, ростом содержания  гидрокарбонатов, т.е. ее увеличение, связано с выщелачиванием из пород в первую очередь карбонатов кальция и магния. Значительная вариабельность содержания органических анионов  связана с высокой изменчивостью органических  веществ (цветность от 5 до30 град. и более, перманганатная окисляемость от 2 до 60 мгО/л), что является следствием высокой заболоченности территории и выносом в водные объекты органических веществ аллохтонного происхождения.

Концентрация железа  в поверхностных водах  Карелии колеблется  в пределах  <0,01-3,1 мг/л. Для остальных показателей (Mn, Si, F, NH4 , NO3, Nорг.) вариабельность незначительная.  Значения  рН меняются в довольно широких пределах, от 4,07 до 8,34.

### 1.4.1 Гидрохимическая изученность бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря

Единственный пункт наблюдений за качеством воды в бассейнах рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположен на р. Лендерка в пос. Лендеры, в створе гидрометрического поста. Пост действует с 1980 г. по настоящее время. Работает по программе III (IV) категории.

### 1.4.2 Оценка динамики качества вод

Ретроспективное  состояние качества воды  (1985-1989 гг.)

Оценка ретроспективного состояния водотоков выполнена по данным режимных наблюдений СЗ УГМС за 1985-89 для пункта наблюдений р. Лендерка – пос. Лендеры. В таблице 1.2 приведены средние годовые значения химических веществ в воде р. Лендерка по данным натурных измерений за прошлый период  1985-1989 гг.

Таблица 1.2 – Средние годовые значения химических элементов по данным наблюдений за 1985-1989 гг.

| - № п/п | - Показатель | - Ед. измерения | - год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 1985 | - 1986 | - 1987 | - 1988 | - 1989 |
| - 1 | - Взвешенные в-ва | - мг/л | - 0,19 | - 0,26 | - 0,23 | - 0,48 | - 0,26 |
| - 2 | - Хлориды | - мг/л | - 0,72 | - 0,70 | - 0,90 | - 0,73 | - 1,08 |
| - 3 | - Сульфаты | - мг/л | - 3,72 | - 2,70 | - 3,48 | - 2,88 | - 3,05 |
| - 4 | - ХПК | - мг/л | - 20 | - 15 | - 20 | - 23 | - 20 |
| - 5 | - БПК5 | - мг/л | - 0,96 | - 1,03 | - 1,09 | - 1,15 | - 0,93 |
| - 6 | - Азот аммонийный | - мг/л | - 0,20 | - 0,298 | - 0,10 | - 0,11 | - 0,40 |
| - 7 | - Азот нитритный | - мг/л | - 0,002 | - 0,007 | - 0,007 | - 0,007 | - 0,01 |
| - 8 | - Азот нитратный | - мг/л | - 0,05 | - 0,033 | - 0,040 | - 0,03 | - 0,135 |
| - 9 | - Фосфор минеральный | - мг/л | - 0,0004 | - 0,005 | - 0,005 | - 0,006 | - 0,005 |
| - 10 | - Железо общее | - мг/л | - 0,16 | - 0,13 | - 0,17 | - 0,15 | - 0,14 |
| - 11 | - Нефтепродукты | - мг/л | - 0,07 | - 0,078 | - 0,077 | - 0,054 | - 0,07 |

Согласно данным таблицы 1.2, качество воды за весь период хорошее,  содержание большей части определяемых химических веществ в воде р. Лендерка не превышало соответствующих предельно допустимых концентраций принятых в РФ. Превышение норматива ПДК наблюдалось по показателям ХПК (1,3 ПДК), железо общее (1,5 ПДК) и нефтепродукты (1,4 ПДК).

Современное состояние  качества воды (2006-2008 гг.)

Оценка современного состояния водотоков выполнена по данным режимных наблюдений СЗ УГМС за 2006-2008 гг. для пункта наблюдений р. Лендерка – пос. Лендеры. В таблице 1.3 приведены средние годовые значения химических веществ в воде р. Лендерка по данным натурных измерений за 2006-2008 гг.

Качество воды за современный период отличается стабильностью, вода хорошего качества. Содержание химических веществ в воде р. Лендерка в основном не превышает соответствующих предельно допустимых концентраций принятых в РФ, за исключением железа общего (2 ПДК), ХПК (1,6 ПДК) и меди (1,9 ПДК).

Сравнение  ретроспективного и современного состояния качества воды

Качество воды за весь используемый период наблюдений отличается стабильностью. За оба рассматриваемых периода загрязнение было незначительным. При этом наблюдается регулярное загрязнение по показателям ХПК и железо общее, которое постепенно увеличивается. В то же время, средние концентрации по другим показателям в целом уменьшаются.

Таблица 1.3 – Средние годовые значения химических элементов по данным наблюдений за 2006-2008 гг.

| - № - п/п | - Показатель | - Ед. измерения | - год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2006 | - 2007 | - 2008 |
| - 1 | - Взвешенные в-ва | - мг/л | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - Хлориды | - мг/л | - 0,975 | - 1 | - 0,9 |
| - 3 | - Сульфаты | - мг/л | - 1,95 | - 2,4 | - 2,75 |
| - 4 | - ХПК | - мг/л | - 22,2 | - 23,5 | - 26,3 |
| - 5 | - БПК5 | - мг/л | - 0,28 | - 0,22 | - 0,343 |
| - 6 | - Азот аммонийный | - мг/л | - 0,01 | - 0,007 | - 0,011 |
| - 7 | - Азот нитратный | - мг/л | - 0,04 | - 0,023 | - 0,032 |
| - 8 | - Фосфор минеральный | - мг/л | - 0,002 | - 0,003 | - 0,002 |
| - 9 | - Железо общее | - мг/л | - 0,177 | - 0,202 | - 0,21 |
| - 10 | - Медь | - мкг/л | - 2,83 | - 1,5 | - 1,31 |
| - 11 | - Нефтепродукты | - мг/л | - - | - 0,006 | - - |

На рисунке 1.2 показана карта качества вод Республики Карелия по данным Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН. В соответствии с этой картой на водохозяйственном участке 01.05.00.001 преобладают воды хорошего качества, однако в ряде водотоков, в т.ч. пересекающих Государственную границу РФ с Финляндией, встречаются воды удовлетворительного качества.

### 1.4.3 Анализ результатов мониторинга водных объектов по абиотическим показателям

Наиболее репрезентативные оценки  загрязненности вод рек Карелии бассейна Балтийского моря могут быть получены по данным режимных наблюдений СЗ УГМС, проводимых в рамках программы государственного мониторинга состояния водных объектов на территории РФ. Эти наблюдения  в пунктах ГСН Росгидромета характеризуются регулярностью, выполняются по единой методической основе, охватывают все фазы водного режима, а полученные данные обрабатываются по комплексной методике, позволяющей получать обобщенные данные, пригодные для классификации водных объектов по степени загрязненности.

Классификация качества воды на основе значений удельного комбинаторного индекса загрязненности (УКИЗВ), позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности:

| 1-й класс – условно чистая; 2-й класс – слабо загрязненная; 3-й класс: разряд а) - загрязненная; разряд б) – очень загрязненная; | 4-й класс: разряд а) – грязная; разряд б) - грязная; разряд в) – очень грязная; разряд г) - очень грязная; 5-й класс – экстремально грязная. |
| --- | --- |

Рисунок 1.2 - Карта качества вод Республики Карелия (Водные ресурсы…, 2006)

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

Значение УКИЗВ может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 до 16. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды в различных створах, пунктах и т. д. Большей степени загрязненности воды комплексом загрязняющих веществ соответствует больший номер класса.

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ за последние годы характеризуется данными наблюдений СЗ УГМС за 2006-2008 гг. Для створа в поселке Лендеры значение УКИЗВ изменяется за этот период незначительно и соответствует классу загрязнения 3«а», то есть качество вод в реке Лендерка удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

В заключение анализа качества поверхностных вод рассматриваемой территории следует отметить, что оно обусловлено, в основном, естественными причинами - главным образом наличием большого количества болот на водосборе, что вызывает превышение ПДК для ряда ингредиентов. Таким образом, наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии.

## 1.5 Водохозяйственное районирование

### 1.5.1 Основные положения методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации

Методика водохозяйственного районирования территории Российской Федерации (Методика водохозяйственного районирования…, 2007) устанавливает основные принципы и критерии деления гидрографических единиц на водохозяйственные участки. В соответствии с Методикой,  выделение водохозяйственных участков основано на гидрографо-географическом и экономико-географических подходах к районированию территорий. Водохозяйственные участки представляют собой минимальные части речных бассейнов (минимальные учетные единицы), используемые при составлении водохозяйственных балансов, и достаточные (с позиций обеспечения неистощительного водопользования и охраны водных объектов) для определения лимитов забора воды, лимитов сбросов сточных вод, других параметров использования водных объектов или их частей, расположенных в пределах конкретных водохозяйственных участков. Выделение водохозяйственных участков осуществляется путем установления граничных расчетных створов на водотоках делимой гидрографической единицы и определения границ водосборной территории, весь сток с которой поступает к участкам водотоков между расчетными створами.

В качестве замыкающего граничного расчетного створа водохозяйственного участка рекомендуется назначать створы существующих гидрологических постов, створы гидротехнических сооружений. Кроме того, замыкающие расчетные створы водохозяйственных участков должны располагаться в устьях рек. Замыкающий расчетный створ вышележащего по течению реки водохозяйственного участка является входным створом нижележащего по течению реки водохозяйственного участка. При определении положения пограничных расчетных створов водохозяйственных участков, руководствуются следующими критериями (в порядке приоритетности):

- площадь водосборной территории;

- объем водохранилищ, расположенных на территории участка;

- количество населенных пунктов на этой территории;

- отношение количества забираемой для использования воды к объему поверхностного стока, формирующегося на водосборной территории участка (местный сток), и/или к общему объему поверхностного стока в замыкающем участок пограничном расчетном створе;

- отношение количества загрязняющих веществ на единицу объема поверхностного стока в маловодный период к установленным нормативам предельно допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ в водных объектах.

Минимальная площадь водохозяйственного участка (водосборной территории водохозяйственного участка), как правило, не должна быть менее 1000 км2.

При выделении на водосборной площади гидрографической единицы водохозяйственных участков учитываются площадь водосборной территории, количество и плотность проживающего в ее пределах населения, а также параметры использования водных объектов.

Установление (выделение) водохозяйственных участков и определение их границ проводится на основе государственных топографических карт и цифровых моделей рельефа с использованием ГИС-технологий. Границы водохозяйственных участков проходят по водоразделам и граничным расчетным створам. В качестве топографической основы при выделении границ водохозяйственных участков используются топографические основы масштабов 1:1000000 и 1:200000. При необходимости дополнительной детализации отдельных участков границ водохозяйственных участков используются государственные топографические карты более крупных масштабов, а также аэрофотоснимки и космические снимки.

### 1.5.2 Водохозяйственный участок 01.05.00.001

Водохозяйственное районирование бассейна Балтийского моря и, в частности, бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) было выполнено ФГУП «Центр Регистра и Кадастра» Росводресурсов в соответствии с (Методикой водохозяйственного районирования…, 2007), постановлением Правительства РФ от 30.11.2006 г. № 728 "О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов", приказом МПР России от 11.10.2007 г. № 265 "Об утверждении границ бассейновых округов" и утверждено приказом Росводресурсов от 31 июля 2008 г. № 161.

В бассейны входит один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая оз. Лексозеро).

Ввиду слабой изученности ВХУ 01.05.00.001, делающей невозможным определение каких-либо параметров отдельно по разным участкам его территории, деление ВХУ на более мелкие расчетные подучастки было признано нецелесообразным.

Границы водохозяйственного участка 01.05.00.001 проводились с использованием цифровой топографической карты М 1:200000 по бассейновым водоразделам и государственной границе РФ и Финляндии.

На рисунке 1.3 приведена карта-схема водохозяйственного участка 01.05.00.001, на которой показаны границы ВХУ и их коды, а также опорные точки границ ВХУ и их порядковые номера. Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001 приведены в таблице 1.4.

В таблице 1.5 приведено описание границ водохозяйственного участка 01.05.00.001, а в таблице 1.6 – реестр опорных точек этих границ.

Рисунок 1.3 - Бассейны рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

Таблица 1.4 – Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы |  |  |  | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний |  | нижний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

Таблица 1.5 - Описание границ водохозяйственного участка 01.05.00.001

| Номера конечных опорных точек участков границы | Описание участка границы | Код граничаще-го ВХУ |
| --- | --- | --- |
| 01.05.00.001 Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро |  |  |
| 34-53 | Государственная граница РФ с Финляндией. Граница следует в северном направлении, пересекая многочисленные пограничные реки и озера (рр.Койтайоки, Хаалайоки, оз.Тулос и др.). Высота местности на участке возрастает от 156 до 255 м | - |
| 53-2050 | Водораздел с бассейном Белого моря (р. Кемь от истока до Юшкозерского г/у, вкл. оз. Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто) Граница следует на юго-восток по Западно-Карельской возвышенности. Высота местности 255-245 м. | 02.02.00.008 |
| 2050-36 | Водораздел с бассейном Белого моря (р. Кемь от Юшкозерского г/у до Кривопорожского г/у). Граница следует на юго-восток по Западно-Карельской возвышенности, обходя истоки рек Пижма и Чирко-Кемь. Высота местности на участке возрастает от 255 до 343 м | 02.02.00.009 |
| 36-2059 | Водораздел с бассейном Белого моря (р. Сегежа до Сегозерского г/у, вкл. оз. Сегозеро). Граница следует на юг по Западно-Карельской возвышенности. Высота местности 343-329 м. | 02.02.00.011 |
| 2059-1038 | Водораздел с бассейном р. Суна у истока р. Суна. Граница следует сначала на юго-запад, а затем на юго-восток, огибая оз. Мотко, Лубоярви, Вонгозеро и Юля-Вуоттоярви. Высота местности на участке снижается от 329 до 222 м. | 01.04.01.002 |
| 1038-35 | Водораздел с бассейном р. Шуя. Граница следует сначала на юго-запад, а затем на юг, огибая оз. Яглярви и Ала-Толваярви. Высота местности на участке снижается от 222 до 166 м. | 01.04.01.001 |
| 35-34 | Водораздел с бассейном Ладожского озера. Граница поворачивает на северо-запад и замыкается в начальной точке на Государственной границе РФ с Финляндией. Высота местности 166-156 м. | 01.04.03.002 |

Таблица 1.6 - Реестр опорных точек границ водохозяйственного участка 01.05.00.001

| Номер опорной точки | Наименование (характеристика) опорной точки | Географические координаты |  |  |  |  |  |  |  | Высота м БС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта |  |  | Долгота |  |  | X | Y |  |
|  |  | град | мин | сек | град | мин | сек | град | град |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.00.001 Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пересечение с Государственной границей РФ с Финляндией. Точка схождения с границей водохозяйственного участка 01.04.03.002 | 62 | 25 | 27 | 31 | 3 | 10 | 31.053 | 62.424 | 156 |
| 53 | Пересечение с Государственной границей РФ с Финляндией. Точка схождения с границей водохозяйственного участка 02.02.00.008 | 64 | 37 | 4 | 30 | 9 | 2 | 30.151 | 64.618 | 255 |
| 2050 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 01.05.00.001, 02.02.00.009 и 02.02.00.008 | 64 | 36 | 7 | 30 | 25 | 41 | 30.428 | 64.602 | 245 |
| 36 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 02.02.00.009, 01.05.00.001 и 02.02.00.011 | 63 | 35 | 56 | 31 | 51 | 23 | 31.856 | 63.599 | 343 |
| 2059 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 01.04.01.002, 01.05.00.001 и 02.02.00.011 | 63 | 29 | 24 | 31 | 53 | 49 | 31.897 | 63.49 | 329 |
| 1038 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 01.04.01.001, 01.04.01.002 и 01.05.00.001 | 62 | 45 | 27 | 32 | 1 | 50 | 32.031 | 62.758 | 222 |
| 35 | Схождение границ водохозяйственных участков 01.05.00.001, 01.04.01.001 и 01.04.03.002 | 62 | 10 | 11 | 31 | 39 | 21 | 31.656 | 62.17 | 166 |

2. Расчёты характеристик стока

Надёжная количественная оценка характеристик речного стока является важнейшим фактором, в значительной мере определяющим достоверность и обоснованность расчётов нормативов допустимого воздействия на водные объекты. В качестве исходной гидрологической информации для оценки использовались данные по годовому и месячному стоку р. Лендерка в  створе п. Лендеры за период с начала наблюдений по 2010 г.

Для оценок годового, сезонного стока и его внутригодового распределения  использовались методы инженерных гидрологических расчетов и программы для персональных компьютеров, разработанные в соответствии со Сводом правил по определению основных расчетных гидрологических характеристик (СП-33-101-2003), утвержденным Госстроем России в качестве официального документа по проектированию и строительству на территории России и введенным в действие с 01.01.2004 г. Кроме того, использованы «Методические рекомендации по определению основных гидрологических характеристик при наличии данных наблюдений» (Методические…, 2007а), «Методические рекомендации по определению основных гидрологических характеристик при недостаточности данных наблюдений» (Методические…, 2007б),  «Методические рекомендации по определению основных гидрологических характеристик при отсутствии данных наблюдений» (Методические…, 2009) и «Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и определению их расчётных значений по неоднородным данным» (Методические…, 2010), подготовленные в ГГИ в последние годы и развивающие и дополняющие основные положения Свода правил СП 33-101-2003.

Для расчетов нормативов допустимого воздействия по привносу химических и взвешенных веществ необходимо определить значения годового стока, внутригодового его распределения и значения стока в различные сезоны года для характерных лет, близких по водности к заданной обеспеченности (50%, 75% и 95%).

Необходимость определения стока в различные сезоны года связанно с тем, что величина допустимого воздействия по привносу химических и взвешенных веществ зависит от гидрологического и гидрохимического режима водных объектов, а также режима функционирования источников загрязнения, состав и характеристики которого варьируются в течение года. Особенностью данного расчёта является установление критических условий формирования стока для условного года (годовой сток считается как сумма соответствующих сезонных объёмов).

На основе данных по годовому стоку р. Лендерка в  створе п. Лендеры, приведенному к многолетнему периоду, произведен расчёт расходов воды различной обеспеченности путём построения эмпирических и аналитических кривых распределения ежегодных вероятностей превышения. В таблице 2.1 представлены результаты расчетов параметров и квантилей распределения годового стока в пункте гидрометрических наблюдений р.Лендерка – пос. Лендеры.

Таблица 2.1 – Параметры и квантили распределения годового стока реки  р. Лендерка в  створе п. Лендеры (код поста 72738)

| Q, м3/с | Q Сs/Cv | Cv | Среднегодовые расходы воды, м3/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обеспеченность, % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| 46,5 | 3,0 | 0.27 | 44,8 | 37,3 | 31,9 | 29,3 | 27,8 | 24,8 |

В таблице Б.1 Приложения Б приведены месячные и годовые объёмы стока различной обеспеченности для ВХУ 01.05.00.001.

В соответствии с (Методическими указаниями…, 2007) произведен расчёт НДВ для года с наиболее неблагоприятными условиями формирования качественных характеристик в годовом разрезе, в качестве которого принимается условный (компоновочный) год, состоящий из объёмов стока летне-осенней и зимней межени 95%-ной обеспеченности и весеннего половодья 50%-ной обеспеченности.

В таблице Б.2 Приложения Б приведены сезонные и годовые объёмы стока различной обеспеченности для ВХУ 01.05.00.001

В таблице 2.2 представлены нормативы допустимого воздействия НДВИЗ в бассейне рек Карелии бассейна Балтийского моря.

Таблица 2.2 – Нормативы допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных ресурсов в расчётных створах.

| Водохозяйственный участок | Единицы измерения | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| реки Карелии на границе РФ с Финляндией (бассейн оз. Лексозеро) | млн. м3 | - | 316 |

3.	Методика и расчёт нормативов допустимого изъятия стока из водных объектов

В соответствии с (Методическими указаниями…, 2007) допустимые воздействия по изъятию водных ресурсов (НДВиз) устанавливаются в виде постоянных величин, начиная от базисного расчетного года определенной обеспеченности, и не должны приводить к изменениям характеристик водного объекта, значительно выходящим за пределы естественных сезонных многолетних колебаний. Они устанавливаются для каждого водного объекта в разных створах и в целом для бассейна с обязательным учетом потребности в воде водного объекта, замыкающего речной бассейн, необходимой для поддержания состояния его экологической системы. Забор (изъятие) водных ресурсов характеризуется общим объемом безвозвратного изъятия воды на участке за определенный временной период (за год, сезоны, месяцы) для наиболее критических условий по водности (95%-ной обеспеченности) в зависимости от преобладающих видов использования водных ресурсов (орошение, питьевое водоснабжение и  др.).

Изъятие воды в крайне маловодные годы с обеспеченностью стока выше критической величины производится только в объемах, необходимых для обеспечения приоритетных пользователей: для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Для рек с незарегулированным стоком определяется так называемый экологический сток (ЭС), представляющий из себя экологически безопасный сток в конкретном створе при допустимом объеме безвозвратного изъятия речного стока, обеспечивающий нормальное функционирование экологических систем водных объектов и околоводных экологических систем.

Экологическую ценность имеют все гидрологические фазы, поэтому определение ЭС и НДВиз производится для всего гидрографа речного стока.

Одним из основных условий при нормировании безвозвратного изъятия речного стока является определение значений гидрологических параметров, характеризующих оптимальные, нормальные и критические условия функционирования экологических систем водных объектов и околоводных экологических систем.

Как известно, водные и околоводные системы могут функционировать при эпизодических снижениях объема стока ниже критического, что имеет место и в естественных условиях, однако систематическое снижение объемов стока при антропогенных воздействиях может привести к деградации и гибели экологических систем. Поэтому установленный НДВиз должен обеспечить сохранение колебаний стока, максимально приближенных к естественным.

На основании вышеизложенного, для расчёта допустимого изъятия (ДИ) были определены исторически минимальные расходы (объёмы) месячного стока (Qист и Wист). В качестве исторически минимального были приняты среднемесячные расходы  99%-ной обеспеченности. Критические минимальные  расходы и объёмы воды (Qкр и  Wкр),  необходимые для поддержания устойчивого состояния экологической системы водного объекта, были приняты равными расходам (объемам) воды 97%-ной обеспеченности.

Сопоставлением критических расходов и объёмов воды (Qкр и Wкр) с исторически  минимальными  расходами (объемами)  определяется та часть стока, которая может быть изъята из водного объекта без ощутимого ущерба для естественного воспроизводства рыб и других гидробионтов в маловодные годы. Объем допустимого безвозвратного изъятия WДИ за месячные периоды времени определяется по формуле:

| - WДИ = Wкр – Wист | - (3.1) |
| --- | --- |

При  этом  WДИ принимается постоянным для различной водности с объемом стока выше базового.

Базовый сток (Wб), т.е. минимальный сток, начиная с которого можно вести изъятие стока в размере WДИ, равен:

| - Wб = Wкр + WДИ | - (3.2) |
| --- | --- |

В маловодные периоды ( Wi(м)) со стоком ниже Wб допускается изъятие воды только для обеспечения приоритетных водопотребителей (хозяйственно-питьевого водоснабжения); при этом объем изъятия должен быть менее WДИ, т.е. в периоды, когда Wкр < W i(м) < Wб,  величина W ДИ(м) для расчетного створа будет равна:

| - W ДИ(м) = Wi(м) - Wкр | - (3.3) |
| --- | --- |

Исходя из установленных НДВиз, рассчитывается экологический сток (Wэс) для каждого месяца. В общем случае:

| - Wэс = Wi - WДИ | - (3.4) |
| --- | --- |

где Wi - естественный месячный сток, принятый в соответствии с (Методические указания…, 2007) равным стоку 95%-ной обеспеченности.

Нормативы допустимого экологически безопасного объема безвозвратного изъятия речного стока устанавливаются дифференцированно для каждого водного объекта в различных створах.

Расчёт допустимого изъятия водных ресурсов производился в соответствии с методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты (Методические указания…, 2007).

Для практической реализации рассмотренного выше методического подхода, по данным многолетних гидрометрических наблюдений на гидрологических постах для каждого месяца были построены эмпирические и аналитические кривые распределения и определены расчетные величины стока с обеспеченностью 95, 97, и 99%. Далее для каждого месяца рассчитывалось допустимое изъятие и базовый сток по соответствующим формулам. Месячные объемы экологического стока Wэс 95%-ной обеспеченности определялись в зависимости от выполнения следующих условий:

| - Wэс = W95% - WДИ, | - если W95% - WДИ > Wкр | - (3.5) |
| --- | --- | --- |
| - Wэс = Wкр, | - если W95% - WДИ <= Wкр | - (3.6) |

В последнем случае величина ДИ для соответствующего месяца определялась по формуле:

| - WДИ(95) = W95% - Wкр | - (3.7) |
| --- | --- |

где W95% - месячный  сток 95%-й обеспеченности.

В таблице  3.1 приведен расчёт НДВИЗ на ВХУ 01.05.00.001. Годовой объем НДВИЗ определялся как сумма его месячных значений.

Таблица  3.1 - Расчёт НДВИЗ на ВХУ 01.05.00.001

| Расчетные показатели, млн. м3 | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 97 крит | 1608 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 |
| W 99 | 1292 | 68.2 | 61.6 | 62.6 | 63.5 | 205 | 227 | 181 | 105 | 87.4 | 73.4 | 70.4 | 87.0 |
| W ди | 316 | 24.7 | 18.2 | 17.3 | 17.0 | 20.8 | 39.6 | 37.7 | 31.2 | 21.4 | 26.6 | 37.1 | 24.7 |
| Wσ | 1924 | 118 | 98.0 | 97.2 | 97.4 | 247 | 306 | 256 | 168 | 130 | 127 | 145 | 136 |
| W 95 | 1790 | 108 | 90.9 | 89.0 | 90.5 | 238 | 289 | 240 | 155 | 121 | 116 | 128 | 126 |
| Wэс(95) | 1474 | 83.1 | 72.7 | 71.7 | 73.5 | 218 | 249 | 202 | 123 | 100 | 89,0 | 91,0 | 101 |
| Wди(95) | 182 | 14.9 | 11.1 | 9.10 | 10.1 | 12.3 | 22.0 | 21.4 | 18.2 | 12.6 | 15.6 | 20.1 | 14.3 |
| Wэс | 1608 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 |

4. Оценка региональных фоновых характеристик (Ссф) по химическим и взвешенным веществам

Под фоновыми характеристиками качества воды следует понимать характеристики, определяемые общими условиями формирования качества воды, присущими рассматриваемому водному объекту, включая его водосборную площадь.

В зависимости от решаемой конкретной задачи и специфических условий в речном бассейне гидрохимический фон может быть представлен различным образом.

Целесообразно различать следующие виды фоновых характеристик водного объекта:

- природный (естественный) фон, отражающий качество водных масс, условия формирования которых не нарушены деятельностью человека;

- региональный фон, характеризующий измененные деятельностью человека условия формирования качества вод в пределах всего или части речного бассейна, или отражающий воздействие множества неорганизованных источников загрязнения, находящихся выше контрольного  створа;

- условный фон, отражающий влияние на гидрохимический режим всех видов антропогенного воздействия, в том числе и  организованных сбросов сточных вод, находящихся выше  расчетного створа, но не учитываемых специально в рассматриваемой конкретно задаче.

Применительно к рассматриваемому бассейну обоснование выбора фоновых значений представляет особенно сложную задачу в связи с недостаточностью данных для анализа.

Представляется целесообразным в качестве значений, характеризующих природный гидрохимический фон, принимать минимальные величины концентраций химических веществ (показателей) в ряду измеренных значений, составленном по наблюдениям за достаточно длительный временной период. Для их оценки были использованы ряды данных, полученных  по наблюдениям  в створе  ГСН СЗ УГМС за период 2006-2008 гг.

Определенные таким образом фоновые значения качества вод рек Карелии бассейна Балтиийского моря приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Значения концентраций природного гидрохимического фона и взвешенных веществ (ВВ) в створе р. Лендерка.

| Показатель | Ед.измер. | С природ |
| --- | --- | --- |
| ХПК | мгО/л | 22,2 |
| БПК5 | мгО2/л | 0,22 |
| Азот аммонийный | мгN/л | 0,007 |
| Азот нитритный | мгN/л | 0,001 |
| Фосфор фосфатов | мгР/л | 0,002 |
| Железо общее | мг/л | 0,18 |
| Медь | мг/л | 0,001 |

Учитывая целевые задачи, решаемые в рамках регулирования водохозяйственной и водоохранной деятельности, целесообразно оценивать гидрохимический фон Карелии как измененный фон, характеризующий измененные деятельностью человека условия формирования качества вод в пределах всего или части речного бассейна или отражающий воздействие множества неорганизованных сбросов сточных вод, находящихся выше рассматриваемого  створа.

Приведенные в таблице 4.1 значения в целом достаточно объективно отражают природный гидрохимический фон в рассматриваемых бассейнах, сложившийся в современных гидрометеорологических и хозяйственных условиях. Значения природного гидрохимического фона были использованы при определении индикаторных показателей состояния водных объектов бассейна.

## 4.1 Определение приоритетных показателей

Оценка современного экологического состояния водных объектов выполнена на основе данных о содержании веществ, относящихся к приоритетным при анализе формирования уровня загрязненности вод.

Перечень приоритетных загрязняющих веществ определен путем установления индикаторных показателей качества воды, суммарный вклад которых в общий  уровень загрязнения водного объекта составляет не менее 80%. Под индикаторными показателями понимаются показатели качества воды,  определяющие уровень загрязнённости водных объектов и лимитирующие возможность их хозяйственного использования (Методические указания....2007).

В качестве предельно допустимых концентраций (ПДК) в работе использованы максимально жесткие между рыбохозяйственными и гигиеническими ПДК, при этом значение принятого ПДК не должно быть ниже экологических нормативов. Экологический норматив был принят равным 1.5Сприрод, где Сприрод – природные (естественные) значения концентраций загрязняющих веществ (ЗВ).

Различные показатели качества воды вносят различный вклад в общий уровень загрязнённости речных вод. Оценка вклада показателей качества воды в уровень загрязнённости производится по отношению Сфакт к принятому ПДК за последний период (2006-2008 г.). Для расчетов использованы среднегодовые концентрации загрязняющих веществ. Вклад каждого ингредиента в уровень загрязнённости рассматриваемого водного объекта определялся как:

СфактПДК−1.

К индикаторным показателям для бассейна рек Карелии были отнесены – ХПК, Feобщ, Cu. Расчет вклада в загрязнение по каждому из этих показателей приведен в таблице 4.2.

Таблица  4.2 – Вклад индикаторных показателей в загрязнение рек Карелии бассейна Балтийского моря (2006-2009 гг.)

| Показатель | Сфакт (год), мг/л | ПДК, мг/л | Вклад в загрязнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ХПК | 24,0 | 15 | 24,6 |
| Железо общее | 0,20 | 0,1 | 39,4 |
| Медь | 0,002 | 0,001 | 36,0 |

Вклады индикаторных показателей в общее загрязнение за рассматриваемый период изменялся от 25 до 39 % и в качестве приоритетных принимаются все три показателя, так как только их суммарный вклад в уровень загрязнения превышает порог в 80%.

В целом, перечень показателей, которые подлежат нормированию, включает в себя 15 ингредиентов, в том числе и выделенные приоритетные показатели:

| 1 | Взвешенные вещества | 9 | Фосфор минеральный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Хлориды | 10 | Железо общее |
| 3 | Сульфаты | 11 | Медь |
| 4 | ХПК | 12 | Свинец |
| 5 | БПК5 | 13 | Кадмий |
| 6 | Азот аммонийный | 14 | Нефтепродукты |
| 7 | Азот нитритный | 15 | СПАВ |
| 8 | Азот нитратный |  |  |

## 4.2 Годовые значения характеристик регионального фона

Определение нормативов допустимого качества воды (НДК) для целей установления НДВхим производится с учетом регионального фона, оценка которого в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в водотоках (РД 52.54.24.622…, 2001) выполняется с использованием статистического метода.

За фоновую концентрацию (региональный фон, Ссф) вещества, принимается статистически обоснованная верхняя доверительная граница возможных средних значений концентраций этого вещества, рассчитанная по результатам гидрохимических наблюдений для наиболее неблагоприятных гидрологических условий или наиболее неблагоприятного в отношении качества воды периода (сезона) в годовом цикле.

Значение фоновой концентрации вещества Ссф рассчитывается для конкретных створов водотоков и считается статистически обоснованным, если оно определено с доверительной вероятностью Р = 0,95.

При расчете фоновой концентрации вещества Ссф следует учитывать только те створы наблюдений, где имеются данные не менее чем за один год - при ежемесячной, ежедекадной или еще более дробной системе отбора проб воды; не менее чем за 2-летний период при 6-11-разовом отборе проб воды в год; не менее чем за 3-летний период при 4-5-разовом отборе проб воды в год. Основное условие - чтобы наблюдения проводились во все характерные сезоны, не менее одного года и минимальное число данных в каждом сезоне за расчетный период было не менее трех.

Для статистической оценки рядов наблюдений чаще всего используется математический аппарат, изложенный в  (РД 52.54.622…, 2001). В качестве оценки концентрации по тому, или иному веществу по ряду наблюдений принимается концентрация Ссф.

Ссф=Сфакт+Sсф⋅tstn					( 4.1)

где Сфакт - средняя концентрация вещества в ряду наблюдений; Sсф - среднеквадратическое отклонение;  n - число наблюдений; tst – коэффициент Стьюдента при Р = 0,95.

Значение Сфакт используется  при расчете НДВхим для веществ двойного генезиса, поскольку поддержание в водном объекте концентраций на уровне верхнего предела приводит к завышению величины НДВхим и в перспективе к возникновению временного тренда и ухудшению качества воды.

Для повышения репрезентативности оценки регионального фона на ВХУ 01.05.00.001 расчет фоновых концентраций Ссф был выполнен по изложенной выше методике с использованием осредненных годовых значений содержания загрязняющих и взвешенных веществ за период 2006-2008 гг. Расчет выполнялся для 15 показателей (ингредиентов), включая все приоритетные показатели, а также все  ксенобиотики, по которым имелись ряды наблюдений в створах государственного мониторинга, независимо от их  вклада в общий уровень загрязненности на водохозяйственном участке.

Результаты расчета годовых значений Ссф приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Годовые значения регионального фона (Ссф) для пункта р.Лендерка – п.Лендеры

| Показатель | Сфакт, мг/л | Ссф, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,10 | 0,10 |
| Хлориды | 0,96 | 1,26 |
| Сульфаты | 2,37 | 3,30 |
| ХПК | 24,0 | 25,9 |
| БПК5 | 0,28 | 0,68 |
| Азот аммонийный | 0,01 | 0,02 |
| Азот нитритный | 0,001 | 0,001 |
| Азот нитратный | 0,03 | 0,08 |
| Фосфор минеральный | 0,002 | 0,003 |
| Железо общее | 0,20 | 0,22 |
| Медь | 0,002 | 0,003 |
| Свинец | 0,002 | 0,002 |
| Кадмий | 0,0004 | 0,0004 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,01 |
| СПАВ | 0,002 | 0,003 |

## 4.3 Сезонные значения регионального фона

Сезонные значения фоновых концентраций загрязняющих и взвешенных веществ, необходимы для расчета НДВхим по гидрологическим сезонам. Они были определены путем предварительного расчета сезонных коэффициентов, устанавливающих соотношение между средними значениями концентраций в каждом сезоне и среднегодовым содержанием загрязняющих и взвешенных веществ, определенным статистически по измеренным значениям. Необходимость такого приема обусловлена наличием пробелов в архиве данных мониторинга за 2006-2008 гг., касающихся данных  по срочным наблюдениям.

Для установления сезонных параметров регионального фона были привлечены данные срочных наблюдений в створе за предшествующий период 1985-1989 гг., опубликованные в гидрохимических ежегодниках СЗ УГМС (Ежегодные данные о качестве поверхностных вод за 1985-1989 гг.) а также произведена экспертная оценка относительной временной устойчивости сезонных коэффициентов, основанная на многолетних исследованиях  ГУ «ГГИ».

Исходя из предположения об относительной временной устойчивости сезонных коэффициентов, по найденным значениям за 1985-1989 были рассчитаны сезонные гидрохимические характеристики Ссф рассматриваемого периода 2006-2008 гг. Результаты расчетов помещены в таблице 4.4 и в дальнейшем были использованы для определения сезонных значений нормативов качества вод (Сн).

Таблица 4.4 – Сезонные значения регионального фона (Ссф) для пункта р.Лендерка – п.Лендеры

| Показатель | Ссф, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зима | Весна | Лето-осень |
| Взвешенные вещества | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
| Хлориды | 1,57 | 0,98 | 1,26 |
| Сульфаты | 3,11 | 3,15 | 3,36 |
| ХПК | 27,8 | 24,4 | 25,0 |
| БПК5 | 0,65 | 0,73 | 0,67 |
| Азот аммонийный | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Азот нитритный | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Азот нитратный | 0,21 | 0,06 | 0,02 |
| Фосфор минеральный | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Железо общее | 0,24 | 0,26 | 0,19 |
| Медь | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Свинец | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Кадмий | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| СПАВ | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

5. Расчет нормативов допустимого воздействия по привносу в водные объекты химических и взвешенных веществ

## 5.1 Общая схема расчета НДВХИМ

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВ) предназначены для установления безопасных уровней содержания загрязняющих веществ, а также других показателей, характеризующих воздействие на водные объекты, с учетом природно-климатических особенностей водных объектов данного региона и сложившейся в результате хозяйственной деятельности природно-техногенной обстановки. Предназначенные для регламентации видов воздействия на водные объекты нормативы допустимого воздействия определяются исходя из целевого назначения рассматриваемого водного объекта. В свою очередь целевое назначение водного объекта или его участка (или приоритетное использование водного объекта) определяется действующим законодательством РФ. Основной расчетной территориальной единицей при разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты принимается водохозяйственный участок, границы которого определяются на основе водохозяйственного районирования.

Общая схема расчета нормативов НДВ по привносу химических и взвешенных веществ изложена в (Методических указаниях…, 2007).

В нее включаются следующие виды работ:

- определение пространственного масштаба водного объекта или его водохозяйственного  участка и построение ГИС;

- оценка антропогенной деятельности и основных антропогенных факторов, влияющих на качественные характеристики водного объекта, их соотношение и степень управляемости;

- определение приоритетной целевой функции в использовании и охране водных ресурсов;

- установление единого перечня нормируемых гидрохимических показателей;

- определение регионального гидрохимического фона;

- оценка фактического состояния участка водного объекта относительно природных фоновых показателей;

- определение желаемого или реально достижимого качества воды и соответствующих ему количественных показателей  нормативов качества водного объекта (относительно  целевых показателей);

- определение гидрологических характеристик для лет и сезонов различной водности, определяющих  вероятностные характеристики поступления растворенных и взвешенных веществ на водохозяйственные участки;

- расчет нормативов НДВ по привносу химических веществ.

Расчет нормативов допустимого воздействия по привносу химических веществ (НДВХИМ) выполняется методом материального  баланса потоков растворенных веществ и водных масс, при этом водные массы рассчитываются по схеме, приведенной на рисунке 5.1.

Wест

Wвх

Wобпр

Wсупр

Wуч

Рисунок 5.1 – Схема баланса потоков водных масс

Балансовая формула расчета норматива допустимого воздействия по привносу химических веществ имеет вид:

НДВхим = СнрWуч -  (Снр Wест + Снвх Wвх + Снобпр Wобпр),			(5.1)

где Wуч - общий объем стока на водохозяйственном участке к замыкающему створу за определенный расчетный период, определяемый по формуле:

Wуч = Wест + Wсупр + Wвх + Wобоспр =Wбпр + Wндиф + Wсупр + Wвх + +Wобпр,	(5.2)

где Wест – объем местного стока в пределах расчетного участка, формула расчета:

Wест = Wбпр + Wндиф,						(5.3)

где Wбпр - объем боковой приточности с участков, не подверженных антропогенному воздействию, то есть, не выделенных в отдельный участок;

Wндиф - объем боковой приточности на участках с неуправляемыми диффузными источниками загрязнения;

Wсупр – объем водоотведения, включая точечные и потенциально управляемые диффузные источники загрязнения;

Wвх – объем стока, поступающий с вышерасположенного водохозяйственного участка;

Wобпр – объем стока, поступающий с притоками первого порядка, обособленными в самостоятельные расчетные участки со своими нормативами качества воды водного объекта;

Снр, Снвх, Снобпр - нормативы качества воды водного объекта для соответствующих водохозяйственных участков.

Значение НДВхим, определенное по вышеприведенным формулам, является максимально допустимой массой сброса загрязняющих веществ на участке при соблюдении большей частью времени нормативов качества водных объектов на основной акватории расчетного участка.

## 5.2 Обоснование нормативов качества Сн

Установление нормативов качества воды  для рек Карелии выполнено с учетом регионального гидрохимического  фона, параметры которого были  определены выше.

В соответствие с (Методические указания....2007),  нормативы качества воды для поверхностных водных объектов устанавливаются исходя из отнесения водных объектов к определенным группам водных объектов:

- природным водным объектам, воздействие антропогенной нагрузки на которые не привели к изменению его основных гидрологических и морфологических характеристик;

- природным водным объектам, которые в результате человеческой деятельности подверглись физическим изменениям, приведшим к существенному изменению их основных характеристик - гидрологических, морфометрических, гидрохимических и др. (русловые водохранилища, озера-водохранилища, спрямленные (канализованные) участки рек, природные водоемы и водотоки, трансформированные в технологические водоемы, и др.);

- водным объектам, созданным в результате деятельности человека там, где ранее естественных водных объектов не существовало.

Кроме того, необходимо учитывать  происхождения загрязняющего вещества, а также  условия целевого использования водных объектов и их приоритетности при комплексном использовании.

В качестве нормативов качества воды в зависимости от сочетания условий, фактического состояния и использования водного объекта могут приниматься:

- предельно допустимые концентрации для химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (гигиенические ПДК);

- предельно допустимые концентрации для химических веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения (рыбохозяйственные ПДК);

- ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового (хозяйственно-питьевого) и рекреационного (культурно-бытового) водопользования;

- ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

При комплексном использовании водного объекта и отсутствии установленных приоритетов для расчета НДВ рекомендовано  принятие наиболее жестких норм качества воды для имеющихся на водном объекте видов водопользования. Поскольку реки Карелии отнесены к рыбохозяйственным водоемам высшей и 1-ой категориям, в данной работе предпочтение отдавалось рыбохозяйственным ПДК.

На региональном уровне качество воды водного объекта должно оцениваться по общим показателям согласно федеральным нормативным требованиям СанПиН 2.14.1074-01 и Нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения от 18.01.2010. Перечень контролируемых загрязняющих веществ, имеющих региональный приоритет, составляется на основе анализа действующих источников загрязнения, химического состава сточных вод и характера загрязнения поверхностных вод.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, установленных в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем рекомендуется применять для веществ двойного генезиса. Установление подобных  нормативов ПДК химических веществ производится на основе параметров естественного регионального фона. Под региональным фоном понимается значение показателей качества воды, сформировавшееся под влиянием природных факторов, характерных для конкретного региона, не являющееся вредным для сложившихся экологических систем. Наличие экологического благополучия в водном объекте определяется на основе гидробиологических показателей. При этом для расчета регионального фона используются гидрохимические данные только по створам, расположенным на участках с подтвержденным экологическим благополучием.

Как было отмечено выше, норматив допустимой концентрации с учетом региональных особенностей (Сн) определяется по формуле, аналогичной установлению фоновых концентраций в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в водотоках (РД 52. 24. 622 – 2001).

За фоновую концентрацию (региональный фон, Ссф) вещества принимается статистически обоснованная верхняя доверительная граница возможных средних значений концентраций этого вещества, рассчитанная по результатам гидрохимических наблюдений для наиболее неблагоприятных гидрологических условий или наиболее неблагоприятного в отношении качества воды периода (сезона) в годовом цикле.

Установление нормативов качества воды в замыкающем створе расчетного участка выполняется в соответствии со следующими  условиями.

Для веществ исключительно антропогенного происхождения (ксенобиотиков), а также высокоопасных веществ нормативы качества воды принимаются в зависимости от целевого использования водных объектов равными рыбохозяйственным или гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций (ПДК)

Сн=ПДК.

Для веществ двойного генезиса,

если Ссф≥ПДК,то Сн=Ссф;

если Ссф<ПДК, то Сн=ПДК.

Для бассейна рек Карелии к ксенобиотикам были отнесены свинец, кадмий, нейтепродукты и СПАВ. Остальные вещества (показатели) отнесены к соединениям двойного генезиса. На основе вышеизложенного подхода были обоснованы нормативы качества воды (Сн) для 15 загрязняющих веществ.

В таблице 5.1 приведены данные для обоснования принятого Сн по рассматриваемому ВХУ.

Таблица 5.1  – Обоснование выбора норматива Сн для рек Карелии бассейна Балтийского моря

| Показатель | Сфакт, мг/л | Ссф, мг/л | ПДК, мг/л |  | Норматив качества Сн, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДК р.х. | ПДК с.г. |  |
| Взвешенные вещества | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Хлориды | 0,96 | 1,26 | 300 | 350 | 300 |
| Сульфаты | 2,37 | 3,30 | 100 | 500 | 100 |
| ХПК | 24,0 | 25,9 |  | 15,0 | 25,9 |
| БПК5 | 0,28 | 0,68 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Азот аммонийный | 0,01 | 0,02 | 0,40 | 1,50 | 0,40 |
| Азот нитритный | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| Азот нитратный | 0,03 | 0,08 | 9,1 | 10,2 | 9,10 |
| Фосфор минеральный | 0,002 | 0,003 | 0,15 | 1,10 | 0,15 |
| Железо общее | 0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,30 | 0,22 |
| Медь | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 1,00 | 0,003 |
| Свинец | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,01 | 0,006 |
| Кадмий | 0,0004 | 0,0004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,05 |
| СПАВ | 0,002 | 0,003 | 0,10 | 0,50 | 0,1 |

Исходя из определенных годовых значений нормативов качества были рассчитаны сезонные нормативы допустимых концентраций. При этом использовались расчитанные ранее коэффициенты сезонности.

## 5.3 Обоснование и расчет НДВ по привносу химических и взвешенных веществ

Расчет нормативов допустимых воздействий по привносу химических и взвешенных веществ  выполнен в соответствии с рекомендациями (Методические указания…,2007) на основе баланса масс с учетом природных и хозяйственных особенностей конкретного водохозяйственного участка.

Общая формула расчета НДВХИМ приведена в начале раздела (формула 5.1). Для веществ двойного генезиса расчетная формула имеет частично измененный вид:

НДВхим = Cнр Wуч - Σ (Cсф Wест + Cнвх Wвх + Cнобпр Wобпр),		(5.4)

где Cсф - концентрация нормируемого вещества, соответствующая среднему или модальному значению диапазона абиотических факторов, при которых сохраняется экологическое благополучие водного объекта, определенное по гидробиологическим показателям, единица измерения - мг/л.

Для водохозяйственных участков, расположенных в верховьях, или обособленных притоков расчетная формула имеет вид:

- для веществ искусственного происхождения

НДВхим = Cнр(Wест + Wсупр)                                                             (5.5)

- для веществ двойного генезиса:

НДВхим = Cнр(Wест + Wсупр) - CсфWест                                             (5.6)

Поскольку соблюдение норматива качества воды по всем показателям в течение всего годового цикла является идеальным вариантом, для практического использования величина НДВхим(макс) корректируется путем контрольного пересчета по фактическим усредненным концентрациям, определяющим текущую нагрузку (НДВ*хим).

Для верховых и обособленных участков расчет НДВ*хим ведется по формуле:

НДВ*хим = Cнр Wуч - Cфакт Wест                                                                                    (5.7)

Для общего случая формула имеет вид:

НДВ*хим = Cнр Wуч - Σ (Cфактр Wест + Cфактвх Wвх + Cфактобпр Wобпр)                     (5.8)

Формула (5.7) являлась основной при расчете НДВХИМ для рек Карелии на границе РФ и Финляндии. Это связано с тем, что для рассматриваемых бассейнов отсутствуют сведения о точечных источниках загрязнения по форме 2-ТП (водхоз), и, соответственно, данных об объеме сточных вод, поступающих в водные объекты ВХУ 01.05.00.001.

Величина допустимого воздействия по привносу химических веществ зависит от гидрологического и гидрохимического режимов водных объектов, а также режима функционирования самих источников загрязнения, состав и характеристики которых обычно  значительно варьируют в течение года. В связи с этим расчет НДВхим был проведен дифференцированно по основным гидрологическим сезонам: зимняя межень, весеннее половодье и летне-осенняя межень.

В качестве наиболее неблагоприятных условий при указанном выше внутригодовом распределении рекомендуется принимать:

- летне-осеннюю и зимнюю межень года 95% обеспеченности и соответствующие им объемы стока;

- весеннее половодье года 50% обеспеченности и соответствующие им объемы стока (принятие данной обеспеченности обусловлено наиболее неблагоприятным соотношением между массой поступающих загрязняющих веществ от точечных и диффузных источников загрязнения и разбавляющей способностью водного объекта для данного сезона).

Наиболее неблагоприятные условия формирования качественных характеристик отдельных сезонов не совпадают по обеспеченности в пределах конкретного календарного или гидрологического года, поэтому норматив допустимого воздействия в годовом разрезе НДВхимгод определяется для условного года с критическими условиями формирования качества как сумма сезонных значений, рассчитанных по вышеприведенным формулам:

НДВхимгод = НДВхим зм95% + НДВхим лом95% + НДВхим вп50%                             (5.9)

Значения нормативов НДВхимгод для условного (компоновочного) года являются теоретической величиной. При управлении водными ресурсами используются данные лет различной обеспеченности, обычно в диапазоне от 50% до 95%.

Значения НДВХИМ для гидрологических сезонов, соответственно, года средней водности 50%, маловодного года 75% водности и  95% водности и для условного года приведены в книге 1.

Для хлоридов, сульфатов и азота нитратного вследствие очень большой разницы на рассматриваемом ВХУ между фоновыми концентрациями и ПДК по этим показателям расчеты НДВхим проводить нецелесообразно.

Следует отметить некоторую условность в определении НДВ для бихроматной окисляемости и БПК5. Поскольку содержание растворенных органических веществ принято оценивать по значениям бихроматной окисляемости (ХПК) и биохимически окисляемых органических соединений по БПК5, в нормативах использованы эти показатели без пересчета на  органический углерод.

В целом, наибольшие значения НДВХИМ для года любой обеспеченности приходятся на сезон весеннего половодья, в то время как наименьшие значения НДВХИМ соответствуют летне-осенней межени. Достаточно высокие значения допустимого сброса по показателям сульфаты и хлориды связаны с большим различием фоновых концентраций и значений ПДК по данным показателям.

6. Расчет нормативов допустимого воздействия по привносу микроорганизмов (НДВмикроб)

## 6.1 Общая схема расчета

Оценка НДВмикроб для ВХУ 01.05.00.001 производилась в соответствии с методикой, изложенной в приложении к «Методическим указаниям по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»:

НДВ микроб = W*КД,					                                           (6.1)

где НДВ микроб – масса сброса в единицах КОЕ, БОЕ и др.,

W –объем сточных и иных вод, содержащих микроорганизмы, м3 в год

КД – допустимое содержание микробиологического (паразитологического) показателя в сточных водах, в условных единицах в м3.

Расчет обычно ведется для всех источников возможного микробного загрязнения по данным статистической отчетности об использовании водных ресурсов по форме 2-ТП (водхоз). Для расчетов принимаются, как наиболее строгие, нормативы, установленные для рекреационного использования водных объектов и участков водных объектов, расположенных в черте населенных пунктов, так и для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (СаНПиН. 2.1.5.980-00) (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Нормативы качества воды по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод

| №№ п/п | Показатели | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест / Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возбудители кишечных инфекций | Отсутствие / отсутствие |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не более 1000000 / 1000000 (КОЕ в м3) |
| 3 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Не более 5000000 / 10000000 (КОЕ в м3) |
| 4 | Колифаги | Не более 100000 / 100000 (БОЕ в м3) |

## 6.2 Результаты расчетов

Ввиду того, что для ВХУ 01.05.00.001 в настоящее время отсутствует информация о сбросах неочищенных и недостаточно очищенных сточных и ливневых вод по форме 2-ТП (водхоз), НДВмикроб. рассчитывались по нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 (см. таблицу 6.1) с привлечением данных по объему стока на участке в год 99%-ной обеспеченности. Результаты расчетов приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Нормативы допустимого воздействия НДВмикроб для  ВХУ 01.05.00.001 (в год 99%-ной обеспеченности)

| Водные объекты | ОКБ, млрд.КОЕ в год |  | ТКБ млрд.КОЕ в год | Колифаги, млрд.БОЕ в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для рекреации, а также в черте населенных мест | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий |  |  |
| Реки Карелии на границе РФ с Финляндией | 6460000 | 12920000 | 1292000 | 129200 |

Содержание патогенной микрофлоры в сточных водах в соответствии с методикой расчета НДВ не допускается.

7. Расчет норматива допустимого воздействия по привносу тепла (НДВтепл) в водные объекты

Методика расчета НДВтепл в (Методических рекомендациях…, 2007) не приведена, в связи c чем расчет нормативов производился по разработанной исполнителями методике, основанной на уравнении теплового баланса водохозяйственного участка, требований СанПиН 2.1.5.980-00 и «Правил охраны поверхностных вод (типовые положения)».

Нормативы допустимого поступления тепла в летний период устанавливались в зависимости от требований СанПиН 2.1.5.980-00: летняя температура воды в результате спуска подогретых сточных вод не должна повышаться более, чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой самого жаркого месяца года за последние 10 лет. Для зимних месяцев необходимо руководствоваться требованиями «Правил охраны поверхностных вод (типовые положения)», указывающих, что температура воды в этот период не должна превышать 80С для нормального функционирования речной фауны.

Норматив допустимого поступления тепла для ВХУ 01.05.00.001, с учетом отсутствия данных о современных объемах водоотведения рассчитывался с использованием метода теплового баланса для июля по уравнению (7.1):

| Wр⋅tр+Wдоп⋅24=(Wр+Wдоп.)⋅(tр+3) , | (7.1) |
| --- | --- |

где:

Wр - объем стока за июль в год 99% обеспеченности, млн. куб.м; tр - среднемесячная температура воды в реке за июль (самый жаркий месяц года); Wдоп - объем допустимого сброса воды с температурой 24°С, млн.куб.м/мес.

Расчет норматива допустимого поступления тепла проводился по уравнению (7.2) для летнего периода

| НДВтепл=3⋅Wр21-t∘р*5 | (7.2) |
| --- | --- |

Результаты расчета приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Расчет нормативов допустимого поступления тепла в летний период для бассейна рек Карелии (ВХУ 01.05.00.001)

| Объем стока июля 99% обеспеченности, млн.м3 | Среднемесячная температура воды июля,0С | НДВтепл, летний период, 0С *млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| 181 | 18 | 905 |

Расчет НДВтепл  для зимнего периода производился с использованием упрощенного уравнения теплового баланса (7.3):

Wр⋅tр+Wдоп.⋅18=(Wр+Wдоп.)⋅8	,				 (7.3)

где:

Wр - объем стока за февраль (месяц с минимальной водностью в зимний период) в год 99% обеспеченности, млн. куб.м,

tр - среднемесячная температура воды в реке за февраль - принималась равной 00С,

Wдоп - объем допустимого сброса воды с температурой 18°С, млн.куб.м/мес.

Расчет НДВтепл за зимний период производился по формуле (7.4):

НДВ тепл.= 0.8 Wр*5						(7.4)

В таблице 7.2 приведен расчет допустимого поступления тепла в бассейн рек Карелии бассейна Балтийского моря за зимний период.

Таблица 7.2 - Расчет допустимого поступления тепла на ВХУ 01.05.00.001 за зимний период

| Объем стока февраля 99% обеспеченности, тыс.м3 | НДВтепл зимний период, 0С *тыс.м3 |
| --- | --- |
| 61600 | 345000 |

В таблице 7.3 приведены годовые значения НДВтепл для ВХУ 01.05.00.001.

Таблица 7.3 – Годовые значения НДВтепл для ВХУ 01.05.00.001

НДВтепл 0С * тыс.м3 в год

1250000

8. Привнос радиоактивных веществ

В Северо-Западном регионе, включая рассматриваемый водосбор р. Лендерки,  радиационная обстановка в целом является стабильной. Радиационный фон формируется в основном под влиянием естественных факторов, при незначительном воздействии  «чернобыльского следа». На протяжении последних трех лет в структуре годовой эффективной коллективной дозы облучения населения наибольший удельный вес составляет облучение от природных источников, в основном за счет облучения радоном и его дочерними продуктами распада, а также внешнего гамма-излучения, и составляет по предварительным данным около 82%. На втором месте (12%) - медицинское облучение населения в ходе проведения рентгеновских манипуляций, в основном, рентгенодиагностических исследований.

Проблема радона весьма актуальна для Северо-Западного региона, ибо дозовые нагрузки населения от радона существенно превышают дозовые нагрузки от всех остальных источников вместе взятых, включая и воздействие чернобыльского следа, в зоне которого находится западная часть региона.

След от Чернобыльской аварии (26.04.1986) определил повышение концентрации 137Cs, среднее содержание которого возросло по сравнению с  предшествующим периодом (1985 г.). Выпавший радиоцезий оказался достаточно быстро связан с растительностью, что повлияло на его миграцию, как по вертикали, так и по горизонтали. Миграция 137Cs шла в первое время после выпадения, вследствие чего образовались «пятна» загрязнения в понижениях рельефа, под водостоками. Наибольшее воздействие чернобыльского следа проявляется на территории соседних территорий Ленинградской области и практически несущественно в западной части Карелии.

В целом в Северо-Западном регионе имеются районы с повышенной радиационной опасностью, но они расположены вдали от водосборного бассейна р. Лендерки . К ним относятся: две АЭС (Кольская и Ленинградская), бывший Новоземельский ядерный полигон, архипелаг Новая Земля. Другими источниками радиационной опасности яляются Ловозерский и Ковдорский горнообогатительные комбинаты, расположенные в в Мурманской области.

В направлении снижения доз облучения населения от природных источников излучения в Северо-Западном регионе компетентными органами различных ведомств проводится комплекс мероприятий, а именно:

- радиационный контроль территорий на стадии размещения любых объектов строительства;

- радиационный контроль питьевой воды и источников питьевого водоснабжения;

- контроль за используемыми строительными материалами, минеральным сырьем с повышенным содержанием природных радионуклидов;

- радиационный контроль после завершения строительства/реконструкции жилых домов и общественных зданий с проведением обязательного контроля мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения и среднегодовых значений эквивалентной равновесной объемной активности радона.

Общий радиационный фон разделяется на естественный природный и искусственный – техногенный. Техногенный – это фабрики, заводы, аварии на АЭС, флюорография и т.п.

На территории Республики Карелия нет радиационно-опасных объектов. Однако расположенные на сопредельных территориях АЭС, в том числе АЭС Ловиса в Финляндии могут создать для них угрозу радиационной опасности.

Суточный мониторинг радиационной обстановки на исследуемой терроитории осуществляет Карельским ЦГМС СЗ УГМС и Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия в составе 37 пунктов наблюдений.

Безопасным уровнем зараженности для человека считается мощность дозы 50 мР/ч. Уровень радиации естественного фона в Республике Карелия по данным Карельского ЦГМС составляет 10-13 мР/ч. Естественное фоновое ионизирующее излучение составляет около 2,4 мЗв/год.

На территории водосбора р. Лендерки  отсутствуют антропогенные источники радиоактивного загрязнения, а дозы облучения населения за счет питьевой воды соответствуют требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-99) и не превышают 0,1 мЭв/год.

Таким образом, разработка НДВ по привносу радиоактивных веществ в водные объекты бассейна реки Лендерки представляется нецелесообразной.

9. Допустимое воздействие по привносу воды

Согласно (Методическим указаниям по разработке НДВ…, 2007) норматив воздействия по привносу воды рассчитывается при следующих негативных последствиях сброса сточных вод:

- изменение условий нереста рыбы на участке, подверженному влиянию сброса объема воды;

- затопление или подтопление хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий, включая заболачиваемые;

- размыв берегов и русла, изменение типа руслового процесса и т.д.

На водосборе р. Лендерки перечисленные негативные последствия привноса воды не наблюдаются, в том числе и в местах проведения лесомелиоративных мероприятий. Однако в некоторых районах территории, напротив, прекращаются проводившиеся ранее мелиоративные работы.

Разработка норматива допустимого воздействия по привносу воды для реки Лендерки не является актуальной задачей в связи высокой степенью естественного зарегулирования реки Лендерки, замыкающей озерно-речную систему. Этим определяется потенциальная возможность устранения экологически нежелательных последствий колебаний уровенного режима речной системы.

10. Использование акватории водных объектов для строительства и размещения причалов, плавучих платформ, искусственных островов и других сооружений

К настоящему времени отсутствует информация о необходимости строительства и размещения причалов, стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов и других сооружений на водных объектах ВХУ 01.05.00.001. В свяи с этим оценка допустимого гидротехнического вмешательства и расчет нормативов допустимого воздействия по этим мероприятиям являются нецелесообразными.

11. Изменение водного режима при использовании водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых

Изменение состояния водных объектов при добыче полезных ископаемых в бассейне рек Карелии, примыкающих к границе РФ и Финляндии, требует для своей оценки информации о планируемых масштабах горнодобывающих работ на данной территории. Подобная информация в настоящее время отсутствует. В дальшейшем, при поступлении соответствующих данных может быть выполнен необходимый расчет по нормативам воздействия.

Заключение

В настоящей работе была выполнена обработка исходной гидрологической, гидрохимической и другой информации, определены фоновые региональные концентрации и нормативы качества вод, выделены приоритетные показатели и выполнены расчеты нормативов допустимого воздействия (НДВ) для бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00):

- по забору (изъятию) водных ресурсов;

- по привносу химических и взвешенных веществ;

- по привносу микроорганизмов;

- по привносу тепла.

По таким видам воздействия, как привнос радиоактивных веществ, использование акватории водных объектов под строительство гидротехнических и иных сооружений, изменение водного режима при разведке и добыче полезных ископаемых, приведены оценочные положения, поскольку эти виды воздействия не являются приоритетными для рассматриваемого ВХУ 01.05.00.001 и расчеты НДВ для них следует признать нецелесообразными.

По результатам работы были составлены «Нормативы допустимого воздействия бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00)», представленные в Сводном томе НДВ (Книга 1).

Список использованных источников

Бассейн реки Вуокси (2007): Наши воды: возьмемся за руки, минуя границы. Первая оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод. – Издание ООН, Женева, c. 226-227.

Водные ресурсы Республики Карелия и пути их использования для питьевого водоснабжения. Опыт карельско-финляндского сотрудничества (2006) / Ред. Н.Филатов, А.Литвиненко, А.Сяркиоя, Р.Порттикиви, Т.Регеранд. - Петрозаводск, Карельский н/ц РАН, 263 с.

Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. – Ежегодное издательство, 1985-1989 гг.

Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Карелия в 1999 г. –Петрозаводск, 2000. 214 с.

Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Карелия в 2002 г. –Петрозаводск, 2003. 240 с.

Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных, водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления за 2007 год.

Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям (РД 52.24.643-2002).

Методика водохозяйственного районирования территории Российской Федерации (2007). (утв. приказом МПР РФ от 25 апреля 2007 г. № 111).

Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при наличии данных гидрометрических наблюдений (2007). - Нижний Новгород: Вектор-ТиС. – 134с.

Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при недостаточности данных гидрометрических наблюдений (2007). – СПб: Ротапринт ГНЦ РФ ААНИИ. – 68 с.

Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений (2009). – СПб: Нестор-История. – 194 с.

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты, утвержденные  Приказом МПР России от 12 декабря 2007 г. №328 и  зарегистрированные в Минюсте 23 января 2008 г. рег. №10974.

Нормативы  качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения от 18.01.2010

Обзор качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям на территории деятельности Северо-Западного УГМС (Бассейн Балтийского моря). – Санкт-Петербург, за 2006-2008 гг. / СПб

Определение основных расчетных гидрологических характеристик (2004). СП 33-101-2003, - М.: Госстрой России, 71с.

Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик (1984). –Л.: Гидрометеоиздат, 447 с.

РД 52.24.622-2001. Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков.

Рекомендации по статистическим методам анализа однородности пространственно-временных колебаний речного стока (1984). - Л.: Гидрометеоиздат, 78 с.

Рекомендации по статистическим методам анализа однородности пространственно-временных колебаний речного стока (1984). - Л.: Гидрометеоиздат, 78 с.

Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая  изученность. Карелия и Северо-Запад. Т.2, Л.: Гидрометеоиздат, 1965, 699 с.

Ресурсы поверхностных вод СССР (1972). Т.2 Карелия и Северо-Запад, ч.1. –Л: Гидрометеоиздат. 528 с.

Рождественский А.В. (1977). Оценка точности кривых распределения гидрологических характеристик. - Л.: Гидрометеоиздат, 269 с

СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Минздрав России, М.-2002.

Приложение А.  Основные гидрографические характеристики водных объектов

Таблица А.1 -  Перечень водотоков, протекающих по территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00), и их основных характеристик (по данным Государственного водного реестра)

| №№ п/п | Водный объект | Код водного объекта по ГВР | Тип водного объекта | Местоположение | Код по гидро-логической изученности, т.2 | Длина, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | протока без названия | 01050000112002000009935 | водоток | оз. Лексозеро - Сула, у д. Вирды | 102000993 | 0.4 | 0 |
| 2 | протока без названия | 01050000112002000009966 | водоток | оз. Бол. Ровкульское - Омельян-йоки, в 2 км СЗ пос. Конец Острова | 102000996 | 0.8 | 0 |
| 3 | протока без названия | 01050000112002000009980 | водоток | оз. Ровкульское - прот. без назв. №996, в 8 км СЗ д. Конец Острова | 102000998 | 0.1 | 0 |
| 4 | протока без названия | 01050000112002000009997 | водоток | оз. Минс-ярви - прот. без назв. №998, в 11 км СЗ д. Конец Острова | 102000999 | 0.1 | 0 |
| 5 | протока без названия | 01050000112002000010115 | водоток | оз. Лексозеро - Сула, у д. Фофановки | 102001011 | 0.4 | 0 |
| 6 | протока без названия | 01050000112002000010122 | водоток | оз. Вож-ярви - прот. без названия №1011, в 4 км ЮВ д. Фофановка | 102001012 | 2 | 0 |
| 7 | протока без названия | 01050000112002000010511 | водоток | по лв. берегу р. Койта-йоки, в 3 км В д. Мехке | 102001051 | 2.5 | 375 |
| 8 | протока без названия | 01050000112002000010535 | водоток | оз. Пояс-ярви - Пояс-йоки, у д. Юпетти | 102001053 | 0.2 | 0 |
| 9 | Лендерка (Лиекса-йоки, Лиексаёки) | 01050000112102000009857 | река | оз. Пиэлинен - ряд озер и проток - оз. Сайма - р. Вуокса | 102000985 | 41 | 4890 |
| 10 | Киви | 01050000112102000009864 | река | оз. Сула - Лендерка | 102000986 | 15 | 26.7 |
| 11 | Марья | 01050000112102000009871 | река | оз. Сула - Лендерка | 102000987 | 15 | 19.7 |
| 12 | Сула | 01050000112102000009888 | река | оз. Сула - Лендерка | 102000988 | 21 | 3760 |
| 13 | Колвас (Килвас) | 01050000112102000009895 | река | оз. Лексозеро - Сула, у д. Григорьева-Наволока | 102000989 | 14 | 524 |
| 14 | без названия | 01050000112102000009901 | река | оз. Колвас - Колвас, в 2 км ЮЗ д. Колвасозера | 102000990 | 17 | 0 |
| 15 | Шалим-ярви | 01050000112102000009918 | река | оз. Верхнее - без названия №990 | 102000991 | 10 | 0 |
| 16 | Ожма | 01050000112102000009925 | река | оз. Колвас - Колвас | 102000992 | 25 | 178 |
| 17 | Омельян-йоки (Омельян-осечи, Омельян-деги) | 01050000112102000009949 | река | оз. Торос-озеро - протока без названия №993 | 102000994 | 7.3 | 1500 |
| 18 | Энинга-йоки | 01050000112102000009956 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102000995 | 21 | 0 |
| 19 | Урванги-йоки | 01050000112102000009970 | река | оз. Ровкульское - протока без названия №996 | 102000997 | 10 | 0 |
| 20 | Мурдо-йоки (Мурдо-еги) | 01050000112102000010006 | река | оз. Лаус-ярви - протока без названия №909 | 102001000 | 41 | 349 |
| 21 | Редуни-йоки | 01050000112102000010013 | река | 12 км по пр. берегу р. Мурдо-йоки | 102001001 | 16 | 37 |
| 22 | Неми-йоки (Ниэмиёги) | 01050000112102000010020 | река | 1,4 км по пр. берегу р. Мурдо-йоки | 102001002 | 25 | 145 |
| 23 | без названия | 01050000112102000010037 | река | 6 км по пр. берегу р. Неми-йоки, в 15 км СЗ пос. Конец Острова | 102001003 | 11 | 0 |
| 24 | Ермак-йоки (Ермакъеги) | 01050000112102000010044 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001004 | 5 | 154 |
| 25 | Лаби-йоки | 01050000112102000010051 | река | оз. Ермак-ярви - Ермак-йоки | 102001005 | 4 | 123 |
| 26 | Куж-йоки (Кужеги) | 01050000112102000010068 | река | оз. Лаби-ярви - Лаби-йоки | 102001006 | 20 | 94.7 |
| 27 | Юдало | 01050000112102000010075 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001007 | 27 | 184 |
| 28 | Дегра | 01050000112102000010082 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001008 | 24 | 108 |
| 29 | Лузингилакши (Лузинги-йоки, Лузинги-деги) | 01050000112102000010099 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001009 | 20 | 118 |
| 30 | Таракшино-йоки (Таракшино-деги) | 01050000112102000010105 | река | 2,1 км по лв. берегу р. Омельян-йоки | 102001010 | 19 | 63.7 |
| 31 | Кюно | 01050000112102000010136 | река | оз. Киви - протока без названия №1012 | 102001013 | 17 | 220 |
| 32 | Долгая | 01050000112102000010143 | река | 2,4 км по лв. берегу р. Кюно | 102001014 | 24 | 94 |
| 33 | Килькон | 01050000112102000010150 | река | оз. Лексозеро - Сула | 102001015 | 11 | 43.7 |
| 34 | Пенинга (Пененга) | 01050000112102000010167 | река | оз. Лексозеро - Сула | 102001016 | 44 | 476 |
| 35 | Хауге (Келарви) | 01050000112102000010174 | река | 40 км по пр. берегу р. Пенинга | 102001017 | 12 | 80 |
| 36 | Элин | 01050000112102000010181 | река | 10 км по лв. берегу р. Хауге | 102001018 | 11 | 0 |
| 37 | Конди | 01050000112102000010198 | река | 19 км по пр. берегу р. Пенинга | 102001019 | 15 | 0 |
| 38 | Мече-Лоут (Меччялоут) | 01050000112102000010204 | река | 6 км по лв. берегу р. Сула | 102001020 | 10 | 104 |
| 39 | Термант | 01050000112102000010211 | река | 2,8 км по пр. берегу р. Сула | 102001021 | 10 | 46.2 |
| 40 | Пай | 01050000112102000010228 | река | 8 км по пр. берегу р. Термант | 102001022 | 11 | 0 |
| 41 | Вара | 01050000112102000010235 | река | 4 км по пр. берегу р. Термант | 102001023 | 11 | 0 |
| 42 | Войдома | 01050000112102000010242 | река | оз. Лендерское - Лендерка | 102001024 | 15 | 590 |
| 43 | Шаори | 01050000112102000010259 | река | оз. Войдома - Войдома | 102001025 | 13 | 0 |
| 44 | Пюрика (Пюриккя) | 01050000112102000010266 | река | 5,6 км по пр. берегу р. Войдома | 102001026 | 8 | 405 |
| 45 | Аймо | 01050000112102000010273 | река | оз. Пюрика - Пюрика | 102001027 | 5.6 | 383 |
| 46 | Нола | 01050000112102000010280 | река | оз. Аймо-озеро - Аймо | 102001028 | 21 | 343 |
| 47 | Салма | 01050000112102000010297 | река | 1,5 км по лв. берегу р. Нола | 102001029 | 12 | 177 |
| 48 | Варгуно | 01050000112102000010303 | река | оз. Салми-озеро - Салма | 102001030 | 12 | 0 |
| 49 | Айта | 01050000112102000010310 | река | 5,8 км по пр. берегу р. Салма | 102001031 | 7.4 | 79.5 |
| 50 | без названия | 01050000112102000010327 | река | 0,8 км по лв. берегу р. Нола, в 16 км В пос. Лендеры | 102001032 | 10 | 0 |
| 51 | Манун-оя (Манукок) | 01050000112102000010334 | река | 0,3 км по лв. берегу р. Войдома | 102001033 | 14 | 0 |
| 52 | Комариная | 01050000112102000010341 | река | оз. Шаверы - Лендерка | 102001034 | 16 | 80.2 |
| 53 | Руокко-йоки | 01050000112102000010358 | река | 7 км по лв. берегу р. Лендерка | 102001035 | 14 | 0 |
| 54 | Тула (Лужма, Туулиёки) | 01050000112102000010365 | река | оз. Рунан-ярви - Лендерка | 102001036 | 16 | 899 |
| 55 | Короппи | 01050000112102000010372 | река | оз. Тулос - Тула | 102001037 | 4.6 | 325 |
| 56 | Хаапа-йоки | 01050000112102000010389 | река | оз. Койтере - Койта-йоки | 102001038 | 9 | 0 |
| 57 | Шаверка | 01050000112102000010396 | река | 25 км по лв. берегу р. Хаапа-йоки | 102001039 | 17 | 290 |
| 58 | без названия | 01050000112102000010402 | река | 10 км по лв. берегу р. Шаверка, в 2 км ЮЗ д. Сухого Порога | 102001040 | 12 | 0 |
| 59 | Койта-йоки (Койтаёки) | 01050000112102000010419 | река | по лв. берегу р. Пиелис-йоки, в бассейне Вуокса | 102001041 | 48 | 0 |
| 60 | Перти | 01050000112102000010426 | река | оз. Алинен - Айтто-ярви - Койта-йоки | 102001042 | 13 | 0 |
| 61 | Васка (Васки-йоки) | 01050000112102000010433 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001043 | 32 | 143 |
| 62 | Асума-йоки | 01050000112102000010440 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001044 | 8 | 0 |
| 63 | без названия | 01050000112102000010457 | река | по пр. берегу р. Койта-йоки, в 2 км З оз. Варпа-ярви | 102001045 | 23 | 296 |
| 64 | Вуотто-йоки (Вуоттаёки, Редав-оя) | 01050000112102000010464 | река | оз. Руоккен-ярви - Койта-йоки | 102001046 | 34 | 184 |
| 65 | без названия | 01050000112102000010471 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки, в 1 км З оз. Итка-ярви | 102001047 | 32 | 194 |
| 66 | Кюля-йоки (Кюляёки) | 01050000112102000010488 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001048 | 3.4 | 103 |
| 67 | Рихилампи | 01050000112102000010495 | река | оз. Кюля-ярви - Кюля-йоки | 102001049 | 20 | 90.1 |
| 68 | Сикапуро | 01050000112102000010501 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001050 | 13 | 0 |
| 69 | Пояс-йоки | 01050000112102000010525 | река | оз. Ала-Виекс-ярви - протока без названия №1051 | 102001052 | 6.8 | 0 |
| 70 | Хирви-йоки (Хирвиёки, Виексъеки) | 01050000112102000010549 | река | оз. Юля-Виекс-ярви - протока без названия №1053 | 102001054 | 16 | 0 |
| 71 | Валкиа-йоки | 01050000112102000010556 | река | оз. Юля-Виекс-ярви - протока без названия №1054 | 102001055 | 12 | 0 |
| 72 | Хейня-йоки | 01050000112102000010563 | река | оз. Юля-Виекс-ярви - протока без названия №1055 | 102001056 | 14 | 0 |
| 73 | Толва-йоки | 01050000112102000010570 | река | оз. Виксинселькя (бассейн Вуоксы), в 1 км СЗ д. Меласельки | 102001057 | 25 | 479 |
| 74 | Кеским-йоки | 01050000112102000010587 | река | 20 км по пр. берегу р. Толва-йоки | 102001058 | 17 | 0 |
| 75 | Волга-йоки (Волгаеки) | 01050000112102000010594 | река | оз. Виксинселькя (бассейн Вуоксы), в 5 км ЮЗ д. Меласельки | 102001059 | 37 | 204 |
| 76 | Пейтан-йоки | 01050000112102000010600 | река | 4 км по лв. берегу р. Волга-йоки | 102001060 | 23 | 0 |

Таблица  А.2 – Перечень водоемов, расположенных на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00), и их основных характеристик (по данным Государственного водного реестра)

| № п/п | Название водоема | Код водного объекта по ГВР | Принадлежность к бассейну озера или реки и местоположение | Код по гидро-логической изученности, т.2 | Площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сула (Сила-ярви, Сулой, Суло) | 01050000111102000010151 | Исток р.Лендерка | 202001015 | 3990 | 27,1 | 167,7 |
| 2 | Корпи | 01050000111102000010168 | Исток р.Киви | 202001016 |  | 0,5 | 224,8 |
| 3 | Верхний Термант (Верхний Терманд, Термандо, Малое, Терманда, Термант) | 01050000111102000010175 | Исток р.Термант | 202001017 | 5,5 | 1,2 | 193,6 |
| 4 | Нижний Термант | 01050000111102000010182 | Протекает р.Термант | 202001018 |  | 0,6 | 187,3 |
| 5 | Марья | 01050000111102000010199 | Протеает р. Марья | 202001019 | 17,9 | 0,5 | 175,9 |
| 6 | Карги-озеро (Коргозеро, Каргия, Горное, Горькое) | 01050000111102000010205 | Протекает р.Сула | 202001020 | 3530 | 20,6 | 174 |
| 7 | Лексозеро (Лекш-озеро, Лекша, Льекса, Ребольско, Лекса, Ребольское | 01050000111102000010212 | Исток р.Сула | 202001021 | 3450 | 166 | 174,5 |
| 8 | Шунно | 01050000111102000010229 | р.Сула, в 19 км южнее пос.Реболы | 202001022 | 35,6 | 3,4 | 205,7 |
| 9 | Кюлюи-Петра-Лампи | 01050000111102000010236 | р.Сула, в 10 км южнее пос.Реболы | 202001023 | 5,3 | 0,6 | 186,9 |
| 10 | Мусма-Лампи | 01050000111102000010243 | р.Сула, в 6 км юго-восточнее пос.Реболы | 202001024 | 9,80 | 0,8 | 181,1 |
| 11 | Кеврин-Лампи | 01050000111102000010250 | р.Сула, в 4 км юго-восточнее пос.Реболы | 202001025 | 6,6 | 0,8 | 175,7 |
| 12 | Талвиз-Лакши | 01050000111102000010267 | Протекает р.Колвас | 202001026 | 12,0 | 2,8 |  |
| 13 | Пала-ярви | 01050000111102000010274 | Исток реки без названия №990** | 202001027 | 9,70 | 1,3 | 196,7 |
| 14 | Кожуль (Кожаль, Кожал, Кожали, Кожал) | 01050000111102000010281 | Протекает река без названия №990 | 202001028 | 74,0 | 2,3 | 192,1 |
| 15 | Верхнее | 01050000111102000010298 | То же | 202001029 | 218 | 14,9 | 191,4 |
| 16 | Колвас (Кольвас, Келвосозеро) | 01050000111102000010304 | Исток р.Колваса | 202001030 | 426 | 7,3 | 185,6 |
| 17 | Вичча-ярви | 01050000111102000010311 | р.Колвас, в 7 км юго-западнее пос.Колвасозера | 202001031 | 36,1 | 1,3 | 209,1 |
| 18 | Печче | 01050000111102000010328 | р.Колвас, в 5 км юго-западнее пос.Колвасозера | 202001032 | 12,0 | 1,4 | 199,4 |
| 19 | Эльмут (курол) | 01050000111102000010335 | Исток р.Ожма | 202001033 | 10,8 | 1,3 | 219,9 |
| 20 | Большое Маз-ярви (Мазъярви, Мазо-ярви, Маз-ярви, Мясозеро) | 01050000111102000010342 | р.Ожма, в 6 км севернее пос.Колвасозера | 202001034 | 10,0 | 3,6 | 205,4 |
| 21 | Ожма | 01050000111102000010359 | Протекает р.Ожма | 202001035 | 178 | 2,4 | 186,2 |
| 22 | Ченус (Ченус-ярви) | 01050000111102000010366 | р.Колвас, у пос.Колвасозера | 202001036 | 12,1 | 3,2 | 185,5 |
| 23 | Струна-лампи | 01050000111102000010373 | Протекает р.Колвас | 202001037 |  | 0,7 | 177,4 |
| 24 | Руого-сельга (Руго-шельга) | 01050000111102000010380 | То же | 202001038 | 491 | 1,4 |  |
| 25 | Тальвиз-ярви (Талвиз-ярви, Талвисъярви) | 01050000111102000010397 | р.Колвас, в 5 км юго-восточнее пос.Колвасозера | 202001039 |  | 0,8 | 190,5 |
| 26 | Лаван-сельга (Лаван-Шельга) | 01050000111102000010403 | Протекает р.Колвас | 202001040 | 512 | 3,5 | 175,3 |
| 27 | Елисей | 01050000111102000010410 | р.Сула, в 3 км северо-западнее д.Реболы | 202001041 | 14,3 | 3,5 | 179,4 |
| 28 | Торос-озеро (Торос, Тороз) | 01050000111102000010427 | Исток протоки без названия №993 | 202001042 | 1600 | 23,1 | 175,4 |
| 29 | Вежуп-ярви | 01050000111102000010434 | р.Сула, в 5 км северо-западнее д.Емельяновки | 202001043 | 375 | 3,4 | 188,1 |
| 30 | Б.Ровкульское (Ровкульское, Ровколо, Рохколо, Ровкумское, Рохоло) | 01050000111102000010441 | Исток р.Омельян-йоки | 202001044 | 1390 | 62,5 | 183,2 |
| 31 | Ковера (Коверо) | 01050000111102000010458 | р.Омельян-йоки, в 5 км северо-западнее д.Емельяновки | 202001045 | 8,6 | 0,9 | 188,6 |
| 32 | Кужа-ярви | 01050000111102000010465 | Р.Омельян-йоки, в 6 км северо-западнее д.Емельяновки | 202001046 | 10,7 | 0,8 | 187,3 |
| 33 | Эльмюд-ярви (Ельмит, Эльммут) | 01050000111102000010472 | р.Омельян-йоки, в 5 км севернее д.Емельяновки | 202001047 | 47 | 6,0 | 185,8 |
| 34 | Без названия | 01050000111102000010489 | р.Омельян-йоки, в 7 км севернее д.Емельяновки | 202001048 | 63,3 | 1,6 | 185,1 |
| 35 | Ровкульское | 01050000111102000010496 | Исток протоки № 996 | 202001049 | 465 | 12,5 | 183,2 |
| 36 | Кокко-ярви (Кокко) | 01050000111102000010502 | Протекает река Мурдо-йоки | 202001050 | 84,8 | 1,4 | 217,2 |
| 37 | Мурдоярви (Мурдо) | 01050000111102000010519 | То же | 202001051 | 108 | 1,1 | 215,3 |
| 38 | Шуры-Редуни-ярви | 01050000111102000010526 | Протекает р.Редуни-йоки | 202001052 | 25,4 | 0,8 | 208 |
| 39 | Минс-ярви | 01050000111102000010533 | Исток протоки .№998 | 202001053 | 363 | 1,5 |  |
| 40 | Ермак-ярви (Ермакъярви, Дермаки, Ерман) | 01050000111102000010540 | Исток р.Ермак-йоки | 202001054 | 146 | 5,0 | 184,5 |
| 41 | Юдало (Юдоло, Юдога, Юдома, Юдольское) | 01050000111102000010557 | Протекает р.Юдало | 202001055 | 148 | 6,6 | 189,9 |
| 42 | Дегра | 01050000111102000010564 | Протекает р.Дегра | 202001056 | 107 | 1,1 |  |
| 43 | Верхнее Шуаб-ярви | 01050000111102000010571 | Исток р.Лузингилакши | 202001057 | 17,8 | 1,0 | 228,7 |
| 44 | Лузинги (Лузинги-ярви, Лузинское, Лузинга) | 01050000111102000010588 | Протекает р. Лузингилакши | 202001058 | 87,6 | 4,8 | 210,4 |
| 45 | Таракшино (Торос) | 01050000111102000010595 | Протекает р.Таракшино-йоки | 202001059 | 63,7 | 1,9 | 179,7 |
| 46 | Верхняя Пизама | 01050000111102000010601 | р.Сула, в 6 км севернее д.Гафострова | 202001060 |  | 0,7 | 190,2 |
| 47 | Нижняя Пизама | 01050000111102000010618 | р.Сула, в 4 км северо-западнее д.Гафострова | 202001061 | 35,2 | 1,2 | 175,0 |
| 48 | Рого-лампи | 01050000111102000010625 | р.Сула, в 3 км северо-восточнее д.Гафострова | 202001062 |  | 0,8 | 177,7 |
| 49 | Ред-ярви (Ревто, Редъярви) | 01050000111102000010632 | Исток р.Кюно | 202001063 | 15,6 | 1,1 | 229,9 |
| 50 | Кюно (Кюнозеро, Кюня) | 01050000111102000010649 | Протекает р.Кюно | 202001064 | 113 | 5,3 | 207,3 |
| 51 | Нижняя Питька | 01050000111102000010656 | Протекает р.Долгая | 202001065 | 42,7 | 0,5 |  |
| 52 | Киви (Киви-ярви) | 01050000111102000010663 | Исток протоки без названия №1012 | 202001066 | 285 | 3,7 | 175,9 |
| 53 | Челки (Челки-озеро, Челк-озеро, Фовроновское) | 01050000111102000010670 | р.Сула, у д.Челки | 202001067 | 34,1 | 4,5 |  |
| 54 | Вож-ярви (Воженга, Вожъярви) | 01050000111102000010687 | Исток прготоки без названия №1011 | 202001068 | 316 | 4,2 | 175,1 |
| 55 | Пенинга (Пененга, Иенинга) | 01050000111102000010694 | Исток р.Пенинги | 202001069 | 65,5 | 4,7 | 236,3 |
| 56 | Нижнее (Нижнее озеро, Кашено, Камено) | 01050000111102000010700 | Протекает р.Пенинга | 202001070 | 116 | 5,0 | 207,6 |
| 57 | Келарви (Келвосозеро) | 01050000111102000010717 | Исток р.Хауге | 202001071 | 16,4 | 2,2 | 248,0 |
| 58 | Перти-ярви | 01050000111102000010724 | Протекает р.Конди | 202001072 | 103 | 0,6 | 193,4 |
| 59 | Алани-ярви | 01050000111102000010731 | То же | 202001073 | 135 | 0,5 | 192,3 |
| 60 | Мече-Лоут (Мечи-Ловус, Меччялоут) | 01050000111102000010748 | Исток р.Мече-Лоут | 202001074 | 35,1 | 1,9 | 191,4 |
| 61 | Можоки-ярви | 01050000111102000010755 | р.Мече-Лоут, в 3 км юго-западнее д.Центральных бараков | 202001075 |  | 02,5 | 199,6 |
| 62 | Муста-озеро (Мусшт-озеро, Мушта-озеро) | 01050000111102000010762 | р.Лендерка, в 1 км севернее д.Лоут-острова | 202001076 | 33,7 | 1,2 | 167,7 |
| 63 | Лоут (Ловут, Ловуть Суло) | 01050000111102000010779 | р.Лендерка, у д.Лоут-Острова | 202001077 | 49,8 | 11,8 | 170,4 |
| 64 | Саараф-ярви | 01050000111102000010786 | Исток р.шаори | 202001078 |  | 1,4 | 254,2 |
| 65 | Войдома | 01050000111102000010793 | Исток р.Войдомы | 202001079 | 83,0 | 3,7 | 170,6 |
| 66 | Айта (Айтта,Айтто) | 01050000111102000010809 | Исток р.Айты | 202001080 | 43,6 | 1,1 | 213,4 |
| 67 | Верхнее | 01050000111102000010816 | Протекает р.Варгуно | 202001081 | 59,7 | 1,3 | 213,2 |
| 68 | Салми-озеро (Салмозеро) | 01050000111102000010823 | Исток р.Салма | 202001082 | 72,8 | 1,0 |  |
| 69 | Шавне | 01050000111102000010830 | Р.Нола, в 7 км южнее барака Перти | 202001083 |  | 1,0 | 216,8 |
| 70 | Нола-ламби | 01050000111102000010847 | Исток р.Нола | 202001084 | 26,5 | 1,6 | 211,0 |
| 71 | Аймо-озеро | 01050000111102000010854 | Исток р.Аймо | 202001085 | 378 | 10,5 | 177,5 |
| 72 | Пюрика (Пюриккя) | 01050000111102000010861 | Исток р. Пюрика | 202001086 | 392 | 2,7 | 177,0 |
| 73 | Лендерское (Лендеро,Лендера, Лендер) | 01050000111102000010878 | Протекает р.Лендерка | 202001087 | 4680 | 9,9 | 148,0 |
| 74 | Куйка-селькя (Куйкка-силька) | 01050000111102000010885 | То же | 202001088 | 4750 | 11,8 | 148 |
| 75 | Шаверы (Ковери) | 01050000111102000010892 | То же | 202001089 | 4850 | 1,6 | 147,9 |
| 76 | Айт-озеро | 01050000111102000010908 | Исток реки без названия, впадающей в оз.Тулос, и реки без названия, впадающей в оз.Куйко-озеро, в 17 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001090 |  | 1,1 | 157,5 |
| 77 | Варгуно 1-е | 01050000111102000010915 | Бассейн р.Варшко, в 10 км юго-восточнее разв.д.Пенинги | 202001091 | 4,10 | 0,8 | 269,7 |
| 78 | Варгуно 2-е | 01050000111102000010922 | Исток р.Варгуно | 202001092 | 8,90 | 0,6 | 264,6 |
| 79 | Верко-ярви | 01050000111102000010939 | р.Комариная, в 15 км южнее д.Лендеры | 202001093 |  | 0,6 | 221,1 |
| 80 | Гуйлли | 01050000111102000010946 | Исток р.Комариной | 202001094 |  | 0,5 | 212,6 |
| 81 | Большое Питка | 01050000111102000010953 | р.Лендерка, в 17 км западнее д.Лендеры | 202001095 | 18,2 | 1,7 | 158,6 |
| 82 | Тулос | 01050000111102000010960 | Исток р.Тула | 202001096 | 832 | 95,7 | 157,0 |
| 83 | Юнги-лампи | 01050000111102000010977 | р.Тула, в 6 км северо-западнее д.Лужмы | 202001097 |  | 1,0 | 162,7 |
| 84 | Сярги-ярви | 01050000111102000010984 | р.Тула, в 6 км северо-западнее д.Тулевары | 202001098 | 16,9 | 2,2 | 177,3 |
| 85 | Чурани-ярви | 01050000111102000010991 | р.Тула, в 14 км северо-западнее д.Тулевары | 202001099 |  | 0,7 | 194,3 |
| 86 | Тахко-ярви | 01050000111102000011004 | То же | 202001100 | 15,5 | 1,0 | 193,8 |
| 87 | Лагно (Лагна, Лагно-ярви) | 01050000111102000011011 | р.Тула, в 17 км северо-западнее д.Тулевары | 202001101 | 45,4 | 0,8 | 174,8 |
| 88 | Б.Шимани-ярви | 01050000111102000011028 | р.Тула, в 16 км юго-западнее д.Колвасозера | 202001102 |  | 1,0 | 179,8 |
| 89 | Мянду-ярви (Мяндю,Менда, Мяндюярви) | 01050000111102000011035 | р.Тула, в 5 км северо-западнее д.Короппи | 202001103 | 114 | 3,3 | 171,5 |
| 90 | Короппи (Корок, Короб, Короп) | 01050000111102000011042 | Исток р.Короппи | 202001104 | 316 | 16,2 | 171,0 |
| 91 | Хюро-ярви (Хюреярви) | 01050000111102000011059 | р.Тула, в 5 км северо-западнее д.Короппи | 202001105 | 5,80 | 1,2 | 193,3 |
| 92 | Пагакала | 01050000111102000011066 | р.Тула, в 6 км севернее д.Короппи | 202001106 | 5,90 | 0,08 | 205,4 |
| 93 | Агм-ярви (Агмьярви) | 01050000111102000011073 | р.Тула, в 8 км восточнее д.Короппи | 202001107 | 25,7 | 1,4 | 195,6 |
| 94 | Чакки (Гакки-дярви) | 01050000111102000011080 | р.Тула, в17 км юго-восточнее д.Короппи | 202001108 | 14,6 | 1,5 | 206,0 |
| 95 | Сярги-ярви (Сяргиярви) | 01050000111102000011097 | р.Тула, в 2 км южнее д.Короппи | 202001109 | 5,00 | 1,3 | 162,9 |
| 96 | Мурдо-ярви | 01050000111102000011103 | р.Тула, в 3 км юго-восточнее д.Короппи | 202001110 | 15,7 | 1,7 | 161,0 |
| 97 | Козля | 01050000111102000011110 | р.Тула, в 10 км юго-восточнее д.Короппи | 202001111 | 15,1 | 0,6 | 163,8 |
| 98 | Перюкс | 01050000111102000011127 | р.Тула, в 9 км северо-восточнее д.Лужмы | 202001112 | 4,8 | 0,6 | 175,8 |
| 99 | Киво-ярви | 01050000111102000011134 | р.Тула, в 9 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001113 |  | 0,7 | 158,0 |
| 100 | Малое Айт-озеро | 01050000111102000011141 | р.Тула, в 13 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001114 | 131 | 0,8 | 157,4 |
| 101 | Шуары-ярви | 01050000111102000011158 | р.Тула, в 14 км -восточнее д.Лужмы | 202001115 | 29,6 | 0,9 | 180,3 |
| 102 | Хатало | 01050000111102000011165 | р.Тула, в 13 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001116 | 60,8 | 0,5 | 161,5 |
| 103 | Эрспо-ярви | 01050000111102000011172 | р.Тула, в 14 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001117 | 5,50 | 1,2 | 162,1 |
| 104 | Сига-ярви | 01050000111102000011189 | р.Тула, в 2 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001118 |  | 0,8 |  |
| 105 | Тужи -озеро | 01050000111102000011196 | р.Тула, в 17 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001119 | 4,7 | 4,1 | 149,2 |
| 106 | Раго-лампи (Раголамби) | 01050000111102000011202 | р.Тула, в 12 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001120 |  | 1,0 | 156,0 |
| 107 | Шаверки (Шоверки, Соверки, Соверга) | 01050000111102000011219 | Исток р.Шаверки | 202001121 | 161 | 7,8 | 203,3 |
| 108 | Пюгя-ярви | 01050000111102000011226 | р.Шаверка в 2 км восточнее д Шаверки | 202001122 |  | 0,8 | 204,6 |
| 109 | Конгело-ярви | 01050000111102000011233 | р.Шаверка в 5 км восточнее д Шаверки | 202001123 | 33,9 | 0,8 | 211,7 |
| 110 | Сарки | 01050000111102000011240 | р.Шаверка в 7 км юго-восточнее д Шаверки | 202001124 |  | 0,5 | 205,6 |
| 111 | Хози-лампи | 01050000111102000011257 | р.Шаверка в 6 км юго-восточнее д Шаверки | 202001125 |  | 0,5 |  |
| 112 | Савнеонен | 01050000111102000011264 | р.Шаверка в 9 км юго-восточнее д Шаверки | 202001126 |  | 0,5 |  |
| 113 | Курвус (Курвосярви0 | 01050000111102000011271 | р.Шаверка в 7 км восточнее д Шаверки | 202001127 | 26,4 | 2,9 | 207,3 |
| 114 | Корби | 01050000111102000011288 | р.Шаверка в 6 км западнеее д Шаверки | 202001128 |  | 0,7 | 209,4 |
| 115 | Куслокки | 01050000111102000011295 | р.Шаверка в 3 км юго-западнее д Шаверки | 202001129 | 39,3 | 2,4 | 200,1 |
| 116 | Пузыри | 01050000111102000011301 | Протекает р.Хапа-йоки | 202001130 |  | 0,7 | 190,5 |
| 117 | Каппала | 01050000111102000011318 | р.Хапа-йоки, в 12 км юго-западнее д.Шаверки | 202001131 |  | 0,5 | 192,3 |
| 118 | Картицан-ярви | 01050000111102000011325 | р.Хапа-йоки, в 15 км юго-западнее д.Шаверки | 202001132 |  | 0,5 |  |
| 119 | Перти- (Пертти) | 01050000111102000011332 | Исток р.Перти | 202001133 |  | 1,9 | 186,9 |
| 120 | Васка | 01050000111102000011349 | Исток р.Васки | 202001134 |  | 1,3 | 222,3 |
| 121 | Верма | 01050000111102000011356 | р.Васка, в 8 км северо-западнее д.Лубосалми | 202001135 |  | 0,6 |  |
| 122 | Хулларин-ярви | 01050000111102000011363 | Исток реки без названия №1045 | 202001136 | 27,6 | 0,8 | 182,9 |
| 123 | Куоти-лампи | 01050000111102000011370 | Протекает река без названия №1045 | 202001137 |  | 0,7 | 181,0 |
| 124 | Питкя-ярви | 01050000111102000011387 | То же | 202001138 |  | 0,5 | 166,5 |
| 125 | Руоккен-ярви (Руоконьярви) | 01050000111102000011394 | То же | 202001139 | 261 | 1,9 | 166,4 |
| 126 | Рета-ярви | 01050000111102000011400 | Протекает р.Вуотто-йоки | 202001140 |  | 0,6 | 192,0 |
| 127 | Юля-Вуотто-ярви | 01050000111102000011417 | То же | 202001141 | 108 | 5,7 | 189,2 |
| 128 | Вуотто-ярви | 01050000111102000011424 | То же | 202001142 | 184 | 8,4 | 180,8 |
| 129 | Хауки-ярви | 01050000111102000011431 | Река без названия №1045, в 4 км северо-западнее д.Вуоттониеми | 202001143 |  | 0,8 | 169,1 |
| 130 | Варпа-ярви | 01050000111102000011448 | Протекает река без названия №1045 | 202001144 | 294 | 1,0 | 156,2 |
| 131 | Петя-ярви | 01050000111102000011455 | Протекает река без названия №1047 | 202001145 | 59,8 | 1,6 | 190,4 |
| 132 | Айто-ярви (Айтоярви) | 01050000111102000011462 | То же | 202001146 | 92,7 | 1,6 | 174,5 |
| 133 | Сяркя-ярви | 01050000111102000011479 | То же | 202001147 | 103 | 1,1 | 174,3 |
| 134 | Кота-ярви | 01050000111102000011486 | Протекает река без названия №1047 | 202001148 | 168 | 1,8 | 166,2 |
| 135 | Кархупя-ярви | 01050000111102000011493 | Исток реки без названия №1047, северо-восточнее д.Куолисмы | 202001149 |  | 1,2 | 167,6 |
| 136 | Итка-ярви | 01050000111102000011509 | Протекает река без названия №1047 | 202001150 | 192 | 0,8 | 152,5 |
| 137 | Кюля-ярви | 01050000111102000011516 | Протекает Кюля-йоки | 202001151 | 97,6 | 1,4 | 150,7 |
| 138 | Кота-ярви | 01050000111102000011523 | р.Кюля-йоки, в 2 км юго-западнее д.Якунвары | 202001152 |  | 0,5 |  |
| 139 | Киви-ярви | 01050000111102000011530 | р.Кюля-йоки, в 3 км южнее д.Якунвары | 202001153 |  | 0,5 | 150,9 |
| 140 | Сико-ярви | 01050000111102000011547 | Исток-реки Сикапуро | 202001154 |  | 0,6 | 184,5 |
| 141 | Пасто-ярви(Паастаярви) | 01050000111102000011554 | р.Койта-йоки, в 4 км юго-восточнее д.Онтронвары | 202001155 | 15,6 | 2,5 | 153,6 |
| 142 | Сари-ярви | 01050000111102000011561 | р.Койта-йоки, в 5 км юго-восточнее д.Онтронвары | 202001156 |  | 0,7 | 150,8 |
| 143 | Ала-Виекс-ярви (Ала-Виексъ-ярви, Лапин-ярви) | 01050000111102000011578 | Исток протоки без названия №1051 | 202001157 | 371 | 28,2 | 148,5 |
| 144 | Тютяр-ярви | 01050000111102000011585 | Протока без названия №1051, в 3 км юго-восточнее д.Онтронвары | 202001158 |  | 0,6 |  |
| 145 | Киви-ярви | 01050000111102000011592 | Протока без названия №1051, в 2 км юго-севернее д.Суркививары | 202001159 |  | 2,0 | 148,9 |
| 146 | Поле-ярви | 01050000111102000011608 | Исток р.Пояс-йоки | 202001160 | 201 | 1,0 |  |
| 147 | Юля-Виекс-ярви (Юля-Виексъ-ярви) | 01050000111102000011615 | Исток протоки без названия №1053 | 202001161 | 194 | 5,8 | 148,8 |
| 148 | Хирви-лампи | 01050000111102000011622 | Исток р.Хирви-йоки | 202001162 |  | 0,6 | 180,3 |
| 149 | Валкиа-ярви | 01050000111102000011639 | Исток р.Валкиа-йоки | 202001163 |  | 1,6 | 178,8 |
| 150 | Ала-Толва-ярви | 01050000111102000011646 | Исток р.Толва | 202001164 | 204 | 10,4 | 174 |
| 151 | Хауки-лампи | 01050000111102000011653 | р.Толва-йоки, в 7 км северо-восточнее д.туниненсемки | 202001165 |  | 0,5 |  |
| 152 | Сури-Куоха-ярви (Суури-Куоха-ярви) | 01050000111102000011660 | р.Толва-йоки, в 4 км восточнее д.Толваярви | 202001166 | 18,4 | 5,6 | 174 |
| 153 | Сарса-ярви | 01050000111102000011677 | р.Толва-йоки, в 1 км юго-западнее х.Растисалмен-Маятла | 202001167 |  | 0,5 | 174,0 |
| 154 | Юля-Толва-ярви (Юля-Толво-ярви) | 01050000111102000011684 | р.Толва-йоки, в 3 км юго-западнее х.Растисалмен-Маятла | 202001168 | 110 | 3,0 | 174 |
| 155 | Сори-ярви | 01050000111102000011691 | р.Толва-йоки, в 6 км северо-восточнее д.Паркулвары | 202001169 |  | 1,7 | 174,0 |
| 156 | Юурикка-ярви | 01050000111102000011707 | р.Толва-йоки, в 4 км северо-восточнее д.Паркулвары | 202001170 |  | 2,2 | 174,2 |
| 157 | Толва-ярви (Толвоярви) | 01050000111102000011714 | р.Толва-йоки, у д.Толваярви | 202001171 | 45,5 | 8,5 | 174,4 |
| 158 | Хирвас-ярви (Хирвасъярви) | 01050000111102000011721 | р.Толва-йоки, у д.Хирвасвары | 202001172 | 13,1 | 4,0 | 174,7 |
| 159 | Паста-ярви (Паастаярви) | 01050000111102000011738 | Протекает р. Кеским-йоки | 202001173 | 135 | 8,5 | 167,5 |
| 160 | Пало-ярви | 01050000111102000011745 | р.Кеским-йоки, в 4 км юго-восточнее д.Хюлькюсюрьи | 202001174 |  | 0,8 |  |
| 161 | Сойтин-ярви (Сойтинъярви) | 01050000111102000011752 | р.Кеским-йоки, в 3 км западнее д.Хюлькюсюрьи | 202001175 |  | 1,1 | 176,3 |
| 162 | Алимайнен-Кариярви | 01050000111102000011769 | Протекает р.Кеским-йоки | 202001176 |  | 1,5 | 175,8 |
| 162 | Кеским-Кари-ярви (Кески, Каариярви) | 01050000111102000011776 | Исток р.Кеским-йоки | 202001177 | 25,1 | 2,1 | 177,2 |
| 164 | Исо-Саккамен-ярви | 01050000111102000011783 | р.Кеским-йоки, в 3 км юго-западнее д.Мякитало | 202001178 | 3,90 | 0,6 | 182,4 |
| 165 | Мунтан-ярви (Монтаанъ-ярви) | 01050000111102000011790 | Протекает р.толва-йоки | 202001179 | 417 | 3,3 | 161,1 |
| 166 | Пинис-ярви (Пиниъярви) | 01050000111102000011806 | р.Толва-йоки, в 2 км восточнее д.Хеповары | 202001180 |  | 1,7 | 165,3 |
| 167 | Туленнус-ярви | 01050000111102000011813 | р.Толва-йоки, в 8 км восточнее д.Меласельки | 202001181 |  | 0,7 |  |
| 168 | Виксинселькя | 01050000111102000011820 | р.Койта-йоки, у д.Меласельки | 202001182 |  | 31,6 |  |
| 169 | Сонкус-ярви | 01050000111102000011837 | Протекает река Волга-йоки | 202001183 |  | 1,0 | 159,1 |
| 170 | Мюсюс-лампи (Мюсюсъярви) | 01050000111102000011844 | р.Волга-йоки, у д.Мюсюсвары | 202001184 |  | 1,2 | 162,1 |
| 171 | Пятяя-ярви | 01050000111102000011851 | Протекает река Волга-йоки | 202001185 |  | 1,5 | 146,7 |
| 172 | Пюхя-ярви |  | Через ряд озер, проток и рек соединяется с оз.Сайма, у пос.Ристалахти | 202001186 |  | 226 | 80,0 |
| 173 | Лиевя-ярви |  | Оз.Пюха-ярви, в 2 км южнее пос.Ристалахти | 202001187 | 7,88 | 2,5 | 101 |
| 174 | Корпи-ярви |  | Оз.Пюхя-ярви, в 5 км западнее пос.Ристалахти | 202001188 | 16,6 | 2,6 | 101,0 |
| 175 | Суо-ярви |  | Оз.Пюхя-ярви, в 4 км северо-западнее пос.Ристалахти | 202001189 |  | 0,9 | 82,0 |

Приложение Б. Результаты гидрологических расчетов

Таблица  Б.1 – Месячные и годовые  объёмы стока различной обеспеченности для водохозяйственного участка 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро)

| Объёмы стока на участке | Граничные створы | месяц, объем, млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wгод, км3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  |
| 1993г., близкий к 50%-ной обеспеченности по стоку рек Карелии на гр РФ и Финляндии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wуч | гос.граница РФ с Финляндией | 435 | 587 | 470 | 372 | 281 | 290 | 314 | 239 | 188 | 158 | 122 | 155 | 3.60 |
| 1994г., близкий к 75%-ной обеспеченности по стоку рек Карелии на гр РФ и Финляндии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wуч | гос.граница РФ с Финляндией | 383 | 434 | 341 | 215 | 198 | 264 | 277 | 236 | 214 | 185 | 148 | 183 | 3.08 |
| 1999г., близкий к 95%-ной обеспеченности по стоку рек Карелии на гр РФ и Финляндии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wуч | гос.граница РФ с Финляндией | 313 | 331 | 260 | 199 | 154 | 180 | 216 | 205 | 199 | 175 | 141 | 234 | 2.60 |

Таблица  Б.2 – Сезонные и годовые объёмы стока различной обеспеченности для водохозяйственного участка 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро)

| Объёмы стока на участке | Граничные створы | Средневодный год (объёмы 50%-ной обеспеченности), млн. м3 |  |  | Объёмы для года 75%-ной обеспеченности, млн. м3 |  |  | Объёмы для года 95%-ной обеспеченности, млн. м3 |  |  | Объёмы для компоновочного года, млн. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | весен-нее полово-дье | летне-осенняя межень | зимняя межень | весен-нее полово-дье | летне-осенняя межень | зимняя межень | весен-нее полово-дье | летне-осенняя межень | зимняя межень | весеннее половодье Р=50% | летне-осенняя межень Р=95% | зимняя межень Р=95% | год |
| Wуч | Гос.граница РФ с Финляндией | 1564 | 808 | 1025 | 1317 | 585 | 823 | 1057 | 450 | 550 | 1564 | 808 | 550 | 2922 |