МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

Приложение 4

Пояснительная записка к Книге 2

«Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов в Республике Карелия)»

Санкт-Петербург ,  2012 г.

Содержание

1. Водохозяйственное районирование территории	3

2. Распределение водных объектов по категориям	5

3. Оценка экологического состояния водных объектов	6

3.1 Определение индикаторных (приоритетных) загрязняющих веществ	6

3.2 Оценка загрязненности водных объектов	7

3.2.1 Оценка динамики качества вод	7

3.2.2 Анализ результатов мониторинга водных объектов по абиотическим показателям	8

3.2.3 Качество поверхностных вод Карелии по классификации ИВПС КарНЦ РАН	9

3.2.4 Бактериологическая загрязненность водных объектов	11

4. Оценка экологического состояния подземных водных объектов	12

5. Оценка масштабов хозяйственного освоения речных бассейнов	15

5.1  Административно-территориальное деление. Население	15

5.2 Земельные ресурсы	15

5.3 Экономика	17

5.4 Гидротехнические сооружения	17

6. Оценка обеспеченности населения и экономики водными ресурсами	18

7. Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры негативному воздействию вод	21

8. Интегральная оценка экологического состояния речного бассейна	22

9. Ключевые проблемы речных бассейнов	23

Список использованных источников	25

ПРИЛОЖЕНИЯ	26

1. Водохозяйственное районирование территории

Карта-схема бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приведена на рисунке 1.1. Бассейны отнесены к одному водохозяйственному участку (ВХУ) 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая бассейн оз.Лексозеро). Основные параметры бассейна и ВХУ приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Карта схема бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

Таблица 1.1 – Основные параметры  бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы |  |  |  | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний |  | нижний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

КНИГА 2

2. Распределение водных объектов по категориям

Перечень и основные характеристики водных объектов Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приведены в Книге 1 СКИОВО.

Искусственные или существенно модифицированные водные объекты на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) отсутствуют, все водные объекты относятся к категории естественных.

3. Оценка экологического состояния водных объектов

## 3.1 Определение индикаторных (приоритетных) загрязняющих веществ

Оценка современного экологического состояния водных объектов Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) выполнена на основе данных о содержании веществ, относящихся к приоритетным при анализе формирования уровня загрязненности вод.

Перечень приоритетных загрязняющих веществ определен путем установления индикаторных показателей качества воды, суммарный вклад которых в общий уровень загрязнения водного объекта составляет не менее 80%. Под индикаторными показателями понимаются показатели качества воды, определяющие уровень загрязнённости водных объектов и лимитирующие возможность их хозяйственного использования (Методические указания..., 2007).

В качестве предельно допустимых концентраций (ПДК) в работе использованы максимально жесткие между рыбохозяйственными и гигиеническими ПДК, при этом значение принятого ПДК не должно быть ниже экологических нормативов. Экологический норматив был принят равным 1.5Сприрод, где Сприрод – естественные (условно-естественные) значения концентраций загрязняющих веществ (ЗВ).

Различные показатели качества воды вносят различный вклад в общий уровень загрязнённости речных вод. Оценка вклада показателей качества воды в уровень загрязнённости производится по отношению Сфакт к принятому ПДК за последний период (2006-2008 г.). Для расчетов использованы среднегодовые концентрации загрязняющих веществ. Вклад каждого ингредиента в уровень загрязнённости рассматриваемого водного объекта определялся как:

СфактПДК−1.

К индикаторным показателям для рассматриваемого бассейна были отнесены ХПК, Feобщ, Cu. Расчет вклада в загрязнение каждого из этих показателей приведен в таблице 3.1.

Таблица  3.1 – Вклад индикаторных показателей в загрязнение рек Карелии бассейна Балтийского моря (2006-2009 гг.)

| Показатель | Сфакт (год), мг/л | ПДК, мг/л | Вклад в загрязнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ХПК | 24,0 | 15 | 24,6 |
| Железо общее | 0,20 | 0,1 | 39,4 |
| Медь | 0,002 | 0,001 | 36,0 |

Вклады индикаторных показателей в общее загрязнение за рассматриваемый период изменялся от 25 до 39% и в качестве приоритетных принимаются все три показателя, так как только их суммарный вклад в уровень загрязнения превышает порог в 80%.

В целом, перечень показателей, которые подлежат нормированию, включает в себя 15 ингредиентов, в том числе и выделенные приоритетные показатели:

| 1 | Взвешенные вещества | 9 | Фосфор фосфатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Хлориды | 10 | Железо общее |
| 3 | Сульфаты | 11 | Медь |
| 4 | ХПК | 12 | Свинец |
| 5 | БПК5 | 13 | Кадмий |
| 6 | Азот аммонийный | 14 | Нефтепродукты |
| 7 | Азот нитритный | 15 | СПАВ |
| 8 | Азот нитратный |  |  |

## 3.2 Оценка загрязненности водных объектов

### 3.2.1 Оценка динамики качества вод

Ретроспективное  состояние качества воды  (1985-1989 гг.)

Оценка ретроспективного состояния водотоков выполнена по данным режимных наблюдений СЗ УГМС за 1985-89 для пункта наблюдений р. Лендерка – пос. Лендеры (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Средние годовые значения химических элементов по данным наблюдений за период 1985-1989 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1 | Взвешенные в-ва | мг/л | 0,19 | 0,26 | 0,23 | 0,48 | 0,26 |
| 2 | Хлориды | мг/л | 0,72 | 0,70 | 0,90 | 0,73 | 1,08 |
| 3 | Сульфаты | мг/л | 3,72 | 2,70 | 3,48 | 2,88 | 3,05 |
| 4 | ХПК | мг/л | 20 | 15 | 20 | 23 | 20 |
| 5 | БПК5 | мг/л | 0,96 | 1,03 | 1,09 | 1,15 | 0,93 |
| 6 | Азот аммонийный | мг/л | 0,20 | 0,298 | 0,10 | 0,11 | 0,40 |
| 7 | Азот нитритный | мг/л | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 |
| 8 | Азот нитратный | мг/л | 0,05 | 0,033 | 0,040 | 0,03 | 0,135 |
| 9 | Фосфор фосфатов | мг/л | 0,0004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| 11 | Нефтепродукты | мг/л | 0,07 | 0,078 | 0,077 | 0,054 | 0,07 |

Согласно данным таблицы 3.2, качество воды за весь период достаточно хорошее,  содержание большей части определяемых химических веществ в воде р. Лендерка не превышало соответствующих предельно допустимых концентраций принятых в РФ. Превышение норматива ПДК наблюдалось по показателям ХПК (1,3 ПДК), железо общее (1,5 ПДК) и нефтепродукты (1,4 ПДК).

Современное состояние  качества воды (2006-2008 гг.)

Оценка современного состояния водотоков выполнена по данным режимных наблюдений СЗ УГМС за 2006-2008 гг. для пункта наблюдений р. Лендерка – пос. Лендеры (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Средние годовые значения химических элементов по данным наблюдений за период 2006-2008 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Взвешенные в-ва | мг/л | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Хлориды | мг/л | 0,975 | 1 | 0,9 |
| 3 | Сульфаты | мг/л | 1,95 | 2,4 | 2,75 |
| 4 | ХПК | мг/л | 22,2 | 23,5 | 26,3 |
| 5 | БПК5 | мг/л | 0,28 | 0,22 | 0,343 |
| 6 | Азот аммонийный | мг/л | 0,01 | 0,007 | 0,011 |
| 7 | Азот нитратный | мг/л | 0,04 | 0,023 | 0,032 |
| 8 | Фосфор фосфатов | мг/л | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| 9 | Железо общее | мг/л | 0,177 | 0,202 | 0,21 |
| 10 | Медь | мкг/л | 2,83 | 1,5 | 1,31 |
| 11 | Нефтепродукты | мг/л | - | 0,006 | - |

Качество воды за современный период отличается стабильностью, вода хорошего качества. Содержание химических веществ в воде р. Лендерка в основном не превышает соответствующих предельно допустимых концентраций, принятых в РФ, за исключением железа общего (2 ПДК), ХПК (1,6 ПДК) и меди (1,9 ПДК).

Сравнение  ретроспективного и современного состояния качества воды

Качество воды за весь используемый период наблюдений отличается стабильностью. За оба рассматриваемых периода загрязнение было незначительным. При этом наблюдается регулярное загрязнение по показателям ХПК и железо общее, которое постепенно увеличивается. В то же время, средние концентрации по другим показателям в целом уменьшаются.

### 3.2.2 Анализ результатов мониторинга водных объектов по абиотическим показателям

Наиболее репрезентативные оценки  загрязненности вод рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) могут быть получены по данным режимных наблюдений СЗ УГМС, проводимых в рамках программы государственного мониторинга состояния водных объектов на территории РФ. Эти наблюдения  в пунктах ГСН Росгидромета характеризуются регулярностью, выполняются по единой методической основе, охватывают все фазы водного режима, а полученные данные обрабатываются по комплексной методике, позволяющей получать обобщенные данные, пригодные для классификации водных объектов по степени загрязненности.

Классификация качества воды на основе значений удельного комбинаторного индекса загрязненности (УКИЗВ), позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности:

| 1-й класс – условно чистая; 2-й класс – слабо загрязненная; 3-й класс: разряд а) - загрязненная; разряд б) – очень загрязненная; | 4-й класс: разряд а) – грязная; разряд б) - грязная; разряд в) – очень грязная; разряд г) - очень грязная; 5-й класс – экстремально грязная. |
| --- | --- |

Значение УКИЗВ может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 до 16. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды в различных створах, пунктах и т. д. Большей степени загрязненности воды комплексом загрязняющих веществ соответствует больший номер класса.

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ за последние годы характеризуется данными наблюдений СЗ УГМС за 2006-2008 гг. Для створа в пос. Лендеры значение УКИЗВ изменяется за этот период незначительно и соответствует классу загрязнения 3«а», то есть качество вод в реке Лендерка удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

В заключение анализа качества поверхностных вод рассматриваемой территории следует отметить, что оно обусловлено, в основном, естественными причинами. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии. Превышение ПДК для таких ингредиентов, как ХПК, железо общее и медь обусловлено, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе. Таким образом, наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Поэтому в данном случае необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu.

### 3.2.3 Качество поверхностных вод Карелии по классификации ИВПС КарНЦ РАН

На рисунке 3.1 показана карта качества вод Республики Карелия  в соответствии с классификацией Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН (ИВПС КарНЦ РАН), которая учитывает как совокупность параметров (рН, Робщ., хлорофилл-а, содержание железа общего), так и нормативы по использованию воды для питьевого  водоснабжения и рыбохозяйственных целей. По этой классификации воды отнесены к нескольким типам качества - высокому, хорошему, удовлетворительному, низкому, а также загрязненным  водам (Водные ресурсы…, 2006).

Рисунок 3.1 - Карта качества вод Республики Карелия (Водные ресурсы…, 2006)

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

К категории высокого качества вод отнесены все олигогумозные (цветность до 40 град.) и олиготрофные (Робщ до 12 мкг/л, хлорофилл-а – до 3 мкг/л) водные объекты с содержанием железа общего до 0,2 мг/л, pH 6,5-8,0 и насыщением воды кислородом 80-105%.

К категории хорошего качества вод – мезогумозные и мезополигумозные (цветность 30-120 град.), олиго- и мезотрофные (Робщ – 8-25 мкг/л, хлорофилл-а  - до 10 мкг/л) с величиной pH 6,2-8,5, содержанием  железа общего 0,1-0,5 (возможно, до 0,75 мг/л при условии низкого содержания Робщ и  цветности менее 120 град.).

К удовлетворительному качеству отнесены все водные объекты с величиной рН 5,5-6,2, а также эвтрофные (30<Pобщ<50 мкг/л, 10<хлорофилл-а <30 мкг/л), независимо от других показателей, и полигумозные с рН>6,5, с содержанием железа 0,5-1,5 мг/л и цветностью до 200 град.

К низкому качеству воды отнесены все водные объекты с кислой реакцией (рН<5,5), независимо от остальных показателей, и полигумозные с рН>6,5, с содержанием железа  более 0,7 мг/л, а также высокоэфтрофные для условий Карелии озера (Робщ >40, хлорофилл-а >30 мкг/л).

К загрязненным причислены все водные объекты (или участки), являющиеся приемниками сточных вод или же находящиеся в зоне влияния аэротехногенных выбросов или сельскохозяйственных объектов. Для  этих водных объектов характерно превышение показателей (Робщ, БПК, нефтепродуктов, К, Li, тяжелых металлов и др.) по сравнению с фоновыми.

Как видно на карте, на водохозяйственном участке 01.05.00.001 преобладают воды хорошего качества, а в ряде водотоков, в т.ч. пересекающих Государственную границу РФ с Финляндией, встречаются воды удовлетворительного качества.

### 3.2.4 Бактериологическая загрязненность водных объектов

Анализ современного бактериологического загрязнения воды рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не представляется возможным в связи с отсутствием какой-либо информации по бактериологическому загрязнению водных объектов рассматриваемой территории.

По данным Центра Госсанэпиднадзора в Республике Карелия (Водные ресурсы…,  2006), значительная часть населения (34,5%), в основном в сельской местности, продолжает использовать для хозяйственно–питьевых  целей источники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы). Общее число их составляет около 800, из них основное количество (634) расположено в сельской местности (Государственный доклад…, 2001). Анализ данных за 1997-2001 гг. показал, что количество проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 38-44%. Колодезная вода в 2000 году явилась причиной вспышки дизентерии среди населения – в частности пос. Ледмозеро Муезерского р-на (33 пострадавших) и пос.Пийтсиеки Суоярвского р-на (15 пострадавших) (Государственный доклад…, 2001). Однако, эти населенные пункты расположены за пределами рассматриваемого бассейна, по которому подобных случаев не зарегистрировано.

4. Оценка экологического состояния подземных водных объектов

Химический состав подземных вод карельского гидрографического р-на отличается большим разнообразием: по минерализации представлены воды от ультрапресных (менее 100 мг/л) до солоноватых (более 1000 мг/л). Они принадлежат к карбонатному, сульфатному и хлоридному типам. На рисунке 4.1-а показана карта, характеризующая химический состав подземных вод Карелии, а на рисунке 4.1-б - карта расчетных водозаборов Карелии и источники минеральных вод.

Минерализация подземных вод меняется в пределах от 0.03 до 1.0 г/л. Воды с большей минерализацией развиты локально, они характерны для гдовского и котлинского горизонтов ленинградского артезианского бассейна. С увеличением минерализации ионно-солевой состав подземных вод изменяется от гидрокарбонатно-кальциево-магниевого до гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого. Лечебные воды с минерализацией до 1 г/л содержат биологически активные компоненты - радон и железо. Радоновые воды с концентрацией радона более 185 Бк/л известны в северном Приладожье, восточном и западном Прионежье и центральной Карелии. Железистые воды с концентрацией железа более 190 мг/л также установлены в различных р-нах Карелии.

Наиболее перспективными для водоснабжения по количеству и качеству являются водоносные горизонты, приуроченные к песчаным разностям четвертичного покрова мощностью более 10 м. На их базе возможно строительство водозаборов производительностью 200-300 м3/сут. Зоны раскрытия тектонических нарушений могут являться потенциальным источником подземных вод с производительностью водозаборов до 1500-2000 м3/сут. Песчаные отложения гдовского и котлинского горизонтов также являются перспективными источниками подземных вод, а их запасы, например, в районе Петрозаводска и Олонца оцениваются в 10 000 м3/сут.

На рисунке 4.2 показаны карты распределения качества подземных вод в кристаллических породах Карелии: а – по величине минерализации, б - по величине pH (Водные ресурсы…, 2006).

Исходя из данных этих карт, в северной части бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) распространены подземные воды с минерализацией менее 0,1 мг/л, в южной – от 0,1 до 0,3 мг/л. Величина pH на участке находится в пределах от менее 6,0 до 6,4.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 4.1 – а) Карта химического состава подземных вод Карелии, б) Карта расчетных водозаборов Карелии и источники минеральных вод.

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 4.2 – Карты распределения качества подземных вод в кристаллических породах Карелии: а – по величине минерализации (мг/л), б - по величине pH (Водные ресурсы…, 2006). Красной (а) и черной (б) линиями показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

5. Оценка масштабов хозяйственного освоения речных бассейнов

## 5.1  Административно-территориальное деление. Население

В административном отношении территория бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположена в двух муниципальных районах Республики Карелия – Муезерском и Суоярвском (рисунок 5.1).

Муезерский район расположен на северо-западе Республики Карелия, его территория - 17660 км2, численность населения (по данным Всероссийской переписи 2010 г.) - 12,2 тыс. человек. На территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположены частично 2 из 7-и сельских поселений района – Лендерское и Ребольское.

В состав Лендерского сельского поселения входят: п. Лендеры - административный центр, п. Кимоваара, п. Мотко, п. Лендеры-1, станции Лендеры, Мотко. Территория Ребольского сельского поселения включает населенные пункты: село Реболы - административный центр, деревня Емельяновка, деревня Колвас, урочище Гафостров.

Суоярвский район располагается на западе Республики Карелия. Территория района 13731 км2. Численность населения на 01 января 2009 года – 21,3 тыс. человек, из них городское население –10,8 тыс.чел.

В пределах бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) частично расположены 2 из 4-х сельских поселений района – Поросозерское и Лоймольское. Территория малонаселенная, практически вся расположена в пограничной зоне границы РФ с Финляндией.

Самый крупный населенный пункт в пределах бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) – пос. Лендеры с населением 1428 жителей.

## 5.2 Земельные ресурсы

Общая площадь Муезерского и Суоярвского районов составляет 31390 км2, из них на долю бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приходится 8900 км2 (28% от общей площади районов). Распределение земельного фонда ВХУ по угодьям следующее:

- земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью – 70%;

- земли под водными объектами -11%;

- другие угодья – 19%.

Рисунок 5.1 – Адмистративное расположение территории.

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

## 5.3 Экономика

Муезерский район развивается в основном за счет одного вида деятельности – заготовки и переработки древесины, в связи с этим социально-экономическое развитие муниципального образования в основном зависит от эффективной деятельности этой отрасли. За последние годы на предприятиях ЛПК района наблюдается тенденция к снижению объемов производства, связанная, прежде всего, с перевооружением и реорганизацией предприятий ЛПК.

Основными лесопользователями на территории района являются ЗАО «Инвестлеспром» (включающее в себя ОАО «Муезерский ЛПХ» и ОАО «Лендерский ЛПХ»), ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» и ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел». На территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположено только ОАО "Лендерский ЛПХ", в настоящее время прекратившее свою деятельность ввиду банкротства.

В Муезерском районе сельского хозяйства, как отдельно взятой отрасли, пока не существует. Одной из причин тому служит слабая приспособленность сельскохозяйственных культур к местным природно-климатическим факторам. Одним из перспективных направлений является развитие форелевых хозяйств.

Основу экономики Суоярвского района составляет лесная и деревообрабатывающая про-мышленность. Основными предприятиями лесопромышленного комплекса являются: ЗАО «Запкареллес», ЗАО «Поросозеро», ООО «Ареал», Суоярвский цех картонного производства ОАО «Кондопога». Расчетная лесосека Суоярвского района утверждена в размере 806,7 тыс. куб.м, 94% лесосечного фонда передано в долгосрочную аренду. Арендаторами участков лесного фонда расчетная лесосека осваивается полностью.

Инвестиции в основной капитал лесозаготовительных предприятий в 2008 г. составили 67,6 млн. руб., предприятий горнодобывающей промышленности – 41,5 млн. руб.

На территории Суоярвского района в пределах бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) объекты экономики отсутствуют.

## 5.4 Гидротехнические сооружения

По информации Беломорского управления Ростехнадзора (Приложение А) на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) гидротехнические сооружения не расположены.

6. Оценка обеспеченности населения и экономики водными ресурсами

На территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) из водопотребителей можно отметить только лесозаготовительную промышленность и коммунальное хозяйство. Данных по водопотреблению в этих отраслях по форме государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз) нет.

По информации Администрации Муезерского муниципального района Республики Карелия (Приложение Б), присланной на запрос ФГБУ «ГГИ», на территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) действует только водозабор в пос. Лендеры 2003 г. постройки из р. Лендерка, 1 подъем ВНС 1959 г. постройки, водонапорная башня объемом 200 м3 и водопроводные сети общей протяженностью 1 км. Состояние водозаборных сооружений удовлетворительное. Общий объем водопотребления 11,52 тыс м3/год. Канализационные сооружения на территории отсутствуют.

По сведениям Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ (Приложение В), присланным на запрос ФГБУ «ГГИ», по Суоярвскому району в границах бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) водопользователи отсутствуют. На территории Муезерского района на период 2005-2010 гг. находились следующие водопользователи: МУП «Лендерское ЖКХ» (п. Лендеры) и ОАО «Лендерский леспромхоз», которые отчеты по форме 2-ТП (водхоз) не представили.

Данные по забору воды ОАО «Лендерский леспромхоз» из р. Лендерка приведены в таблице 6.1. Сброса (отведения) сточных вод и оборотного водоснабжения на предприятии нет.

Таблица 6.1 – Динамика забора воды  из поверхностных водных объектов по ВХУ 01.05.00.001 за период с 2006 по 2010 г.

| Объем забора воды из поверхностных водных объектов | год |  |  |  |  | Средний за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| тыс.м3/год | 12,44 | 12,93 | 12,44 | 14,23 | 13,60 | 13,13 |

По МУП «Лендерское ЖКХ» забор воды осуществлялся из реки Лендерка, сброс сточных вод после канализационных очистных сооружений осуществлялся в оз. Лендерское.

Озеро Лексозеро в водохозяйственной деятельности указанных предприятий не задействовано.

МУП «Лендерское ЖКХ» находится в стадии банкротства. Обязанности по водоснабжению и водоотведению на территории Лендерского сельского поселения с 01.02.2011 года выполняет ООО «Кибаш», которому распоряжением администрации Лендерского сельского поселения от 23.09.2011 г. №31 передано в аренду муниципальное имущество для оказания услуг по теплоснабжению  и водоснабжению жилого фонда и МУ «Лендерская УБ». ООО «Кибаш» отчет по форме №2–ТП (водхоз) за 2011 год не представил. Ответ ООО «Кибаш» на запрос ФГБУ «ГГИ» приведен в Приложении Г.

Вместе с тем, Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой было установлено, что ООО «Кибаш» в нарушение действующего законодательства осуществляет забор воды из р. Лендерка для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в отсутствие договора водопользования и технической документации на объекты системы водоснабжения. Эта документация не была передана администрации поселения при передаче от ОАО «Лендерский леспромхоз» имущества и оборудования (в т.ч. системы водоснабжения с объектами). Муезерским районным судом Республики Карелия решением от 24.01.2012 г. ООО «Кибаш» было обязано оформить право пользования водным объектом р. Лендерка в форме договора водопользования.

Население Карелии издавна использует для питьевых целей родниковую воду. По данным Центра Госсанэпиднадзора в РК, значительная часть населения (34,5%), в основном в сельской местности, продолжает использовать для хозяйственно–питьевых  целей источники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы). Анализ данных за 1997-2001 гг. показал, что количество проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 38-44%. Колодезная вода в 2000 году явилась причиной вспышки дизентерии среди населения пос. Ледмозеро Муезерского района (33 пострадавших) и пос. Пийтсиеки Суоярвского района (15 пострадавших) (Государственный доклад…, 2001). Следует, однако, отметить, что эти населенные пункты расположены за пределами рассматриваемого бассейна, по которому подобных случаев не зарегистрировано.

Одним из путей решения проблемы водоснабжения является организация водозаборов подземных вод из четвертичных отложений. В рамках карельско-финского проекта «Развитие водоснабжения Карелии» (Водные ресурсы…, 2006) проведены научно-исследовательские работы по поиску и оценке месторождений подземных вод в песчаных отложениях четвертичного возраста для водоснабжения населенных пунктов Карелии. Исследования были проведены в районах многих населенных пунктов, в том числе и в п. Муезерский, п. Лендеры, г. Суоярви. На территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) из них расположен только п. Лендеры.

Водоснабжение южной части п. Лендеры осуществляется из р. Лендерка, северная часть пользуется колодцами. Качество воды в них низкое – отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ. Пробуренные в разные годы скважины на воду в настоящее время не действуют.

Заявленная  потребность поселка до 2010 г. - 200 м3/сут. Исследован участок в юго-западной части поселка, на берегу оз. Лендерское. Участок расположен в пределах  крупной озовой гряды. Мощность водоносного горизонта, сложенного разнозернистыми песками, составляет 7 м. Его водопроводимость оценивается в 300 м2/сут. Качество подземных вод соответствует нормативным требованиям. Естественные ресурсы обеспечивают заявленную водопотребность.

7. Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры негативному воздействию вод

Никакой информации о негативном воздействии вод на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не обнаружено.

Гидрографической особенностью рассматриваемой территории является наличие большого количества озер различного размера. Большинство рек представляет собой короткие протоки, соединяющие озера. Высокая степень озерности способствует зарегулированности стока на водных объектах рассматриваемой территории – снижению паводочного стока, в том числе максимальных расходов и наивысших уровней воды, а также повышению меженного стока. В таких условиях негативное воздействие вод – как наводнения, так и засухи – маловероятны.

Малонаселенность территории и отсутствие гидротехнических сооружений и крупных промышленных объектов также практически исключают сколько-нибудь серьезный ущерб от негативного воздействия вод.

8. Интегральная оценка экологического состояния речного бассейна

Качество поверхностных вод бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) отличается стабильностью. Содержание химических веществ в воде в основном не превышает соответствующих предельно допустимых концентраций, принятых в РФ, за исключением железа общего (1,5-2,0 ПДК), ХПК (1,3-1,6 ПДК) и меди (1,9 ПДК). Это обусловлено, в основном, естественными причинами - главным образом наличием большого количества болот на водосборе, что вызывает превышение ПДК для этих ингредиентов.

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ отличается стабильностью и соответствует классу загрязнения 3«а» (загрязненная), то есть качество вод удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

Наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии.

В источниках нецентрализованного водоснабжения (колодцах) отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ.

9. Ключевые проблемы речных бассейнов

Выполненный анализ современных масштабов хозяйственного освоения бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00), антропогенных нагрузок на водные объекты, уровня водопотребления и водоотведения, экологической ситуации, подверженности населения и объектов экономики затоплениям вследствие наводнений, состояния государственного мониторинга водных объектов позволил выделить следующие ключевые проблемы, от приоритетности решения которых зависит устойчивое социально-экономическое развитие рассматриваемой территории.

Несовершенство государственного мониторинга водных объектов (ГМВО)

К одной из ключевых проблем следует отнести необходимость совершенствования и развития системы ГМВО, позволяющей своевременно выявлять  и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разрабатывать и реализовать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов, оценивать эффективность осуществляемых мероприятий по охране водных объектов и решать другие задачи в части информационного обеспечения планируемых мероприятий.

Учитывая трансграничный статус рек рассматриваемой территории, учет речного стока, уходящего за пределы Российской Федерации, важен с точки зрения как определения водных ресурсов РФ, СЗФО и Республики Карелия, так и исполнения РФ международных и двусторонних соглашений по трансграничным водным объектам.

Вследствие ограниченного числа наблюдений, проводимых на водных объектах рассматриваемого бассейна, система ГМВО в существующем виде не может соответствовать перечисленным выше требованиям к мониторингу водных объектов по следующим причинам:

- недостаточная гидрологическая и гидрохимическая изученность бассейна. В настоящее время здесь действует лишь один пункт гидрологических и гидрохимических наблюдений;

- несовершенство применяемых приборов и технических средств;

- отсутствие официальных данных по водопотреблению и водоотведению. Ни один из водопотребителей на рассматриваемом ВХУ не отчитывается по форме 2-ТП (водхоз) – как по количеству, так и по качеству забираемых и сбрасываемых вод;

- отсутствие гидробиологического и санитарно-эпидемиологического мониторинга;

- отсутствие мониторинга дна, берегов и водоохранных зон водных объектов.

Обеспечение потребностей в воде населения и экономики

Население Карелии издавна использует для питьевых целей родниковую воду. По данным Центра Госсанэпиднадзора в РК, значительная часть населения (34,5%), в основном в сельской местности, продолжает использовать для хозяйственно–питьевых целей источники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы). Анализ данных за 1997-2001 гг. показал, что количество проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения в Республике Карелия, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 38-44%. Одним из путей решения проблемы водоснабжения в рассматриваемом бассейне является организация водозаборов подземных вод из четвертичных отложений, в т.ч. в пос. Лендеры.

Отсутствие сведений о водопользовании на территории рассматриваемого бассейна  является основной ключевой проблемой в разработке мероприятий по установлению и обеспечению гарантированного водоснабжения питьевой водой населения, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры.

Нелегитимное водопользование – например, водозабор в п. Лендеры эксплуатируется при отсутствии договора водопользования. В источниках нецентрализованного водоснабжения (колодцах) отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ.

В Долгосрочной целевой программе "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П, никаких мероприятий по развитию водохозяйственной инфраструктуры в рассматриваемом бассейне не предусмотрено.

Проблема экологического состояния водных объектов

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ в последние годы изменяется незначительно и соответствует классу загрязнения 3«а», то есть качество вод в реке Лендерка удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

Следует отметить, что качество поверхностных вод рассматриваемой территории обусловлено, в основном, естественными причинами. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии. Превышение ПДК для таких ингредиентов, как ХПК, железо общее и медь обусловлено, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе. Таким образом, наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Поэтому в данном случае необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu.

Список использованных источников

Водные ресурсы Республики Карелия и пути их использования для питьевого водоснабжения (2006). Опыт карельско-финляндского сотрудничества. Петрозаводск-Куопио, 262 с.

Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Карелия в 2001 г. Петрозаводск, 2002, 240 с.

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы. Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П.

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Утв. Приказом МПР России от 12.12.2007 г. №328, зарег. в Минюсте РФ 23.01.2008 г., рег. №10974.

Статистический сборник. Всероссийская перепись населения 2010 года. Предварительные итоги всероссийской переписи населения 2010 г. Федеральная служба государственной статистики, 2011, 88 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Копия письма Беломорского управления Ростехнадзора

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Копия письма Администрации Муезерского муниципального района Республики Карелия

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Копия письма ОВР по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Копия письма ООО «Кибаш»