МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

Приложение 5

Пояснительная записка к Книге 3

«Целевые показатели водных объектов бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия)»

Санкт-Петербург ,  2012 г.

Содержание

1. Водохозяйственное районирование территории	3

2. Общая характеристика целевого состояния речного бассейна по завершении выполнения мероприятий схемы	5

3. Целевые показатели качества воды в водных объектах	6

3.1 Химические вещества	6

3.1.1 Определение приоритетных показателей	6

3.1.2 Характеристики регионального фона	7

3.1.3 Обоснование нормативов качества Сн	9

3.1.4 Краткосрочные и долгосрочные целевые показатели	11

3.2 Микроорганизмы	14

4. Целевые показатели развития государственного мониторинга водных объектов	16

4.1 Гидрологические наблюдения	16

4.2 Гидрохимические наблюдения	17

4.3 Гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг	17

4.4 Мониторинг водопользования	18

4.5 Мониторинг дна, берегов и водоохранных зон водных объектов	18

5. Целевые показатели обеспечения потребностей в воде населения и экономики	19

6. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод	20

Список использованных источников	21

1. Водохозяйственное районирование территории

Карта-схема бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приведена на рисунке 1.1. Бассейны отнесены к одному водохозяйственному участку (ВХУ) 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая оз.Лексозеро). Основные параметры бассейнов и ВХУ приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Карта схема бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

Таблица 1.1 – Основные параметры  бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы |  |  |  | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний |  | нижний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

КНИГА 3

2. Общая характеристика целевого состояния речного бассейна по завершении выполнения мероприятий схемы

По завершении выполнения мероприятий Схемы должно быть получено следующее целевое состояние бассейна:

- Сохранение показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных объектов);

- Достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их природному состоянию;

- Достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив социально-экономического развития территории и имеющихся ресурсов.

3. Целевые показатели качества воды в водных объектах

## 3.1 Химические вещества

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в составе настоящей Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) определены целевые показатели качества воды в водных объектах на период действия этих схем.

Сохранение показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных объектов), поддержание поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Целевые показатели качества воды в водных объектах бассейна обеспечиваются путем достижения нормативов допустимого воздействия по привносу химических, взвешенных веществ и микроорганизмов.

Базовым материалом, использованным для разработки целевых показателей качества воды рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00), послужил Проект «Нормативов допустимого воздействия по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001)», разработанный на 2-м этапе настоящего проекта.

### 3.1.1 Определение приоритетных показателей

В целом перечень показателей, которые подлежат нормированию, включает в себя 15 ингредиентов:

| 1 | Взвешенные вещества | 9 | Фосфор минеральный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Хлориды | 10 | Железо общее |
| 3 | Сульфаты | 11 | Медь |
| 4 | ХПК | 12 | Свинец |
| 5 | БПК5 | 13 | Кадмий |
| 6 | Азот аммонийный | 14 | Нефтепродукты |
| 7 | Азот нитритный | 15 | СПАВ |
| 8 | Азот нитратный |  |  |

Перечень приоритетных загрязняющих веществ определен путем установления индикаторных показателей качества воды, суммарный вклад которых в общий  уровень загрязнения водного объекта составляет не менее 80%. Под индикаторными показателями понимаются показатели качества воды,  определяющие уровень загрязнённости водных объектов и лимитирующие возможность их хозяйственного использования (Методические указания..., 2007).

В качестве предельно допустимых концентраций (ПДК) использованы максимально жесткие между рыбохозяйственными и гигиеническими ПДК, при этом значение принятого ПДК не должно быть ниже экологических нормативов. Экологический норматив был принят равным 1,5Сприрод, где Сприрод – естественные (условно-естественные) значения концентраций загрязняющих веществ (ЗВ).

Различные показатели качества воды вносят различный вклад в общий уровень загрязнённости речных вод. Оценка вклада показателей качества воды в уровень загрязнённости производится по отношению среднегодовой концентрации загрязняющих веществ Сфакт к принятому ПДК. Вклад каждого ингредиента в уровень загрязнённости рассматриваемого водного объекта определяется как:

СфактПДК−1.

По данным за период 2006-2008 г. к приоритетным (индикаторным) показателям для ВХУ  01.05.00.001 были отнесены ХПК, Feобщ, Cu. Вклад в загрязнение по каждому из этих показателей приведен в таблице 3.1. В качестве приоритетных принимаются все три показателя, так как только их суммарный вклад в уровень загрязнения превышает порог в 80%.

Таблица  3.1 – Вклад индикаторных показателей в загрязнение рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) за 2006-2009 гг.

| Показатель | Сфакт (год), мг/л | ПДК, мг/л | Вклад в загрязнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ХПК | 24,0 | 15 | 24,6 |
| Железо общее | 0,20 | 0,1 | 39,4 |
| Медь | 0,002 | 0,001 | 36,0 |

### 3.1.2 Характеристики регионального фона

Определение нормативов допустимого качества воды (НДК) для целей установления НДВХИМ производится с учетом регионального фона. Под региональным фоном понимается значение показателей качества воды, сформировавшееся под влиянием природных факторов, характерных для конкретного региона, не являющееся вредным для сложившихся экологических систем. Наличие экологического благополучия в водном объекте определяется на основе гидробиологических показателей. При этом для расчета регионального фона используются гидрохимические данные только по створам, расположенным на участках с подтвержденным экологическим благополучием.

За фоновую концентрацию (региональный фон, Ссф) вещества принята статистически обоснованная верхняя доверительная граница возможных средних значений концентраций этого вещества, рассчитанная по результатам гидрохимических наблюдений для наиболее неблагоприятных гидрологических условий или наиболее неблагоприятного в отношении качества воды периода (сезона) в годовом цикле.

Значение фоновой концентрации вещества Ссф рассчитано для конкретных створов водотоков и считается статистически обоснованным, так как определено с доверительной вероятностью Р = 0,95.

При расчете фоновой концентрации вещества Ссф учтены только те створы наблюдений, где имеются данные не менее чем за один год - при ежемесячной, ежедекадной или еще более дробной системе отбора проб воды; не менее чем за двухлетний период при 6-11-разовом отборе проб воды в год; не менее чем за трехлетний период при 4-5-разовом отборе проб воды в год. Основное условие - наблюдения проводились во все характерные сезоны,  не менее одного года и минимальное число данных в каждом сезоне за расчетный период было не менее трех.

Для статистической оценки рядов наблюдений использовался математический аппарат, изложенный в  (РД 52.54.622…, 2001). В качестве оценки концентрации по тому, или иному веществу по ряду наблюдений принимается концентрация Ссф.

Ссф=Сфакт+Sсф⋅tstn

где Сфакт - средняя концентрация вещества в ряду наблюдений; Sсф - среднеквадратическое отклонение;  n - число наблюдений; tst – коэффициент Стьюдента при Р = 0.95.

Значение Сфакт использовано при расчете НДВХИМ для веществ двойного генезиса, поскольку поддержание в водном объекте концентраций на уровне верхнего предела приводит к завышению величины НДВХИМ и в перспективе к возникновению временного тренда и ухудшению качества воды.

Для повышения репрезентативности оценки регионального фона на ВХУ 01.05.00.001 расчет фоновых концентраций Ссф был выполнен по изложенной выше методике с использованием осредненных годовых значений содержания загрязняющих и взвешенных веществ за период 2006-2008 гг. Расчет выполнен для 15 показателей (ингредиентов), включая все приоритетные показатели, а также все ксенобиотики, по которым имелись ряды наблюдений в створе государственного мониторинга, независимо от их вклада в общий уровень загрязненности на водохозяйственном участке.

Сезонные значения фоновых концентраций загрязняющих и взвешенных веществ определены путем предварительного расчета сезонных коэффициентов, устанавливающих соотношение между средними значениями концентраций в каждом сезоне и среднегодовым содержанием загрязняющих и взвешенных веществ, определенным статистически по измеренным значениям. Для этого привлечены данные срочных наблюдений в створе р.Лендерка – п.Лендеры за предшествующий период 1985-1989 гг., а также произведена экспертная оценка относительной временнóй устойчивости сезонных коэффициентов, основанная на многолетних исследованиях  ФГБУ «ГГИ». Необходимость такого приема обусловлена наличием пробелов в данных мониторинга по срочным наблюдениям в створе р.Лендерка – п.Лендеры за 2006-2008 гг.

Исходя из предположения об относительной временнóй устойчивости сезонных коэффициентов, по найденным значениям за 1985-1989 гг. были рассчитаны сезонные гидрохимические характеристики Ссф рассматриваемого периода 2006-2008 гг.

Результаты расчетов годовых и сезонных значений Ссф помещены в таблице 3.2 и в дальнейшем были использованы для определения значений нормативов качества вод (Сн).

Таблица 3.2 – Годовые и сезонные значения регионального фона (Ссф) для пункта р.Лендерка – п.Лендеры

| Показатель | Сфакт, мг/л | Ссф, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Зима | Весна | Лето-осень |
| Взвешенные вещества | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
| Хлориды | 0,96 | 1,26 | 1,57 | 0,98 | 1,26 |
| Сульфаты | 2,37 | 3,30 | 3,11 | 3,15 | 3,36 |
| ХПК | 24,0 | 25,9 | 27,8 | 24,4 | 25,0 |
| БПК5 | 0,28 | 0,68 | 0,65 | 0,73 | 0,67 |
| Азот аммонийный | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Азот нитритный | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Азот нитратный | 0,03 | 0,08 | 0,21 | 0,06 | 0,02 |
| Фосфор фосфатов | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Железо общее | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,19 |
| Медь | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Свинец | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Кадмий | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| СПАВ | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

### 3.1.3 Обоснование нормативов качества Сн

В соответствии с (Методическими указаниями..., 2007), нормативы качества воды для поверхностных водных объектов установлены исходя из отнесения водных объектов к определенным группам водных объектов.

- природным водным объектам, воздействие антропогенной нагрузки на которые не привели к изменению его основных гидрологических и морфологических характеристик;

- природным водным объектам, которые в результате человеческой деятельности подверглись физическим изменениям, приведшим к существенному изменению их основных характеристик - гидрологических, морфометрических, гидрохимических и др. (русловые водохранилища, озера-водохранилища, спрямленные (канализованные) участки рек, природные водоемы и водотоки, трансформированные в технологические водоемы, и др.);

- водным объектам, созданным в результате деятельности человека там, где ранее естественных водных объектов не существовало.

Водные объекты Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) ввиду малой антропогенной нагрузки относятся к природным водным объектам, воздействие антропогенной нагрузки на которые не привели к изменению его основных гидрологических и морфологических характеристик.

Кроме того, учтены происхождение загрязняющего вещества, а также  условия целевого использования водных объектов и их приоритетности при комплексном использовании.

В качестве нормативов качества воды в зависимости от сочетания условий, фактического состояния и использования водного объекта могут приниматься:

- предельно допустимые концентрации для химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (гигиенические ПДК);

- предельно допустимые концентрации для химических веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения (рыбохозяйственные ПДК);

- ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового (хозяйственно-питьевого) и рекреационного (культурно-бытового) водопользования;

- ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

При комплексном использовании водного объекта и отсутствии установленных приоритетов для расчета НДВ рекомендовано  принятие наиболее жестких норм качества воды для имеющихся на водном объекте видов водопользования. Поскольку реки Карелии отнесены к рыбохозяйственным водоемам высшей и 1-ой категории, в данной работе предпочтение отдавалось рыбохозяйственным ПДК.

На региональном уровне качество воды водного объекта оценено по общим показателям согласно федеральным нормативным требованиям СанПиН 2.14.1074-01 и Нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (2010). Перечень контролируемых загрязняющих веществ, имеющих региональный приоритет, составлен на основе анализа действующих источников загрязнения, химического состава сточных вод и характера загрязнения поверхностных вод.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, установленных в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ в окружающей среде, и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем применены для веществ двойного генезиса. Установление подобных  нормативов ПДК химических веществ производится на основе параметров естественного регионального фона.

Норматив допустимой концентрации с учетом региональных особенностей (Сн) определяется по формуле, аналогичной установлению фоновых концентраций в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в водотоках (РД 52.24.622–2001).

Установление нормативов качества воды для ВХУ 01.05.00.001 выполнено с учетом регионального гидрохимического фона, параметры которого были  определены выше, в соответствии со следующими  условиями.

Для веществ исключительно антропогенного происхождения (ксенобиотиков), а также высокоопасных веществ нормативы качества воды принимаются в зависимости от целевого использования водных объектов равными рыбохозяйственным или гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций (ПДК)

Сн=ПДК.

Для веществ двойного генезиса,

если Ссф≥ПДК, то Сн=Ссф;

если Ссф<ПДК, то Сн=ПДК.

Для рассматриваемого бассейна к ксенобиотикам отнесены свинец, кадмий, нефтепродукты и СПАВ. Остальные вещества (показатели) отнесены к соединениям двойного генезиса. На основе вышеизложенного подхода обоснованы нормативы качества воды (Сн) для 15 загрязняющих веществ.

В таблице 3.3 приведены данные для обоснования принятого Сн для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

### 3.1.4 Краткосрочные и долгосрочные целевые показатели

Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) и краткосрочные целевые показатели (КЦП) установлены в соответствии с (Методическими рекомендациями…, 2007) для расчетных участков бассейна, что позволяет учесть региональные особенности формирования качества вод.

Целевые показатели рассмотрены как отраслевые долгосрочные параметры, которые должны быть достигнуты в процессе реализации СКИОВО. Это те параметры управления водными ресурсами, которые назначаются и контролируются бассейновыми водными управлениями при осуществлении планомерного  улучшения состояния водных объектов. Использование ДЦП при управлении водопользованием и планировании водоохранной деятельности позволяет учитывать существующие особенности формирования  конкретного водного объекта, и тем самым определять реальные цели.

Таблица 3.3  – Обоснование выбора норматива Сн для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Показатель | Сфакт, мг/л | Ссф, мг/л | ПДК, мг/л |  | Норматив качества Сн, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДКРЫБХОЗ | ПДКСАНГИГ |  |
| Взвешенные вещества | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Хлориды | 0,96 | 1,26 | 300 | 350 | 300 |
| Сульфаты | 2,37 | 3,30 | 100 | 500 | 100 |
| ХПК | 24,0 | 25,9 | - | 15,0 | 25,9 |
| БПК5 | 0,28 | 0,68 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Азот аммонийный | 0,01 | 0,02 | 0,40 | 1,50 | 0,40 |
| Азот нитритный | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| Азот нитратный | 0,03 | 0,08 | 9,1 | 10,2 | 9,10 |
| Фосфор фосфатов | 0,002 | 0,003 | 0,15 | 1,10 | 0,15 |
| Железо общее | 0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,30 | 0,22 |
| Медь | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 1,00 | 0,003 |
| Свинец | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,01 | 0,006 |
| Кадмий | 0,0004 | 0,0004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,05 |
| СПАВ | 0,002 | 0,003 | 0,10 | 0,50 | 0,1 |

ДЦП является по существу и по процедуре согласования в рамках СКИОВО предметом общественного договора, основанного на имеющихся общих научных представлениях и данных по конкретному водному объекту (водохозяйственному участку). Значение ДЦП отвечает достигнутому уровню того и другого. По мере накопления информации по конкретному водному объекту значения ДЦП могут уточняться.

Значения КЦП представляют собой результат прогноза состояния водного объекта после реализации очередного этапа плана водоохранных мероприятий на ВХУ и утверждаются в рамках согласования планов очередного пятилетнего этапа реализации СКИОВО.

Для бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) установление КЦП основано на принципе неухудшения существующего экологического состояния водных объектов, обусловленного характеристиками гидрохимического фона. Для этого важно сохранить нагрузку на водные объекты в пределах, не превышающих установленные величины НДВ для химических веществ (НДВХИМ).

Рассчитанные значения НДВ для наихудших условий (наиболее маловодный год 95%-ной обеспеченности), которые рассматриваются как значения КЦП, приведены в таблице 3.4. Наибольшие значения НДВ для расматриваемого бассейна приходятся на весеннее половодье, наименьшие – на летне-осеннюю межень.

Расчет долгосрочных целевых показателей (ДЦП), достижение которых обычно связано с соблюдением ПДКРЫБХОЗ и с учетом поэтапной реализации планируемых водоохранных мероприятий на срок 10-15 лет, для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) был признан нецелесообразным ввиду того, что для водных объектов бассейна характерна низкая минерализация воды с концентрациями загрязняющих веществ ниже ПДК (кроме железа и меди, для которых характерен повышенный природный фон), а также ввиду минимальной хозяйственной деятельности на территории ВХУ в настоящее время и в планируемой перспективе. Поэтому  расчетные значения ДЦП можно принять равными КЦП.

Таблица 3.4 - Целевые показатели качества воды (НДВХИМ) для года 95%-ной обеспеченности для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Ингредиенты | Показатели, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимняя межень | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Год |
| Взвешенные вещества | 145 | 252 | 112 | 510 |
| ХПК | 1103 | 1861 | 811 | 3775 |
| БПК5 | 951 | 1795 | 774 | 3520 |
| Азот аммонийный | 210 | 417 | 177 | 804 |
| Азот нитритный | 10,4 | 19,8 | 8,54 | 38,8 |
| Фосфор фосфатов | 81,2 | 156 | 66,4 | 304 |
| Железо общее | 16,4 | 34,0 | 10,8 | 61,1 |
| Медь | 0,36 | 0,70 | 0,30 | 1,36 |
| Свинец | 2,20 | 4,23 | 1,80 | 8,23 |
| Кадмий | 0,33 | 0,63 | 0,27 | 1,23 |
| Нефтепродукты | 24,0 | 44,9 | 20,5 | 89,4 |
| СПАВ | 53,9 | 104 | 44,1 | 202 |

На дальнейших стадиях разработки СКИОВО необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu, наблюдаемые концентрации которых в водных объектах обусловлены, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе и являются характеристиками гидрохимического фона.

Для достижения указанных целевых показателей необходимо также:

- исключение сброса сточных вод на рельеф;

- установление и вынос в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос для исключения диффузной нагрузки на водные объекты, в первую очередь на берегах водных объектов, на которых расположены населенные пункты – пос. Лендеры (р. Лендерка, оз. Лендерское) и пос. Реболы (оз. Лексозеро);

- установление зон санитарной охраны водозаборов в пос. Лендеры и пос. Реболы.

Для обеспечения постоянного контроля за сохранением значений показателей использования и охраны водных объектов необходимо увеличить охват водных объектов мониторингом качества воды. Подробно этот вопрос будет рассмотрен в главе 4.

Подробные мероприятия по достижению установленных целевых показателей будут отражены в томе 6 Схемы.

## 3.2 Микроорганизмы

В качестве целевых показателей содержания микроорганизмов принимаются нормативы допустимых воздействий по их привносу (НДВМИКРОБ) при которых выполняются требования  СанПиН 2.1.5.980-00 (таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Нормативы качества по микробиологическим параметрам (СанПиН. 2.1.5.980-00)

| № | Показатели | Категории водопользования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | Возбудители кишечных инфекций | отсутствие | отсутствие |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более 100 КОЕ/100 мл | Не более 100 КОЕ/100 мл |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не более 1000 КОЕ/100 мл | Не более 500 КОЕ/100 мл |
| 4 | Колифаги | Не более 10 БОЕ/100 мл | Не более 10 БОЕ/100 мл |

Оценка НДВМИКРОБ  произведена в соответствии с методикой, изложенной в приложении к (Методическим указаниям…, 2007):

НДВМИКРОБ = W*КД,

где НДВМИКРОБ – масса сброса в единицах КОЕ, БОЕ и др.,

W –объем сточных и иных вод, содержащих микроорганизмы, м3 в год

КД – допустимое содержание микробиологического (паразитологического) показателя в сточных водах, в условных единицах в м3 .

Расчет ведется для всех источников возможного микробного загрязнения, указанных в действующих методических документах по организации контроля за обеззараживанием сточных вод, по данным статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз). При расчетах принимаются - как наиболее строгие - нормативы, установленные для рекреационного использования водных объектов и участков водных объектов, расположенных в черте населенных пунктов, так и для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (СанПиН. 2.1.5.980-00).

В связи с отсутствием какой-либо информации по бактериологическому загрязнению рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) и данных статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз), НДВМИКРОБ рассчитывалось по нормативам СанПиН. 2.1.5.980-00 (см. таблицу 3.5) и данным по объему стока реки на участке в год 99% обеспеченности (таблица 3.6).

Таблица 3.6 - Нормативы допустимого воздействия НДВМИКРОБ  для  рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) в год 99%-ной обеспеченности

| ОКБ, млрд. КОЕ в год |  | ТКБ млрд.КОЕ в год | Колифаги, млрд.БОЕ в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Для рекреации, а также в черте населенных мест | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий |  |  |
| 6460000 | 12920000 | 1292000 | 129200 |

Содержание патогенной микрофлоры в сточных водах в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 и методикой расчета НДВ не допускается.

4. Целевые показатели развития государственного мониторинга водных объектов

Целевые показатели развития ГМВО в бассейнах рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приняты с учетом «Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей на период до 2030 г. (с учетом аспектов изменения климата)», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №1458-Р.

## 4.1 Гидрологические наблюдения

Основные принципы и критерии оптимального размещения гидрологической сети разработаны в ГГИ. В соответствии с этими критериями и рекомендациями ВМО (WMO-No.168, 2008) плотность стоковых постов должна составлять не менее 1 ГП на площади 1875 км2. Исходя из этого критерия, оптимальная гидрологическая сеть в бассейне рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) должна включать, по крайней мере, 5 стоковых гидрологических постов.

На уровень 2012 г. в бассейнах рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) работал только один пост на р. Лендерка в п. Лендеры. Существующая  гидрологическая сеть по размещению, составу наблюдений и техническому оснащению не удовлетворяет требованиям  полноценного информационного обеспечения задач качественной и количественной оценки водных ресурсов территории, в том числе расчета водохозяйственных балансов и балансов загрязняющих веществ. Учитывая трансграничный статус рек рассматриваемой территории, учет речного стока, уходящего за пределы Российской Федерации, важен с точки зрения как определения водных ресурсов РФ, СЗФО и Республики Карелия, так и исполнения РФ международных и двусторонних соглашений по трансграничным водным объектам.

Поэтому необходима модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических наблюдений, переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства измерения в соответствии с положениями «Стратегии деятельности в области гидрометеорологии…» (2010), включая оснащение гидрологических постов современными автоматизированными средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием,  системами связи.

В таблице 4.1 показаны целевые показатели развития гидрологических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

Таблица  4.1 – Целевые показатели развития гидрологических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Наименование показателя (единицы измерения) | 1 этап 2015 г. | II этап 2020 (2025) г. |
| --- | --- | --- |
| Количество действующих пунктов гидрологических наблюдений, переоснащенных современными техническими средствами (единиц) | 1 | 1 |
| Количество открытых (восстановленных) пунктов гидрологических наблюдений, оснащенных современными техническими средствами (единиц) | - | 4 |
| Количество мобильных гидрологических лабораторий (единиц) | - | 1 |
| Обеспеченность оперативного учета стока на гидрологических постах автоматизированными технологиями. % | 20 | 100 |

На конец периода действия СКИОВО гидрологическая сеть в бассейне будет состоять из 5 речных гидрологических постов, учитывающих сток воды.

Следует отметить, что в разделе «Модернизация гидрологической сети» ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (2012) ни модернизация, ни открытие новых гидрологических постов на водных объектах рассматриваемого бассейна не предусмотрены.

## 4.2 Гидрохимические наблюдения

На первом этапе (2015 г.) частота наблюдений на существующем пункте гидрохимических наблюдений на р. Лендерка в п. Лендеры увеличивается с сезона до ежемесячного путём его перевода из IV-ой в III-ю категорию. На втором этапе - 2020 (2025) г. открываются еще 4 пункта  гидрохимических наблюдений III-й категории на вновь открываемых гидрологических постах.

В таблице 4.2 показаны целевые показатели развития гидрохимических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

Таблица  4.2 – Целевые показатели развития системы гидрохимических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Наименование показателя (единицы измерения) | 1 этап 2015 г. | II этап 2020 (2025) г |
| --- | --- | --- |
| Количество действующих пунктов гидрохимических наблюдений, которые необходимо перевести из IV в III категорию (единиц) | 1 | 1 |
| Количество открытых гидрохимических постов III категории (единиц) | - | 4 |
| Количество автоматизированных пунктов гидрохимических наблюдений (единиц) | 1 | 5 |

## 4.3 Гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг

- Пункты гидробиологического и санитарно-эпидемиологического мониторинга поверхностных вод будут организованы параллельно с гидрохимическим мониторингом (см. таблицу 4.2) – всего 5 пунктов, в т.ч. 1 пункт на I этапе (2015 г.) и 4 пункта на II этапе (2020-2025) г.;

- гидрохимический, гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг используемых населением колодцев и родников. На 1-м этапе (2015 г.) будет составлен реестр колодцев и родников, выявлены среди них проблемные по гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно-эпидемиологическим показателям (с возможным их закрытием). На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – проводится регулярный мониторинг используемых населением колодцев и родников по этим показателям.

## 4.4 Мониторинг водопользования

- На 1-м этапе (2015 г.) – будет обеспечено неукоснительное соблюдение всеми водопользователями требований по представлению государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз);

- На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – все представляемые водопользователями данные государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз) будут основаны на инструментальном определении количественных и качественных характеристик водозаборов и сбросов.

## 4.5 Мониторинг дна, берегов и водоохранных зон водных объектов

- На 1-м этапе (2015 г.) – будет проведена типизация руслового процесса на водных объектах, выполнена оценка транспорта наносов в водотоках, определены участки с загрязнением донных отложений. Будут выделены типовые участки водных объектов для проведения наблюдений за состоянием их дна и берегов. Будут определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов - в первую очередь на берегах водных объектов, на которых расположены населенные пункты – пос. Лендеры (р. Лендерка, оз. Лендерское) и пос. Реболы (оз. Лексозеро). Будут установлены специальные информационные знаки для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон водных объектов.

5. Целевые показатели обеспечения потребностей в воде населения и экономики

- Достижение 100%-ного добросовестного легитимного водопользования, соблюдения условий водопользования; развитие наблюдательной сети на водных объектах, учет использования вод;

- Организация водозабора подземных вод в п. Лендеры производительностью 200 м3/сут. и установление для него зоны санитарной охраны;

В Долгосрочной целевой программе «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы» (2011) никаких данных по планам развития водохозяйственной инфраструктуры на территории рассматриваемого бассейна не приводится.

Необходимость дальнейшего развития водохозяйственной инфраструктуры будет определяться развитием экономики на территории рассматриваемого бассейна. Никаких данных об этом для территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) в настоящее время нет.

6. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод

Никакой информации о негативном воздействии вод на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не обнаружено.

Гидрографической особенностью рассматриваемой территории является наличие большого количества озер различного размера. Большинство рек представляет собой короткие протоки, соединяющие озера. Высокая степень озерности способствует зарегулированности стока на водных объектах рассматриваемой территории – снижению паводочного стока, в том числе максимальных расходов и наивысших уровней воды, а также повышению меженного стока. В таких условиях негативное воздействие вод – как наводнения, так и засухи – маловероятны.

Малонаселенность территории и отсутствие гидротехнических сооружений и крупных промышленных объектов также практически исключают сколько-нибудь серьезный ущерб от негативного воздействия вод.

Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не устанавливаются.

Список использованных источников

Водный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы. Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П.

Методические рекомендации по определению целевых показателей качества воды в водных объектах, РосНИИВХ, 2007.

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Утв. Приказом МПР России от 12.12.2007 г. №328, зарег. в Минюсте РФ 23.01.2008 г., рег. №10974.

Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. – Утв. Приказом МПР России от 04.07.2007 № 169

Нормативы  качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения от 18.01.2010

Обзор качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям на территории деятельности Северо-Западного УГМС (Бассейн Балтийского моря). – Санкт-Петербург, за 2006-2008 гг. / СПб.

РД 52.24.622-2001. Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24.

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.06.2000.

Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей на период до 2030 г. (с учетом аспектов изменения климата). Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №1458-Р.

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». -Утв. постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 350.