МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

Книга 4

«Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия)»

Санкт-Петербург,  2012 г.

Содержание

1. Водохозяйственное районирование территории	3

2. Водохозяйственные балансы для характерных по водности лет	5

2.1 Водохозяйственные балансы по водохозяйственному участку	5

2.2 Водохозяйственные балансы бассейна р.Лендерка	8

3. Водохозяйственные  балансы для группировок маловодных лет	11

4. Балансы загрязняющих веществ	16

5. Балансы загрязняющих веществ на перспективу	19

1. Водохозяйственное районирование территории

Карта-схема водохозяйственного участка 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро) приведена на рисунке 1.1. Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001 приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Карта схема водохозяйственного участка 01.05.00.001

Таблица 1.1 – Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы |  |  |  | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний |  | нижний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

2. Водохозяйственные балансы для характерных по водности лет

## 2.1 Водохозяйственные балансы по водохозяйственному участку

Таблица 2.1 – Водохозяйственный баланс  ВХУ  01.05.00.001  50%-ной обеспеченности 1993 г. , млн.м3

| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчет-ный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 435 | 587 | 470 | 372 | 281 | 290 | 314 | 240 | 188 | 158 | 122 | 155 | 3611 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 435 | 587 | 470 | 372 | 281 | 290 | 314 | 239 | 188 | 158 | 122 | 155 | 3611 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на допю испарение и ледообраз. из водохр. (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 108 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| 7. Результаты баланса, В: | 209 | 320 | 252 | 236 | 172 | 190 | 206 | 128 | 95 | 78 | 42 | 75 | 2003 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 178 | 320 | 252 | 236 | 172 | 190 | 206 | 128 | 95.5 | 78.0 | 42.1 | 74.8 | 2003 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 435 | 587 | 470 | 372 | 281 | 290 | 314 | 239 | 188 | 158 | 122 | 155 | 3611 |

Таблица 2.2 – Водохозяйственный баланс  ВХУ   01.05.00.001  75%-ной обеспеченности 1994 г. , млн.м3

| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 383 | 434 | 341 | 215 | 198 | 264 | 277 | 236 | 214 | 185 | 148 | 183 | 3078 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 383 | 434 | 341 | 215 | 198 | 264 | 277 | 236 | 214 | 185 | 148 | 183 | 3079 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообраз. из водохр. (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| с/х водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| 7. Результаты баланса, В: | 157 | 167 | 123 | 79 | 89 | 164 | 169 | 124 | 121 | 105.3 | 68.5 | 103 | 1470 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 157 | 167 | 123 | 79 | 89 | 164 | 169 | 124 | 121 | 105 | 68.5 | 103 | 1470 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 383 | 434 | 341 | 215 | 198 | 264 | 277 | 236 | 214 | 185 | 148 | 183 | 3078 |

Таблица 2.3 – Водохозяйственный баланс  ВХУ   01.05.00.001  95%-ной обеспеченности 1999 г. , млн.м3

| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 313 | 331 | 260 | 199 | 154 | 180 | 216 | 205 | 199 | 175 | 141 | 234 | 2608 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 313 | 331 | 260 | 199 | 154 | 180 | 216 | 205 | 199 | 175 | 141 | 234 | 2608 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообраз. из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| 7. Результаты баланса, В: | 87.0 | 64.7 | 42.0 | 62.4 | 45.2 | 80.4 | 109 | 93.2 | 106 | 95.6 | 60.9 | 153 | 999 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 87.0 | 64.7 | 42.0 | 62.4 | 45.2 | 80.4 | 109 | 93.2 | 106 | 95.6 | 60.9 | 153 | 999 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 313 | 331 | 260 | 199 | 154 | 180 | 216 | 205 | 199 | 175 | 141 | 234 | 2608 |

## 2.2 Водохозяйственные балансы бассейна р.Лендерка

Таблица 2.4 – Водохозяйственный баланс  бассейна р. Лендерка 50%-ной обеспеченности 1993 г., млн.м3

| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | июль |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |  | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 179 | 242 | 194 |  | 153 | 116 | 119 | 129 | 98.8 | 77.7 | 65.1 |  | 50.3 | 64.0 | 1489 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 179 | 242 | 194 |  | 153 | 116 | 119 | 129 | 99 | 78 | 65 |  | 50 | 64 | 1489 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообраз. из водохр. (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| с/х водоснабжение | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 | 90.0 |  | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 |  | 32.9 | 33.2 | 663 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 | 90.0 |  | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 |  | 32.9 | 33.2 | 663 |
| 7. Результаты баланса, В: | 86.2 | 132 | 104 |  | 97.2 | 70.9 | 78.2 | 85.0 | 52.7 | 39.4 | 32.2 |  | 17.4 | 30.8 | 826 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 86 | 132 | 104 |  | 97.2 | 70.9 | 78.2 | 85.0 | 52.7 | 39.4 | 32.2 |  | 17.4 | 30.8 | 826 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 179 | 242 |  | 194 | 153 | 116 | 119 | 129 | 98.8 | 77.7 | 65.1 | 50.3 |  | 64.0 | 1489 |

Таблица 2.5 – Водохозяйственный баланс  бассейна р. Лендерка 75%-ной обеспеченности 1994 г. , млн.м3

| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |  | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 158 | 179 | 141 | 89 | 82 | 109 | 114 | 97.2 | 88.4 | 76.3 | 61.2 | 75.5 |  | 1269 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 158 | 179 | 141 | 89 | 82 | 109 | 114 | 97 | 88 | 76 | 61 | 76 |  | 1269 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообраз. из водохр.(с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| производственное (промышленное) водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.013 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 |  | 663 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 |  | 663 |
| 7. Результаты баланса, В: | 64.6 | 69 | 51 | 32.4 | 36.8 | 67.6 | 69.8 | 51.1 | 50.1 | 43.4 | 28.3 | 42.4 |  | 606 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 64.6 | 69.0 | 50.8 | 32.4 | 36.8 | 67.6 | 69.8 | 51.1 | 50.1 | 43.4 | 28.3 | 42.4 |  | 606 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 158 | 179 | 141 | 89 | 82 | 109 | 114 | 97.2 | 88.4 | 76.3 | 61.2 |  | 75.5 | 1269 |

Таблица 2.6 – Водохозяйственный баланс  бассейна р. Лендерка 95%-ной обеспеченности 1999 г. , млн.м3

| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчет-ный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ , Wбок: в том числе: | 129 | 137 | 107 | 82 | 63 | 74 | 89 | 84.5 | 82.0 | 72.3 | 58.1 | 96.4 | 1075 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 129 | 137 | 107 | 82 | 63 | 74 | 89 | 85 | 82 | 72 | 58 | 96 | 1075 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообраз. из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное (промышленное) водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| 7. Результаты баланса, В: | 35.9 | 26.7 | 17.3 | 25.7 | 18.6 | 33.1 | 44.9 | 38.4 | 43.7 | 39.4 | 25.1 | 63.2 | 412 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 35.9 | 26.7 | 17.3 | 25.7 | 18.6 | 33.1 | 44.9 | 38.4 | 43.7 | 39.4 | 25.1 | 63.2 | 412 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 129 | 137 | 107 | 82 | 63 | 74 | 89 | 84.5 | 82.0 | 72.3 | 58.1 | 96.4 | 1075 |

3. Водохозяйственные  балансы для группировок маловодных лет

Таблица  3.1 -  Водохозяйственный баланс бассейна р.Лендерка за 1999-2000 г. в  группировке маловодных лет 1999-2003 гг.

| млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |  |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. Объем стока, формирующийся на расчетном, Wбок: в том числе: | 129 | 137 | 107 | 82 |  | 63 | 74 | 89 | 84.5 | 82.0 | 67.7 | 64.3 | 93.3 |  | 1074 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 129 | 137 | 107 | 82 |  | 63 | 74 | 89 | 85 | 82 | 68 | 64 | 93 |  | 1074 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообразование из водохр),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.013 |
| сельско-хозяйственное водоснабжение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 |  | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 |  | 663 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 |  | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 |  | 663 |
| 7. Результаты баланса, В: | 35.9 | 26.7 | 17.3 | 25.7 |  | 18.6 | 33.1 | 44.9 | 38.4 | 43.7 | 34.8 | 31.3 | 60.1 |  | 411 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 35.9 | 26.7 | 17.3 | 25.7 |  | 18.6 | 33.1 | 44.9 | 38.4 | 43.7 | 34.8 | 31.3 | 60.1 |  | 411 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 129 | 137 | 107 | 82 |  | 63 | 74 | 89 | 84.5 | 82.0 | 67.7 | 64.3 | 93.3 |  | 1074 |

Таблица  3.2 -  Водохозяйственный баланс бассейна р.Лендерка за 2000-2001 г. в  группировке маловодных лет 1999-2003 гг.

| млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчет-ный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 184 | 147 | 110 | 94 | 82 | 67 | 70 | 83.0 | 78.3 | 61.1 | 53.0 | 63.5 | 1093 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 184 | 147 | 110 | 94 | 82 | 67 | 70 | 83 | 78 | 61 | 53 | 63 | 1093 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообразование из водохр. (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| сельско-хозяйственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| 7. Результаты баланса, В: | 91.1 | 36.8 | 20.4 | 37.5 | 37.1 | 26.0 | 25.9 | 37.0 | 40.0 | 28.2 | 20.0 | 30.3 | 430 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 91.1 | 36.8 | 20.4 | 37.5 | 37.1 | 26.0 | 25.9 | 37.0 | 40.0 | 28.2 | 20.0 | 30.3 | 430 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 184 | 147 | 110 | 94 | 82 | 67 | 70 | 83.0 | 78.3 | 61.1 | 53.0 | 63.5 | 1093 |

Таблица  3.3 -  Водохозяйственный баланс бассейна р.Лендерка за 2001-2002 г. в  группировке маловодных лет 1999-2003 гг.

| млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  |  |  |  |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчет-ный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 143 | 129 | 93 | 71 | 57 | 63 | 66 | 58.8 | 48.9 | 38.4 | 39.3 | 41.8 | 848 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части (располагаемые ресурсы): | 143 | 129 | 93 | 71 | 57 | 63 | 66 | 59 | 49 | 38 | 39 | 42 | 848 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообразование из водохр. (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| сельско-хозяйственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| 7. Результаты баланса, В: | 49.8 | 18.7 | 2.6 | 14.8 | 11.8 | 21.5 | 22.0 | 12.7 | 10.6 | 5.5 | 6.3 | 8.6 | 185 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 49.8 | 18.7 | 2.6 | 14.8 | 11.8 | 21.5 | 22.0 | 12.7 | 10.6 | 5.5 | 6.3 | 8.6 | 185 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 143 | 129 | 93 | 71 | 57 | 63 | 66 | 58.8 | 48.9 | 38.4 | 39.3 | 41.8 | 848 |

Таблица  3.4 -  Водохозяйственный баланс бассейна р.Лендерка за 2002-2003 г. в  группировке маловодных лет 1999-2003 гг.

|  | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | май | июнь | июль |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  | декабрь |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчет-ный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 125 | 95 |  | 75 | 60 | 44 | 37 | 30 | 26.0 |  | 23.4 |  | 21.1 |  | 22.3 |  | 26.2 |  | 585 |  |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.013 |  |
| Всего по приходной части: | 125 | 95 |  | 75 | 60 | 44 | 37 | 30 | 26 |  | 23 |  | 21 |  | 22 |  | 26 |  | 585 |  |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообразование из водохр. (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| производственное (промышленное) водоснабжение | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.0011 |  | 0.013 |  |
| сельско-хозяйственное водоснабжение | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| рыбное хозяйство | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| прочие водопользователи | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 |  | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 |  | 38.3 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 33.2 |  | 663 |  |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| транспортный попуск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 |  | 90.0 | 56.2 | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 |  | 38.3 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 33.2 |  | 663 |  |
| 7. Результаты баланса, В: | 32.1 | -14.5 |  | -14.5 | 3.3 | -1.2 | -3.8 | -14.8 | -20.1 |  | -14.9 |  | -11.8 |  | -10.6 |  | -7.0 |  | -78 |  |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 32.1 | -14.5 |  | -14.5 | 3.3 | -1.2 | -3.8 | -14.8 | -20.1 |  | -14.9 |  | -11.8 |  | -10.6 |  | -7.0 |  | -78 |  |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 125 | 95 |  | 75 | 60 | 44 | 37 | 30 | 26.0 |  | 23.4 |  | 21.1 |  | 22.3 |  | 26.2 |  | 585 |  |

Таблица  3.5 -  Водохозяйственный баланс бассейна р.Лендерка за 2003-2004 г. в  группировке маловодных лет 1999-2003 гг.

|  | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 105 | 153 | 137 | 108 |  | 82 | 93 | 109 | 106 | 88.1 | 61.6 | 47.1 | 38.1 | 1127 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 105 | 153 | 137 | 108 |  | 82 | 93 | 109 | 106 | 88 | 62 | 47 | 38 | 1127 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообразование из водохр.(с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| сельско-хозяйственное водоснабжение | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 |  | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 93.2 | 110 | 90.0 | 56.2 |  | 44.8 | 41.2 | 44.3 | 46.1 | 38.3 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 663 |
| 7. Результаты баланса, В: | 11.8 | 42.8 | 47.4 | 51.7 |  | 37.1 | 51.7 | 64.3 | 59.5 | 49.8 | 28.7 | 14.2 | 4.9 | 464 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 11.8 | 42.8 | 47.4 | 51.7 |  | 37.1 | 51.7 | 64.3 | 59.5 | 49.8 | 28.7 | 14.2 | 4.9 | 464 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 105 | 153 | 137 | 108 |  | 82 | 93 | 109 | 105.5 | 88.1 | 61.6 | 47.1 | 38.1 | 1127 |

4. Балансы загрязняющих веществ

Таблица 4.1 -Баланс загрязняющих веществ  р.Лендерка (в пределах Республики Карелия) в год, близкий к 50%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 38477 | 1010 | 1.49 | 4.46 | 327 | 4.46 | 14.9 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 38477 | 1010 | 1.49 | 4.46 | 327 | 4.46 | 14.9 |
| Сток в замыкающем створе |  | 38477 | 1010 | 1.49 | 4.46 | 327 | 4.46 | 14.9 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.2 - Баланс загрязняющих веществ  ВХУ 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией  (включая бассейн оз. Лексозеро) в год, близкий к 50%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 93520 | 2455 | 3.61 | 10.8 | 794 | 10.8 | 36.1 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 93520 | 2455 | 3.61 | 10.8 | 794 | 10.8 | 36.1 |
| Сток в замыкающем створе |  | 93520 | 2455 | 3.61 | 10.8 | 794 | 10.8 | 36.1 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.3 - Баланс загрязняющих веществ  р.Лендерка (в пределах Республики Карелия) в год, близкий к 75%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 32855 | 863 | 1.27 | 3.81 | 279 | 3.81 | 12.7 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 32855 | 863 | 1.27 | 3.81 | 279 | 3.81 | 12.7 |
| Сток в замыкающем створе |  | 32855 | 863 | 1.27 | 3.81 | 279 | 3.81 | 12.7 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.4 - Баланс загрязняющих веществ  ВХУ 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией  (включая бассейн оз. Лексозеро) в год, близкий к 75%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 79733 | 2093 | 3.08 | 9.24 | 677 | 9.24 | 30.8 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 79733 | 2093 | 3.08 | 9.24 | 677 | 9.24 | 30.8 |
| Сток в замыкающем створе |  | 79733 | 2093 | 3.08 | 9.24 | 677 | 9.24 | 30.8 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.5 - Баланс загрязняющих веществ  р.Лендерка (в пределах Республики Карелия) в год, близкий к 95%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 27818 | 730 | 1.07 | 3.22 | 236 | 3.22 | 10.7 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 27818 | 730 | 1.07 | 3.22 | 236 | 3.22 | 10.7 |
| Сток в замыкающем створе |  | 27818 | 730 | 1.07 | 3.22 | 236 | 3.22 | 10.7 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.6 - Баланс загрязняющих веществ  ВХУ 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией  (включая бассейн оз. Лексозеро)) в год, близкий к 95%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК 5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 67535 | 1773 | 2.61 | 7.82 | 574 | 7.82 | 26.1 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 67535 | 1773 | 2.61 | 7.82 | 574 | 7.82 | 26.1 |
| Сток в замыкающем створе |  | 67535 | 1773 | 2.61 | 7.82 | 574 | 7.82 | 26.1 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Балансы загрязняющих веществ на перспективу

Таблица 5.1 - Баланс загрязняющих веществ  ВХУ 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией, включая бассейн оз. Лексозеро) в год близкий к 95% обеспеченности годового стока  на перспективу с учетом НДВхим

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 67535 | 5215 | 52.2 | 391 | 574 | 7.82 | 130 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 67535 | 5215 | 52.2 | 391 | 574 | 7.82 | 130 |
| Сток в замыкающем створе |  | 67535 | 5215 | 52.2 | 391 | 574 | 7.82 | 130 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2 -Баланс загрязняющих веществ  р.Лендерка (в пределах Республики Карелия) в год близкий к 95%-ной обеспеченности годового стока на перспективу с учетом НДВхим

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 27818 | 2148 | 21.5 | 161 | 236 | 3.22 | 53.7 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 27818 | 2148 | 21.5 | 161 | 236 | 3.22 | 53.7 |
| Сток в замыкающем створе |  | 27818 | 2148 | 21.5 | 161 | 236 | 3.22 | 53.7 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |