МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

Приложение 7

Пояснительная записка к Книге 5

«Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод  в бассейне Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия)»

Санкт-Петербург,  2012 г.

Содержание

1. Водохозяйственное районирование территории	3

2. Методика расчета лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества	5

Список использованных источников	11

# 1. Водохозяйственное районирование территории

Карта-схема водохозяйственного участка 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро) приведена на рисунке 1.1. Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001 приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Карта схема водохозяйственного участка 01.05.00.001

Таблица 1.1 – Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы |  |  |  | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний |  | нижний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

# 2. Методика расчета лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества

Расчеты лимитов и квот забора (изъятия) из водных ресурсов и сброса сточных вод выполнены в соответствии с нормативными документами  (Методические указания..., 2007, Методические указания…, 2007, Методические указания..., 2009, Методические указания…, 2010).

Лимиты и квоты забора из водных ресурсов и сброса сточных вод установлены в границах бассейнов р. Лендерка, рек Карелии Балтийского моря (без бассейна р.Лендерка) и расчетного водохозяйственного участка 01.05.00.001.

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов. Для расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, лимитов сброса сточных вод использованы следующие исходные данные (Методические указания..., 2009):

- водохозяйственные балансы, рассчитанные по ВХУ 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая бассейн оз.Лексозеро) для годовых интервалов времени в условиях 95% обеспеченности объема речного стока (Книга 4);

- нормативы допустимого воздействия (изъятия) речного стока (Пояснительная записка к Книге 4, раздел 3).

Расчеты уравнений водохозяйственного баланса для ВХУ выполнены согласно (Методическим указаниям…, 2007). Уравнения водохозяйственных балансов составлены с учетом нормативов допустимого воздействия (обеспечение величин экологического стока в замыкающем створе) (Пояснительная записка к Книге 4, раздел 3) и потребностей водопользователей (Пояснительная записка к Книге 4, раздел 3).

В результате расчетов водохозяйственных балансов для ВХУ 01.05.00.001 за месячные и  годовые интервалы времени для условий различной обеспеченности речного стока (95%, 75%, 50%) получены положительные итоги балансов.

Влияние хозяйственной деятельности, в части водопользования, на речной сток в бассейне Балтийского моря на территории Карелии в настоящее время незначительно и составляет  доли процента  от объема среднегодового стока рек  ВХУ 01.05.00.001.

Так как для всех бассейнов и ВХУ определен резерв воды, то лимит забора принят равным сумме заявленных потребностей  в изъятии воды и профицита водного баланса:

Лзаб.= Wвдп пов+ B,                                                                (2.1)

где Wвдп пов – потребность в водных ресурсах из поверхностных водных объектов всех водопользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования;

B – профицит водного баланса.

Величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов не должны превышать нормативов допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов из водных объектов, установленных по (Методическим указаниям..., 2009).

В таблице 2.1 приведены значения лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов ВХУ 01.05.00.001, полученные по водохозяйственным балансам и соответствующие нормативы допустимого воздействия (НДВиз) на водные объекты по изъятию водных ресурсов для года 95%-ной обеспеченности стока.

Таблица 2.1 – Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов и ВХУ в условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование водного объекта | Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов по ВХУ, млн.м3/год | НДВиз, млн.м3/год | Установленные лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка в границах ВХУ 01.05.00.001 | 412 | 130 | 130 |
| 01.05.00.001 | (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая бассейн оз.Лексозеро) | 999 | 316 | 316 |

Приведенные в таблице 2.1 данные показывают, что значения лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, рассчитанные по водохозяйственным балансам для бассейна р. Лендерка и ВХУ в целом, превышают соответствующие нормативы допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов, что служит основанием для принятия в качестве лимитов забора водных ресурсов из водных объектов бассейна Балтийского  моря (на территории Карелии) НДВиз в части изъятия водных ресурсов из поверхностных водных объектов.

Суммарный предельно допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов в бассейне Балтийского моря (на территории Карелии) составляет 316 млн.м3/год.

Лимиты сброса сточных вод. Величина лимита сброса сточных вод (Лсбр) определяется по соотношению потребностей в заборе и сбросе воды согласно (Методическим указаниям …, 2010):

Лсбр= ( Wвв / Wвдп пов )* Лзаб,                                                         (2.2)

где Wвв - возвратные воды на водохозяйственном участке: подземные и поверхностные воды;

Wвдп пов – потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водопользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования;

(Лзаб) - установленные лимиты забора (изъятия) воды из водных объектов.

Особенностью при расчетах лимитов сбросов сточных вод является отсутствие сведений о наличии сбросов в водные объекты Балтийского моря на территории Карелии (ВХУ 01.05.00.001). В связи с этим объем  сбросов сточных вод принят равным объему забора воды из поверхностных водных объектов ВХУ.

В таблице 2.2 приведены результаты расчета лимитов сброса сточных вод по бассейну р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001.

Таблица 2.2 – Лимиты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП в условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование водного объекта | Лимиты сброса сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка в границах ВХУ 01.05.00.001 | 130 |
| 01.05.00.001 | (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая бассейн оз.Лексозеро) | 316 |

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов. Квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод устанавливаются по каждому субъекту Российской Федерации на территории рассматриваемого речного бассейна в пределах лимитов забора (изъятия) водных ресурсов для речного бассейна и  водохозяйственного участка для условий года 95%-ной обеспеченности объема годового стока. В случае наложения и пересечения единиц гидрографического и водохозяйственного районирования с административно-территориальными, для каждого расчетного водохозяйственного участка определяется перечень субъектов РФ, полностью или частично расположенных на его территории (перечень территориальных единиц).

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов рассчитываются по формуле  (Методические указания…, 2009):

Квзаб  = εзаб·Л заб.,                                                                     (2.3)

где:  Лзаб –  величина лимита забора (изъятия) водных ресурсов; εзаб – коэффициент, определяющий долю соответствующей квоты в общей величине лимита забора (изъятия) водных ресурсов.

Для каждого субъекта Российской Федерации в пределах речного бассейна, водохозяйственного участка εзаб определяется из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в заборе (изъятии) водных ресурсов.

Территория ВХУ 01.05.00.001 полностью расположена в пределах одного субъекта Федерации - Республики Карелия и, таким образом, случаи наложения и пересечения единиц гидрографического и водохозяйственного районирования с административно-территориальными исключены (см. рисунок 1.1), а  квоты забора (изъятия) водных ресурсов равны лимиту забора (изъятия) водных ресурсов.

В таблице 2.3 приведены установленные квоты забора (изъятия) водных ресурсов в границах бассейна р.Лендерка и  ВХУ 01.05.00.001 на территории Республики Карелия

Таблица 2.3 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах бассейна р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 (РФ) для условий водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование бассейна, ВХУ | Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка | 130 |
| 01.05.00.001 | реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) | 316 |

Квоты сброса сточных вод. Квоты сброса сточных вод определяются аналогично лимитам сброса сточных вод. Квота сброса сточных вод для субъекта Российской Федерации (или его части) в пределах водохозяйственного участка определяется по формуле:

Квсбр. = ε сбр.·Л сбр..,                                                                  (2.4)

где:   Л сбр. – величина лимита сброса сточных вод;

εсбр. – доля соответствующей квоты в общей величине лимита сброса сточных вод;

Для каждого субъекта Российской Федерации в пределах речного бассейна, водохозяйственного участка εсбр. определяется исходя из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в отведении сточных вод.

Поскольку территория ВХУ 01.05.00.001 полностью расположена в пределах одного субъекта Федерации - Республики Карелия, то квоты сброса сточных вод в поверхностные водные объекты равны лимиту сброса сточных вод.

В таблице 2.4 приведены квоты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речного бассейна р. Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов). Сумма квот сброса сточных вод в пределах водохозяйственного участка не превышает объема лимита сброса сточных вод в пределах этого водохозяйственного участка.

Таблица 2.4 – Квоты сброса сточных вод в границах речного бассейна р.Лендерка и  ВХУ 01.05.00.001 в условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование бассейна, ВХУ | Квоты сброса сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка | 130 |
| 01.05.00.001 | реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) | 316 |

В таблице 2.5 приведены требования забора воды из водных объектов и сбросов сточных вод на современный уровень, а также установленные лимиты на заборы и сбросы воды.

Таблица 2.5 – Установленные квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод и требования потребителей на современный уровень в бассейне р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001  на территории РФ

| Код ВХУ | Наименование бассейна, ВХУ | Требования забора на современный уровень, 2010, млн.м3/год | Установленные квоты/лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год | Требования сброса на современный уровень, 2010, млн.м3/год | Установлен-ные квоты/лимиты сброса сточных, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка | 0,0136 | 130 | 0,0136 | 130 |
| 01.05.00.001 | реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) | 0,0136 | 316 | 0,0136 | 316 |

Данные таблицы 2.5 свидетельствуют о том, что в настоящее время водопользование  в бассейне р Лендерка и ВХУ 01.05.00.001  составляет доли процента от установленных лимитов забора и сброса воды.

Следует отметить, что в Приложении №1 к приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.10 г. № 32 лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты на период 2010-2012 гг. для  ВХУ 01.05.00.001 не определены.

# В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- определены лимиты забора воды из водных объектов бассейна р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 по водохозяйственным балансам (ВХБ) в пределах РФ для условий года 95% обеспеченности стока рек;

- полученные по ВХБ лимиты забора воды из поверхностных водных объектов по бассейну р .Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 превышают нормативы допустимого воздействия (НДВиз) в части изъятия стока;

- в качестве лимитов заборов воды из водных объектов бассейна р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 приняты нормативы допустимого воздействия (НДВиз) в части изъятия стока;

- определены лимиты и квоты сброса сточных вод  в водные объекты бассейна р.Лендерка и ВХУ  01.05.00.001;

- объемы водопотребления из поверхностных водных объектов бассейна р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 не превышают установленных для этих объектов лимитов забора воды;

- суммарные объемы сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 на территории РФ не превышают установленных для этих объектов лимитов сброса  воды;

- в Приложении №1 к приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.10 г. № 32 лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты на период 2010-2012 гг. для  ВХУ 01.05.00.001 не определены;

- в настоящее время использование вод в бассейне р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 составляет доли процента от объема стока рек в год 95%-ной обеспеченности,  из чего следует, что   в ближайшей перспективе превышения установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод не ожидается.

# Список использованных источников

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. - Приказ МПР России от 12.12.2007 № 328

Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. - Приказ МПР России от 04 .07.2007 № 169

Методические указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности…- Проект приказа МПР России, 2010 г.

О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2006 № 728

О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 223

Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год. - Приказ Росводресурсов от 25.02.2010 № 32

Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ МПР России от 11.10.2007 № 265

Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ Росводресурсов от 31.07.2008 № 161

Об утверждении Методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации. - Приказ МПР России от 25.04.2007 № 111.

Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов. - Приказ МПР России от 30.11.2007 № 314.